Комплект оценочных материалов

ПМ 05.Выполнение работ по профессии дежурный по железнодорожной станции

Образовательная программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -принимать оперативные решения при осложнении поездной обстановки | порядок действий в нестандартных ситуациях | 1. Прочитайте ситуацию и выберите правильный вариант ответа. При обнаружении неисправности - «толчок» в пути ДСП обязан…. 1) исключить отправление на перегон поездов 2) записать уведомление в журнал движения поездов 3) записать уведомление в журнал осмотра 4) правильных вариантов ответа нет | 1, 3 |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте ситуацию и выберите правильный вариант ответа При обнаружении неисправности «толчок» в пути первый поезд на перегон может быть отправлен в сопровождении 1) начальника станции 2) механика СЦБ 3) дорожного мастера 4) составителя поездов | 3 |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 3. Укажите один вариант ответа При срабатывании УКСПС, если неисправность в поезде не обнаружена, какой порядок приема на станцию первого поезда? 1) при разрешающем показании входного сигнала 2) при запрещающем показании входного сигнала 3) решение о порядке приема принимает поездной диспетчер | 2 |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 4. Укажите один вариант ответа При срабатывании УКСПС, если неисправность в поезде обнаружена и устранена, какой порядок приема на станцию первого поезда? 1) при разрешающем показании входного сигнала 2) при запрещающем показании входного сигнала 3) решение о порядке приема принимает поездной диспетчер | 1 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из пяти предложенных. |  |  |  | 5. Укажите несколько вариантов ответа ДСП при нарушении графика движения поездов, обязан…. 1) выяснить причину задержки 2) сообщить причину нарушения графика движения поездов ДНЦ 3) совместно с ДНЦ определить порядок и очередность пропуска поездов 4) предупредить машинистов поездов по радиосвязи об изменении порядка приема 5) исключить информировать работников пассажирского или пригородного комплекса | 1,2,3,4 |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 6. Укажите несколько вариантов ответа ДСП при потере поездом возможности управления тормозами обязан…. 1) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления 2) сообщить машинистам отправленных поездов номер пути и название перегона, по которому следует неуправляемый поезд, а также его номер 3) предупредить ДСП соседней станции, ограничивающий перегон, по которому следует неуправляемый поезд, 4) предупредить машинистов поездов по радиосвязи об изменении порядка приема | 1,2,3 |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 7. Укажите несколько вариантов ответа На какие пути ДСП запрещается направлять потерявший возможность управления тормозами ? 1) занятый вагонами с людьми 2) опасными грузами 3) на котором закончены ремонтные работы 4) улавливающие тупики | 1,2 |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 8. Укажите несколько вариантов ответа При несанкционированном движении железнодорожного подвижного состава со станции в сторону перегона ДСП, обязан…. 1) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления 2) сообщить машинистам отправленных поездов номер пути и название перегона, на который вышел подвижной состав 3) предупредить ДСП соседней станции, ограничивающий перегон, на который вышел подвижной состав 4) предупредить машинистов поездов по радиосвязи об изменении порядка приема | 1,2,3 |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 9. Укажите несколько вариантов ответа При сходе железнодорожного подвижного состава на перегоне с нарушением габарита ДСП обязан…. 1) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления 2) записать уведомление в журнал движения поездов 3) записать уведомление в журнал диспетчерских распоряжений 4) предупредить машинистов поездов по радиосвязи об изменении порядка приема | 1,3 |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 10. Укажите один вариант ответа При сходе железнодорожного подвижного состава на перегоне с нарушением габарита движение поездов может быть восстановлено после…. 1) записи руководителя работ в ДУ-58 о причинах схода 2) уведомления о том, что габарит приведен к норме, препятствие для движения отсутствует 3) сообщения машинистом попутного поезда о приведении восстановительного поезда в транспортное положений 4) правильных вариантов ответа нет | 2 |
| 11 | 1 мин Задание открытого типа | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Уметь: -применять автоматизированные системы управления перевозочным процессом | Знать: -требования к работа в автоматизированных системах управления перевозочным процессом | 11. Расшифруйте индекс негабаритности Н-2110 | Н негабаритность 2 - Нижняя 1 - Боковая 1 - Верхняя 0 - Вертикальная сверхнегабаритность |
| 12 | 3 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 12. Укажите правильное расположение информации в индексе поезда №п/п; Операция. 1; порядковый номер состава. 2; код станции формирования. 3; код станции назначения. | 2,1,3 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 13. Выберите один вариант ответа В какой программе отображается прибытие и отправление поездов 1) ГИД-УРАЛ 2) АСУ СТ НП 3) ЕАСАПР 4) СИРИУС | 1 |  |
| 14 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 14. В какой автоматизированной система выполняется формирование натурного листа поезда? | АСУ СТ НП |
| 15 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 15. Как расшифровывается ГИД? | График исполненного движения |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -эффективно организовывать слаженную работу подчиненных работников | -должностные обязанности подчиненных работников и порядок их взаимодействия | 16. Укажите один правильный вариант ответа. Кому из работников необходимо доложить маршрут перед передачей разрешений на отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора 1) Поездному диспетчеру 2) Начальнику станции 3) Дорожному мастеру 4) Все ответы верны | 1 |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 17. Укажите несколько правильных вариантов ответа: Кто из работников передает указание на прием поезда при запрещающем показании входного светофора 1) Машинист поезда 2) Составитель поездов 3) Диспетчер поездной 4) Дежурный по станции | 3,4 |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 18. Укажите несколько вариантов ответа: Кому из перечисленных работников дежурный по станции имеет право выдавать курбель 1) начальник станции 2) электромеханик СЦБ 3) дорожной мастер 4) составитель поездов | 1,4 |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 19) Выберите несколько вариантов ответа Кому из перечисленных работников руководитель работ должен передать заявку о предстоящем «окне» 1) начальнику станции 2) поездному диспетчеру 3) дежурным по станциям, ограничивающих перегон 4) составителю поездов | 2,3 |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 20) Выберите один вариант ответа: Кто доводит план маневровой работы до работников, участвующих в маневрах 1)дежурный по станции 2) составитель поездов 3) машинист маневрового локомотива 4)начальник станции | 1 |
| 21 | 2 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 5.1. Планировать движение поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса | - принимать решения при планировании движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; - пользоваться автоматизированными информационно-аналитическими системами организации движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; - оформлять документацию по формам в автоматизированной информационно - аналитической системе при планировании движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; - пользоваться прикладным программным обеспечением, установленным на рабочем месте, при анализе поездной обстановки и фактического положения дел на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; | -нормативно - технические и руководящие документы по планированию движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - порядок и правила организации движения поездов; - принципы работы устройств и систем связи, железнодорожной автоматики и телемеханики; - график движения поездов; - техническо-распорядительный акт железнодорожной станции, технологический процесс железнодорожной станции; - план формирования поездов на уровне региональной дирекции управления движением; - порядок приема, составления и передачи информации; - правила пользования прикладным программным обеспечением при организации движения поездов и производства маневровой работы в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; | 21. Укажите правильную последовательность действий при приеме поезда Операции. 1.открыть входной светофор. 2.убедиться в свободности пути приема. 3.прекратить маневры с выходом на маршрут приема поезда. 4.установить маршрут приема поезда. | 2,3,4,1 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 22. Прочитайте ситуацию и выберите правильные действия. Произошла неисправность автоблокировки 1) наличие разрешающего показания на входном светофоре при занятом участке 2) невозможность смены направления, в том числе при помощи кнопок вспомогательного режима 3) невозможность открытия выходного светофора на перегон без проходных светофоров и ключа жезла 4) невозможность открытия входного светофора на перегон без проходных светофоров и ключа жезла | 2,3 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 23. Прочитайте ситуацию и выберите правильные действия. Какие способы отправления поездов при неисправности группового светофора при АБ ? (укажите несколько вариантов ответа) 1) приказ ДСП 2) пригласительный сигнал 3) ДУ-54 п.1 4) ДУ-54 п.2 | 1,3 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из пяти предложенных |  |  |  | 24. Перед отправлением поезда на однопутный перегон, оборудованный двухсторонней автоматической блокировкой, при запрещающем показании выходного светофора дежурный по железнодорожной станции обязан ? (укажите несколько вариантов ответа) 1) получить приказ диспетчера поездного 2) установить блок-систему в направлении отправляющегося поезда 3) изъять из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона 4) выдать бланк ДУ-50 5) выдать бланк ДУ-54 п.2 | 1,2,3 |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 25.Укажите один вариант ответа В каком из вариантов скоростей при маневрах составитель поездов и машинист маневрового локомотива должны быть извещены о свободности железнодорожного пути? 1) 15, 25, 40 км/час 2) 15, 25, 60 км/час 3) 25, 40, 60 км/час 4) 15,40,60 км/час | 3 |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 26. Укажите один вариант ответа С какой максимальной скоростью может подходить локомотив с вагонами или без них к стоящим на железнодорожных путях вагонам? 1) не более 6 км/час 2) не более 5 км/час 3) не более 4 км/час 4) не более 3 км/час | 4 |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 27. Укажите один вариант ответа С какой скоростью нельзя выполнять маневровую работу движением вагонами вперед? 1) 5 км/час 2) 15 км/час 3) 25 км/час 4) 40 км/час | 4 |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 5.2. Организовывать движение поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса | - принимать решения по организации движения поездов и производства маневровой работы на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; - пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации положения стрелок на разъезде, обгонном пункте, путевом посту и железнодорожной станции IV, V класса; - анализировать данные поездной обстановки и фактического положения дел на раздельных пунктах и прилегающих перегонах, поступающие из автоматизированных информационно-аналитических систем на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; | - порядок и правила организации движения поездов; - порядок приема, составления и передачи информации; - устройство тормозных башмаков, средств закрепления и правила их применения; - расположение стрелочных переводов, негабаритных мест на железнодорожной станции (раздельном пункте) IV, V класса; - устройство и правила перевода стрелок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - правила деловой этики; - трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | 28. Работник перед переводом централизованной стрелки должен убедиться: 1) в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава 2) в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава и наличии проходов по смежным железнодорожным путям 3) в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава, отсутствии движения в направлении данной стрелки и наличии контроля положения стрелки перед ее переводом 4) в наличии контроля положения стрелки перед ее переводом | 2 |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 29. Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. (выберите несколько правильных вариантов ответов) 1) с опасными грузами класса 1 (ВМ), негабаритными грузами, поезда: соединенные, повышенных длины и массы, а также обслуживаемые одним машинистом; 2) пассажирские поезда; 3) с остановкой для работы на перегоне, кроме восстановительных и пожарных поездов и вспомогательных локомотивов; 4) следующие на примыкание на перегоне. | 1,3, 4 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 30 Что происходит при опускании курбельной заслонки (укажите один вариант ответа): 1) стрелка переводится в требуемое положение; 2) появляется контроль положения стрелки на пульте управления; 3) происходит взрез стрелки; 4) отключается рабочая цепь управления электродвигателем привода. | 4 |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из трех предложенных |  |  |  | 31 При неисправности связи, но исправном действии блокировки для отправления первого поезда (локомотива, ССПС) ДСП станции должен..(укажите несколько вариантов ответа) 1) сменить направление автоблокировки на нечетное 2) изъять ключ-жезл 3) открыть выходной светофор 3) выдать путевую записку ДУ-50 | 1,2, 3 |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 32 Какая информация должна указываться в заявке на выдачу предупреждения?. (укажите несколько вариантов ответа) 1) место действия 2) согласование с причастными службами 3) меру предосторожности 4) причины назначения. | 1,4 |
| 33 | 2 мин Задание закрытого типа не соответствие |  |  |  | 33. Установить соответствие сроков выдачи предупреждений на поезда 1Дорожный мастер; А) до 10 суток. 2Начальник подразделения железнодорожного пути; Б) до 12 часов. 3 Уполномоченный представитель владельца инфраструктуры; В) до 5 суток. | 1-Б, 2-В, 3-А |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 34. Что должно быть получено на производство ремонтных и строительных работ, требующих по своему характеру закрытия перегона? (укажите один вариант ответа) 1) разрешение грузоотправителя 2) разрешение поездного диспетчера 3) разрешение начальника станции 4) разрешение владельца инфраструктуры | 4 |
| 35 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 35. При перерыве действия всех систем интервального регулирования движения поездов и связи запрещается отправлять поезда: (укажите несколько вариантов ответа) 1) с опасными грузами класса 1 (ВМ), 2) с негабаритными грузами, 3) с остановкой для работы на перегоне, кроме восстановительных и пожарных поездов и вспомогательных локомотивов; 4) следующие до соседней железнодорожной станции. | 1, 2,3 |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 36. При перерыве действия всех систем интервального регулирования движения поездов и связи движение поездов производится: (укажите несколько вариантов ответа) 1) на однопутных участках по письменным извещениям 2) на двухпутных – по правилам однопутного движения 3) по телефонным средствам связи; 4) на двухпутных - с разграничением временем | 1,4 |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 37. Дежурный по железнодорожной станции при обнаружении неисправности железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, связи и контактной сети делает запись... 1) в журнале осмотра 2) в журнале диспетчерских распоряжений 3) в журнале поездных телефонограмм 4) в журнале движения поездов | 1 |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 38. Выберите один вариант ответа Вступление дежурных по железнодорожной станции на дежурство оформляется ... 1) в журнале осмотра 2) в журнале диспетчерских распоряжений 3) в журнале движения поездов 4) все варианты верны | 3 |
| 39 | Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из восьми предложенных. |  |  |  | 39. Выберите несколько вариантов ответа С записями в каких журналах и книгах перед вступлением на дежурство обязан ознакомиться ДСП? 1) в журнале диспетчерских распоряжений 2) в журнале движения поездов 3) в книге предупреждений 4) в журнале осмотра 5) в журнале поездных телефонограмм 6) в журнале учета нарушений при поездной и маневровой работе 7) в журнале приема/сдачи дежурства 8) в книгах и журналах, предусмотренных техническо-распорядительным актом железнодорожной станции | 1,2,3,4,5,8 |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 40. Укажите один вариант ответа На однопутном участке, при перерыве действия всех систем интервального регулирования движения поездов и связи, поезд какого направления считается приоритетным? 1. четного 2. нечетного 3. возможны оба вариант | 2 |