Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОП 06 Строительные материалы и изделия

Образовательная программа 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте утверждение и выберите один правильный вариант ответа. Количество вещества в единице объема: а) теплопроводность б) электропроводность в) плотность г) тепловое расширение | в |
| 2 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. К какой группе свойств относится прочность? а) физические б) химические в) механические г) технологические | в |
| 3 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Основоположник атомно-молекулярного учения о строении вещества: а) В.Н.Юнг б) Д.И.Менделеев в) М.В.Ломоносов г) А.А.Байков | в |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Какому термину соответствует приведенное ниже определение? наука о строительных материалах, их составе, свойствах, внутреннем строении технологиях изготовления и областях применения, долговечности и надежности конструкций зданий и сооружений. | строительное материаловедение |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Сплавы-это сложные металлы, предсталяющие сочетание какого либо _______________металла (основа сплава) с другими металлами или неметаллами | простого |
| 6 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте текст и дополните описание твердости методом Роквелла В качестве индентора используют__1____ при испытании __2_ материалов и ___3___ при испытании ____4___ материалов а) 1-алмазный конус, 2-твердых, 3-стальной закаленный шарик, 4 -мягких б. 1-алмазную пирамиду, 2-твердых, 3-стальной шарик, 4 -мягких в. 1-алмазный конус, 2-мягких, 3-стальной закаленный шарик, 4 - твердых г.1-стальной закаленный шарик, 2-твердых, 3-алмазный конус, 4 -твердых | а |
| 7 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 7. Дайте определение понятия «Упругость» | способность материала изменять свою форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после снятия |
| 8 | 4 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 8.Установите соответствие между величинами и единицами измерения:: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. шкала; № варианта; индентор; полная нагрузка,кгс; цвет шкалы; обозначение твердости. А; 1; конус; 150; черный; HRC. В; 2; конус; 150; черный; HRA. С; 3; закаленный шарик; 100; красный; HRB. | А-2, B-3,В-1 |
| 9 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Ответьте на вопрос: как называется линия первичной кристаллизации сплавов? | ликвидус |
| 10 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов |  |  |  | 10. Прочитайте задание и выберите несколько правильных вариантов ответа. Макроструктура материалов может быть: а) волокнистая б) спайеная в) ячеистая г) волнистая д) рифленая е) пористая | а, в |
| 11 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 11. Укажите химический состав бронзы БрОЦ 4-3 а) олово, цинк б) медь, цинк, свинец в) медь, олово, цинк г) медь, олово, цинк, железо | в |
| 12 | 3мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 12.Дайте определение понятия «Прочность материала». | Способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения |
| 13 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и выберите три правильных варианта ответа. Выберите свойства, относящиеся к гидрофизическим а) капилярное всвсывание б) термическое сопротивлениетеплопередаче в) влажность г) огнеупорность д) истираемость е) водопоглащение | а ,в, е |
| 14 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 14. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Сплавы на основе алюминия и кремния называются..... а) латунями б) дуралюминами в) бронзами г) силуминами д) баббитами | г |
| 15 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | 15.Выберите марку литейной оловянной бронзы а) ЛАН 59-3-2 б) БрОЦ 4-3. в) БрАЖН 10-4-4 г) Л 68 д) ЛЦАЖМц 23-6-3-2 | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | 16. Сплав меди с никелем называется...... а) латунью б) бронзой в) мельхиором г) силуминами д) баббитами | в |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. Прочитайте определение и определите правильную строку: а) такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на растяжение б) такие характеристики материаловкак предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на ударную вязкость в) такие характеристики материаловкак предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на усталость г) такие характеристики материаловкак предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на ползучесть | а |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех х. |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Насыщение поверхностного слоя стальных изделий углеродом называется: а) цианирование б) азотирование в) нитроцементация г) цементация | г |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | 19. Прочитайте задание и выберите один правильный вариант ответа. Как называется каменноугольная пыль или мелочь, служащая топливом для доменной печи? а) кокс б) руда в) флюс г) месторождение | а |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 20. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Какой метод определения твердости применяется для тонких деталей и поверхностных слоев? а. Роквелла б. Бринелля в. Виккерса г. метод Шора | в |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 21. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой из способов исследования материалов применяют для выявления внутренних дефектов а) рентгеновский б) по излому в) электронный микроскоп г) магнитный метод | а |
| 22 | 5 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 22. Установите соответствие марка материала; вариант ответа; расшифровка марки. 1.М00; А; Латунь свинцовая. 2.БрОЦС 5-5-5; Б; Латунь двойная. 3.ЛС 63-3; В; Медь. 4.Л85; Г; Бронза марганцевая. 5.БрАЖ5-4; Д; Латунь марганцевая. 6.БрМцС 10-3; Е; Латунь оловянная. 7.ЛМц 58-2; Ж; Бронза оловянная. 8.ЛО 77-2; З; Бронза алюминиевая. | 1-В, 2-Ж, 3-А, 4-Б, 5-З, 6-Г, 7-Д, 8-Е |
| 23 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 23. Выберите стали для режущего инструмента Выберите два верных варианта ответа. а. Ст0 б. 9ХФ в. ШХ15 г. У13 | б, г |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Выберите один из 4 вариантов ответа: Основными видами машиностроительных чугунов являются а) серый, ковкий б) высокопрочный, антифрикционный, легированный в) высокопрочный г) все перечисленные | г |
| 25 | 7 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 25. Определить пустотность кварцевого песка , если средняя плотность его 2,6г/см3, а насыпная плотность составила 1,62г/см3 а. 38% б. 83% в. 56% г. 29% | а |
| 26 | 5 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 26. Установите соответствие, что обозначают буквы в марках сталей.... 1.Ст; А. Ососбовысококачественная сталь. 2.У; Б. Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества. 3.А (в конце марки стали); В. Инструментальная быстрорежущая сталь. 4.А (в начале марки стали); Г. Углеродистая инструментальная сталь. 5.ШХ; Д.Углеродистая конструкционная автоматная сталь. 6.Р; Ж. Легированная конструкционная шарикоподшипниковая сталь. 7.Ш (в конце марки); З. Сталь высококачественная.. | 1-Б, 2-Г, 3-З, 4-Д, 5-Ж, 6-В, 7-А |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и дайте ответ. Как влияет влажность материала на его теплопроводность | влажность материала резко повышает его теплопроводность |
| 28 | 2 мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 28. Прочитайте выражения и и выберите правильную строчку. а) сталь с содержанием 0,8% углерода называют эвтектоидной, ее состав -феррит и перлит б) сталь с содержанием 0,8% углерода называют эвтектоидной, ее состав -аустенит и ледебурит в) сталь с содержанием 0,8% углерода называют доэвтектоидной, ее состав -феррит и цементит г) сталь с содержанием 0,8% углерода называют доэвтектоидной, ее состав -феррит и перлит | а |
| 29 | 15 мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 29. при измерении размеров полнотелого керамического кирпича были получены следующие данные: длина -25.2см, ширина -12.1 см, высота-6,4 см. Определить величину средней плотности, если масса кирпича составляла 3кг503г. а) 2,795г/см3 б) 1,795 г/см3 в) 1,904 г/см3 г) 2, 08 г/см3 | б |
| 30 | 15 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. | ПК 3.2. | -производить осмотр искусственных сооружений -выявлять имеющиеся неисправности элементов искусственных сооружений | - систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений | 30.Масса сухого образца пористого материала неправильной формы составляет mсух = 39г. Поверхность образца покрыли парафином, масса при взвешивании образца в воде составила mв = 19.7г. Парафина израсходовано mпар= 0,7г., плотность парафина ρпар=0.9г/см3. Плотность воды ρв = 1г/см3. Определить среднюю плотность материала а) 2,1г/см3 б) 1.2 г/см3 в) 1,6 г/см3 г) 2,6 г/см3 | а |
| 31 | 5 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 31. Установите соответствие марок материалов 1.АЧС; А. Жаростойкий чугун. 2.ВЧ100; Б.Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца. 3.ЧХНТ; В. Инструментальная легированная. 4.60Г; Г.Антифрикционный серый чугун. 5.АС40; Д.Инструментальная быстрорежущая сталь. 6. 9ХФ; Ж. Высокопрочный чугун. 7.Р12Ф3; З. Конструкционная автоматная свинецсодержащая сталь. | 1-Г, 2-Ж, 3-А, 4-Б, 5-З, 6-В, 7-Д |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов |  |  |  | 32. Эвтетика для стали а) 2,14% С б) 4,3% С в) 0.8% С г) 6,67% | в |
| 33 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 33.Прочитайте предложения и найдите ошибку: а. перлит - это эвтектоидная смесь феррита и цементита б. критические точки железа: 1539 , 1392 , 911 , 500 в. выше линии ACD все стали и чугуны находятся в расплавленном состоянии г. на линии GS начинается вторичная кристаллизация доэвтектоидных сталей | б |
| 34 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 34.Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал относится к вяжцщим веществам а) кирпич б) цемент в) щебень г) стекло | б |
| 35 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 35. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой основной компонет используется для производства бетона в качестве мелкого заполнителя а) гипс б) древесные волокна в) песов г) поликарбонат | в |
| 36 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 36. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Что характеризует марку кирпича М150 а) прочность на сжатие б) водопоглощение в) теплопроводмность г) плотность | а |
| 37 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 37. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал относится к теплоизоляционным а) гранит б) керамогранит в) бетон г) базальтовая вата | г |
| 38 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 38. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какая порода древесины чаще всего применяется в строительстве несущих и ограждающих конструкций а) дуб б) сосна в) оркех г) береза | б |
| 39 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 39. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Для чего применяют стальную арматуру в железобетон а) для повышения теплоизоляции б) для декоративной отделки в) для увеличения прочности на растяжение г) для уменьшения массы конструкции | в |
| 40 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 40. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал чаще всего используют для устройства гидроизоляции фундаментов и перекрытий а) битум б) штукатурка в) кирпич г) ДСП | а |
| 41 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 41. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Что является основой традиционного силикатного стекла а) кокс б) кварцевый песок в) коалин г) древесная смола | б |
| 42 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 42. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал применяют для облицовки фасадов зданий а) асфальт б) глина необработанная в) облицовочный кирпич г) фольга | в |
| 43 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 43. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой показатель наиболее важен при выборе теплоизоляционного материала а) теплопроводность б) твердость в) оптическая плотность г) удельный вес | а |
| 44 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 44. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал является основой гипсокартонных листов а) гипс б) гранит в) шлак г) кварц | а |
| 45 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 45. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой вид бетона применяют для легких конструкций и ограждающих стен а) тяжелый бетон б) гидротехнический бетон в) ячеистый бетон г) жаростойкий бетон | в |
| 46 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 46. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Что характеризует морозостойкость строительного материала а) количество циклов замораживания и оттаивания б) состав по минералам в) теплопроводность г) уровень блеска поверхности | а |
| 47 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 47. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой строительный материал получают из формованной и обожженной глины а) кирпич б) стекломагниевый лист в) бетон г) асфальтобетон | а |
| 48 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 48. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой параметр является ключевым для несущих конструкций зданий а) прочность б) прозрачность в) запах г) зернистость | а |
| 49 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 49. Какой из перечисленных материалов относятся к природным каменным а) керамзит б) гранит в) стекло г) пластик | б |
| 50 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 50. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Для каких целей в строительстве используют керамзит а) создание стеклянных панелей б) производство металлоконструкций в) утеплиение и как легкий заполнитель г) отделка фасадов металлическими листами | в |
| 51 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 51. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал чаще всего применяют для звукоизоляции перегородок а) пеностекло б) сталь в) минеральная вата г) бетон | в |
| 52 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа | ПК 3.2. ПК 2.1 ПК 2.4 | - производить осмотр искусственных сооружений -выявлять имеющиеся неисправности элементов искусственных сооружений - определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах, машинах механизмах, рабочей силе - определять потребности в материалах, машинах, механизмах и рабочей силе по строительству железных до-рог, зданий и сооружений, - составлять вари-анты проектных решений | - систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений - организацию и технологию работ по строительству, ремонту и восстановлению железнодорожного пути и сооружений - организацию и техно-логия работ по строительству железных до-рог, зданий и сооружений, -технологические процессы по строительству железных дорог, зданий и сооружений, -условия эксплуатации будущей железной дороги, зданий и сооружений, -технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов | 52. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал чаще всего используют в качестве балластного слоя? а) гравий б) щебень из плотных горных пород (гранит, габбро) в) известняк г) керамзит | б |
| 53 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 53. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Для чего в путевом хозяйстве применяют отходы асбестового производства? а) как вяжущее вещество б) как балластный материал в) как изоляционный материал г) как заполнитель для бетона | б |
| 54 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 54. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Ответ обоснуйте Какие требования предъявляют к материалам для балластного слоя? а) высокая теплопроводность, низкая водопоглощение, механическая прочность б) низкая прочность, высокая пористость, химическая активность в) низкая морозостойкость, высокая гигроскопичность, горючесть г) высокая электропроводность, низкая плотность, пластичность | а Высокая теплопроводность, низкая водопоглощение, механическая прочность. Эти свойства критически важны: балласт должен эффективно отводить воду, не разрушаться под нагрузкой и под воздействием перепадов температур, а также обеспечивать устойчивость пути |
| 55 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 55. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Ответ обоснуйте Какой полимерный материал применяют в элементах скреплений для изоляции? а) Полиэтилен б) Полиамид (ПА-6-210) в) Полипропилен г) Полистирол | б Полиамид (ПА-6-210). Такие изолирующие вкладыши устанавливают в узлах скреплений рельсов со шпалами, чтобы предотвратить утечку тока. |
| 56 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 56. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Что из перечисленного не относится к основным группам материалов в путевом хозяйстве? а) балластные материалы б) вяжущие вещества в) электроизоляционные материалы г) отделочные материалы для фасадов | г |
| 57 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 57. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал может применяться на малодеятельных участках пути (грузонапряжённость до 25 млн т·км брутто/км в год)? а) гранитный щебень б) гравийно-песчаная смесь в) асбестовый балласт г) керамический кирпич | б |
| 58 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 58. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какую функцию выполняет балласт в верхнем строении пути? а) служит основанием для укладки рельсов б) обеспечивает вертикальную и горизонтальную устойчивость пути под нагрузками и температурными изменениями в) является основным теплоизоляционным слоем г) используется для крепления рельсов | б |
| 59 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 59. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой материал применяют для предотвращения пучинных деформаций земляного полотна? а) асбест б) пенополистирол в) портландцемент г) гипс | б |
| 60 | 1мин Задание закрытого типа в выбором одного варианта ответа |  |  |  | 60. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Что из перечисленного не является требованием к балластным материалам? а) высокая механическая прочность б) хорошая дренирующая способность в) способность к быстрому гниению в условиях повышенной влажности г) устойчивость к воздействию знакопеременных нагрузок | в |