Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОП.09 Системы регулирования движения поездов

Образовательная программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

| № | Индекс и наименование дисциплины | Код и наименование компетенции | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 2.1. Обеспечивать выполнение условий по организации движения транспорта. | знает: - назначение и роль рельсовых цепей на железнодорожных станциях и перегонах; умеет: -пользоваться перегонными и станционными автоматизированными системами для приема, отправления, пропуска поездов и маневровой работы; | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите между элементом рельсовой цепи и его назначением/характеристикой. А)Дроссель-трансформатор ДТ Б) Изолирующие стыки В) Выпрямитель ВАК или Путевой трансформатор ПТ Г) Путевое реле 1) Служит для электрического разделения смежных рельсовых цепей 2) Источник питания, устанавливаемый на питающем конце рельсовой цепи 3) Фиксирует состояние рельсовой цепи (занятое или свободное) и передает эту информацию для различных систем регулирования движения поездов 4) Обеспечивает пропуск обратного тягового тока по рельсовым нитям в обход изолирующих стыков на электрифицированных участках | А4 Б 1 В2 Г3 |
| 2 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите между типом железнодорожного светофора и правилами его буквенно-цифрового обозначения. А)Входной светофор Б) Выходной светофор В) Маневровый светофор Г) Маршрутный светофор Д) Проходной светофор - Обозначаются буквой М с порядковым номером (четным или нечетным), в зависимости от направления приема поездов в горловине станции. - Нумеруются порядковыми четными или нечетными номерами (например, 1, 2, 3, 4 и т.д.). 3)Присваивают буквы Ч или Н в зависимости от направления движения (четное или нечетное). 4)Имеют буквенное обозначение НМ или ЧМ в зависимости от направления движения. 5)Обозначают буквой Н или Ч в зависимости от направления движения и дополняют номером пути отправления. | А3 Б5 В1 Г4 Д 2 |
| 3 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите режимы работы электропривода с характеристикой А) Взрез стрелки Б) Режим недохода остряка В) Нормальный - При случайном препятствии между остряком и рамным рельсом недоход на 4 мм и более - Стрелка переводится из одного положения в другое и дает контроль каждого положения 3) Происходит принудительный перевод остряков под действием скатов поезда | А3 Б1 В2 |
| 4 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательностьсобытий, в случае когда на нейтральное реле подаётся напряжение и оно срабатывает? 1) Возникновение магнитного поля в сердечнике реле. 2) Подача напряжения (тока) на обмотку (катушку) реле. 3) Переключение контактов реле. 4) Притяжение якоря к сердечнику. | 2; 1; 4; 3. |
| 5 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательность событий, в случае когда на комбинированное реле подаётся напряжение и оно срабатывает? 1) Притяжение нейтрального якоря к сердечнику. 2) Замыкание контактов (фронтовой-общий) реле. 3) Электромагнитные поля взаимодействуют с полем постоянного магнита 4) Притяжение якоря в определенном направлении, зависящем от полярности тока. 5) Подача напряжения (тока) на обмотки реле. 6) Замыкание контактов (нормальный-общий или общий- переведенный) реле. 7)Возникновение электромагнитных полей в обмотках. | 5; 7; 3; 4; 6; 1; 2. |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Из какого количества импульсов состоит код «З»? Код «З» состоитиз: 1) 1 импульса и 1 интервала. 2) 2х импульсов и 1 интервала. 3) 3 х импульсов и 2х интервалов. 4) 2х импульсов и 2х интервалов. 5) 3 х импульсов и 3 интервалов. | 3 Обоснование выбора: В рельсовую цепь посылается код с определенным числом импульсов с помощью кодового путевого трансмиттера, который состоит из электродвигателя , а на валу насажены три кулачковых шайбы: шайба зеленого огня (с тремя выступами и две впадины) |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* На какие типы делятся рельсовые цепи в зависимости от пропускания тягового тока? - Разветвленные и неразветвленные - С непрерывным,импульсным и кодовым питанием - Однониточные и двухниточные - С частотным питанием | 3 Обоснование выбора: Однониточные- тяговый ток пропускается по одной рельсовой нити с помощью тяговых соединителей и двухниточные -тяговый ток проходит по обеим рельсовым нитям, в обход изолирующих стыков пропускается с помощью дроссель-трансформаторов. |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Режимы в работе электропривода: 1)Два – нормальное, взрез стрелки. 2)Три – нормальное, взрез стрелки, недоход. 3)Четыре – переведенное, взрез стрелки, нормальное и автовозврат. 4) Два-переведенное,нормальное | 2 Обоснование выбора: Нормальное -стрелка полностью переведена в одно из крайних положений и надежно замкнута. Взрез стрелки -когда поезд проследовал по стрелке, установленной не по маршруту. Недоход-остряки стрелки не дошли до крайнего положения ине замкнулись. |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* К регулируемым переездам относятся переезды: 1) Оборудованные автоматической переездной сигнализацией; 2) Оборудованные автоматическими шлагбаумами и другими устройствами заграждения; 3) Обслуживаемые дежурным по переезду; 4) Отвечающие всем перечисленным здесь требованиям. . | 4 Обоснование выбора: 1-системой, которая предупреждает о приближающемся поезде звуковыми сигналами и мигающими огнями. 2-автоматически закрывает переезд предотвращают проезд транспортного средства на путь следования поезда. 3-контроль осуществляется человеком, ответственным за открытие и закрытие переезда вручную,следовательно все относятся к регулируемым переездам. |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какое показание проходного светофора при четырехзначной автоблокировке требует от машиниста грузового поезда начинать снижение скорости: 1)Два зеленых огня. 2)Зеленый огонь с желтым. 3)Желтый огонь. 4)Желтый огонь с красным | 3 Обоснование выбора: 3-"Разрешается следовать с уменьшенной скоростью, следующий светофор закрыт". Это прямое указание на то, что сейчас необходимо снизить скорость и быть готовым к остановке перед следующим светофором. |
| 11 | 3 мин Задание открытого типа |  |  | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.* Два основных вида нарушений в работе рельсовой цепи – "ложная занятость"- это ситуация, когда при фактическом отсутствии подвижного состава на рельсовой цепи путевое реле не притягивает свой якорь и "ложная свободность", когда при фактическом занятии подвижным составом путевое реле, вопреки норме, не отпускает свой якорь. Объясните какое нарушение считается более опасным для безопасности движения поездов и почему? | 1.Ложная занятость– показывает, что участок пути занят подвижным составом, хотя на самом деле он свободен. 2.Ложная свободность –участок пути свободен, хотя на самом деле он занят подвижным составом. В этом случае резко нарушается безопасность движения поездов, что приводит к возникновению аварийных ситуаций, приводящих к крушению поездов, к появлению возможности перевода стрелки под составом, открытию светофора на занятый путь или блок-участок. |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора | ПК 2.2. Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональныезадачи посредством применения нормативно-правовых документов. | Обучающийся знает: - элементарную базу устройств СЦБ и связи; умеет: -пользоваться перегонными и станционными автоматизированными системами для приема, отправления, пропуска поездов и маневровой работы; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какая радиосвязь предназначена для организации служебных переговоров руководителей станции с машинистами маневровых и горочных локомотивов? - Поездная радиосвязь - Ремонтно-оперативная связь - Станционная связь - Локомотивная связь | 3 Обоснование выбора: 3) для служебных переговоров лиц, участвующих в технологических процессах работы станции |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* ПЧ-50/25 предназначен для преобразования переменного тока: 1) f=50 Гц в переменный ток f=25 Гц; 2) f=25 Гц в переменный ток f =50 Гц; 3) f =50 Гц в переменный токf =75 Гц; 4) f =150 Гц в переменный ток f =75 Гц. | 1 Обоснование выбора: - ПЧ - Преобразователь Частоты. 50/25 - он преобразует входную частоту 50 Гц в выходную частоту 25 Гц. |
| 14 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите тип реле с его основным принципом действия А) Поляризованное Б) Комбинированное В) Нейтральное 1) Реагирует только на величину тока в обмотке, независимо от его направления (полярности). 2) Сочетает свойства двух систем контактов одна реагирует на величину тока, другая на его направление 3) Реагирует как на величину тока в обмотке, так и на его направления (полярность). | А3 Б2 В1 |
| 15 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите между элементом системы и его назначением А) Реле Б) Трансмиттер В) Дешифратор Г) Датчик Д) Электрический фильтр Е) Стабилизатор Ж) Усилитель 1)Расшифровывает принятый код и передаёт воздействие на последующий элемент 2)Поддерживает постоянство выходной величины при изменении входной величины в известных пределах 3)Преобразует электрическую величину в механическую (перемещение якоря), которая снова преобразуется в электрическую 4)Вырабатывает кодовые сигналы, используемые в работе систем 5)Служит для повышения амплитуды электрических сигналов 6)Пропускает электрические сигналы одних частот и препятствует пропуску сигналов других частот 7)Предназначен для измерения или преобразования неэлектрических величин в электрические | А3 Б4 В1 Г7 Д6 Е2 Ж5 |
| 16 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды радиосвязи с их основным назначением и пользователями на железной дороге. А) Поездная радиосвязь Б) Станционная радиосвязь В )Радиорелейная связь Г) Ремонтно-оперативная радиосвязь (РОРС) - Обслуживает работу ДСПП, ДСПО, ТЧМ, составителей, осмотрщиков и других работников. - Используется для проведения магистральной, дорожной и региональной связи. - Применяется для оперативного руководства при проведении ремонтно-восстановительных работ. Организация служебных переговоров между ДНЦ, ДСП, ТЧМ и другими работниками, непосредственно связанными с движением поездов | А4 Б1 В2 Г3 |
| 17 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите функции тормозных позиций на сортировочной горке А) Пучковая Б) Верхняя В) Парковая 1) Обеспечивает прицельное регулирование и сцепление отцепов с допустимыми скоростями и заполнение путей с минимальными «окнами» между вагонами 2) Обеспечивает интервально-прицельное торможение-создание интервалов между отцепами, облегчающих перевод стрелок в пучках сортировочного парка 3) Обеспечивает интервальное регулирование и исключает возможность входа отцепов на замедлители пучковой тормозной позиции со скоростями больше допустимых. | А2 Б3 В1 |
| 18 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите каждый способ размыкания стрелок с его описанием и условиями. А) Нормальное размыкание Б) Отмена маршрута с выдержкой времени В) Искусственное размыкание маршрута - Осуществляется, если по какой-либо причине не произошло автоматическое размыкание секции маршрута после проследования поезда. - Используется, если маршрут был задан, но поезд по нему не поехал. 3)Применяется, когда поезд полностью проследовал по маршруту, и все секции маршрута освободились от подвижного состава. | А3 Б2 В 1 |
| 19 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия с функцией А) Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) Б) Локомотивный светофор В) Система автоматического управления торможением (САУТ) 1)Визуальное устройство в кабине машиниста, отображающее информацию от АЛС и другие важные параметры, связанные с движением 2) Обеспечивает передачу на локомотив показаний путевых светофоров, позволяя машинисту видеть их состояние непосредственно в кабине. 3)Комплекс, который контролирует фактическую скорость поезда и в случае её превышения или угрозы проезда запрещающего сигнала автоматически применяет торможение | А2 Б1 В3 |
| 20 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите каждый журнал/форму с его основным назначением А) Журнал движения поездов и локомотивов для сортировочных и участковых станций (Форма ДУ-3) Б) В Журнал осмотра путей, стрелок, устройств СЦБ, связи и контактной сети Форма ДУ-46). В) Журнал диспетчерских распоряжений (Форма ДУ-58) Г) Журнал предупреждений (Форма ДУ-60) 1) Регистрация приказа ДНЦ - Регистрации прибытия поезда на станцию 3) Запись о действующих временных ограничениях скорости движения 4) Запись о срабатывании УКСПС | А2 Б4 В1 Г3 |
| 21 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательность действий дежурного по станции (ДСП) и работы однопутной релейной полуавтоматической блокировки при отправлении поезда со станции А и его прибытии на станцию Б. - По линейной цепи станция А принимает со станции Б блокировочный сигнал путевое согласие ПС. - ДСП станции А совместно со стрелочником устанавливает маршрути открывает выходной светофор. - ДСП станции А запрашивает по телефону согласие на отправление поезда. - ДСП станции Б совместно со стрелочником готовит маршрут приемаи открывает входной светофор. - Дежурный по станции Б дает устное согласие и нажимает кнопку дачи согласия ДС. 6) На станцию Б посылается блокировочный сигнал путевое отправление ПО. 7)ДСП станции Б разделывает маршрут приема, затем нажимает кнопку дачи прибытия поезда ДП,на станцию А посылается блокировочный сигнал путевое прибытие ПП. | 3; 5; 1; 2; 6; 4; 7. |
| 22 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Укажите верную последовательность Укажите верный порядок открытия пригласительного сигнала - Установить стрелки пот маршруту. - Сделать запись в журнале ДУ-46. - На все кнопки или рукоятки стрелок,входящие в маршрут, надеть красные колпачки. - Убедиться в правильности установки по контрольными приборам. - Нажать кнопку «Пригласительный сигнал» и держать пока локомотив не проследует светофор. | 1; 4; 3; 5; 2. |
| 23 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Укажите верную последовательность Укажите порядок действий при переводе централизованной стрелки курбелем: 1) Опустить курбельную заслонку вниз; 2) Надеть курбель на болт курбельной заслонки и вращением против часовой стрелки открутить его; 3) Убедиться, что остряки установлены в требуемое положение и плотно прилегают к рамному рельсу; 4) Вставить курбель и вращать курбельную рукоятку по часовой или против часовой стрелки до полного прижатия остряков к рамному рельсу и характерного щелчка в электроприводе. 5) Доложить дежурному по станции об установке стрелки в требуемое положение. | 2; 1; 4; 3; 5. |
| 24 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Укажите верную последовательностьосигнализования железнодорожной станции 1) Анализ путевого развития станции, а также направление движения поездов. 2) Размещение входных, выходных, маршрутных и маневровых светофоров, а также соответствующих сигнальных знаков. 3) Определение всех возможных маршрутов приема, отправления и маневровых передвижений. | 1; 3; 2. |
| 25 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Какие из перечисленных условий должны обеспечивать устройства ключевой зависимости и стрелочные контрольные замки? - Возможности запирания стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более. 2) Допускать извлечение ключа только при запертой стрелке; 3) Запирать стрелки только в положении, указанном на вынутом из замка ключе, при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу; 4)Допускать извлечение ключа не только при запертой стрелке 5) Не допускать возможности запирания стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более. | 235 |
| 26 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | -функциональные возможности систем автоматики, телемеханики на железнодорожных станциях и перегонах; умеет: -обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной работы устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательность действий ДСП при переводе стрелки при ложной занятости секции, если маршрут не был задан: ДСП должен: 1) Сделать запись в ДУ-46 о ложной секции . 2)Убедиться в фактическом переводе и замыкании стрелки. 3) Перевести стрелку под вспомогательную кнопку, предварительно сделав запись о срыве пломбы с кнопки «ВК», в ДУ-46. 4)Убедиться в действительной свободности секции от подвижного состава. 5)Доложить дежурному по отделению или поездному диспетчеру (ДНЦ) и вызвать электромеханика СЦБ (ШН). 6) Следовать указаниям электромеханика СЦБ до полного устранения ложной занятости секции. | 4; 1; 5; 3; 2; 6. |
| 27 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательность ДСП при неисправности устройств набора маршрутов: 1)Нажимает кнопку « Отмена набора» 2)Переводит стрелки с помощью стрелочных коммутаторов 3)Нажимает кнопку «Вспомогательное управление» и при нажатой кнопке последовательно нажимает кнопки начала и конца маршрута. 4)Нажимает кнопку «Контроль стр.» и определяет положение стрелок. | 1; 4; 2; 3. |
| 28 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верный порядок отмены маршрутов используется в БМРЦ? - Индикация маршрута на пульте управления снимается. - Светофор перекрывается. - ДСПнажимает кнопку,которой задавался маршрут. - ДСПнажимает кнопку «Отмена маршрута» на пульте управления. - Выдержка времени зависящая от категории маршрута. | 4; 3; 5; 2; 1. |
| 29 | 1 мин. Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Какой элемент не является составной частью линзового комплекта? - Лампа накаливания - Ламподержатель - Ступенчатая линза - Путевое реле - Фокусирующая линза - Бесцветная линза | 4 |
| 30 | 1 мин. Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Какова необходимость использования курбельной рукоятки (курбель). Условия хранения курбеля и требования к ним: 1) Для доводки остряков стрелки, хранится на пульте, используется при взрезе стрелки, выдаётся ДСП работникам. 2) Для открытия спецзаслонки и ручного перевода стрелки, хранится в спецящике под пломбой, имеет № и т. д. 3) Применяется при неисправностях стрелки, хранится в ящике под замком, выдаётся электромеханику СЦБ для выполнения работ. 4) Используется для обычной проверки стрелки каждый день, хранится в любом ящике в открытом доступе для всех работников. | 2 |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Какими лампочками контролируются на пульте-табло ДСП показания повторителя входного светофора в системе ЭЦ? - Жёлтой - Жёлтой мигающей - Зелёной - Зелёной мигающей - Белой - Красной | 356 Обоснование выбора: 3) При разрешающем показании входного светофора. 5)При включении пригласительного сигнала. 6)При запрещающем показании входного светофора. |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Устройства ЭЦ в зависимости от места применения делятся на постовые и напольные. Выберите, какие устройства относятся к напольным. - 1) Аппарат управления с кнопками и схемой путевого развития железнодорожной станции; - 2)Рельсовые цепи; - 3) Релейные и батарейные шкафы; 4) Блоки, реле, которые осуществляют необходимые зависимости по управлению стрелками и светофорами; - 5) Светофоры. | 235 Обоснование выбора: 2)3)5)-напольные устройства находятся на территории железнодорожной станции, оставшиеся устройства относятся к постовым и располагаются на посту централизации. |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа и обоснованием выбора |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Какие из перечисленных устройств автоматики и телемеханики относятся к перегонным системам СРД: 1) Автоматическая блокировка 2) Диспетчерский контроль 3)Электрическая централизация: БРЦ, БМРЦ, РЦЦ, МПЦ, ГАЦ; 4) Ключевая зависимость; 5) Автоматическая локомотивная сигнализация. | 125 Обоснование выбора: 1) регулирует движение поездов непосредственно на перегонах, разделяя их на блок-участки. 2) визуальный контроль за положением поездов и состоянием устройств на перегонах с рабочего места диспетчера. 5) передает сигнальные показания в кабину машиниста, работает непрерывно на перегоне. |
| 34 |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. В каких случаях ДСП переходит на искусственную разделку маршрута: - Ложной занятости, оставшейся после прохода поезда. - При потере контроля стрелки в установленном маршруте. - В случае неисправности наборной группы. 4) При потере электрического контакта в схемах замыкания (размыкания) маршрута. | 12 |
| 35 |  |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. *. Устройства ПАБ не должны допускать: 1. Открытие выходного (проходного) до освобождения перегона (межпостового) участка. 2.Невозможность открытия выходного светофора на станции, если на соседней станции, прилегающей к данному перегону, открыт выходной. 3. Изъятия ключа-жезла из аппарата управления. 4. Самовольного перекрытия сигнала при переходе с основного на резервное энергоснабжение и наоборот. | 14 |
| 36 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 02 Использовать современные средства поиска,анализа и интерпретации информации и информационные технологии для задач профессиональной деятельности. | Обучающийся знает: -виды связи на железнодорожном транспорте. умеет: -пользоваться всеми видами железнодорожной связи. | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательность действий при переговорах по поездной радиосвязи: - Послать вызов требуемой группе абонентов, нажимая соответствующую вызывную кнопку на пульте управления не менее 4сек. 2) Снять микротелефонную трубку и прослушать свободность радиоканала. 3)Нажать тангенту и передать сообщение коротко и ясно. 4) Нажать тангенту и вызвать голосом нужного абонента. 5) Микротелефонную трубку положить в гнездо держателя на пульте управления. | 2; 1; 4; 3; 5. |
| 37 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верную последовательностьосновных этапов работы кодовой рельсовой цепи? - Дешифратор анализирует принятые импульсы, определяет тип кода. - Кодовые импульсы подаются в рельсовую цепь с питающего конца. - Путевое (кодовое) реле на релейном конце цепи воспринимает кодовый ток и преобразует его в импульсы. 4) По рельсам распространяется кодовый ток, достигающий релейного конца. 5) Кодовый трансмиттер генерирует кодовые импульсы. 6)Формируется информация о свободности участка рельсовой цепи и соответствующее показание локомотивного светофора. | 5; 2; 1; 4; 3; 6. |
| 38 | 1 мин. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Укажите верную последовательность Укажите верную последовательность основных этапов работы системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)? 1) Дешифраторная аппаратура на локомотиве анализирует и распознает тип принятого кодового сигнала. 2) Приемные катушки, расположенные на локомотиве, улавливают электромагнитное поле, создаваемое кодовым током в рельсах. 3) Генерированные кодовые импульсы подаются в рельсовую цепь блок-участка. 4) Локомотивный светофор в кабине машиниста отображает соответствующее сигнальное показание. 5) Путевой кодовый трансмиттер (КТ) генерирует электрические импульсы, соответствующие текущему показанию напольного светофора или состоянию блок-участка 6) Сигнал проходит через локомотивный усилитель-фильтр для очистки от помех и усиления. | 5; 3; 2; 6; 1; 4. |
| 39 | 1 мин. Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Ремонтно-оперативная радиосвязь предназначена для организации оперативного руководства: 1) При проведении различных видов ремонтно-восстановительных работ. 2) При проведении внутренней проверке стрелочного привода. 3) При переборке изолирующих стыков работниками пути. 4) При подрезке балласта на станции и перегоне работниками пути. | 1 |
| 40 | 1 мин. Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Автоматическая локомотивная сигнализация применяется с целью: 1) Обеспечения автоматического движения поездов по показаниям путевых светофоров. 2) Повышения пропускной способности железнодорожных линий за счет уменьшения интервалов попутного следования между поездами. 3) Расширения функциональных возможностей автоблокировки. 4) Обеспечение безошибочного восприятия машинистами показаний путевых светофоров в любых условиях следования поездов. | 4 |
| 41 | 1 мин. Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Как задается поездной маршрут на станции, оборудованной системой релейной централизации, при маршрутном способе управления стрелками и сигналами? - Нажатием кнопок начала и конца маршрута - Нажатием кнопки начала с номером пути приема(отправления) - Нажатием кнопки начала маршрута - Нажатием кнопки с номером маршута | 1 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Вопрос: Какие из следующих утверждений о тональных рельсовых цепях (ТРЦ) 1) Не требуют установки изолирующих стыков на границах блок-участков. 2) Применяются на участках с любым видом тягового тока (постоянным или переменным). 3)Имеют дополнительные изолирующие стыки. 4) Применяются на участках только с электротягой. | 34 |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Какие из перечисленных устройств не выявляют нагретые буксы в проходящем подвижном составе? - ПОНАБ - 2) УКСПС 3) КТСМ 4) АЛСН 5) ДИСК | 25 с |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. *. Кто пользуется станционной радиосвязью (СРС)? Этим видом связи пользуются: - ДСПО – дежурные по парку отправления. - ДСПП – дежурные по парку приема. - ДСП – дежурный по станции. - ДСЦС (ДСЦУ) – станционные (узловые) диспетчера. - Монтеры пути, находящиеся на подъездных путях. | 1234 |