Дисциплина ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

Образовательная программа 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Индекс и наименование дисциплины | Код и наименование компетенции | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Прочитайте текст и установите соответствие между уровнями квалификации слесаря по ремонту подвижного состава и с характеристиками выполняемых работ А. 2-й разряд Б. 3-й разряд В. 5-й разряд Г. 7-й разряд 1. Ремонт сложных узлов 2. Ремонт простых узлов 3. Ремонт средней сложности 4. Руководство бригадой | А2Б3В1Г4 |
| 2 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между периодичностью и видом технического обслуживания (ТО). А. Через установленное количество суток Б. После определенного пробега В. При необходимости текущего ремонта Г. При плановом текущего ремонта 1. ТР-2 2. ТО-2 3. ТО-3 4. ТР-1 | А2Б3В4Г1 |
| 3 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между характеристиками верстаков с их типами. А. Для индивидуальной работы Б. Для работы бригады В. Для точных работ Г. Для различных операций 1. Универсальный 2. Одноместный 3. Двухместный 4. Прецизионный | А2Б3В4Г1 |
| 4 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите верную последовательность. Расположите этапы профессионального становления слесаря по ремонту подвижного состава в хронологической последовательности (от начала карьеры). - Присвоение 3-го разряда и выполнение ремонта простых узлов под контролем наставника; - Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте и стажировка под руководством опытного слесаря; - Освоение программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) в учебном центре; Повышение квалификации на 4-й разряд для получения допуска к ремонту сложных узлов и агрегатов. | 3214 |
| 5 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите верную последовательность действий слесаря по ремонту ПС при поступлении на работу и прохождении инструктажей по охране труда: - Прохождение первичного инструктажа на рабочем месте; - Проверка знаний (экзамен) по охране труда; - Вводный инструктаж при приеме на работу; - Оформление допуска к самостоятельной работе (приказ); - Стажировка на рабочем месте под руководством наставника; - Получение вводного инструктажа по пожарной безопасности; - Повторный инструктаж (через 3 или 6 месяцев); Прохождение предварительного медицинского осмотра. | 83615247 |
| 6 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву под которой указан один верный ответ, Согласно должностной инструкции, какое действие слесарь обязан выполнить перед началом работы? А. Немедленно приступить к выполнению срочного задания; Б. Проверить исправность инструмента, приспособлений и наличие защитных средств; В. Расписаться в журнале выдачи заработной платы; Г. Доложить главному инженеру о своем прибытии. | Б |
| 7 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ. Какой документ содержит перечень трудовых функций, необходимых умений и знаний для профессии "слесарь по ремонту подвижного состава" на федеральном уровне? А. Коллективный договор депо; Б. Должностная инструкция, утвержденная начальником депо; В. Профессиональный стандарт; Г. Трудовой кодекс Российской Федерации. | В |
| 8 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов Какие документы слесарь по ремонту подвижного состава обязан изучить при поступлении на работу согласно должностной инструкции? А) Должностную инструкцию слесаря по ремонту подвижного состава; Б) Инструкцию по охране труда для слесаря; В) Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ) в части, его касающейся; Г) Штатное расписание депо; Д) Коллективный договор; Е) Положение о премировании работников депо. | АБВД |
| 9 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов. Какие из перечисленных знаний необходимы слесарю для качественного выполнения ремонта? А) Устройство и конструкция ремонтируемого оборудования; Б) Технологические процессы ремонта узлов и агрегатов; В) Основы бухгалтерского учета; Г) Допуски и посадки, квалитеты точности; Д) Методы контроля и измерения деталей; Е) Правила оформления кассовых документов. | АБГД |
| 10 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства ин-формационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | Прочитайте текст и установите соответствие между приборами измерения с их функциями. А. Штангенциркуль Б. Микрометр В. Индикатор Г. Шаблон 1. Измерение линейных размеров 2. Точные измерения диаметра 3. Контроль биений 4. Проверка геометрических параметров | А1Б2В3Г4Д5 |
| 11 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между вид износа с причинами. . А. Абразивный Б. Коррозионный В. Усталостный Г. Кавитационный 1. Воздействие пузырьков газа 2. Многократные нагрузки 3. Воздействие агрессивных сред 4. Механическое воздействие твердых частиц | А4Б3В2Г1 |
| 12 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между методом контроля с его применением А. Визуальный Б. Измерительный В. Дефектоскопия Г. Функциональный 1. Проверка размеров 2. Выявление скрытых дефектов 3. Проверка работоспособности 4. Внешний осмотр | А4Б1В2Г3 |
| 13 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между элементами процесса ремонта (с характеристиками. А. Основные операции Б. Вспомогательные В. Обслуживающие Г. Управленческие 1. Обслуживание производства 2. Непосредственный ремонт 3. Координация работ 4. Поддержка процесса | А2Б1В4Г3 |
| 14 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между факторами производства с влиянием. А. Материальные Б. Трудовые В. Технические Г. Организационные 1. Квалификация персонала 2. Средства производства 3. Ресурсы и оборудование 4. Методы управления | А3Б1В2Г4 |
| 15 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между опасные факторами с их последствиями. А. Шум Б. Вибрация В. Запыленность Г. Острые кромки 1. Механические травмы 2. Заболевания органов дыхания 3. Нарушение нервной системы 4. Снижение слуха | А4Б3В2Г1 |
| 16 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите соответствие между средствами защиты с их назначением. А. Респиратор Б. Перчатки В. Очки Г. Каска 1. Защита рук 2. Защита органов дыхания 3. Защита головы 4. Защита зрения1. Защита рук 2. Защита органов дыхания 3. Защита головы 4. Защита зрения | А2Б1В4Г3 |
| 17 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между инструментами с назначением. А. Кувалда Б. Пассатижи В. Зубило Г. Напильник 1. Рубка металла 2. Силовые операции 3. Пассатижи 4. Зачистка поверхностей | А2Б3В1Г4 |
| 18 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие показателей мощности (список 1) с характеристиками (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Проектная; 1. Реально достигнутая. Б. Действительная; 2. С учетом ремонта. В. Фактическая; 3. Для непредвиденных случаев. Г. Резервная; 4. По проекту предприятия. | А4Б2В1Г3 |
| 19 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между восстановления детали с применением. А. Наплавка Б. Механическая обработка под ремонтный размер В. Постановка дополнительной ремонтной детали Г. Пластическое деформирование 1. Восстановление геометрии изношенной поверхности путем снятия слоя металла до ремонтного размера 2. Нанесение слоя расплавленного металла на изношенную поверхность 3. Восстановление размеров и формы за счет перераспределения металла под действием внешних сил 4. Восстановление отверстия путем рассверливания и запрессовки втулки с номинальным размером | А2Б1В4Г3 |
| 20 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между элементами планировки (список 1) с функциями (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Верстак; 1. Основное рабочее место. Б. Стеллажи; 2. Хранение инструментов. В. Шкаф; 3. Спецодежда и документация. Г. Настил; 4. Для ног при работе. | А1Б2В3Г4 |
| 21 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите верную последовательность профессионального роста слесаря по ремонту подвижного состава, от начала трудовой деятельности до высшего уровня квалификации: Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. - Присвоение 4-го разряда и выполнение ремонта сложных узлов и агрегатов; - Окончание средне профессионального образовательного учреждения или прохождение профессиональной подготовки в учебном центре; - Получение допуска к работам повышенной опасности (на высоте, с грузоподъемными механизмами); - Присвоение 2-го разряда и выполнение простейших работ (очистка, промывка); - Назначение бригадиром (неосвобожденным) и руководство бригадой слесарей; - Присвоение 3-го разряда и ремонт узлов средней сложности; - Повышение квалификации на 5-й разряд для ремонта особо сложного оборудования; Присвоение 6-го разряда и выполнение наладочных и регулировочных работ. | 24613785 |
| 22 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите верную последовательность в технологической последовательности этапы ремонта колесной пары в условиях колесного цеха локомотиворемонтного депо: Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. - Очистка и обмывка колесной пары в моечной машине; - Наплавка изношенных гребней и поверхностей катания; - Дефектоскопия (ультразвуковой и магнитный контроль) шеек и осей; - Поступление колесной пары в цех и ее приемка в ремонт; - Механическая обработка (обточка) поверхностей катания и шеек на колесотокарном станке; - Окраска колесной пары и нанесение трафаретов; - Проверка геометрических размеров (шаблонами, скобами); Приемка колесной пары мастером ОТК (отдел технического контроля). | 41372568 |
| 23 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите хронологическом порядке действия слесаря по подготовке и выполнению измерений штангенциркулем. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Снятие показаний по шкалам штанги и нониуса; 2. Очистка измеряемых поверхностей детали и измерительных губок штангенциркуля; 3. Проверка штангенциркуля на "ноль" (совпадение нулевых рисок при сомкнутых губках); 4. Разведение губок инструмента на размер, немного больший измеряемой детали; 5. Фиксация рамки стопорным винтом для снятия показаний; 6. Установка детали между губками и легкое сведение их до упора без перекоса; 7. Выбор типа штангенциркуля в зависимости от размера и требуемой точности; 8. Запись результата измерения в отчетную документацию. | 72346518 |
| 24 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между этапами ремонта (список 1) с действиями (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Диагностика; 1. Снятие узла. Б. Ремонт; 2. Выявление дефектов. В. Сборка; 3. Восстановление деталей. Г. Демонтаж; 4. Монтаж узла. | А2Б3В4Г1 |
| 25 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с его обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Слесарь 2-го разряда имеет право выполнять: А. Ремонт и регулировку сложных узлов и агрегатов; Б. Очистку деталей от грязи, промывку и простейшие крепежные работы; В. Наладку и юстировку контрольно-измерительных приборов; Г. Руководство бригадой слесарей. | Б Согласно тарифно-квалификационным характеристикам, слесарь 2-го разряда выполняет простейшие работы: очистку, промывку, крепеж, помощь более квалифицированным слесарям. |
| 26 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с его обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. С какой периодичностью слесарь должен проходить повышение квалификации? А. Не реже одного раза в 10 лет; Б. Не реже одного раза в 3 года; В. Не реже одного раза в 5 лет; Г. Только один раз при поступлении на работу. | В Повышение квалификации (периодическое обучение) проводится не реже одного раза в 5 лет для обновления теоретических и практических знаний специалиста в связи с появлением новой техники, технологий и изменением нормативной документации. |
| 27 | 5мин Задание закрытого типа на последовательность |  |  | Прочитайте текст и установите последовательность операций при выполнении типового технологического процесса разборки узла подвижного состава (например, буксового узла). Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Снятие стопорных и крепежных деталей (гаек, болтов, шплинтов); 2. Очистка наружных поверхностей узла от грязи и консервационной смазки; 3. Транспортировка снятых деталей на участок дефектации и мойки; 4. Подача узла на пост разборки; 5. Снятие крышек и корпусных деталей; 6. Маркировка (биркование) деталей для сохранения комплектности (при необходимости); 7. Выпрессовка внутренних деталей (подшипников, колец) с использованием съемников; 8. Слив масла (если предусмотрено конструкцией). | 42815763 |
| 28 | 5мин Задание закрытого типа на последовательность |  |  | Прочитайте текст расположите в логической последовательности этапы внедрения концепции "Бережливого производства" на ремонтном участке. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Обучение персонала инструментам бережливого производства; 2. Проведение "Дня бережливого производства" с анализом достигнутых результатов; 3. Внедрение системы 5С на всех рабочих местах участка; 4. Картирование потока создания ценности и выявление потерь (перемещений, ожидания, дефектов); 5. Разработка и внедрение стандартизированной работы; 6. Создание рабочей группы из мастеров и слесарей; 7. Выбор пилотного участка для первых улучшений; 8. Визуализация проблем и разработка "дорожной карты" улучшений. | 67148352 |
| 29 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с его обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Каковы размеры одноместного слесарного верстака? А. Длина 800 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм; Б. Длина 1200 мм, ширина 800 мм, высота 800-900 мм; В. Длина 2000 мм, ширина 1000 мм, высота 1200 мм; Г. Длина 3000 мм, ширина 1200 мм, высота 1000 мм. | Б Типовой одноместный слесарный верстак имеет длину 1000-1200 мм, ширину 700-800 мм, высоту 800-900 мм. |
| 30 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Как правильно установить высоту тисков для выполнения опиловочных работ? А. Локоть согнутой под прямым углом руки должен находиться на уровне губок тисков; Б. Тиски должны быть как можно выше, чтобы не наклоняться; В. Выпрямленная рука должна касаться подбородка; Г. Тиски устанавливаются на уровне пояса. | А Оптимальная высота тисков для опиловочных работ определяется по правилу: локоть правой руки, согнутый под углом 90°, должен находиться на уровне губок тисков. Вариант В относится к высоте тисков для рубки металла. Слишком высокие тиски (Б) приведут к быстрому утомлению плечевого пояса. |
| 31 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие виды работ выполняются при ТО-2 тепловоза? А) Внешний осмотр ходовых частей, рессорного подвешивания; Б) Проверка действия тормозов и автосцепки; В) Полная разборка дизеля; Г) Обточка бандажей колесных пар; Д) Крепежно-регулировочные работы доступных узлов; Е) Проверка уровня масла и воды, доливка. | АБДЕ ТО-2 — это контроль и мелкий ремонт без разборки: А, Б, Д, Е - осмотр, крепеж, проверка уровней. Полная разборка дизеля (В) - это КР. Обточка бандажей (Г) - ТО-4. |
| 32 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие виды работ выполняются при ТО-2 электровоза 2ЭС5К? А) Внешний осмотр ходовых частей, рессорного подвешивания; Б) Проверка действия тормозов и автосцепки; В) Полная разборка выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП); Г) Обточка бандажей колесных пар; Д) Крепежно-регулировочные работы доступных узлов; Е) Проверка уровня масла и воды, доливка. | АБДЕ ТО-2 — это контроль и мелкий ремонт без разборки: А, Б, Д, Е - осмотр, крепеж, проверка уровней. Полная разборка ВИП (В) — это КР. Обточка бандажей (Г) - ТО-4. |
| 33 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие узлы и системы проверяют при ТО-3 тепловоза 2ТЭ25КМ? А) Состояние тяговых электродвигателей (продувка, осмотр); Б) Работу топливной аппаратуры; В) Состояние аккумуляторной батареи; Г) Регулировку выхода штоков тормозных цилиндров; Д) Замену поршневых колец дизеля; Е) Проверку работы жалюзи холодильника. | АБВГЕ ТО-3 включает больший объем, чем ТО-2: Проверку электрооборудования (А), топливной аппаратуры (Б), АКБ (В), тормозов (Г), привода жалюзи (Е). Замена поршневых колец (Д) - это работа при ТР (текущем ремонте), при ТО они не меняются. |
| 34 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Для чего предназначен журнал формы ТУ-152? А) Для записи замечаний локомотивной бригады о работе локомотива; Б) Для учета выдачи топлива и масла; В) Для отметок о выполненных технических обслуживаниях; Г) Для записи результатов осмотра экипажной части слесарем; Д) Для учета работы локомотива (пробег, простои); Е) Для записи замечаний работников ПТОЛ. | АВГДЕ Журнал формы ТУ-152 (бортовой журнал) является основным документом, отражающим техническое состояние локомотива. В него заносятся: А (Замечания бригады) - о неисправностях в пути; В (Отметки о ТО) - после проведения обслуживания. Г (Результаты осмотра) - записи слесарей и мастеров. Д (Учет работы) - пробег, время работы. Е (Замечания ПТОЛ) - от работников пунктов осмотра. |
| 35 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие способы очистки деталей относятся к химическим и термическим? А) Очистка в моечных машинах с применением щелочных растворов; Б) Очистка дробеструйным аппаратом; В) Очистка паром; Г) Очистка металлическими щетками; Д) Очистка в расплавах солей и щелочей; Е) Очистка путем выжигания загрязнений в печах. | АВДЕ Химические способы: А (щелочные растворы), Д (расплавы солей). Термические способы: В (паром), Е (выжигание в печах). Механические способы: Б (дробеструй) и Г (щетки) - не являются химическими или термическими. |
| 36 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие методы относятся к восстановлению изношенных деталей? А) Механическая обработка под ремонтный размер; Б) Наплавка; В) Сварка трещин; Г) Гальваническое наращивание (хромирование, осталивание); Д) Замена детали на новую; Е) Пластическое деформирование (раздача, обжатие). | АБВГЕ Восстановление — это возвращение детали работоспособности: А (Ремонтный размер) - изменение размера. Б (Наплавка) - нанесение металла. В (Сварка) - заварка трещин. Г (Гальваника) - нанесение покрытий. Е (Деформирование) - перераспределение металла. |
| 37 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие виды соединений относятся к неразъемным? А) Сварные; Б) Резьбовые; В) Клепаные; Г) Паяные; Д) Клеевые; Е) Шпоночные. | АВГД Неразъемные соединения нельзя разобрать без разрушения деталей или соединительного элемента: А (Сварка) - неразъемное. В (Клепка) - неразъемное. Г (Пайка) - неразъемное. Д (Клей) - неразъемное. |
| 38 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. При техническом обслуживании тягового редуктора проверяют: А) Уровень масла в картере редуктора; Б) Состояние зубчатого зацепления (отсутствие сколов, трещин); В) Нагрев корпуса редуктора на ощупь (после работы); Г) Давление наддува дизеля. Д) Крепление редуктора к раме тележки; Е) Герметичность (отсутствие течи масла). | АБВДЕ При ТО редуктора проверяют: А, Б, В, Д, Е - уровень масла, состояние зубьев, нагрев, крепление, герметичность. Давление наддува (Г) - параметр работы дизеля, к редуктору отношения не имеет. |
| 39 | 5мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие параметры проверяют при регулировке выхода штока тормозного цилиндра? А) Выход штока должен соответствовать норме для данного типа локомотива; Б) Зазор между колодкой и колесом; В) Отсутствие заеданий при отпуске тормозов; Г) Давление масла в дизеле. Д) Обеспечение необходимой силы нажатия колодок на колесо; Е) Цвет окраски штока. | АБВД Регулировка выхода штока обеспечивает: А (Норма выхода) - залог эффективности торможения. Б (Зазор) - чтобы колодки не терли при отпуске. В (Отсутствие заеданий) - проверка работы механизма. Д (Сила нажатия) - косвенно контролируется по выходу штока. Давление масла (Г) и цвет окраски (Е) не относятся к тормозной системе. |
| 40 | 5мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом |  |  | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Объясните, как провести керосиновую пробу для выявления трещин в детали. Опишите подготовку, процесс и интерпретацию результатов. | Обоснование ответа: Подготовка: очистка поверхности, обезжиривание. Процесс: Нанесение керосина на участок. Выдержка 10–15 минут. Удаление керосина ветошью. Нанесение мелового раствора. Сушка 5–10 минут. Результат: тёмные линии на меле указывают на трещины. Метод выявляет дефекты шириной от 0,01 мм. |
| 41 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения | Прочитайте текст и установите соответствие между уровнем знаний (список 1) с квалификационным разрядом (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Базовые знания; 1. 3-й разряд. Б. Расширенные знания; 2. 4-й разряд. В. Специальные знания; 3. 2-й разряд. Г. Руководящие знания; 4. 5-й разряд. | А3Б1В2Г4 |
| 42 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между видом обслуживания или ремонта и его основным назначением. Запишите попарно буквы и цифры.\ А. Техническое обслуживание ТО-4 Б. Техническое обслуживание ТО-3 В. Техническое обслуживание ТО-5а Г. Текущий ремонт ТР-1 Выполняется для контроля технического состояния узлов и систем в целях предупреждения отказов в эксплуатации 2. Проводится с целью поддержания профиля бандажей колесных пар путем их обточки без выкатки из-под локомотива 3. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности локомотива и состоящий в замене и восстановлении отдельных узлов и систем 4. Проводится с целью подготовки локомотива к постановке в запас или резерв железной дороги | А2Б1В4Г3 |
| 43 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между основными видами работ (список 1) с уровнями квалификации слесаря по ремонту подвижного состава (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Разборка и сборка простых узлов; 1. Пятый разряд. Б. Регулировка механизмов, ремонт средней сложности, слесарная обработка; 2. Четвёртый разряд. В. Диагностика неисправностей, ремонт сложных узлов, наладка оборудования; 3. Третий разряд. Г. Руководство бригадой, сложные ремонты, обучение персонала; 4. Второй разряд. | А4Б3В2Г1 |
| 44 | 5мин Задание закрытого типа на последовательность |  |  | Прочитайте текст установите последовательность действий при организации нового рабочего места слесаря в сервисном локомотивном депо. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Размещение инструмента и приспособлений в инструментальном шкафу и на верстаке с учетом частоты использования; 2. Выбор типа и установка слесарного верстака и тисков в соответствии с эргономическими требованиями; 3. Определение перечня работ и зоны обслуживания для данного рабочего места; 4. Обеспечение рабочего места необходимыми средствами защиты (экран, подножная решетка, местное освещение); 5. Проверка наличия и исправности вентиляции и освещения в зоне работ; 6. Нанесение разметки на полу (линии, обозначающие границы проходов и зон); 7. Получение и проверка комплекта технологической документации (чертежи, инструкции); 8. Согласование планировки с мастером и службой охраны труда; 9. Установка стеллажей для хранения заготовок и готовых деталей; 10. Оформление уголка безопасности или информационного стенда. | 32689415710 |
| 45 | 5мин Задание закрытого типа на последовательность |  |  | Прочитайте текст установите последовательность расположения инструментов и приспособлений на слесарном верстаке в порядке убывания частоты их использования (согласно принципам эргономики). Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Ручной слесарный инструмент (молоток, зубило, отвертка); 2. Измерительный инструмент (штангенциркуль, линейка); 3. Часто используемая технологическая документация (технологическая карта); 4. Запасные крепежные детали (болты, гайки, шайбы) в ячейках; 5. Контрольные приспособления (шаблоны, калибры); 6. Вспомогательные материалы (ветошь, смазка, керосин); 7. Редко используемый специальный инструмент (съемники, приспособления); 8. Средства индивидуальной защиты (защитный экран, очки); 9. Чертежи и паспорта на сложные узлы; 10. Журнал учета выполненных работ (наряд-задание). | 13102546897 |
| 46 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с его обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Что означает термин "браковочный признак" детали? А) Любое несоответствие детали чертежу; Б) Наличие ржавчины на поверхности детали; В) Размерный параметр или состояние, при котором деталь запрещена к эксплуатации и подлежит замене; Г) Отклонение от номинального размера в пределах допуска. | В Браковочный признак - это четко установленный в нормативной документации параметр (минимальная толщина бандажа, предельный размер трещины), при достижении которого деталь должна быть заменена или отремонтирована. |
| 47 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с его обоснованием |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой слесарный инструмент изображен на рисунке? А) Шабер; Б) Крейцмейсель; В) Рашпиль; Г) Надфиль. | А Шабер — слесарный металлорежущий инструмент, предназначенный для шабрения (шабровки) — соскабливания тонкого слоя материала с поверхности металлических изделий. Шаберы используют в машиностроении, приборостроении и ремонте оборудования, где требуется минимальный зазор между деталями. |
| 48 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Прочитайте текст и установите соответствие между требованием техники безопасности и этапом выполнения работ. А. Перед началом работ Б. Во время выполнения работ В. В аварийной ситуации Г. По окончании работ 1. Остановить работу, отключить оборудование, оградить опасную зону, сообщить руководителю, приступить к эвакуации или ликвидации последствий согласно инструкции 2. Привести в порядок спецодежду, проверить исправность инструмента и приспособлений, осмотреть рабочее место, убедиться в наличии ограждений 3. Применять только исправный инструмент по назначению, не загромождать проходы, соблюдать требования знаков безопасности 4. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенные места, отключить оборудование, снять спецодежду, вымыть руки | А2Б3В1Г4 |
| 49 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между приборами измерения (список 1) с точностью (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Штангенциркуль; 1. 0,01 мм. Б. Микрометр; 2. 0,001 мм. В. Индикатор; 3. 0,1 мм. Г. Линейка; 4. 1 мм. | А3Б1В2Г4 |
| 50 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между приспособления для измерения (список 1) с измеряемыми параметрами (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Калибр; 1. Горизонтальность. Б. Щупы; 2. Предельные размеры. В. Шаблоны; 3. Формы и размеры. Г. Уровни; 4. Зазоры. | А2Б4В3Г1 |
| 51 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между опасными факторами (список 1) с применяемой защитой (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Шум; 1. Противошумные наушники. Б. Вибрация; 2. Защитная одежда. В. Запыленность; 3. Специальная обувь. Г. Травмы; 4. Респиратор. | А1Б3В4Г2 |
| 52 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (список 1) с назначением (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Перчатки; 1. Защита рук. Б. Очки; 2. Защита головы. В. Каска; 3. Защита дыхания. Г. Респиратор; 4. Защита зрения. | А1Б4В2Г3 |
| 53 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между показателей (список 1) с характеристиками (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Производительность; 1. Соотношение затрат и результата. Б. Эффективность; 2. Объем за единицу времени. В. Качество; 3. Вероятность безотказной работы. Г. Надежность; 4. Соответствие стандартам. | А2Б1В4Г3 |
| 54 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите последовательность расположения видов фондов времени работы слесаря по ремонту ПС (оборудования) в порядке убывания (от самого большого к самому маленькому). Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Эффективный (действительный) фонд времени; 2. Календарный фонд времени; 3. Режимный (номинальный) фонд времени; 4. Явочный фонд времени; 5. Располагаемый фонд времени; 6. Плановый фонд времени; 7. Фактически отработанное время; 8. Время простоев (потерь); 9. Время работы в выходные и праздничные дни; 10. Время регламентированных перерывов. | 23145679108 |
| 55 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите последовательность видов технического обслуживания и ремонта локомотивов в порядке возрастания сложности и объема работ. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Текущий ремонт второго объёма ТР-2; 2. Техническое обслуживание ТО-3; 3. Текущий ремонт первого объёма ТР-1; 4. Капитальный ремонт КР-1; 5. Техническое обслуживание ТО-2; 6. Капитальный ремонт КР-2; 7. Текущий ремонт ТР-3; 8. Техническое обслуживание ТО-4 (обточка бандажей без выкатки); 9. Техническое обслуживание ТО-5 (подготовка к постановке в запас); 10. Неплановый ремонт (устранение отказа). | 52891031746 |
| 56 | 5мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и выберите правильный вариант твета Назовите мерительные инструменты, применяемые для разметки: А) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль; Б) Масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус; В) Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп ; Г) Киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком. | Б |
| 57 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; У.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; У.3 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); У.5 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. З.1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; З.2 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; З.4 особенности произношения; З.5 правила чтения текстов профессиональной направленности. . | Прочитайте текст и установите соответствие между опасностью (список 1) с последствием воздействия на слесаря по ремонту подвижного состава (ПС) (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Падение предметов (детали, инструмента); 1. Электротравма (ожог, фибрилляция сердца, остановка дыхания). Б. Воздействие электрического тока; 2. Падение работника с высоты или на ровной поверхности одного уровня (травмы, ушибы, переломы). В. Скользкие, зажиренные опорные поверхности; 3. Термическая или механическая травма (ушибы, переломы, порезы). | А3Б1В2 |
| 58 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между наименованием документа с его основным содержанием в деятельности слесаря по ремонту ПС. А. Должностная инструкция Б. Профессиональный стандарт В. Коллективный договор Г. Программа повышения квалификации 1. Документ, содержащий описание трудовых функций, необходимых умений и знаний для выполнения работы по конкретной профессии, а также требования к образованию и опыту практической работы 2. Локальный акт предприятия, определяющий права, обязанности, ответственность работника, подчиненность и порядок взаимодействия с другими подразделениями 3. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и устанавливающий льготы и гарантии для работников 4. Документ, содержащий описание трудовых функций, необходимых умений и знаний для выполнения работы по конкретной профессии, а также требования к образованию и опыту практической работы | А2Б4В3Г1 |
| 59 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между экономическим понятием (список 1) его определением (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Производственная мощность; 1. Документально оформленное решение о количестве и номенклатуре продукции, подлежащей выпуску. Б. План производства; 2. Максимально возможный годовой выпуск продукции при полном использовании оборудования и площадей. В. Производственная программа; 3. Количество нормо-часов, затрачиваемых на ремонт одного изделия. Г. Трудоемкость ремонта; 4. Развернутый план производства, включающий номенклатуру, количество, качество и сроки выпуска. | А2Б1В4Г3 |
| 60 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ПК 4.1. Определять состояние узлов, агрегатов и систем подвижного состава с использованием диагностических средств, и измерительных комплексов, анализировать полученные результаты | -определять исправность слесарного инструмента -пользоваться приспособлениями и инструментом при подготовке к техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава -пользоваться приспособлениями, оборудованием, инструментом при выполнении работ по изготовлению прокладок, экранов печей, скоб для крепления -пользоваться компрессором при продувке секций холодильника железнодорожного подвижного состава -пользоваться приспособлениями, инструментом при выполнении работ по заправке смазкой узлов и деталей подвижного состава (механического оборудования железнодорожного подвижного состава, вспомогательного оборудования дизеля) -пользоваться приспособлениями, оборудованием, инструментом при выполнении работ по очистке труб, приборов и резервуаров -пользоваться приспособлениями, инструментом при разборке (снятии) несложных узлов, деталей, механизмов, агрегатов и оборудования железнодорожного подвижного состава -применять средства индивидуальной защиты -нормативно-технические и руководящие документы по подготовке к техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава -устройство и принцип работы железнодорожного подвижного состава в объеме выполнения трудовых функций -наименование и назначение деталей железнодорожного подвижного состава, используемых при техническом обслуживании и ремонте железнодорожного подвижного состава -назначение, устройство, виды и порядок применения приспособлений, оборудования, инструмента при выполнении работ по подготовке к техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава -виды и назначение механических средств, применяемых при обработке деталей, в объеме выполнения трудовых функций -механические свойства обрабатываемых деталей, материалов в объеме выполнения трудовых функций -виды и назначение промывающих и смазывающих средств и способы их применения -маркировка и нормы расхода смазочных материалов в объеме выполнения трудовых функций -технология заправки расходными материалами железнодорожного подвижного состава -порядок применения средств индивидуальной защиты в объеме выполнения трудовых функций -требования охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности в объеме выполнения трудовых функций | Прочитайте текст и установите соответствие между способом регулировки высоты тисков с критерием правильности установки по росту слесаря по ремонту ПС. А. Для опиловочных работ Б. Для рубки металла В. Для высокорослых работников Г. Для низкорослых работников 1. При постановке локтя на губки тисков концы вытянутых пальцев касаются подбородка стоящего прямо работника 2. Тиски устанавливаются несколько ниже, чем при опиловочных работах, чтобы удар молотком (киянкой) приходился в плоскость разъема губок или несколько ниже 3. Требуется установка тисков на подставку или использование верстака с регулировкой высоты для подъема рабочей поверхности 4. Требуется использование подножной решетки большей высоты для обеспечения правильной эргономики рабочей позы | А1Б2В3Г4 |
| 61 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между типом зажимного приспособления и его областью применения. А. Параллельные поворотные тиски Б. Стуловые тиски В. Струбцина Г. Ручные тиски 1. Применяются для временного скрепления деталей между собой или для крепления деталей к верстаку при невозможности использования стационарных тисков, а также для фиксации деталей при склеивании 2. Используются при выполнении тяжелых работ с ударными нагрузками (рубка, гибка, правка), крепятся к верстаку с помощью лапы и хомута, имеют массивную конструкцию 3. Применяются при выполнении более сложных и точных работ, позволяют поворачивать заготовку на требуемый угол, обеспечивают строго параллельное перемещение губок 4. Используются для закрепления мелких деталей при выполнении точных работ (разметка, опиливание, сверление мелких отверстий), часто требуют дополнительной фиксации в слесарных тисках | А3Б2В1 |
| 62 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст и установите в технологической последовательности этапы сборки дизеля после капитального ремонта. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Установка шатунно-поршневой группы в цилиндры и соединение с коленчатым валом; 2. Укладка коленчатого вала в коренные подшипники и проверка зазоров; 3. Установка головок цилиндров с прокладками и затяжка крепежа динамометрическим ключом; 4. Установка блока цилиндров на раму (поддизельную раму); 5. Монтаж топливной аппаратуры (ТНВД, форсунки) и регулировка угла опережения впрыска; 6. Монтаж системы смазки (масляный насос, фильтры, трубопроводы); 7. Монтаж системы охлаждения (водяной насос, патрубки, радиаторы); 8. Проверка герметичности всех соединений (опрессовка); 9. Установка крышек люков, клапанных крышек и навесного оборудования. | 421367589 |
| 63 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите правильную последовательность операций при монтаже колесно-моторного блока (КМБ) под локомотив. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Подкатка КМБ под локомотив по рельсам (на специальной тележке); 2. Крепление букс к кронштейнам рамы тележки болтами с контргайками; 3. Вывешивание (поддомкрачивание) рамы тележки для освобождения места под КМБ; 4. Подсоединение подвески тягового электродвигателя к кронштейну рамы тележки; 5. Проверка зазоров в зубчатом зацеплении (шестерня – зубчатое колесо); 6. Соединение вала тягового двигателя с шестерней (монтаж шестерни); 7. Установка токоприемников (щеткодержателей) и подключение силовых кабелей; 8. Проверка разбега колесной пары и легкости вращения; 9. Опускание тележки и обкатка КМБ на холостом ходу. | 316425879 |
| 64 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов Каков порядок снятия аккумуляторной батареи с локомотива? А) Отключить рубильник батареи; Б) Отсоединить провода от клемм батареи (сначала минус, потом плюс); В) Отметить полярность проводов; Г) Снять крышки аккумуляторных ящиков; Д) Открутить крепления, фиксирующие батарею; Е) Извлечь батарею с помощью грузоподъемных средств. | АБВГДЕ |
| 65 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Какие параметры проверяются при диагностике аккумуляторной батареи? А) Напряжение на каждом элементе (банке) под нагрузкой; Б) Плотность электролита; В) Уровень электролита; Г) Температура охлаждающей жидкости; Д) Отсутствие механических повреждений (трещин, вздутий); Е) Наличие осадка (шлама) на дне банки. | АБВДЕ |
| 66 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ПК 4.2. Проверять детали подвижного состава средствами неразрушающего контроля, анализировать полученные результаты | -определять исправность слесарного инструмента -пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении работ по ремонту неисправных поручней, внутренних и наружных лестниц, подножек, кронштейнов, скоб и хомутов крепления тормозного оборудования, труб воздушной магистрали -пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении работ по установке поручней, лестниц, подножек, кронштейнов, скоб и хомутов для крепления деталей тормозного оборудования, труб воздушной магистрали -пользоваться ручным и механизированным инструментом при выполнении работ по рассверливанию отверстий в деталях запорных механизмов подвижного состава (закидках, секторах), рамы кузова (поручнях, подножках, лестницах, кронштейнах), автосцепного устройства (расцепных рычагах, поддерживающих планках), тележек (болтах крепления коробки скользуна, валиках подвески), тормозного оборудования (вертикальных и горизонтальных рычагах, ручках концевых кранов и режимных переключателей) после наплавки изношенных отверстий -пользоваться инструментом при выполнении работ по нарезанию резьбы на подводящих трубах воздушной магистрали при утечках воздуха в тормозной магистрали -пользоваться инструментом, оборудованием и приспособлениями при выполнении работ по изготовлению скоб и хомутов для крепления труб воздушной тормозной магистрали -применять средства индивидуальной защиты | Прочитайте текст и установите соответствие между термином и его определением. Запишите попарно буквы и цифры. А. Дефект Б. Браковочный признак В. Допуск Г. Ремонтный размер 1. Разность между предельным и номинальным размерами, устанавливающая допустимую погрешность изготовления или предельное значение износа детали, при котором она еще годна к эксплуатации без ремонта 2. Каждое отдельное несоответствие детали или узла установленным требованиям нормативной документации 3. Размер, к которому обрабатывается изношенная деталь (или изготавливается сопрягаемая деталь) для восстановления правильности посадки в соединении 4. Размерный параметр или состояние детали/узла, при котором дальнейшая эксплуатация или ремонт без замены/восстановления не допускаются | А2Б4В1Г3 |
| 67 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между методом восстановления с его применением. Запишите попарно буквы и цифры. А. Наплавка Б. Механическая обработка под ремонтный размер В. Постановка дополнительной ремонтной детали Г. Пластическое деформирование (дорнование, раздача, обжатие) 1. Восстановление геометрии изношенной поверхности (шейки оси, вала, отверстия) путем снятия слоя металла до ближайшего "ремонтного" размера, предусмотренного чертежом 2. Нанесение слоя расплавленного металла на изношенную поверхность для восстановления первоначальных размеров с последующей механической обработкой 3. Восстановление размеров и формы детали за счет перераспределения металла под действием внешних сил (увеличение наружного диаметра втулки, уменьшение внутреннего диаметра) 4. Восстановление отверстия путем его рассверливания и запрессовки втулки (вварки, ввертыша), имеющей внутренний номинальный размер | А2Б1В4Г3 |
| 68 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите правильную последовательности этапы испытания отремонтированного тягового электродвигателя (ТЭД). Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Испытание повышенным напряжением (пробой изоляции); 2. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром; 3. Внешний осмотр двигателя и проверка креплений; 4. Обкатка двигателя на холостом ходу (без нагрузки); 5. Проверка работы щеточного аппарата и искрения под щетками; 6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току; 7. Испытание под нагрузкой (нагружение электродвигателя); 8. Проверка вибрации и нагрев подшипников; 9. Оформление протокола испытаний и паспорта двигателя. | 326148579 |
| 69 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите правильную последовательности контроля качества при деповском ремонте локомотива. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Межоперационный контроль мастером после сборки ответственных узлов; 2. Приемка локомотива из ремонта комиссией с участием машиниста-инструктора; 3. Входной контроль материалов и запасных частей перед выдачей в цех; 4. Самоконтроль слесаря в процессе выполнения каждой операции; 5. Окончательная приемка локомотива мастером отдела технического контроля (ОТК) после полной сборки; 6. Контрольные испытания локомотива на станционных путях (обкатка); 7. Пооперационный контроль бригадиром при выполнении сложных работ; 8. Проверка наличия клейм и бирок на отремонтированных узлах; 9. Проверка документации (дефектных ведомостей, паспортов) приемщиком. | 341785962 |
| 70 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ. Назовите инструмент для нарезания наружной резьбы А) Плашка; Б) Зенковка; В) Метчик ; Г) Цековка. | А |
| 71 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ Какой метод контроля применяется для выявления скрытых внутренних дефектов (трещин, раковин) в оси колесной пары? А) Визуальный осмотр; Б) Ультразвуковая дефектоскопия (УЗК); В) Контроль твердости; Г) Проверка линейкой. | Б |
| 72 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ. Назовите инструмент для нарезания наружной резьбы А) Плашка; Б) Зенковка; В) Метчик ; Г) Цековка. | А |
| 73 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ. Какой метод контроля применяется для выявления скрытых внутренних дефектов (трещин, раковин) в оси колесной пары? А) Визуальный осмотр; Б) Ультразвуковая дефектоскопия (УЗК); В) Контроль твердости; Г) Проверка линейкой. | Б |
| 74 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Какие требования предъявляются к подготовке деталей к сборке? А) Очистка деталей от загрязнений и консервационной смазки; Б) Промывка деталей в моющих составах; В) Обдувка сжатым воздухом; Г) Визуальный осмотр на отсутствие дефектов; Д) Смазка трущихся поверхностей; Е) Окраска деталей в яркий цвет. | АБВГД |
| 75 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Какие существуют организационные формы сборки? А) Стационарная сборка (на одном месте); Б) Подвижная (поточная) сборка; В) Индивидуальная сборка (без взаимозаменяемости); Г) Узловая сборка (сборка узлов отдельно); Д) Сборка под открытым небом; Е) Бригадная сборка. | АБВГЕ |
| 76 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ПК 4.3. Планировать и организовывать производственные работы с использованием системы менеджмента качества | -определять исправность слесарного инструмента -определять исправность простых узлов и деталей железнодорожного подвижного состава -пользоваться слесарным инструментом при выполнении работ по техническому обслуживанию простых узлов и деталей железнодорожного подвижного состава -пользоваться приспособлениями и инструментом при разборке люлечного и рессорного подвешивания, дисков тормозных -пользоваться приспособлениями и инструментом при снятии люлечного подвешивания тележек, рукавов токоприемников, деталей тормозного оборудования (кранов концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных), автосцепного устройства (расцепного рычага, валика подъемника, кронштейна расцепного привода), пусковых клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, щитков дымовой коробки, пресс-масленки с приводом, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов -пользоваться приспособлениями и инструментом при установке рукавов токоприемников, деталей тормозного оборудования (кранов концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных), автосцепного устройства (расцепного рычага, валика подъемника, кронштейна расцепного привода), пусковых клапанов, кранов воздушных песочниц, башмаков и колодок тормозных, щитков дымовой коробки, пресс-масленки с приводом, водяных насосов, вентиляторов, жалюзи, калориферов, амортизаторов -пользоваться приспособлениями и инструментом при снятии, разборке, очистке, сборке и установке воздушных, топливных и масляных фильтров, воздухоочистителей, соединительных трубок масло- и водопровода -применять средства индивидуальной защиты | Прочитайте текст и установите соответствие между экономическим понятием (список 1) его определением в контексте ремонтного депо (список 2). А. Производственная мощность депо Б. План производства В. Производственная программа Г. Трудоемкость ремонта 1. Документально оформленное решение о количестве и номенклатуре продукции (отремонтированных узлов, секций локомотивов, вагонов), подлежащих выпуску в плановом периоде 2. Максимально возможный годовой выпуск продукции (ремонтов) в установленной номенклатуре при полном использовании оборудования и площадей, применении передовых технологий и организации труда 3. Количество нормо-часов, затрачиваемых на ремонт одного изделия (узла, локомотива, вагона) или выполнение единицы работы 4. Развернутый план производства, включающий номенклатуру, количество, качество, сроки выпуска и стоимость продукции | А2Б1В4Г3 |
| 77 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст расположите виды дефектов, выявляемых при контроле, в порядке увеличения сложности их обнаружения (от самых простых к самым сложным). 1. Внутренние трещины в металле оси (выявляются только УЗК); 2. Наружные трещины на поверхности детали (видимые глазом); 3. Ослабление крепежных болтов (проверяется ключом); 4. Изменение твердости материала (требуется твердомер); 5. Непровар сварного шва (рентгеновский или ультразвуковой контроль); 6. Коррозионные повреждения внутренних полостей (эндоскоп); 7. Нарушение геометрических размеров (проверяется шаблоном или линейкой); 8. Усталостное выкрашивание (питтинг) на беговых дорожках подшипников; 9. Микротрещины в поверхностном слое (магнитопорошковый метод). | 372864915 |
| 78 | 3мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  | Прочитайте текст установите правильную последовательность действий при выполнении работ в электроустановках (снятие напряжения). 1. Проверить отсутствие напряжения указателем напряжения (после проверки его исправности); 2. Вывесить запрещающие плакаты (Например, "Не включать! Работают люди"); 3. Наложить заземление на токоведущие части 4. Отключить коммутационные аппараты (рубильники, автоматы); 5. Принять меры, предотвращающие ошибочное включение (запереть приводы на замок); 6. Оградить рабочее место (выставить щиты, барьеры); 7. Получить разрешение (наряд-допуск) на производство работ; 8. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте; 9. Допуск бригады к работе ответственным руководителем | 745261839 |
| 79 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Какие работы выполняются при ТР-1? А)Осмотр буксового узла; Б)Замена тормозных колодок; В)Ремонт кузова; Г)Регулировка тормозной рычажной передачи; Д) Замена колёсных пар | АБГ |
| 80 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Какие принципы бережливого производства применяются на ремонтных предприятиях? А) 5S; Б) TPM; В) SMED; Г) ISO 9001; Д) Кайдзен. | АБВД |
| 81 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие | ПК 4.4. Использовать в производственных процессах средства автоматизации и механизации | -определять исправность слесарного инструмента -пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении работ по разборке, сборке и ремонту простых узлов и деталей железнодорожного подвижного состава -пользоваться приспособлениями и инструментом при выполнении работ по снятию с вагона створок дверей, бортов, крышек разгрузочных люков, соединенных шплинтами и валиками на подвижной посадке -пользоваться приспособлениями и инструментом при снятии неисправных и установке отремонтированных деталей тормозного оборудования (кранов разобщительных, кранов концевых, рукавов соединительных, скоб предохранительных, башмаков и колодок тормозных) -пользоваться приспособлениями и инструментом при разборке главной и магистральной частей воздухораспределителя, дисков тормозных, люлечного и рессорного подвешивания -пользоваться приспособлениями и инструментом при ремонте (правке) неисправных дверей, створок дверей, бортов, крышек разгрузочных люков бункеров -пользоваться приспособлениями и инструментом при установке дверей, крышек разгрузочных люков бункеров, соединенных с рамой и кузовом шплинтовым креплением -применять средства индивидуальной защиты | Прочитайте текст и установите соответствие между видом фонда времени работы слесаря (оборудования) (список 1) с его характеристикой (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. А. Календарный фонд времени Б. Режимный (номинальный) фонд времени В. Эффективный (действительный) фонд времени Г. Плановый фонд времени 1. Время, которое может быть максимально использовано при заданном режиме работы (число рабочих дней, смен, их продолжительность) без учета неизбежных потерь (на ремонт, отпуска, болезни) 2. Полное календарное время в плановом периоде 3. Время, которое реально может быть использовано для работы, с учетом затрат времени на плановые ремонты оборудования и регламентированные невыходы рабочих (отпуска, болезни, выполнение гос. обязанностей) 4. Фонд времени, установленный в производственном плане на конкретный период с учетом всех плановых остановок и простоев | А2Б1В3Г4 |
| 82 | 3мин Задание закрытого типа на соответствие |  |  | Прочитайте текст и установите соответствие между опасным или вредным производственным фактором с его источником в сервисном локомотивном депо (СЛД) . А. Повышенный уровень шума и вибрации Б. Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны В. Движущиеся машины и механизмы Г. Повышенная температура поверхностей оборудования 1. Перемещаемый подвижной состав (при подаче на ремонтные позиции), работа грузоподъемных кранов, вращающиеся части станков, приводные ремни, передачи 2. Процессы сварки и резки металлов, зарядки аккумуляторных батарей, работа двигателей внутреннего сгорания (при заезде/выезде), испарение лакокрасочных материалов, нефтепродуктов и растворителей 3. Работа пневматического инструмента (гайковерты, молотки, дрели), работающие двигатели тепловозов, обкатка колесно-моторных блоков, вентиляционные установки 4. Нагретые поверхности двигателей, узлов трения (буксы, редукторы), трубопроводов пара и горячей воды, оборудование термических участков, выхлопные системы | А3Б2В1Г4 |
| 83 | 3мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и расположите в хронологическом порядке действия слесаря при несчастном случае на производстве. 1. Вызвать скорую помощь (103 или 112) или доставить пострадавшего в медпункт; 2. Оказать первую помощь пострадавшему (остановка кровотечения, иммобилизация); 3. Освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора (отключить оборудование); 4. Сообщить о происшествии мастеру или начальнику цеха; 5. Оценить состояние пострадавшего (пульс, дыхание, сознание); 6. Обеспечить собственную безопасность и безопасность окружающих; 7. Сохранить обстановку на месте происшествия неизменной (до расследования); 8. Принять меры к предотвращению развития аварийной ситуации; 9. Оформить акт о несчастном случае (позже, при участии комиссии). | 635218479 |
| 84 | 3мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  | Прочитайте текст и установите правильную последовательность этапов приемки локомотива из ремонта (после ТР-3) и проведения его испытаний. 1. Проверка работы электрических цепей и контрольно-измерительных приборов; 2. Обкатка локомотива под нагрузкой на станционных путях с составом (или на реостатной станции); 3. Оформление приемо-сдаточного акта и паспорта локомотива; 4. Внешний осмотр локомотива и проверка комплектности (наличие инструмента, инвентаря); 5. Проверка тормозной системы (полное опробование тормозов); 6. Доклад машиниста-инструктора о результатах обкатки и отсутствии замечаний; 7. Холодная обкатка (проверка работы узлов без нагрузки, на холостом ходу); 8. Устранение замечаний, выявленных в процессе обкатки (при необходимости); 9. Предъявление локомотива приемочной комиссии (мастер, приемщик, машинист-инструктор). | 941725863 |
| 85 | 3мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  | Внимательно прочитайте текст и выберите один вариант ответа. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? А) Начать делать искусственное дыхание; Б) Освободить пострадавшего от действия тока, обеспечив собственную безопасность; В) Вызвать скорую помощь; Г) Полить пострадавшего водой. | Б |
| 86 | 3мин Задание закрытого типа на выбор нескольких вариантов ответа |  |  | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов. Какие операции входят в обслуживание автосцепного устройства? А) Осмотр замка и предохранителя; Б) Проверка хода замка; В) Смазка шарнирных соединений; Г) Замена поглощающего аппарата без причины; Д) Контроль крепления болтов. | АБВД |