Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.02 Электронная техника

Образовательная программа 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания |  | Ключи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов обладает усилительными свойствами? при прямом включении p-n перехода: а) плюс внешнего источника прикладывается к зоне p-типа б) плюс внешнего источника прикладывается к зоне n –типа в) отсутствует внешнее напряжение г) плюс внешнего источника прикладывается и к зоне p-типа, и к зоне n –типа |  | а |  |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком виде пробоя полупроводниковый прибор выходит из строя? а) при электрическом б) при тепловом в) при любом |  | б |  |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре выпрямительного диода? а) один б) два в) четыре г) три |  | а |  |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 4. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре биполярного транзистора? а) один б) два в) четыре г) три |  | б |  |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 6. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре тиристора? а) один б) два в) три г) четыре |  | в |  |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 6. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из полупроводниковых приборов обладает свойством односторонней проводимости? а) фоторезистор б) диод в) термистор г) позистор |  | б |  |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 7. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется четырёхслойное переключающее устройство? |  | Тиристор |  |
| 8 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется полупроводниковый прибор, преобразующий световую энергию в электрическую? |  | Фотодиод |  |
| 9 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 9. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется полупроводниковый прибор, преобразующий электрическую энергию в световую? |  | Светодиод |  |
| 10 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется полупроводниковое пятислойное переключающее устройство? | Симистор |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 11. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов обладает усилительными свойствами? а) фоторезистор б) транзистор в) диод | б |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  |  | 12. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов является бесконтактным переключающим устройством? а) фоторезистор б) варистор в) динистор г) варикап | в |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 02 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  | 13. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком включении транзистора происходит усиление и тока, и напряжения? а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | б |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 14. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какая схема включения транзистора носит название «эмиттерный повторитель»? а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | в |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 15. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как с нагрузкой включается емкостный фильтр в схеме выпрямления? а) последовательно б) параллельно в) безразлично | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 16. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике p-типа? а) электроны б) положительные ионы в) дырки г) отрицательные ионы | в |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 17. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Эмиттерный повторитель – это усилительный каскад на транзисторе: а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | в |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой усилительный каскад обладает более высоким кпд? а) резистивный б) трансформаторный в) одинаково | б |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 19. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из тиристоров является н а) бинистор б) тринистор в) динистор |  |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 20. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из фотоприборов обладает внутренним фотоэффектом? а) светодиод б) фоторезистор в) фотодиод | б |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде профессионального и личностного развития. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности |  | 21. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из фотоприборов обладает внешним фотоэффектом? а) светодиод б) фоторезистор | б |
| 22 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 22. Как называется полупроводниковый прибор, преобразующий лучистую энергию в электрическую? | Фотодиод |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 23. Как называется полупроводниковый прибор, преобразующий электрическую энергию в лучистую? | Светодиод |
| 24 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 24. Фотодиод – это элемент____ | Солнечной батареи |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 25. Указать буквенно-цифровое обозначение выпрямительного диода: а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226Б | г |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 26. Указать буквенно-цифровое обозначение полевого транзистора а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226Б | б |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 27. Указать буквенно-цифровое обозначение тринистора а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226 | в |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 2826. Указать буквенно-цифровое обозначение биполярного транзистора а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КТ226Б | г |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 29 Тиристор открывается: а) при подаче напряжения только на анод б) при одновременной подаче напряжения на анод и на управляющий электрод в) при подаче напряжения только на управляющий электрод | б |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 30 Если снять напряжение с управляющего электрода открытого тиристора, то он а) останется открытым б) закроется | а |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  | 31. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. В каком режиме работают однотактные усилительные каскады? а) в режиме класса «А» б) в режиме класса «В» | а |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 32. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. В каком режиме работают двухтактные усилительные каскады? а) в режиме класса «А» б) в режиме класса «В» | б |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 33. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который усилительный каскад обладает большей выходной мощностью? а) резистивный б) трансформаторный | б |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 34. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который усилительный каскад обладает лучшей частотной характеристикой? а) резистивный б) трансформаторный | а |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 35. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Содержит ли автогенератор источник входных сигналов? а) да б) нет | б |
| 36 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 36. Устройство, усиливающее колебания, создаваемые вне данной схемы – это________ | Автогене-ра-тор |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 37. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой вид обратной связи применяется в автогенераторах синусоидальных колебаний? а) положительная б) отрицательная | а |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 38. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какое устройство обладает двумя неустойчивыми состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | в |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 39. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которое устройство обладает двумя устойчивыми состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | а |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 40. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которое устройство обладает одним устойчивым и одним неустойчивым состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | в |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ПК 1.3. Проводить измерения параметров приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки | - определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники; | - сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах |  | 41. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которые из устройств применяются в качестве источника прямоугольных импульсов и бесконтактного переключающего устройства? а) триггер и мультивибратор б) мультивибратор и автогенератор в) триггер и автогенератор | а |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 42. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек служит для получения разнополярных импульсов? а) дифференцирующая б) интегрирующая | а |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 43. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек служит для увеличения длительности импульсов? а) дифференцирующая б) интегрирующая | б |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 44. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек является укорачивающей? а) дифференцирующая б) интегрирующая | а |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 45. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Эмиттерный повторитель – это усилительный каскад на транзисторе: а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | в |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 46. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из схем применяется для получения прямоугольных импульсов? а) триггер б) автогенератор в) усилитель | а |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 47. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которое из перечисленных устройств работают в автоколебательном режиме? а) одновибратор б) генератор пилообразного напряжения в) симметричный мультивибратор | в |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 48. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какое из перечисленных устройств работает в ждущем режиме? а) одновибратор б) усилитель в) автогенератор | а |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 49. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой триггер является пороговым устройством? а) триггер на разноструктурном транзисторах б) триггер Шмитта в) триггер на тиристорах | б |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 50. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Для чего служит триггер? а) для усиления входного сигнала б) для стабилизации сигнала в) для получения прямоугольных импульсов г) для инвертирования входного сигнала | в |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ПК 2.1. Осуществлять определение и устранение отказов в работе станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики | - определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники; - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам | - сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; - принципы включения электронных приборов и построения электронных схем - типовые узлы и устройства электронной техники |  | 51. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из схем позволяет получать более качественные по форме импульсы? а) мультивибратор б) триггер | б |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 52. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какое из перечисленных устройств работает в ждущем режиме? а) одновибратор б) усилитель синусоидальных колебаний в) автогенератор | а |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 53. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком вид начального смещения более стабильное напряжение начального смещения? а) при фиксированном б) при автоматическом | а |
| 54 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 54. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как с нагрузкой включается индуктивный фильтр в выпрямителе? а) последовательно б) параллельно | а |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 55. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком режиме работы происходит искажение формы сигнала в однотактном усилительном каскаде? а) в режиме класса «А» б) в режиме класса «В» | б |
| 56 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 56. Как называется цепочка преобразования импульсов, на выходе которой разнополярные импульсы? | дифференцирующая |
| 57 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 57. Суммарное число элементов и компонентов, входящих в микросхему – это _________ | Уровень интеграции интегральной микросхемы |
| 58 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 58. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой вид микросхемы служит для обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции? а) цифровая б) аналоговая | б |
| 59 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 59. Часть микросхемы, реализующая функцию какого-либо радиоэлемента, в начальной стадии самостоятельное изделие – это_____ | компонент |
| 60 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 60. Часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая выполнена нераздельно от кристалла или подложки и не может быть выделена как самостоятельное изделие – это____ | элемент |