Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.05 Электроматериаловедение

Образовательная программа: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте утверждение и выберите один правильный вариант ответа. Количество вещества в единице объема: а. теплопроводность б. электропроводность в плотность г. тепловое расширение | в |
| 2 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. К какой группе свойств относится прочность? а. физические б. химические в. механические г. технологические | в |
| 3 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Основоположник атомно-молекулярного учения о строении вещества: а. В.Н.Юнг б. Д.И.Менделеев в. М.В.Ломоносов г. А.А.Байков | в |
| 4 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Определите химический состав стали 20ХН | конструкционная легированная сталь с содержанием углерода 0,20% (низкоуглеродистая), хрома до 1,5% и никеля до 1,5% |
| 5 | 2 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Сплавы-это сложные металлы, предсталяющие сочетание какого либо _______________металла (основа сплава) с другими металлами или неметаллами | простого |
| 6 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте текст и дополните описание твердости методом Роквелла В качестве индентора используют__1____ при испытании __2_ материалов и ___3___ при испытании ____4___ материалов а. 1-алмазный конус, 2-твердых, 3-стальной закаленный шарик, 4 -мягких б. 1-алмазную пирамиду, 2-твердых, 3-стальной шарик, 4 -мягких в. 1-алмазный конус, 2-мягких, 3-стальной закаленный шарик, 4 - твердых г.1-стальной закаленный шарик, 2-твердых, 3-алмазный конус, 4 -твердых | а |
| 7 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 7. Какая характеристика диэлектрика показывает его способ ность поляризоваться? | Диэлектрическая проницаемость |
| 8 | 4 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 8.Установите соответствие между величинами и единицами измерения:: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. шкала; № варианта; индентор; полная нагрузка,кгс; цвет шкалы; обозначение твердости. А; 1; конус; 150; черный; HRC. В; 2; конус; 150; черный; HRA. С; 3; закаленный шарик; 100; красный; HRB. | А-2, B-3,В-1 |
| 9 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Ответьте на вопрос: как называется линия первичной кристаллизации сплавов? | ликвидус |
| 10 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 10. Прочитайте задание и выберите несколько правильных вариантов ответа. Какие из перечисленных сталей закаливаются а. У11 б. 15кп в. 50 г. 05кп д. ВСт6пс | а, в |
| 11 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 11. Укажите химический состав бронзы БрОЦ 4-3 а) олово, цинк б) медь, цинк, свинец в) медь, олово, цинк г) медь, олово, цинк, железо | в |
| 12 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 12. Почему алюминий широко используется в качестве проводника? | - Из-за малого удельного веса низкой стоимости и хорошей проводимости. |
| 13 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Определите правильную строку а. после цементации содержание углерода в изделии достигает 0,8-1,2% б. после цементации содержание углерода до середины детали сохраняется в пределах 1,2-2,0% в. после цементации содержание углерода в поверхностных слоях достигает 0,8-1,2%, постепенно уменьшаясь к середине г. после цементации содержание углерода в поверхностных слоях увеличивается до 3% | в |
| 14 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявлять толерантность в рабочем коллективе | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности - правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | 14. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Сплавы на основе алюминия и кремния называются..... а) латунями б) дуралюминами в) бронзами г) силуминами д) баббитами | г |
| 15 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 15.Выберите марку литейной оловянной бронзы а) ЛАН 59-3-2 б) БрОЦ 4-3. в) БрАЖН 10-4-4 г) Л 68 д) ЛЦАЖМц 23-6-3-2 | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 16. Сплав меди с никелем называется...... а) латунью б) бронзой в) мельхиором г) силуминами д) баббитами | в |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа | ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | 17. Прочитайте определение и определите правильную строку: а. такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на растяжение б. такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на ударную вязкость в. такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на усталость г. такие характеристики материалов как предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение можно определить при испытании на ползучесть | а |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Насыщение поверхностного слоя стальных изделий углеродом называется: а) цианирование б) азотирование в) нитроцементация г) цементация |  |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных | ПК 1.1 | - производить техническое обслуживание оборудования распределительных устройств электрических - подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций - электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - проводить испытания оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием - оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно | - основы построения электрических подстанций и сетей - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций - электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - конструкции и принцип работы трансформаторов мощностью до 40 000 кВА напряжением 110 кВ включительно - назначение и конструкция высоковольтных вводов силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей напряжением до 110 кВ включительно - основные сведения о схемах вторичных цепей - правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей - методы проведения испытаний оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей | 19. Прочитайте задание и выберите один правильный вариант ответа. Как называется каменноугольная пыль или мелочь, служащая топливом для доменной печи? а) кокс б) руда в) флюс г) месторождение | г |
|  |  |  |  |  |  | а |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 3.2 | - настраивать простые защиты - пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА - разбирать и собирать механические и электрические части простых защит - разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА | - аппаратура для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения - источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока - конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей - общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит - основные требования к релейной защите, требования при проверках релейной защиты и автоматики - приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими - классификация и принцип действия реле - приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле - порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит - общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики - режим работы аккумуляторных батарей - сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей - способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением - устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями | 20. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Какой метод определения твердости применяется для тонких деталей и поверхностных слоев? а. Роквелла б. Бринелля в. Виккерса г. метод Шора | в |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 21. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какой из способов исследования материалов применяют для выявления внутренних дефектов а) рентгеновский б) по излому в) электронный микроскоп г) магнитный метод | а |
| 22 | 5 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 22. Установите соответствие марка материала; вариант ответа; расшифровка марки. 1.М00; А; Латунь свинцовая. 2.БрОЦС 5-5-5; Б; Латунь двойная. 3.ЛС 63-3; В; Медь. 4.Л85; Г; Бронза марганцевая. 5.БрАЖ5-4; Д; Латунь марганцевая. 6.БрМцС 10-3; Е; Латунь оловянная. 7.ЛМц 58-2; Ж; Бронза оловянная. 8.ЛО 77-2; З; Бронза алюминиевая. | 1-В, 2-Ж, 3-А, 4-Б, 5-З, 6-Г, 7-Д, 8-Е |
| 23 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 23. Выберите стали для режущего инструмента. Выберите два верных варианта ответа. а. Ст0 б. 9ХФ в. ШХ15 г. У13 | б, г |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Выберите один из 4 вариантов ответа: Основными видами машиностроительных чугунов являются а) серый, ковкий б) высокопрочный, антифрикционный, легированный в) высокопрочный г) все перечисленные | г |
| 25 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 25.Из каких составляющих состоит процесс термической обработки? а) нагрев + охлаждение б) нагрев + выдержка + охлаждение в) нагрев + выдержка + нагрев + охлаждение г) нагрев + выдержка + нагрев + выдержка + охлаждение | б |
| 26 | 5 мин Задание на установление соответствия. | ПК 4.2 | - -выполнять основные этапы монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35-110 кВ - выполнять монтаж и демонтаж средств изоляции и грозозащиты - окрашивать металлические узлы и детали опор воздушных линий электропередачи - устанавливать и заменять соединители, ремонтные зажимы и бандажи, выполнять сварные соединения - устанавливать и заменять трубчатые разрядники и искровые промежутки - устанавливать отбойные тумбы у опор воздушных линий электропередачи, расположенных у обочин дорог - устанавливать приставки деревянных опор воздушных линий электропередачи оформлять техническую документацию по выполненным работам на воздушных линиях электропередачи | - конструктивные особенности всех элементов линии электропередачи, технические условия на их приемку и отбраковку - коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки для проводов, тросов, изоляторов, контактных зажимов, арматуры и разрядников, фундаментов и заземляющих устройств - марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор - правила подготовки и производства земляных работ - технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов - виды работ по монтажу воздушных линий электропередачи - требования охраны труда при работе на высоте требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями | 26. Установите соответствие, что обозначают буквы в марках сталей.... 1.Ст; А. Ососбовысококачественная сталь. 2.У; Б. Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества. 3.А (в конце марки стали); В. Инструментальная быстрорежущая сталь. 4.А (в начале марки стали); Г. Углеродистая инструментальная сталь. 5.ШХ; Д.Углеродистая конструкционная автоматная сталь. 6.Р; Ж. Легированная конструкционная шарикоподшипниковая сталь. 7.Ш (в конце марки); З. Сталь высококачественная.. | 1-Б, 2-Г, 3-З, 4-Д, 5-Ж, 6-В, 7-А |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и дайте ответ. Выберите легирующий элемент, придающий стали твердость а) алюминий б) медь в) титан г) вольфрам | г |
| 28 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 28. Прочитайте выражения и и выберите правильный ответ. Вид электропроводности, присутствующий во всех диэлектриках и считающийся основным. а. Электронная. б. Ионная. в. Молионная. г. Электрофоретическая | б |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 29. К какой группе свойств относится плотность? А) физические Б) эксплуатационные В) механические Г) технологические | а |
| 30 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором трех верных ответов из предложенных. |  |  |  | 30.Выберите марки нержавеющих сталей: а) ХМ, б) У8А, в) 12Х17, г) У7, д) 45, е) ХВГ, ж) 20Х13 з) 08Х18Н10Т | в, ж, з |
| 31 | 7 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 31. Установите соответствие марок материалов 1.АЧС; А. Жаростойкий чугун. 2.ВЧ100; Б.Конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца. 3.ЧХНТ; В. Инструментальная легированная. 4.60Г; Г.Антифрикционный серый чугун. 5.АС40; Д.Инструментальная быстрорежущая сталь. 6. 9ХФ; Ж. Высокопрочный чугун. 7.Р12Ф3; З. Конструкционная автоматная свинецсодержащая сталь. | 1-Г, 2-Ж, 3-А, 4-Б, 5-З, 6-В, 7-Д |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 32.В зависимости от состава синтетических смол пластмассы подразделяют на: а. Термопластичные б. Термореактивные в. Конденсационные | а, б |
| 33 | 2мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенных. |  |  |  | 33.Прочитайте предложения и выберите несколько правильных ответов: В своем составе пластмассы имеют: а. Наполнители б. Полимеры в. Пластификаторы г. Красители д. Усилители | а, б, в, г, |
| 34 | 2мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенных. |  |  |  | 34. Виды химического покрытия металлов: а. Аннодирование б. Оксидирование в. Гальванизация г. Фосфатирование | б, в.,г |
| 35 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 35. Какие материалы называют электротехническими: а) это обычные материалы; б) это материалы специального назначения; в) это специальные материалы для изготовления электротехнических машин, аппаратов, приборов и т.д.; г) это элементы электрооборудования | в |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 36. Каково назначение монтажных проводов и кабелей а) предназначены для выполнения различных соединений в электрических аппаратах, приборов и других электроустройствах; б) для изготовления обмоток электрических машин; в) для распределения электрической энергии в сетях; г) только для прокладки силовых сетей. | а |
| 37 | 4 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 37. Установите соответствие, д ля чего предназначены данные материалы 1. графит; а. для смазки и охлаждения. 2. СОЖ; б. для охлаждения. 3. паста ГОИ; в. для шлифования. 4. антифриз; г. для смазки. | 1г, 2а, 3в, 4б |
| 38 | 3мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 38. Расшифруйте марку сплава ЛЖС58 – 1 – 1 | Л – латунь Ж – железо С – свинец 58 – 58% меди 1 – 1% железа 1 – 1% свинца |
| 39 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 5.2 | -выполнять газовую и электрическую сварку токоведущих жил различной конструкции -выполнять работы на кабеле с использованием эпоксидных смол -выполнять рубку, заделку концов, изоляцию соединительных муфт кабелей различных конструкций -производить монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) | - -марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - -марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений - -назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт - -назначение монтажных приспособлений и конструкций - -приемы работ и последовательность операций при монтаже маслонаполненных кабелей - -приемы работ и последовательность операций при монтаже силовых кабелей различных конструкций - -общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции - -порядок монтажа муфт для силовых кабелей - дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры -технология прогрева кабеля в зимнее время |  | Цинка 40% |
|  |  |  |  |  | 39. Прочитайте выражение и выберите верный ответ: Единицей измерения удельного объемного сопротивления является. а. Ом. б. Ом/м. в. Ом·м. г. Ом/м3. | в |
| 40 | 2 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 40. Прочитайте предложение и дайте ответ Неодинаковость физических свойств тела металла в различных направлениях называется . . . . . . | анизотропия |
| 41 | 2мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 41. Прочитайте предложение и дайте ответ: Сверхтвердые сплавы, полученные на основе оксида алюминия, карбидов титана и нитрида кремния, называются… | минералокерамическими |
| 42 | 3мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 42. Расшифруйте марку сплава 40 ХСНДА | среднелегированная сталь с содержанием: 40 – углерода 0,4% Х – хрома до 1% С – кремния до1% Н – никеля до1% Д – меди до 1% А – высоко- качествен |
| 43 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 43. Для кристаллического состояния вещества характерны: а) высокая электропроводность; б) анизотропия свойств; в) высокая пластичность; г) коррозионная устойчивость. | б |
| 44 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 44. Прочитайте выражение и дайте два правильных ответа Магнитные свойства материалов обусловлены: а) вращением электронов вокруг собственной оси; б) взаимным притяжением ядра атома и электронов; в) орбитальным вращением электронов г) взаимным притяжением молекул | а, в |
| 45 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 45. Прочитайте выражение и дайте один правильный ответ Укажите магнитные материалы: а. железо, никель, кобальт, сплавы на основе технически чистого железа б. медь, алюминий и их сплавы в. тантал, калий, германий и их сплав г. кальций, селен, кремний и их сплавы | а |
| 46 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 46.Прочитайте вопрос и дайте ответ: Перечислите кипящие жидкости, используемые при закалке сталей. | Вода, масло |
| 47 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 47. Прочитайте выражение и дайте ответ: Железоуглеродистый сплав, содержащий менее 2,14 % углерода. | сталь |
| 48 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из предложенных. |  |  |  | 48. Выберите углеродистые инструментальные стали а. 25Х, б. Ст0, в . У8, г. 9ХС, д. ХВГ, е.У7А, ж. БСт3пс, з. 15ХМ, | в, е |
| 49 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 49. Как называется насыщение поверхностного слоя стальных изделий азотом? а) цементация б) азотирование в) нитроцементация г) цианирование | б |
| 50 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 50.Выберите легирующий элемент, придающий стали теплостойкость а) серебро б) олово в) молибден г) медь | в |
| 51 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 51. Укажите материалы высокой проводимости а) константан, манганин, медь б) бронза, алюминий, фехраль в) алюминий, константан г) медь, алюминий, серебро | г |