Комплект оценочных материалов

ПМ.08 ОСВОЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КОНТАКТНОЙ СЕТИ, 3 РАЗРЯД

Специальность 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
|  |  | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Какое минимальное расстояние допустимо от людей и применяемых ими инструментов до неогражденных токоведущих частей контактной сети, находящихся под напряжением 3,3 кВ постоянного тока? А. 0,8 метра Б. 1,0 метра В. 1,5 метра Г. 2,0 метра |  |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  |  | Г |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает термин "анкерный участок" контактной сети? А. Участок, где установлены анкерные опоры для усиления конструкции Б. Часть контактной сети между двумя соседними анкерными опорами, в пределах которой компенсируется изменение длины проводов В. Участок сети, закрепленный на мертвых опорах без компенсации Г. Место соединения секций контактного провода | Б |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой тип сопряжения анкерных участков позволяет осуществлять подъем токоприемника без перерыва тока? А. Врезное (ненатянутое) сопряжение Б. Электрическое (секционное) сопряжение без нейтральной вставки В. Сопряжение с изолирующей (нейтральной) вставкой Г. Сопряжение в одном уровне | Б |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что должен сделать электромонтер при обнаружении обрыва контактного провода и его падении на землю? А. Приблизиться к проводу, чтобы оценить масштаб повреждения Б. Отойти от места замыкания на землю мелкими шагами (не отрывая ног от земли) и оградить место опасной зоны В. Позвать на помощь и приступить к подъему провода с помощью изолирующей штанги Г. Дождаться прибытия энергодиспетчера на месте обрыва | Б |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину "Секционирование контактной сети". | Эталонный ответ: Это разделение контактной сети на отдельные участки (секции) с помощью воздушных промежутков, нейтральных вставок или секционных изоляторов для обеспечения надежности, избирательности отключения поврежденных участков и возможности отключения отдельных секций для производства ремонтных работ без снятия напряжения со всей сети. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое "Зигзаг контактного провода" и для чего он применяется? | Это горизонтальное отклонение контактного провода от оси токоприемника в плане (в сторону опор). Применяется для обеспечения равномерного износа вставок токоприемников электроподвижного состава по всей длине, так как заставляет их смещаться по полозу токоприемника. |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм ваших действий (пошагово) при получении задания от энергодиспетчера на производство работ по замене дефектного изолятора на фиксаторной опоре контактной сети с полным снятием напряжения и заземлением. Укажите, какие организационные и технические мероприятия должны быть выполнены. | Примерный план ответа: - 1. Получение задания - 2. Оформление допуска - 3. Подготовка рабочего места - 4. Снятие напряжения и заземление - 5. Допуск к работе - 6. Производство работ - 7. Окончание работ - 8. Сдача работ |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных признаков относятся к характерным неисправностям контактного провода, которые электромонтер 3 разряда может определить визуально при обходе? А. Повышенная вибрация провода при проходе токоприемника Б. Наличие "елки" (волнистости) на поверхности провода В. Местный нагрев соединительной струбцины (изменение цвета металла) Г. Падение напряжения в тяговой сети ниже номинального. | Правильный ответ: А, Б, В |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) входят в минимальный комплект электромонтера контактной сети 3 разряда при выполнении работ на высоте? А. Предохранительный пояс (страховочная привязь) Б. Диэлектрические перчатки В. Защитная каска Г. Противогаз Д. Спецобувь (ботинки с нескользящей подошвой) | Правильный ответ: А, В, Д |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Какой из перечисленных документов является первичным источником информации для планирования графика планово-предупредительных ремонтов (ППР) на участке контактной сети? А. Форум железнодорожников в мессенджере Б. Годовой график ППР, утвержденный главным инженером дистанции электроснабжения В. Устное указание мастера Г. Сводка погоды на завтра | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое программное обеспечение (ПО) чаще всего используется в районах контактной сети для ведения электронного паспорта на оборудование и учета отказов? А. Графический редактор Paint Б. Специализированная автоматизированная система управления (АСУ) дистанцией электроснабжения (например, АСУ Э-10, СТАРТ или аналоги) В. Компьютерная игра для релаксации Г. Текстовый редактор Блокнот | Б |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает аббревиатура ЭЦП в контексте оформления электронной документации? А. Электрическая цепь питания Б. Электронная цифровая подпись В. Энерго-цементная плита Г. Эталонная цифровая программа | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой из перечисленных источников информации НЕ является официальным для поиска нормативной документации по охране труда? А. КонсультантПлюс (справочно-правовая система) Б. Официальный сайт компании ОАО "РЖД" (раздел "Безопасность") В. Локальная сеть предприятия (общая папка с документами СУОТ) Г. Пост в Telegram-канале "Советы бывалого электрика". | Г |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какая функция позволяет быстро найти конкретный термин или определение в объемном документе формата PDF? А. Пролистывание страниц вручную Б. Распечатка документа и чтение с листа В. Использование комбинации клавиш Ctrl+F (Поиск) Г. Переименование файла | В |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину "Интранет" в контексте крупного предприятия (например, ОАО "РЖД"). | Это внутренняя корпоративная компьютерная сеть, построенная на технологиях Интернета, но изолированная от внешнего мира. Она предназначена для доступа сотрудников к внутренним информационным ресурсам, приложениям и документации компании (приказам, базам данных, шаблонам документов) и защищена от внешнего несанкционированного доступа. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под "структурированием информации" при подготовке отчета о выполненной работе? | Это процесс организации собранных данных по определенным правилам или критериям для удобства хранения, поиска и анализа. Например, группировка выявленных дефектов по типам оборудования (изоляторы, фиксаторы, тросы) или по степени срочности устранения, или представление информации в виде таблицы со столбцами: дата, место, тип неисправности, принятые меры. |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Представьте, что вам поручили подготовить краткую информационную справку по новой модели секционного изолятора, которая поступила на склад. Опишите пошагово ваш план действий по поиску, отбору и оформлению информации. Укажите, где вы будете искать данные, как определите, что важно, и в каком виде представите результат. | Примерный эталон ответа: - Определение задачи - Планирование поиска и выбор источников: - Посмотреть в электронной программе или журнале, когда было последнее обслуживание, и уточнить у мастера, есть ли особенности замены. - Оформление результатов |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных устройств и программ относятся к современным цифровым средствам, применяемым электромонтерами контактной сети для фиксации дефектов и обмена информацией? А. Цифровой фотоаппарат (или камера смартфона) Б. Бинокль В. Мобильное приложение для ведения обходов и отметки координат дефектов (например, на платформе 1С:Мобильное рабочее место) Г. Аналоговая рация Д. Планшет с защищенным корпусом для работы на улице | (Правильные ответы: А, В, Д) |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие действия относятся к правилам информационной безопасности при работе с корпоративной электронной почтой и базами данных? | (Правильные ответы: В, Д) |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.04 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - Как называется стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором человек приносит в жертву собственные интересы ради интересов другого человека (коллеги)? А. Соперничество (конкуренция) Б. Компромисс В. Приспособление (уступчивость) Г. Избегание (уклонение) | В |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного в первую очередь должен сделать производитель работ (старший в бригаде) при обнаружении несоответствия квалификации члена бригады выполняемой работе? А. Сделать замечание и заставить работать дальше, чтобы не срывать график Б. Отстранить работника от выполнения данной работы и доложить руководителю (мастеру) В. Провести внеплановый инструктаж на рабочем месте силами бригады Г. Поручить ему самую простую часть работы, но оставить в бригаде | Б |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой способ коммуникации является наиболее предпочтительным для передачи сложной и детализированной информации, требующей точного исполнения (например, изменение схемы питания)? А. Передача информации "через третье лицо" Б. Устное распоряжение в процессе работы В. Письменное распоряжение или наряд-допуск Г. Сообщение в общей группе мессенджера | В |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что подразумевается под термином "психологическая совместимость" членов бригады? А. Одинаковый цвет глаз и волос у всех членов бригады Б. Способность членов группы эффективно взаимодействовать, не вызывая взаимного напряжения и конфликтов В. Наличие у всех членов бригады высшего образования Г. Проживание всех членов бригады в одном районе города | Б |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Ваш коллега допустил ошибку при разметке анкерного участка, которая может привести к перерасходу провода. Ваши действия? А. Промолчать, чтобы не портить отношения с коллегой Б. Громко при всех указать на его ошибку и назвать его непрофессионалом В. Сообщить мастеру, что коллега всё испортил, но не вдаваться в детали Г. Тактично, наедине, указать коллеге на возможную ошибку и предложить вместе перепроверить расчеты | Г |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "Конформизм" в контексте работы в коллективе. | Это податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с позицией большинства, даже если изначально он с ней не согласен (например, согласие с нарушением техники безопасности "потому что все так делают"). |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое "лидерство" и чем оно отличается от формального руководства (начальствования)? | Эталонный ответ: Лидерство — это способность влиять на людей и вести их за собой, основанная на авторитете, уважении и признании личных качеств. Руководство — это формальное наделение властью и полномочиями (например, назначение на должность мастера). Лидером могут назначить, но им становятся благодаря признанию коллектива. |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм действий электромонтера 3 разряда в ситуации, когда он видит, что более опытный, но вспыльчивый коллега (старший по бригаде) начинает нарушать правила безопасности (пытается работать под напряжением без средств защиты, спеша закончить работу). Как правильно построить диалог и какие действия предпринять, чтобы предотвратить травматизм, но сохранить рабочие отношения? | Примерный эталон ответа: - Мгновенная реакция: Немедленно и громко предупредить об опасности: "Стоп! Опасно! Не работай без перчаток!". Главная цель — физически остановить действие. - Отвлечение и переход в безопасное место: Предложить отойти в сторону для "сверки схемы" или "уточнения следующего этапа", чтобы убрать его от опасной зоны и снизить градус спешки. - Корректная аргументация (наедине): Обратиться к опыту и статусу коллеги, используя "Я-сообщения": - "Иван Петрович, я очень переживаю, когда вижу работу без диэлектрических перчаток. Я знаю, что вы опытный, но правила писаны кровью. Если с вами что-то случится, мы не успеем сдать объект, и мне будет очень страшно работать дальше без вашего руководства." - Акцент на общей цели и последствиях: "Мы же хотим сделать качественно и безопасно, чтобы потом не было ЧП. Давайте лучше сделаем паузу на 2 минуты, наденем всё положенное, и продолжим. Так мы сэкономим больше времени, чем если будем разбираться с травмой." - Эскалация (если не помогает): Если коллега продолжает нарушать, это угроза жизни. Необходимо сказать твердо: "Я не могу работать в таких условиях и вынужден сообщить мастеру (производителю работ), что мы не можем продолжать, так как нарушается техника безопасности. Это моя ответственность за свою жизнь и вашу." В данной ситуации сохранение жизни важнее, чем боязнь испортить отношения. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных качеств характера способствуют созданию благоприятного психологического климата в бригаде электромонтеров? А. Высокомерие и пренебрежение к мнению новичков Б. Взаимовыручка и готовность прийти на помощь В. Эмоциональная сдержанность и уважение к коллегам Г. Склонность к сплетням и интригам Д. Ответственность за порученный участок работы | Правильные ответы: Б, В, Д |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие правила эффективной коммуникации с руководителем (мастером) следует соблюдать при получении срочного задания? А. Перебивать руководителя, чтобы показать свою осведомленность Б. Внимательно выслушать задание до конца В. Сразу сказать "я понял", даже если остались вопросы, чтобы не показаться глупым Г. Задать уточняющие вопросы по срокам, объему и ресурсам, если что-то непонятно Д. Повторить полученное задание своими словами, чтобы убедиться в правильности понимания ("обратная связь") | (Правильные ответы: Б, Г, Д) |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | Какой документ составляется по результатам осмотра контактной сети и содержит перечень выявленных дефектов, подлежащих устранению? А. Акт выполненных работ Б. Дефектная ведомость (Журнал осмотра) В. Приказ о премировании Г. Докладная записка | Б |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Как правильно обратиться к коллеге, который старше по возрасту и должности, в рабочей обстановке? А. "Эй, ты, подойди сюда" Б. По имени, если перешли на "ты" в неформальной обстановке, но в присутствии других работников лучше на "Вы" и по имени-отчеству В. Только по фамилии Г. Молча похлопать по плечу | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой реквизит является обязательным для любого официального документа (например, заявления о приеме на работу)? А. Рисунок в углу страницы Б. Личная подпись составителя В. Цветная печать Г. Стихотворное поздравление | Б |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что означает термин "толерантность" в контексте работы в коллективе? А. Требование подчиняться только своему мнению Б. Уважение, принятие и понимание разнообразия культур, мнений, традиций других людей, умение работать рядом с ними В. Отказ от выполнения работы, если рядом человек другой национальности Г. Стремление перевоспитать всех коллег по своему образцу | Б |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какую форму устного доклада должен использовать электромонтер при сообщении энергодиспетчеру об аварийной ситуации? А. Длинный рассказ с эмоциональными подробностями Б. Краткое, четкое и информативное сообщение по схеме: "Что случилось, где случилось, когда случилось, что делается/требуется" В. Сообщение шепотом, чтобы никто не слышал Г. Вопрос: "Что мне теперь делать?" | Б |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину "Докладная записка". | Это документ, адресованный руководителю (вышестоящему должностному лицу), в котором излагается какой-либо вопрос, факт или ситуация с выводами и предложениями составителя (например, докладная о нарушении трудовой дисциплины или о необходимости замены оборудования). |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое "профессиональный жаргон" (сленг) и допустимо ли его использование при заполнении официальной документации? | (Эталонный ответ: Профессиональный жаргон — это неофициальные слова или выражения, используемые в разговорной речи специалистами определенной профессии (например, "земля" вместо "заземление", "струна" вместо "фиксатор"). При заполнении официальных документов (актов, ведомостей) использование жаргона недопустимо, требуется применять строгую техническую терминологию, установленную нормативами.) |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | В вашей бригаде работает новый сотрудник из другой страны, который пока не очень хорошо понимает сложные технические инструкции на русском языке. Коллеги начали посмеиваться над его ошибками и игнорировать его просьбы о помощи. Опишите, как вы построите свое общение и поведение в этой ситуации, чтобы проявить толерантность и сохранить рабочую атмосферу. Почему это важно для безопасности и эффективности работы? | Примерный эталон ответа: - 1. Оценка ситуации - 2. Личное поведение (проявление толерантности) - 3. Взаимодействие с коллективом - 4. Обоснование важности |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие правила необходимо соблюдать при оформлении заявления на выдачу материалов и инструмента со склада? А. Писать разборчиво, желательно печатными буквами или заполнять бланк на компьютере Б. Указывать точное наименование материала согласно утвержденному перечню (номенклатуре) В. Ставить свою подпись только после получения, убедившись в наличии всех позиций Г. Рисовать в свободном поле заявления картинки инструментов Д. Заполнять заявление карандашом, чтобы можно было исправить | (Правильные ответы: А, Б, В) |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных действий помогают поддерживать благоприятный психологический климат в рабочем коллективе? А. Предложение помощи менее опытному коллеге в сложной ситуации Б. Обсуждение личных качеств отсутствующего работника в негативном ключе В. Признание своих ошибок и готовность их исправить Г. Уважительное отношение к мнению других членов бригады, даже если вы с ними не согласны Д. Стремление переложить свою работу на других | Правильные ответы: А, В, Г |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционные общечеловеческие ценности, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | Что в первую очередь демонстрирует гражданин, соблюдая правила охраны труда и технологической дисциплины на рабочем месте? А. Желание получить премию Б. Осознанное поведение, ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих В. Боязнь наказания от начальника Г. Стремление выделиться среди коллег | Б |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое из перечисленных действий является примером антикоррупционного поведения? А. Принятие благодарности в денежной форме от подрядчика за быстрое подписание актов выполненных работ Б. Использование служебного инструмента и материалов исключительно для выполнения производственных заданий В. Устройство на работу по знакомству без прохождения установленных процедур отбора Г. Закрытие глаз на мелкие нарушения коллег в обмен на ответную услугу | Б |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Как электромонтер контактной сети может проявить свою гражданско-патриотическую позицию? А. Критиковать руководство страны в курилке Б. Добросовестно выполнять свои обязанности, обеспечивая бесперебойную работу железнодорожного транспорта — основы экономики и обороноспособности страны В. Участвовать только в тех субботниках, за которые обещают оплату Г. Игнорировать правила ношения формы, так как это личное дело каждого | Б |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к традиционным общечеловеческим ценностям, актуальным в рабочем коллективе? А. Индивидуализм и достижение личной выгоды любой ценой Б. Взаимопомощь, уважение к старшим и коллегам разных национальностей В. Принцип "каждый сам за себя" Г. Подавление инициативы новичков | Б |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое действие может быть расценено как нарушение стандартов антикоррупционного поведения при взаимодействии с представителями надзорных органов? А. Предоставление запрашиваемых документов в установленный срок Б. Приглашение инспектора в служебную столовую для обеда за свой счет с целью "задобрить" В. Участие в совещании по итогам проверки Г. Устранение замечаний, выявленных в ходе проверки | Б |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "гражданско-патриотическая позиция" применительно к работнику предприятия. | Эталонный ответ: Это осознанное и ответственное отношение работника к своей стране и ее интересам, выражающееся в уважении к законам, государственным символам, истории, а также в добросовестном труде на благо общества и готовности защищать интересы государства в рамках своей профессиональной деятельности. |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое "конфликт интересов" в контексте антикоррупционного поведения? | Это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей. Например, когда работник принимает решения в пользу родственника или друга, предоставляя им преимущества при распределении ресурсов или нарядов. |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите значение профессии электромонтера контактной сети для развития страны и общества. Приведите не менее трех аргументов, почему ваш труд важен для государства и граждан. | Примерный эталон ответа: - 1. Обеспечение мобильности и связи регионов - 2. Вклад в экономику и обороноспособность - 3. Социальная значимость - 4. Технологический суверенитет |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных ценностей являются традиционными для российской многонациональной трудовой культуры и способствуют гармонизации межнациональных отношений в коллективе? А. Приоритет коренной национальности над другими Б. Уважение к языку, культуре и обычаям коллег других национальностей В. Взаимовыручка и коллективизм при выполнении сложной (аварийной) работы Г. Разделение коллектива по национальному признаку при проведении корпоративных мероприятий Д. Недопустимость разжигания межнациональной розни (национальной и религиозной вражды) | Правильные ответы: Б, В, Д |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных действий работника могут быть квалифицированы как коррупционное правонарушение или нарушение стандартов антикоррупционного поведения? А. Получение денежного вознаграждения (отката) от поставщика за закупку некачественных материалов для нужд дистанции Б. Сообщение руководителю о предложении взятки со стороны постороннего лица В. Использование своего служебного положения для устройства родственника на вышестоящую должность в обход конкурсной комиссии Г. Участие в инвентаризации материальных ценностей Д. Сокрытие факта хищения кабеля коллегой в обмен на молчание о собственных мелких нарушениях | Правильные ответы: А, В, Д |

| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Какое минимальное расстояние безопасно при приближении к лежащему на земле оборванному проводу контактной сети, находящемуся под напряжением? А. 2 метра Б. 5 метров В. 8 метров Г. 10 метров | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к принципам бережливого производства применительно к работе электромонтера контактной сети? А. Увеличение количества одновременно выполняемых работ Б. Постоянное совершенствование процессов и устранение потерь В. Максимальное увеличение запасов материалов на опорах Г. Выполнение работ только в ночное время | Б |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое природное явление, связанное с климатическими условиями региона, представляет наибольшую опасность для устройств контактной сети и требует особых мер предотвращения? А. Смерч Б. Гололедообразование В. Туман Г. Магнитная буря | Б |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что необходимо сделать в первую очередь при возникновении пожара вблизи контактной сети, находящейся под напряжением? А. Начать тушить водой, чтобы быстро локализовать огонь Б. Сообщить энергодиспетчеру и руководителю работ, вызвать пожарных В. Подняться на опору для оценки масштабов возгорания Г. Отключить заградительную сигнализацию | Б |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой фактор производственной среды согласно оценке условий труда электромонтера контактной сети требует особого внимания с точки зрения экологической и климатической безопасности? А. Повышенное содержание кислорода в воздухе Б. Воздействие электрического поля промышленной частоты В. Работа на открытом воздухе при низких и высоких температурах Г. Повышенная влажность в производственных помещениях | В |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину "Ресурсосбережение" в профессиональной деятельности электромонтера контактной сети. | Эталонный ответ: Ресурсосбережение — это система организационно-технических мероприятий, направленных на рациональное использование материальных, энергетических и трудовых ресурсов при эксплуатации и ремонте устройств контактной сети, включая продление срока службы оборудования, повторное использование материалов и снижение потерь электроэнергии |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином "Шаговое напряжение" и при каких обстоятельствах электромонтер может с ним столкнуться в чрезвычайной ситуации? | Шаговое напряжение — это напряжение, возникающее на поверхности земли при замыкании токоведущих частей на грунт (например, при падении оборванного провода контактной сети на землю), которое создает разность потенциалов между двумя точками на расстоянии шага человека. Электромонтер может столкнуться с ним при приближении к месту обрыва провода. |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите алгоритм ваших действий при обнаружении обрыва контактного провода и его падении на землю в зимних условиях (низкая температура, снежный покров). Укажите, как климатические условия региона влияют на порядок действий и какие правила экологической и личной безопасности необходимо соблюдать. | Примерный план ответа: - 1. Оценка обстановки - 2. Оповещение - 3. Ограждение опасной зоны - 4. Выход из опасной зоны - 5. Учет климатических условий - 6. Экологическая безопасность |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных действий относятся к мероприятиям по ресурсосбережению в деятельности электромонтера контактной сети 3 разряда? А. Сбор и сдача отработанных деталей (изоляторов, арматуры) в металлолом Б. Бережное отношение к инструменту и приспособлениям, продление срока их службы В. Увеличение времени работы механизмов без технического обслуживания Г. Своевременное обнаружение дефектов для предотвращения аварийного разрушения оборудования Д. Использование новых материалов без учета их стоимости | Правильный ответ: А, Б, Г |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с обрывом проводов контактной сети, обязан соблюдать электромонтер? А. Приближаться к оборванному проводу для его подъема без снятия напряжения запрещается Б. При попадании в зону шагового напряжения выходить из нее бегом, чтобы быстрее покинуть опасную зону В. До прибытия аварийной бригады следить, чтобы никто не приближался к проводу на расстояние менее 8 метров Г. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей при напряжении выше 1000 В использовать диэлектрические перчатки и изолирующую штангу Д. Тушить горящие предметы вблизи проводов контактной сети можно любыми средствами, включая воду | Правильный ответ: А, В, Г |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 8.1 Выполнять вспомогательные работы по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения | -определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств; -пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении работ; - применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ; - определять дефекты креплений, стальных опор и конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи при выполнении вспомогательных работ; - пользоваться лакокрасочными и антисептическими составами | - назначение и устройство контактной сети и воздушных линий электропередачи высокого напряжения; - сортамент стали и метизов; - марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов; - правила пользования антисептическими составами и лакокрасочными материалами; - способы окраски проводов и шин заземления; - способы заглубления заземлителей вручную; - наименование и назначение ручного инструмента и применяемых приспособлений; - номенклатура электротехнических изделий; - технологический процесс выполнения вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения; - нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения | Какой маркировкой обозначается фарфоровый тарельчатый изолятор, предназначенный для работы в контактной сети? А. СО-136 Б. ПС-70Е В. ШФ-20Г Г. ТФ-20 | Б |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для чего при выполнении вспомогательных работ применяется антисептический состав на деревянных опорах? А. Для придания опоре эстетичного внешнего вида Б. Для улучшения электропроводности древесины В. Для защиты древесины от гниения и биологического разрушения Г. Для уменьшения веса опоры | В |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой инструмент предназначен для рубки металла, перекусывания проволоки и изготовления скруток? А. Монтажный клещи (пассатижи) Б. Разводной ключ В. Ножницы по металлу Г. Штангенциркуль | А |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Каким цветом, согласно правилам, должны быть окрашены шины заземления открыто проложенные в электроустановках? А. В красный Б. В синий В. В зеленый Г. Чередующимися продольными или наклонными полосами зеленого и желтого цветов | Г |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к метизам? А. Подкос опоры Б. Анкерный болт В. Фиксатор контактной сети Г. Консоль | Б |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию "Линейная арматура" применительно к контактной сети. | Это обобщающее название устройств и деталей (зажимы, соединители, натяжные устройства, фиксаторы и т.д.), предназначенных для закрепления проводов и тросов на опорах, соединения проводов между собой, защиты их от вибрации и соединения с заземляющими устройствами. |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под "заглублением заземлителя вручную"? | Это технологический процесс установки металлических стержней, уголков или труб (заземлителей) в грунт на заданную проектом глубину с использованием ручного инструмента (кувалды, лома, специальных наголовников) без применения механизированных средств (ямобуров, копров). |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите технологическую последовательность выполнения вспомогательных работ по подготовке стальной опоры контактной сети к установке (грунтовка и окраска). Укажите, какие инструменты, материалы и средства индивидуальной защиты (СИЗ) для этого необходимы. | Примерный эталон ответа: - Подготовительные работы - Нанесение грунтовки - Нанесение краски - Инструменты - Материалы - СИЗ |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие дефекты стальных опор контактной сети может определить электромонтер 3 разряда при визуальном осмотре в ходе вспомогательных работ? А. Коррозия металла (ржавчина) на поверхности опоры Б. Нарушение целостности антикоррозийного покрытия (сколы краски, отслоения) В. Механические повреждения (погнутости, вмятины) элементов опоры Г. Снижение несущей способности фундамента опоры | (Правильные ответы: А, Б, В) |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных позиций входят в номенклатуру электротехнических изделий, используемых при монтаже контактной сети? А. Секционные изоляторы Б. Разрядники (роговые, вентильные) В. Цементный раствор для фундаментов Г. Разъединители Д. Фиксаторные струбцины | (Правильные ответы: А, Б, Г, Д) |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 8.2 Осуществлять подготовку к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | -определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ -пользоваться инструментом и монтажными средствами при подготовке к выполнению простых работ -оценивать состояние элементов контактной сети и линий электропередачи | -нормативно-технические и руково-дящие документы по подготовке к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением -правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов; -марки и сечения проводов, тросов и проволоки; -назначение устройств контактной сети и линий электропередачи; -виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети и линий электропередачи; -порядок ограждения при работах на контактной сети -назначение и порядок применения защитных и монтажных средств -требования и порядок допуска к работам в электроустановках -номенклатура электротехнических изделий - -требования охраны труда | Какова периодичность проверки исправности указателя напряжения при его применении в электроустановках? А. Проверка заводским клеймом не требуется Б. Непосредственно перед применением путем приближения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением В. Один раз в смену визуальным осмотром Г. Проверка не требуется, если срок годности не истек | Б |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какая группа по электробезопасности должна быть у электромонтера контактной сети 3-го разряда для самостоятельной работы? А. II группа Б. III группа В. IV группа Г. V группа | Б |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Из какого материала преимущественно изготавливаются изоляторы для контактной сети? А. Черные металлы Б. Цветные металлы В. Полимерные материалы и фарфор Г. Древесина, пропитанная составами | В |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какое минимальное сечение должен иметь медный провод для заземления, применяемый в испытательных схемах? А. 2,5 кв. мм Б. 4 кв. мм В. 10 кв. мм Г. 16 кв. мм | Б |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что обозначает маркировка провода «М-95»? А. Алюминиевый провод сечением 95 кв. мм Б. Медный провод сечением 95 кв. мм В. Стальной трос диаметром 9,5 мм Г. Монтажный провод с 95 жилами | Б |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение термину «Анкерная опора» контактной сети. | Анкерная опора — это опора, предназначенная для восприятия тяжения (натяжения) проводов контактной подвески и других цепей, закрепленных на ней. Она устанавливается на границах анкерных участков для фиксации проводов |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «Секционирование» контактной сети? | Эталонный ответ: Секционирование — это разделение контактной сети на отдельные участки (секции) с помощью изолирующих сопряжений, секционных изоляторов или нейтральных вставок для обеспечения надежности электроснабжения, возможности отключения поврежденных участков и безопасного производства ремонтных работ. |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите порядок действий электромонтера при обнаружении на контактном проводе «елки» (волнистости) во время визуального осмотра. Укажите возможные причины появления и способы устранения данной неисправности. | Примерный эталон ответа: - Действия при обнаружении: Немедленно доложить производителю работ или энергодиспетчеру о выявленном дефекте с указанием точного места (пикет, опора). Сделать запись в журнале осмотров. - Возможные причины: - Неисправность токоприемника электроподвижного состава (заклинивание, перекос полоза). - Нарушение регулировки зигзага контактного провода. - Наличие на проводе постороннего предмета или наледи . - Способы устранения (в составе бригады): - Получение разрешения на производство работ (снятие напряжения или работа с изолирующей штанги, если предусмотрено). - Визуальная оценка степени повреждения провода. - Правка провода специальным инструментом (рихтовочным ключом) для восстановления его прямолинейности. - В случае недопустимого износа или повреждения — замена дефектного участка провода. - Проверка зигзага и выносов. |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных позиций относятся к основным защитным средствам для работы в электроустановках до 1000 В? А. Диэлектрические галоши Б. Изолирующая штанга В. Диэлектрические перчатки Г. Указатель напряжения Д. Изолирующие подставки | Правильные ответы: Б, В, Г |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 10. Какие дефекты контактного провода электромонтер 3 разряда может выявить визуально при обходе? А. Пережог (местное уменьшение сечения) провода Б. Нарушение целостности (трещины, разрывы) провода В. Снижение удельного сопротивления металла провода Г. Ослабление или разрыв проволок несущего троса Д. Нарушение регулировки зигзага | (Правильные ответы: А,Б, Г, Д) |
| 81 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 8.3 Выполнять простые работы по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением | -применять средства индивидуальной защиты при выполнении простых работ по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением -выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту заземлений опор контактной сети, искровых промежутков, струн и струновых зажимов, диодных заземлителей и газоразрядных приборов защиты -оценивать состояние элементов контактной сети и устройств электроснабжения | нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением -правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -технологический процесс выполнения простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением -правила пользования контрольно-измерительными приборами и простейшим измерительным инструментом -схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи -допустимые нагрузки на провода контактной сети и воздушных линий электропередачи -способы соединения и крепления проводов -виды неисправностей оборудования и элементов контактной сети и линий электропередачи -способы устранения повреждений и неисправностей устройств контактной сети -принцип работы железнодорожной связи -назначение и порядок применения защитных и монтажных средств -требования и порядок допуска к работам в электроустановках -требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | Какой минимальный износ контактного провода является предельным, требующим его замены? А. 10% от площади сечения Б. 20% от площади сечения В. 30% от площади сечения Г. 40% от площади сечения | В |
| 82 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для чего предназначены диодные заземлители в устройствах контактной сети? А. Для защиты от атмосферных перенапряжений Б. Для обеспечения двустороннего питания контактной сети В. Для одностороннего пропуска тока заземления (например, для защиты от блуждающих токов и коррозии) Г. Для выпрямления переменного тока в постоянный | В |
| 83 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что должно быть выполнено перед началом работ по ремонту контактной сети со снятием напряжения? А. Получено письменное разрешение от машиниста поезда Б. Проверено отсутствие напряжения и установлено переносное заземление В. Произведено заземление опоры без проверки напряжения Г. Вывешен знак "Осторожно! Электрическое напряжение" | Б |
| 84 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какова минимальная численность ремонтной бригады при работе на контактной сети? А. Не менее 5 человек Б. Не менее 2 человек В. Не менее 3 человек Г. Один человек, при наличии допуска | Б |
| 85 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | В чем заключается работа искрового промежутка в контактной сети? А. В плавном регулировании напряжения Б. В защите оборудования от перенапряжений путем пробоя при превышении заданного напряжения В. В соединении проводов разных анкерных участков Г. В измерении сопротивления изоляции | Б |
| 86 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое "струна" в контактной подвеске и каково её назначение? | Струна — это элемент контактной подвески, соединяющий несущий трос с контактным проводом. Её назначение — подвешивание контактного провода к несущему тросу и обеспечение заданного положения провода (высоты подвеса и зигзага) по всей длине пролета. |
| 87 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимают под термином "секционирование контактной сети"? | Секционирование — это разделение контактной сети на электрически изолированные участки (секции) с помощью секционных изоляторов, нейтральных вставок или изолирующих сопряжений. Это позволяет отключать только поврежденный или ремонтируемый участок, не прекращая движение на соседних |
| 88 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Опишите пошаговый алгоритм действий электромонтера 3 разряда при обнаружении обрыва контактного провода и его падении на землю. Какие требования охраны труда необходимо соблюсти в первую очередь? | Примерный эталон ответа: - Оценка обстановки и обеспечение личной безопасности: Немедленно остановиться. Не приближаться к лежащему на земле проводу. Опасность шагового напряжения! Удаляться от места замыкания следует мелкими шагами (не более длины стопы), не отрывая ног от земли. - Ограждение опасной зоны: Выставить сигналистов для ограждения места обрыва и недопущения посторонних лиц в опасную зону (радиус не менее 8-10 метров от места касания провода земли). - Информирование: Немедленно сообщить о случившемся энергодиспетчеру или дежурному по станции, указав точное место, характер повреждения и наличие пострадавших. - Действия до прибытия бригады: Контролировать, чтобы никто не приближался к проводу. Действовать только по указанию диспетчера. Приступать к каким-либо работам по подъему провода или его заземлению самостоятельно (без снятия напряжения и наряда) категорически запрещено. |
| 89 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных работ относятся к обязанностям электромонтера контактной сети 3 разряда при техническом обслуживании? А. Монтаж и ремонт заземлений опор контактной сети Б. Ремонт тяговых трансформаторов на подстанции В. Проверка состояния искровых промежутков и диодных заземлителей Г. Регулировка натяжения несущего троса на сложных участках Д. Выполнение простых работ по ремонту струн и струновых зажимов | (Правильные ответы: А, В, Д) |
| 90 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и приспособления обязательны при работе на высоте (с изолирующей съемной вышки) для электромонтера контактной сети? А. Монтерские когти или лаз Б. Предохранительный пояс (страховочная привязь) В. Защитная каска Г. Диэлектрические коврики Д. Спецобувь с нескользящей подошвой | Правильные ответы: Б, В, Д |