Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОП. 05 Технические средства (по видам транспорта)

Образовательная программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)

| № п/п | Время/тип задания | Код компетенции | Результат обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
|  |  | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уметь: -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы -выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | -Знать: -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Что является техническим средством а)локомотив б)грузовой склад в)пассажирская платформа г)все вышеперечисленное | г |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Является ли программный продукт техническим средством а)да б)нет | а |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какой тип локомотива является автономным а)электровоз б)тепловоз | б |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какой вид тормозов применяется в пассажирских вагонах А)пневматические Б)электропневматические | б |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | В каких вагонах перевозятся жидкие грузы А)цистерны Б)думпкары | а |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В каких вагонах перевозятся сыпучие грузы А)полувагоны Б)платформы В)думпкары Г)все перечисленные | в |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В каких вагонах перевозятся сыпучие грузы А)полувагоны Б)платформы Б)думпкары В)все перечисленные | в |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Чем закрепляется подвижной состав А)ручными тормозами Б)тормозными башмаками В)все перечисленное | в |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какое напряжение может быть в контактной сети А)3 Кв Б)27Кв В)все перечисленные | в |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | В каком виде движения применяются электропневматические тормоза А)грузовом Б)пассажирском В) в обоих видах | б |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для чего предназначен повышенный путь А)ремонта вагонов Б)выгрузки вагонов | б |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Может ли у локомотива быть одна кабина управления А)да Б)нет | а |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Может ли у локомотива быть две кабины управления А)да Б)нет | а |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Может ли плечо работы локомотивной бригады достигать 500 км А)да Б)нет | а |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какое словосочетание используется на ж.д. тр-те А) габарит погрузки Б) негабарит погрузки | а |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Чем экипируются локомотивы А)топливом Б)водой В)песком Г) маслом Г)все перечисленное | г |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Максимальная высота автосцепки над уровнем головки рельс А)1080 мм Б)1000 мм | а |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Минимальная высота автосцепки над уровнем головки рельс А)1080 мм Б)980 мм | б |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Разница по высоте между продольными осями автосцепки в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ допускается не более: А)60 мм В)115 мм С)100 мм | с |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Как называется нарушение работоспособности объекта вследствие поломки, деформации, износа деталей А) надежность В) долговечность С) отказ | С |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что называется единицей подвижного состава железных дорог, предназначенная для перевозки пассажиров или грузов А)вагон В)автомотриса С)локомотив | А |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что относится к грузовым вагонам А)цистерны В)изотермические С)пассажирские | А, в |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На какие виды делятся вагоны по внутренней планировке А)купированные В)некупированные С)полувагоны | А,в |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для каких грузов предназначены крытые хопперы А)нефть В)металлопрокат С)цемент | С |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что называют упругим элементом, собранным из отдельных полос, тарелей или колец А)гибкость В)пружина С)рессора | в |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что не относится к ходовым частям вагона А)колесная пара В)подшипники С)торцевые стены | С |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Все элементы вагонов по прочности и устойчивости должны обеспечивать: А) установленный срок службы; В) безопасное и плавное движение поездов с наибольшими скоростями; С) эстетичный вид вагонов; | А |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В зависимости от конструкции рабочего органа погрузчики подразделяются на: А) грейферные и стреловые; Б) непрерывные и дискретные; В) универсальные и специальные; Г) вилочные и ковшовые. | А |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В зависимости от конструкции краны подразделяются на: А) мостового типа; Б) крюкового типа; В) захватного типа; | А |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Конвейеры и элеваторы – это машины: А) периодического действия; Б) непрерывного действия; В) медленного действия. | б |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Транспортный пакет: А) это группа пассажирских вагонов; Б) это группа грузовых вагонов; В) это укрупненное грузовое место, сформированное из тарных и штучных грузов; Г) это количество груза, поместившегося в одном вагоне | В |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Поддон – это: А) средство передвижения; Б) средство перемещения; В) средство подкладывания; Г) средство пакетирования. | Г |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Бункерные эстакады применяют для выгрузки из полувагонов: А) тарно-штучных грузов; Б) угля, руды, минерально-строительных грузов; В) тяжеловесных грузов; Г) металлической стружки. | В |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Выберите величину коэффициента (φ), учитывающего совмещение операций в цикле машины периодического действия А) 0,5; В) 0,85; С) 0,6; | В |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Как влияет угол наклона конвейера к горизонту на его производительность А) чем больше угол наклона, тем больше производительность; В) чем больше угол наклона, тем меньше производительность; С) угол наклона не влияет на производительность. | В |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Площадь склада железнодорожной станции определяют: А) умножением длины на ширину; В) подбором из типовых решений; С) по средней нагрузке на пол склада в зависимости от рода груза; | С |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На однопутных линиях – разъезд, а на двухпутных а) обгонный пункт б) остановочный пункт в) разменный пункт | А |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз называют а) анфасом погрузки б) профилем погрузки в) габаритом погрузки г) экстерьером погрузки | В |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какого из перечисленных видов негабаритности НЕ существует а) нижняя негабаритность в) верхняя негабаритность с) боковая негабаритность д) внутренняя негабаритность | Д |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Как называется гребень колеса железнодорожного подвижного состава а) кокарда в) реборда с) букса | В |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Важнейшим элементом рамы вагона является а) профильная балка в) хребтовая балка с) рёберная балка | В |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Движение поездов на железнодорожном транспорте осуществляется с помощью: А)маневрового локомотива; В)тягового подвижного состава; С)маневрового тепловоза. | В |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для перевозки тарно-упаковочных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий, высокоценных грузов предназначены А)платформы; В)цистерны; С)крытые вагоны | С |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на постоянном токе тяговые подстанции размещают на расстоянии: А)10 - 20 км В)20 – 30 км С)40 – 60 км | В |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на переменном токе тяговые подстанции размещают на расстоянии: А)10 - 20 км В)20 – 30 км С)40 – 60 км | С |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На перегонах и станциях железнодорожного транспорта высота подвески контактного провода над УГР должна быть А)не ниже 5750 мм В)не ниже 5570 мм С)не ниже 6000 мм | А |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на постоянном токе номинальное напряжение в контактной сети: А)2000 В В)2500 В С)3000 В | С |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на переменном токе номинальное напряжение в контактной сети: А)20 кВ В)25 кВ С)30 кВ | В |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тяговая сеть состоит из А)контактных проводов и рельсовой сети; В)контактной и рельсовой сети; С)питающих и токопринимающих линий | А |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К специализированным вагонам не относятся: А)полувагоны; В)изотермические; С)цистерны | А |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов: А)полувагоны; В)крытые; С)изотермические; | С |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотив, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона (в хвосте поезда): А)восстановительный. В)подталкивающий; С)хозяйственный; | В |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Торможение, применяемое для немедленной остановки поезда путем экстренной разрядки магистрали и реализации максимальной тормозной силы: внезапное; А)экстренное; Б)срочное; В)служебное. | А |
| 54 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В крытых вагонах перевозят: А)громоздкие грузы; Б)ценные грузы; В)длинномерные грузы; | Б |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К неавтономному подвижному составу относится: А)тепловоз; Б)электровоз В)газотурбовоз; | Б |
| 56 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По выполняемой работе локомотивы подразделяют на: А)пассажирские, грузовые, маневровые; В)автономные и неавтономные С)пассажирские, грузовые; | А |
| 67 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Массовые навалочные грузы перевозят в: А)крытых вагонах; В)полувагонах; С)транспортерах. | В |
| 58 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся грузов: А)полувагоны; В)думпкары С)изотермические. | С |
| 59 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте: А)срочное; В)служебное; С)осторожное; | В |
| 60 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Силовая тяговая установка, двигающаяся по рельсовому пути и предназначенная для перемещения состава называется: А)поезд; В)дрезина; С)локомотив. | С |
| 61 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотивные депо подразделяют на: А)основные и оборотные; В)основные, оборотные и комбинированные; С)оборотные и комбинированные. | А |
| 62 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак означает: А)род вагона; В)осность вагона; С)порядковый номер | А |
| 63 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 8 означает: А)крытый вагон; В)платформа; С)изотермический вагон; | С |
| 64 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 8 означает: А)двухосный; В)шестиосный; С)многоосный; | В |
| 65 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 6 означает: А)цистерна; Б)полувагон; В)транспортёр | Б |
| 66 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 2 означает: А)многоосный; В)крытый; С)четырехосный; | С |
| 67 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Седьмая цифра номера вагона «9» несет информацию А)наличие переходной площадки В)отсутствие переходной площадки С) две тормозных площадки | А |
| 68 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: А)2группы; В)3 группы; С)5 групп; | А |
| 69 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: А)рабочий и неисправный парк; В)эксплуатируемый и неэксплуатируемый парк; С)инвентарный и рабочий парк; | В |
| 70 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Работники, назначаемые для обслуживания локомотивов, а также моторвагонных поездов: А)локомотивный подряд; В)локомотивная группа; С)локомотивная бригада; | С |
| 71 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По роду работы локомотивы подразделяют: а) на односекционные и двухсекционные в) на современные и устаревшие с) на грузовые, пассажирские и маневровые | С |
| 72 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тележка электровоза состоит: а) из рамы и рессорного подвешивания в) из рамы и колесных пар с) из рамы, колесных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования | С |
| 73 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В состав парка грузовых вагонов входят: а) вагоны для перевозки сыпучих грузов б) вагоны для перевозки жидких нефтепродуктов в) крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального назначения | В |
| 74 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По назначению тепловозы подразделяют: а) на основные и вспомогательные в) на грузовые, пассажирские и маневровые с) одно-, двух- и трехсекционные | В |
| 75 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Целью проведения технического обслуживания локомотива является а) проверка только ходовой части локомотива в) обеспечение работоспособности локомотива в процессе эксплуатации с) выполнение графика движения локомотивов | В |
| 76 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Ходовая часть вагона включает в себя: а) только колесные пары б) только буксы с подшипниками в) колесные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, объединенные рамой в тележки | В |
| 77 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К какому подвижному составу относятся локомотивы, на которых установлен источник энергии а) Неавтономным б) Двухсекционным в) Автономным | В |
| 78 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Каждая единица подвижного состава и специального подвижного состава должна иметь следующие обозначения а) Четкие отличительные знаки и надписи б) Сигнальные знаки и инициалы железной дороги в) Серию и номер | А |
| 79 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По роду выполняемой работы локомотивы делятся на а) Грузовые и грузопассажирские б) Магистральные и маневровые в) Неавтономные и пассажирские | Б |
| 80 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Смена локомотивов и локомотивных бригад производится на А)промежуточных станциях Б)участковых станцияха В) узловых станциях | Б,в |
| 81 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К специализированным вагонам не относятся: А)полувагоны; В)изотермические; С)цистерны; | А |
| 82 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Торможение, применяемое для немедленной остановки поезда путем экстренной разрядки магистрали и реализации максимальной тормозной силы: А)срочное; Б)экстренное; В)служебное. | Б |
| 83 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Депо подразделяют на: оборотные и необоротные; а)основные и оборотные; б)основные, в)оборотные и комбинированные; | А |
| 84 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак означает: А)род вагона; Б)осность вагона; С)порядковый номер; | А |
|  |  | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, -оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |  |
| 85 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Из каких основных частей состоит колесная пара. А)Из колес. Б)Из оси и двух колес. С)Из оси с буксами. | Б |
| 86 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Одной из функций колесных пар является: А)направление движения вагона по рельсовому пути Б)уменьшение ударно-динамических нагрузок | А |
| 87 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Обязательными элементами колесной пары грузового вагона являются А)цельнокатаные колоса Б)тормозные диски | А |
| 88 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Элементами оси колесной пары являются: А)Шейки Б)Ступицы В)все перечисленное | В |
| 89 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Установка колеса производится на: А)шейку оси колесной пары Б)подступичную часть оси В)предподступичную часть оси | А |
| 90 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Поверхностью катания называется А)наружная часть колеса, соприкасающаяся с рельсом Б)внутренняя часть колеса, соприкасающаяся с осью | А |
| 91 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Колеса современных вагонов имеют минимальный диаметр поверхности катания А)950 мм Б)1050 мм | А |
| 92 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для направления движения колесная пара имеет А) Шейки Б) Гребни | Б |
| 93 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Освидетельствование колесных пар бывает А) полное и периодическое Б)основное и дополнительное | а |
| 94 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Прокатом называется А) дефект поверхности катания, образующийся в результате юза колесной пары Б)естественный износ поверхностей катания колес | Б |
| 95 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Причиной схода вагона при движении по стрелочному переводу может явиться А) наличие ползунов на поверхностях катания колес глубиной более 2 мм Б)наличие остроконечного наката гребня одного из колес | Б |
| 96 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для соединения осей колесных пар с рамами тележек служат А)Скользуны Б)буксы | Б |
| 97 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Основным рабочим элементом буксового узла является: А) Шейка Б) подшипник | Б |
| 98 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | На общей сети железных дорог прекращена эксплуатация вагонов, имеющих А) буксы с подшипниками скольжения Б) буксы с подшипниками качения | А |
| 99 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Неисправность подшипника буксового узла выявляется по: А) повышенному нагреву корпуса буксы Б) увеличенному вилянию оси колесной пары при движении | А |
| 100 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Упругий элемент, собранный из отдельных полос, тарелей или колец, называется А) Рессорой Б) демпфером | А |
| 101 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Шкворневое соединение обеспечивает А) подвижное соединение тележки с рамой вагона Б) ограничение вертикальных колебаний кузова вагона | А |
| 102 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | По способу передвижения вагоны подразделяются на: А) универсальные и специализированные Б) самоходные и несамоходные | А |
| 103 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | К грузовым вагонам НЕ относятся: А) вагоны для перевозки багажа Б) вагоны для перевозки жидкостей и газов | А |
| 104 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Основным элементом вагона, воспринимающим вес груза, тягово-тормозные усилия и обеспечивающим жесткость конструкции, является: А) Рама Б) кузов | А |
| 105 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Конструктивно рамы вагонов подразделяются на: А) цельнометаллические и комбинированные Б) с хребтовой балкой и без нее В) со шкворневыми балками и без них | Б |
| 106 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Кузов вагона, представляющий одно целое с рамой, называется: А) Комбинированным Б) Цельнометаллическим В) цельнонесущим | Б |
| 107 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Цельнонесущие кузова характерны для: А) пассажирских вагонов Б) полувагонов В) вагонов-цистерн | А |
| 108 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для перевозки насыпных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, применяют: А) крытые универсальные вагоны Б) крытые вагоны-хопперы В) вагоны-самосвалы | Б |
| 109 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Крытые универсальные вагоны НЕ используются для перевозки: А) тарно-штучных и пакетированных грузов Б) живности | Б |
| 110 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагоны для перевозки крупного и мелкого рогатого скота относятся к категории: А) крытых универсальных Б) крытых специализированных В) вагонов-транспортеров | Б |
| 111 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Крытые вагоны-хопперы НЕ применяются для транспортировки: А) цемента и других пылящих насыпных грузов Б) зерна и муки В) щебня гравия керамзита Г) минеральных удобрений | В |
| 112 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Наиболее массовым на сети железных дорог нашей страны является: А) Полувагон Б) Крытый вагон хоппер | А |
| 113 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Конструктивно универсальные полувагоны могут отличаться: А) Наличием или отсутствием пола Б) Наличием или отсутствием напольных люков В) Наличием или отсутствием крыши | Б |
| 114 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Наиболее эффективная разгрузка универсального полувагона может быть произведена с помощью: А) Ковшового экскаватора Б) вагоноопрокидывателя | А |
| 115 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | К специализированным полувагонам НЕ относятся: А) Вагоны для перевозки среднетоннажных контейнеров Б) Вагоны самосвалы | А |
| 116 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для перевозки щебня и его дозированной выгрузки при отсыпке балластной призмы применяют: А) Открытые вагоны хопперы Б) Вагоны самосвалы В) Универсальные вагоны с напольными люками | А |
| 117 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Универсальные вагоны-платформы используются для транспортировки: А) колесной и гусеничной техники Б) леса в хлыстах и пиломатериалов В) крупнотоннажных контейнеров Г) все вышеперечисленные | Г |
| 118 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Вагоны-платформы по своей конструкции могут отличаться: А) наличием или отсутствием напольных люков Б) наличием или отсутствием бортов | Б |
| 119 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Специализированные вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров имеют: А) увеличенные боковые и торцевые борта Б) специальные крепежные приспособления (фитинги) | Б |
| 120 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагон-платформа, имеющий боковые вертикальные стойки, используется для перевозки: А) леса в хлыстах и лесоматериалов Б) крупно- и среднетоннажных контейнеров В) колесной и гусеничной техники | Б |
| 121 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагоны-транспортеры применяются для перевозки: А) элементов верхнего строения железнодорожного пути Б) тяжеловесных и крупногабаритных грузов В) военной гусеничной техники | Б |
| 122 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Вагоны-цистерны НЕ применяются для транспортировки: А) пылевидных грузов Б) сыпучих грузов В) газообразных грузов | А |
| 123 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Кузов вагона-цистерны называется: А) Резервуаром Б) Емкостью В) Котлом | В |
| 124 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Особенностью конструкции восьмиосного вагона-цистерны для перевозки нефти является: А) наличие нескольких сливных приборов Б) отсутствие сплошной хребтовой балки В) наличие усиленной хребтовой балки | Б |
| 125 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Рефрижераторный подвижной состав может быть представлен: А) рефрижераторными поездами Б) рефрижераторными секциями В) автономными рефрижераторными вагонами Г) всем перечисленным | Г |
| 126 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вес груза, на который рассчитан контейнер, называется: А) массой брутто Б) массой нетто В) грузоподъемностью Г) тарой | В |
| 127 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К подвагонному электрооборудованию пассажирского вагона НЕ относятся: А) Генераторы Б) калориферы и водонагреватели В) аккумуляторные батареи | Б |
| 128 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Электроснабжение типового пассажирского вагона осуществляется: А) от генератора - как основного источника, от аккумулятора - как резервного источника Б) от аккумулятора - как основного источника, от генератора - как резервного источника | А |
| 129 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Все пассажирские вагоны в обязательном порядке оборудуются: А) кранами экстренного торможения (стоп-кранами) Б) ручными тормозами В) электропневматическим тормозом Г) всем перечисленным | Г |
| 130 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тормоза вагонов и локомотива поезда объединяются в единую сеть посредством: А) напорной магистрали Б) тормозной магистрали В) тормозной рычажной передачи | Б |
| б131 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Управление тормозами поезда осуществляется посредством: А) Воздухораспределителя Б) тормозного крана В) крана машиниста | В |
| 132 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для связи тормозного цилиндра с тормозными колодками служит: А) напорная магистраль Б) тормозная рычажная передача В) соединительный рукав | Б |
| 133 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Опробование тормозов бывает: А) полное и ускоренное Б) полное и сокращенное В) основное и дополнительное | Б |
| 134 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Отличительным признаком автономного самоходного подвижного состава является: А) наличие двигателя внутреннего сгорания Б) наличие тяговых электродвигателей В) наличие одной кабины управления | А |
| 135 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для соединения с контактной сетью электровоз имеет: А) линейный контактор Б) токоприемник В) тяговую передачу | Б |
| 136 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Особенностью электровоза переменного тока является наличие: А) тяговых электродвигателей Б) тягового трансформатора В) пусковых реостатов | Б |
| 137 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Моторный и прицепной вагоны электропоезда, имеющие общее электрическое оборудование, образуют: А) тяговую единицу Б) секцию В) серию | Б |
| 138 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Признаком основного локомотивного депо является: А) наличие собственного приписного парка локомотивов Б) наличие собственной базы запаса локомотивов В) наличие собственного пункта технического обслуживания локомотивов | А |
| 139 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Оборотным считается депо, которое: А) имеет разворотный круг Б) имеет пункт смены локомотивных бригад В) выполняет только техническое обслуживание локомотивов | Б |
| 140 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Снабжение локомотивов топливом, песком, смазочными и обтирочными материалами называется: А) техническим обслуживанием Б) экипировкой В) заправкой | Б |
|  |  | ОК 3 Планировать и реализовывать собственные профессиональные и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Уметь: - понимать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; | Знать: -материально-техническую базу железнодорожного транспорта. - основные технические характеристики и принципы работы технических средств транспорта. - знать алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях. |  |  |
| 141 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какой вид инструктажа проводится до начала производственной деятельности А) Вводный Б) Первичный | А |
| 142 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | В какой период проводится повторный инструктаж А) 1 раз в 6 месяцев Б) ежемесячно | А |
| 143 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | В какой период проводится повторный инструктаж на работе во вредных и опасных условиях А) 1 раз в 6 месяцев Б) 1 раз в 3 месяца | Б |
| 144 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Как называется вагон для перевозки скоропортящихся продуктов А) холодильником Б) изотермическим | Б |
| 145 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что относится к машинам непрерывного действия А) Кран Б) Транспортёр | Б |
| 146 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что относится к машинам периодического действия А) мачтовый подъемник Б) транспортер | А |
| 147 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какие типы кранов существуют А) Мостового типа Б) Козловые В) Кабельные Г) Все перечисленные | Г |
| 148 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для переработки каких грузов применяются грейферы А) Насыпных Б) Навалочных В) Все перечисленные | В |
| 149 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для чего предназначены вагоноопрокидыватели А) Для выгрузки из вагонов навалочных грузов Б) Для выгрузки из вагонов контейнеров | А |
| 150 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какие существуют способы восстановления сыпучести А) Разогрев груза с помощью пара Б) Ручное рыхление В) Механическое рыхление Г) Все перечисленные | Г |
| 151 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Диаметр колесных пар вагона составляет А) 850 мм Б) 950 мм В) 1050 мм | Б |
| 152 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Высота контактной подвески на перегоне на уровнем головки рельс оставляет А) 5750 мм Б) 6000 мм | А |
| 153 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Сколько кабин машиниста у односекционного электровоза А) Одна Б) Две | Б |
| 154 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Сколько кабин машиниста у двухсекционного локомотива А) Одна Б) Две | Б |
| 155 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В каких вагонах перевозят химические грузы А) Цистерны Б) Крытые В) Прочие Г) Все перечисленные | Г |
| 156 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для чего предназначены повышенные пути А) Стоянки вагонов Б) Выгрузки сыпучих грузов | Б |
| 157 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какого из перечисленных видов негабаритности НЕ существует а) нижняя негабаритность б) верхняя негабаритность в) боковая негабаритность г) внутренняя негабаритность | Г |
| 158 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз называют а) профилем погрузки б) габаритом погрузки | Б |
| 159 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Высота оси автосцепки над уровнем верха головки рельсов должна быть: А) 1080 мм Б) 1000 мм В)1200 мм | А |
| 160 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается не более: А) 60 мм Б) 115 мм В) 100 мм | В |
| 161 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для перевозки тарно-упаковочных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий, высокоценных грузов предназначены А) платформы; Б) цистерны; В) крытые вагоны | В |
| 162 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на постоянном токе тяговые подстанции размещают на расстоянии: А) 20 – 30 км Б) 40 – 60 км | А |
| 163 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | На сети железных дорог электрифицированных на переменном токе тяговые подстанции размещают на расстоянии: А) 20 – 30 км Б) 40 – 60 км | Б |
| 164 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог, электрифицированных на постоянном токе номинальное напряжение в контактной сети: А) 2000 В Б) 2500 В В) 3000 В | В |
| 165 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На сети железных дорог, электрифицированных на переменном токе номинальное напряжение в контактной сети: А) 20 кВ Б) 25 кВ В) 30 кВ | Б |
| 166 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тяговая сеть состоит из: А) контактных проводов и рельсовой сети; Б) контактной и рельсовой сети; В) питающих и токопринимающих линий. | Б |
| 167 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тяговое плечо – это … А) условная единица измерения длины состава. Б) локомотивы, занятые на поездной и маневровой работе; В) расстояние следования локомотива в одном направлении; | В |
| 168 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Условный вагон- это… А) наибольшие размеры грузовых перевозок (в тоннах груза), которые можно осуществить на данной линии в течение года; Б) максимальное число вагонов, которое станция может переработать (т. е. пропустить через себя с расформированием и формированием поездов) в течение суток В) условная единица измерения длины состава | В |
| 169 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что такое эксплуатируемый парк локомотивов? А) расстояние следования локомотива в одном направлении; Б) локомотивы, занятые на поездной и маневровой работе; В) наибольшие размеры грузовых перевозок (в тоннах груза), которые можно осуществить на данной линии в течение года | Б |
| 170 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К какому подвижному составу относятся локомотивы, на которых установлен источник энергии а) Неавтономным б) Двухсекционным в) Автономным | В |
| 171 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Тележка электровоза состоит: а) из рамы и рессорного подвешивания б) из рамы и колесных пар в) из рамы, колесных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования | В |
| 172 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути: А) габарит подвижного состава; Б) габарит приближения строений; В) габарит груза; Г) габарит погрузки; | А |
| 173 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | К специализированным вагонам не относятся: А) полувагоны; Б) изотермические; В) цистерны; Г) рефрижераторные. | А |
| 174 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | По каким параметрам подразделяются вагоны А) количеством осей (осностью) Б) грузоподъёмностью В) по ширине колеи Г) все перечисленное | Г |
| 175 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Устройство, которым создается искусственное сопротивление движению, необходимое для остановки поезда или регулирования его скорости: А) курбель; Б) тормозной башмак; В) тормоз; Г) автостоп. | В |
| 176 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте: А) срочное; Б) экстренное; В) служебное; | В |
| 177 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак означает: А) род вагона; Б) осность вагона; В) порядковый номер; | А |
| 178 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 8 означает: А) крытый вагон; Б) платформа; В) полувагон; Г) изотермический вагон; Д) цистерна. | Г |
| 179 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 8 означает: двухосный; А) четырехосный; Б) шестиосный; В) многоосный; Г) изотермический. | г |
| 180 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов первый знак 6 означает: изотермический вагон; А) крытый вагон; Б) цистерна; В) полувагон; Г) платформа. | В |
| 181 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В системе нумерации грузовых вагонов второй знак 2 означает: А) многоосный; Б) двухосный; В) платформа; Г) четырехосный | Г |
| 182 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что обозначает седьмая цифра в номере вагона А) сведения о ручном тормозе Б) наличии переходной площадки; В) все перечисленное | В |
| 183 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: рабочий и неисправный парк; А) эксплуатируемый и неэксплуатируемый парк; Б) рабочий и нерабочий парк; В) инвентарный и рабочий парк; | А |
| 184 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | По каким признакам классифицируются электровозы. А) По числу колесных пар. Б). По числу секций. В). По роду службы. Г). По типу кузовов. | В |
| 185 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Из каких основных частей состоит колесная пара. А). Из колес. Б). Из оси и двух колес. В). Из оси с буксами. Г) Из бандажей с центрами | Б |
| 186 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Контейнеры классифицируются: 1)по назначению 2)по грузоподъемности 3)все перечисленное | 3 |
| 187 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Контейнеры подразделяются на: 1)универсальные 2)специальные 3)все перечисленное | 3 |
| 188 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Контейнеры подразделяются по грузоподъемности 1-крупнотоннажные(более 10 т) 2-среднетоннажные (5-2,5 т) 3-малотоннажные (менее 2,5 т) 4)все перечисленное | 4 |
| 189 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Специализированные контейнеры делятся на: 1) жесткие 2) мягкие 3) комбинированные 4)все перечисленное | 4 |
| 190 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Упругие площадки пассажирских вагонов служат: 1) Для обеспечения безопасного перехода пассажиров из одного вагона в другой, 2)для амортизации резких ударов и толчков, 3)все перечисленное |  |
| 191 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для обогрева пассажирских вагонов применяют системы отопления: 1)угольно-водяную, 2)комбинированную, 3)электрическую. 4)все перечисленное | 4 |
| 192 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для чего предназначена система водоснабжения пассажирских вагонов: 1. удовлетворение потребности пассажиров в питьевой воде, 2. нормальное функционирование санитарно-технического оборудования туалетов, 3.пополнение водой системы отопления вагонов 4.все перечисленное | 4 |
| 193 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какое электрооборудование применяется у пассажирского вагона 1.внутривагонное 2.подвагонное 3.все перечисленное | 3 |
| 194 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Сколько видов вентиляции существует в пассажирских вагонах. - естественная - механическая - все перечисленное | 3 |
| 195 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие установки кондиционирования могут иметь пассажирские вагоны 1.установки неполного кондиционирования. 2.установки полного кондиционирования. 3.все перечисленное | 3 |
| 196 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какие виды тормозов применяются на ж.д. транспорте: 1. фрикционные 2. реверсивные 3. электромагнитные 4.все перечисленное | 4 |
| 197 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В каких случаях производится полное опробование тормозов: 1- на станции формирования перед отправлением; 2- после смены локомотива; 3- на станциях, разделяющих смежные гарантийные участки следования грузовых поездов, без смены локомотива; 4- на станциях, предшествующих крутым затяжным спускам. 5-все перечисленное | 5 |
| 198 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Когда выполняется сокращённое опробование автотормозов 1 после прицепки поездного локомотива к составу. 2· после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется. ·3 после всякого разъединения рукавов в составе или между составом и локомотивом ·4 в пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 минут; 5-все перечисленное | 5 |
| 199 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Из каких оосновных частей состоит тепловоз: 1. Дизель 2. Вспомогательное оборудование 3. Передачи 4. Экипажа 5-все перечисленное | 5 |
|  |  | ПК 2.2 Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональные задачи посредством применения нормативных документов | -различать типы погрузочно-разгрузочных машин; -рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-разгрузочных машин; -проводить технико-экономическое сравнение вариантов механизации; | -материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); -основные характеристики погрузо-разгрузочных машин и устройств; -основные и принципы работы погрузо – разгрузочных машин и устройств; -основные принципы организации погрузочно – разгрузочных работ; -показатели, характеризующие средства механизации; |  |  |
| 200 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На какие основные части делятся средства комплексной механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ 1.основные 2.вспомогательные. 3.все перечисленное | 3 |
| 201 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В техническом отношении все ПРМ и устройства подразделяют 1) по характеру перемещения груза: 2) по направлению (траектории) перемещения груза. 3) по мобильности 4) по назначению 5) по типу силовой установки 6)все перечисленное | 6 |
| 202 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | ПРМ по характеру перемещения груза подразделяют: а) машины периодического действия(циклического) б) непрерывного действия в) комбинированного действия г)все перечисленное | Г |
| 203 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | ПРМ по направлению (траектории) перемещения груза подразделяют. а) машины, перемещающие груз в горизонтальной или слегка наклонной плоскости б) машины, перемещающие грузы в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости в) машины, перемещающие груз как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, или по любой траектории в пространстве г)все перечисленное | Г |
| 204 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | по мобильности ПРМ подразделяют: а) стационарные(неподвижные) б) передвижные в)все перечисленное | В |
| 205 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По назначению ПРМ подразделяют а) специальные б) универсальные в)все перечисленное | В |
| 206 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По типу силовой установки ПРМ подразделяют: а) с электрическим приводом б) с приводом внутреннего сгорания в)все перечисленное | В |
| 207 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | По типу передачи ПРМ подразделяют: а) с механической б) гидравлической в) электрической передачей г) все перечисленное | Г |
| 208 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Средства малой механизации и простейшие приспособления предназначены для: 1. облегчения ручного труда, 2.ускорения операций при погрузке и выгрузке, 3.улучшения условий техники безопасности 4. все перечисленное | 4 |
| 209 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для чего предназначены погрузчики: 1.для захвата, 2.перемещения, 3.погрузки в транспортное средство и выгрузки из него 4.укладки груза в штабель 5. все перечисленное | 5 |
| 210 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В зависимости от конструкции основного рабочего органа погрузчики подразделяют 1.вилочные 2 ковшовые 3.все перечисленное | 3 |
| 211 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Каким сменным рабочим оборудованием оснащаются погрузчики: 1. Вилы 2.Боковые захваты 3.Кантователь 4.Клещевой захват 5.Грейферные захваты. 6.Все перечисленное | 6 |
| 212 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Поддон – это: А) средство передвижения; Б) средство перемещения; В) средство подкладывания; Г) средство пакетирования. | Г |
| 213 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Бункерные эстакады применяют для выгрузки из полувагонов: А) тарно-штучных грузов; Б) угля, руды, минерально-строительных грузов; В) тяжеловесных грузов; Г) металлической стружки. | Б |
| 214 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Краны подразделяются на: 1. башенные строительные передвижные 2. стреловые самоходные 3. железнодорожные 4. козловые 5. мостовые 6. все перечисленное | 6 |
| 215 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Контейнерный пункт предназначен для осуществления операций, связанных с: 1.прибытием и отправлением, 2.погрузкой, 3.выгрузкой, 4.сортировкой 5.временным хранением контейнеров 6. все перечисленное | 6 |
| 216 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Контейнерные пункты общего пользования делятся на 1.грузовые, 2. сортировочные, 3.грузосортировочные, 4.все перечисленное | 4 |
| 217 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По скольким группам основных технико-экономических показателей проводится сравнение вариантов: 1.I-я группа показателей 2.II-я группа показателей 3.все перечисленное | 3 |
| 218 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для перемещения каких грузов предназначены конвейеры: 1.массовых сыпучих, 2.кусковых 3.относительно легких штучных грузов 4.Все перечисленное | 4 |
| 219 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Конвейеры классифицируются по: 1- способу передачи перемещаемому грузу движущей силы; 2- характеру приложения движущей силы и конструкции машины; 3- роду перемещаемых грузов; 4- назначению и положению на производственной площадке. 5- все перечисленное | 5 |
| 220 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для перемещения каких грузов предназначены элеваторы: 1.сыпучих, 2.упаковочных 3.длинномерных | 1 |
| 221 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для перемещения груза в каком направлении предназначены элеваторы: 1.вертикальном, 2.горизонтальном | 1 |
| 222 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие грузы перевозятся насыпью: 1.в форме порошка, 2.зерен, 3.гранул, 4.капсул, 5. все перечисленные | 5 |
| 223 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие грузы перевозятся навалом в 1. без счета мест (штук) и которые по своим физическим свойствам не могут быть отнесены к насыпным грузам 2. на поддонах | 1 |
| 224 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какие грузы относятся к наливным: 1. жидкие, 2. сыпучие | 1 |
| 225 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В каких вагонах перевозятся жидкие грузы: - цистернах, - контейнерах, - все перечисленное | 3 |
| 226 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На какие категории делятся грузы перевозимые наливом: 1.неопасные 2.опасные 3. все вышеперечисленное | 3 |
| 227 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Входят ли в категорию наливных грузов продукты пищевой промышленности (молоко, растительные масла, спирт): 1.да 2.нет | 1 |
| 228 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Перевозят ли ж/д транспортом сырую нефть: 1.да, 2.нет | 1 |
| 229 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | К хлебным грузам относятся 1.зерновые, 2.бобовые и масличные культуры, 3.продукты их переработки. 4. все вышеперечисленное | 4 |
| 230 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Колесные пары предназначены: 1.для направления движения вагона по рельсовому пути, 2. восприятия всех нагрузок, передающихся от вагона на рельсы и обратно. 3. все вышеперечисленное | 3 |
| 231 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что такое эксплуатируемый парк локомотивов А) расстояние следования локомотива в одном направлении; Б) локомотивы, занятые на поездной и маневровой работе; В) локомотивы, занятые в поездной работе и ремонте | Б |
| 232 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Скорость движения электровоза зависит от схемы соединения тяговых двигателей? а) Зависит б) 50/50 в) Не зависит | В |
| 233 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Имеется в ходовой части вагона буксовый узел? а) Нет б) Есть в) Не у всех вагонов | Б |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К несамоходным пассажирским вагонам относятся? а) Почтовые и багажные вагоны б) Думпкар и хоппер в) Крытые и полувагоны | А |
| 235 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Смена локомотивов и локомотивных бригад производится на А) промежуточных станциях Б) участковых станциях | Б |
| 236 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | К какому оборудованию электровозов постоянного и переменного тока относятся кузов, тележки с колесными парами и буксами, рессорное подвешивание, ударно-тяговые и тормозные устройства: 1.электрическому; 2.основному; 3.механическому. | 3 |
| 237 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Специальный код, состоящий из 10 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на станции их формирования: 1.код поезда; 2.индекс грузового поезда; 3.номер поезда. | 2 |
| 238 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В крытых вагонах перевозят: 1.громоздкие грузы; 2.ценные грузы; 3.длинномерные грузы. | 2 |
| 239 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Как называется торможение для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте: 1.срочное; 2.экстренное; 3.служебное. | 3 |
| 240 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги делятся на: 1.эксплуатируемый и неэксплуатируемый парк; 2.рабочий и нерабочий парк; 3.эксплуатируемый и неисправный парк. | 1 |
| 241 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | По каким признакам классифицируются электровозы. 1. По числу колесных пар. 2. По числу секций. 3. По роду службы. | 3 |
| 242 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Чем определяется необходимое количество колесных пар у локомотива. 1. Числом тележек. 2. Числом колесно-моторных блоков. 3. Массой локомотива и допускаемой нагрузкой от колесной пары на рельсы. | 2 |
| 243 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Как называется поверхность колеса, соприкасающаяся с рельсом: 1)поверхностью катания 2)бандаж | 1 |
| 244 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Для чего предназначен гребень обода колеса: 1)направляет колесную пару 2)предохраняет вагон от схода с рельсов. 3) оба значения | 3 |
| 245 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | С какой стороны колеса расположен гребень - с внутренней стороны колеса - с наружной стороны колеса | 1 |
| 246 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что крепится на вагонную ось 1) колеса 2) тормоз | 1 |
| 247 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что называют прокатом колес 1)естественный износ поверхности их катания вследствие трения о рельсы. 2)стертые места (выбоины) на поверхности катания | 1 |
| 248 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | В каких поездах применяется ЭПТ 1)грузовых 2)пассажирских | 2 |
| 249 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Скорость распространения воздушной волны в тормозной магистрали 1) 330 м/сек 2) 300 м/сек | 1 |
| 250 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Скорость распространения тормозной волны в тормозной магистрали 1)300 м/сек 2)310 м/сек | 2 |
| 251 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Что называют ползунами: 1)стертые места (выбоины) на поверхности катания колеса, образующиеся при неправильном торможении, 2)естественный износ поверхности их катания вследствие трения о рельсы. | 1 |
| 252 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | С какой глубиной ползуна колесные пары не допускаются к эксплуатации. - более1 мм - более 5 мм | 1 |
| 253 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Вертикальный подрез гребня это- - неисправность, вызванная нарушением геометрической формы гребня вследствие его повышенного износа. - неисправность, связанная с нарушением геометрической формы гребня колеса. | 1 |
| 254 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Остроконечный накат гребня это- 1)неисправность, связанная с нарушением геометрической формы гребня колеса. 2)неисправность, вызванная нарушением геометрической формы гребня вследствие его повышенного износа. | 1 |
| 255 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Можно ли эксплуатировать колесные пары имеющие задиры шеек - Да - Нет - С ограничением | 2 |
| 256 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Можно ли эксплуатировать колесные пары, имеющие сдвиг ступицы колеса - Да - Нет - С ограничением | 2 |
| 257 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Можно ли эксплуатировать буксовый узел имеющий повышенный, нагрев корпуса буксы 1)да 2)нет 3)с ограничением | 2 |
| 258 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Можно ли эксплуатировать колесные пары имеющие остроконечный накат гребня 1)да 2) с ограничением 3)нет | 3 |
| 359 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие существуют типы приводов генераторов пассажирских вагонов: - ременные - редукторно-карданные - Все перечисленные | 3 |
| 260 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для чего предназначены возвращающие устройства 1)для смягчения (амортизации) горизонтальных толчков вагона 2)для остановки вагона | 1 |
| 261 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Для чего предназначены поглощающие аппараты 1)сохранности конструкций подвижного состава, его оборудования и перевозимых грузов 2)для торможения подвижного состава | 1 |
| 262 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Из каких частей состоит рессорное подвешивание вагонов 1)упругих элементов, 2)возвращающих устройств 3)гасителей колебаний. 4) все вышеперечисленное | 4 |
| 263 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Что используются в качестве упругих элементов вагонов 1)витые пружины 2)листовые рессоры 3)резинометаллические элементы 4)все вышеперечисленное | 4 |
| 264 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Чем колёсные пары вагонов связаны с рамой тележки и кузовом вагона 1)через систему упругих элементов 2)гасителями колебаний 3)все вышеперечисленное | 3 |
| 265 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какие пружины применяются в тележках подвижного состава 1)однорядные 2)двухрядные 3)многорядные 4)все вышеперечисленное | 4 |
| 266 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какое рессорное подвешивание применяется в грузовых вагонах 1)одинарное 2)двойное | 1 |
| 267 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какое рессорное подвешивание применяется в пассажирских вагонах 1)одинарное 2)двойное | 2 |
| 268 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | Какое рессорное подвешивание применяется в изотермических вагонах 1)одинарное 2)двойное | 2 |
| 269 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие существуют тележки по числу осей - Двухосные - трехосные - четырехосные - многоосные - все вышеперечисленное | 5 |

Пидгаец С.П.

27.02.2026г.