Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ПМ.02 МДК 02.02. Обеспечение безопасности на транспорте

Образовательная программа: 23.02.01"Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)"

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенци | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание открытого типа | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1.При какой величине отставания остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика (измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины против первой тяги, у сердечника острой крестовины - в острие сердечника при запертом положении стрелки) запрещается эксплуатировать стрелочный перевод? | на 4 мм и более |
| 2 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 2.Как осуществляется прием и отправление поездов при неисправности повторителей светофоров или участков приближения и удаления на аппарате управления (табло), при автоматической блокировки? | Прием и оправление поездов осуществляется по автоматической блокировке на основании переговоров дежурного по железнодорожно станции (по устройствам технологической железнодорожной электросвязи) с диспетчером поездным, дежурными смежных железнодорожных станций, машинистами поездов и работниками подразделений владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования) |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3.Допускается ли хранить действующие жезлы, не вложенные в аппарат | не допускается |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 4. Что обязан сделать дежурный по железнодорожной станции при полуавтоматической блокировке, если после открытия выходного светофора поезд не будет отправлен? | Закрыть выходной светофор, сделать об этом запись в журнале движения поездов и сообщить о задержке поезда на смежный раздельный пункт и диспетчеру поездному |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 5.По какому регламентирующему документу отправляется специальный самоходный подвижной состав на перегон, закрываемый для движения всех поездов? | Разрешение на бланке белого цвета с красной полосой по диагонали (ДУ-64) |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 6.Сколько жезлов находится в паре аппаратов, связывающих железнодорожные станции перегона | четное число |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7.Прекращается ли действие автоматической блокировки при невозможности открытия выходного светофора при свободном перегоне, не имеющем проходных светофоров и не оборудованном ключом-жезлом | прекращается |
| 8 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 8.Как подаётся сигнал "Пожарная тревога"? | группами: один длинный два коротких звуковых сигнала |
| 9 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Для чего необходимы предельные столбики? | Указывают место, далее которого на железнодорожном пути нельзя устанавливать железнодорожный подвижной состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения. |
| 10 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10.Какое минимальное допускается расстояние, на котором должны быть отчетливо различимы показания проходных светофоров? | не менее 200 м |
| 11 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 11.Какая допустимая разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и первым грузовым вагоном грузового поезда? | Не более 110 мм |
| 12 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 12.Какие требования предъявляются к сооружениям, устройствам, местам выполнения приема к перевозке, сортировки и выдачи грузов на железнодорожных станциях и железнодорожных путях общего пользования? | Должны быть в состоянии, обеспечивающем сохранность грузов, железнодорожного подвижного состава и безопасное выполнение грузовых операций |
| 13 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 13.Для обеспечения непрерывного взаимодействия друг с другом, дежурные смежных железнодорожных станций как обязаны пересылать письменные извещения «А» или «Б» с машинистом ведущего локомотива в обоих направлениях о дальнейшем отправлении поездов на однопутных перегонах? | с каждым поездом впредь до восстановления действия систем интервального регулирования движения поездов и связи |
| 14 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 14.Кому диспетчер поездной передает приказ о следовании поезда с неисправными устройствами автоматической локомотивной сигнализации или с неисправными локомотивными устройствами безопасности? | Дежурным по железнодорожным станциям участка и машинисту |
| 15 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 15. К неисправностям, при которых необходимо прекращать действие автоматической локомотивной сигнализации как самостоятельной системы интервального регулирования движения поездов, относятся? | Невозможность смены направления и наличие контроля свободности блок-участка (разрешающего показания локомотивного светофора) при фактической занятости его поездом |
| 16 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 16.Что обозначают два желтых огня, из них верхний мигающий, подаваемые светофором | Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт. |
| 17 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17.Какой звуковой сигнал подаётся машинистом перед отправлением после открытия выходного светофора? | один длинный |
| 18 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18. Высота подвеса контактного провода вне искусственных сооружений на перегонах и железнодорожных станциях должна быть? | Не менее 5750 мм |
| 19 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 19.Что является раздельными пунктами при автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов? | границы блок-участков |
| 20 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 20.Что должен сделать дежурный по железнодорожной станции перед передачей бланка ДУ-50 на однопутных перегонах при телефонных средствах связи | Получить от дежурного смежной железнодорожной станции поездную телефонограмму о согласии на прием поезда |
| 21 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 21.Как подаётся сигнал "Общая тревога"? | группами: один длинный три коротких звуковых сигнала |
| 22 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 22.На каком расстоянии от места препятствия устанавливаются переносные красные сигналы на перегоне? | 50 м |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 23.Что служит при автоматической блокировке разрешением на занятие поездом блок-участка? | Разрешающее показание выходного или проходного светофора |
| 24 | 1 мин Задание открытого типа | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | 1.Кому передается предупреждение при следовании поезда двойной тягой? | Машинисту ведущего локомотива, который ставит в известность локомотивную бригаду второго локомотива |
| 25 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 2.Крестовины каких марок должны иметь стрелочные переводы на железнодорожных путях общего пользования на главных и приемо-отправочных железнодорожных путях, по которым происходит движение пассажирских поездов? | не круче 1/11 |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3.Кто может подать сигнал "Пожарная тревога"? | при необходимости каждый работник железной дороги |  |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 4.Для чего предназначены сигналы? | Для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, для четкой организации движения поездов и маневровой работы |
| 28 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 5.На каком расстоянии между осями сходящихся железнодорожных путей устанавливаются предельные столбики? | не менее 4100 мм |
| 29 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 6.Что служит разрешением на занятие поездом перегона при полуавтоматической блокировке? | Разрешающее показание выходного или проходного светофора |
| 30 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7.Когда начинает пересылка письменных извещений | С первым поездом, отправляемым на перегон |
| 31 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 8.Какие сигналы подаются маневровыми светофорами? | один лунно-белый огонь, один синий огонь |
| 32 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9.Разрешается ли отправление по пригласительному сигналу выходного светофора на однопутный участок, оборудованный автоблокировкой? | запрещается |
| 33 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10.Какие буквы добавляются к номеру поезда, обслуживаемого машинистом без помощника машиниста? | М |
| 34 | 1 мин Задание открытого типа | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Психологические особенности личности правила оформления документов | 1.Сколько метров составляет минимальная видимость показаний входных, предупредительных, проходных, заградительных светофоров и светофоров прикрытия (красных, желтых и зеленых огней) на прямых участках из кабины управления подвижной единицей? | не менее 1000 м |
| 35 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 2.При каких условиях разрешается следование в составе поезда грузового вагона при обнаружении у него в пути следования ползуна глубиной более 1 до 2 мм включительно? | Разрешается довести поезд до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар со скоростью не более 70 км/ч |
| 36 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3.Что не должны обеспечивать в условиях эксплуатации стрелочные контрольные замки, обеспечивающие в устройствах ключевой зависимости взаимное замыкание стрелок и сигналов?» | Допускать возможности запирания стрелки при закладке между прижатым остряком и рамным рельсом шаблона толщиной 4 мм и более |
| 37 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 4.Кто перед началом маневровой работы должен убедиться в том, что все участвующие в ней работники, включая локомотивную бригаду (машиниста), в полном составе находятся на своих местах? | Руководитель маневров |
| 38 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 5.Порядок постановки в поезд вагонов с грузами боковой и нижней негабаритности 6-й степени или со сверх негабаритным грузом? | не ближе 20 вагонов от вагона с контрольной рамой |
| 39 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 6. Как подаётся сигнал "Воздушная тревога"? | рядом коротких звуков непрерывно в течение 2-3 минут |
| 40 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7. Какие требования предъявляются красным развёрнутым флагом днём и красным огнём ручного фонаря ночью? | Движение запрещено |
| 41 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 8. Каким образом подаётся ручной сигнал "Тише" при маневрах ночью? | медленными движениями вверх и вниз вытянутой рукой с ручным фонарем с прозрачно-белым огнем |
| 42 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9.Какая допустимая разница по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском поезде следующем со скоростью от 120 до 140 км/ч включительно? | Не более 50 мм |
| 43 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10.Максимальное напряжение на токоприемнике ЭПС при постоянном и при переменном токе должно быть? | Не более 4 кВ_не более 29 кВ |
| 44 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 11.Когда допускается следование поездов вагонами вперед? | при движении хозяйственных, восстановительных и пожарных поездов |
| 45 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 12.Как производится открытие перегона (железнодорожного пути) после окончания работ? | Приказом диспетчера поездного |
| 46 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 13. Порядок постаноки контрольной рамы в поезде? | Контрольная рама отделяется от локомотива одной порожней платформой |
| 47 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 14. При каких условиях запрещен выезд дрезин съемного типа на перегон? | В темное время суток, при туманах, ливнях, снегопадах, метелях |
| 48 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 15.При каком расстоянии между рабочей гранью сердечника крестовиныи и рабочей гранью головки контррельса запрещается эксплуатация стрелочного перевода? | Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм |
| 49 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 16. Каков номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более? | 1520 мм |
| 50 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17.Как ведется нумерация исходящих поездных телефонограмм при движении поездов по телефонным средствам связи? | Посуточно (с первого номера), начиная с 00:00 часов по московскому времени, отдельно по каждому перегону |
| 51 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18.Как увеличиваются минемальные нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на станционных путях с замасленными поверхностями рельсов? | Увеличиваются в 1,5 раза |
| 52 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 19. Виды предупреждений? | Действующие с момента установления до отмены, действующие в течении определенного срока, назначаемые для отдельных поездов |
| 53 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 20.Какой светофор может являться границей железнодорожной станции? | Входной |
| 54 | 1 мин Задание открытого типа | ПК 2.2. Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов | Уметь: выбирать оптимальные решения при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций Владеть навыками: организации работы персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций | Знать: системы управления безопасностью движения на транспорте (по видам транспорта) | 1. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств сигнализации и связи? | разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали |
| 55 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 2. На однопутном участке, при перерыве всех средств сигнализации и связи, поезд какого направления считается приоритетным? | нечетного |
| 56 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3. Какие поезда составляют исключение для отправления на перегон при перерыве всех средств сигнализации и связи? | восстановительные, пожарные и вспомогательные локомотивы |
| 57 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 4. На двухпутных перегонах, при перерыве действия сигнализации и связи, поезда отправляются? | по правильному пути с разграничением их времени |
| 58 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 5. Чьим приказом возобновляется движение поездов по участку после восстановления действия средств сигнализации и связи? | ДНЦ |
| 59 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 6. Основные документы регламентируют работу станции? | ТРА и тех. процесс, ИСИ, ТПЭ, ИДП, различные инструкции |
| 60 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7. Кто руководит движением поездов на диспетчерском участке? | ДНЦ |
| 61 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 8.Как называется журнал записи регистрируемых приказов машинистам локомотивов, приказы поездных диспетчеров соседних участков? | журнал диспетчерских распоряжений |
| 62 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9.Как называется автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения? | ГИД Урал |
| 63 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10. Основные документы, регламентирующие работу станции? | ТРА и тех. процесс |
| 64 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 11. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств сигнализации и связи? | разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали |
| 65 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 12. Закрытие и открытие перегонов, а также переход с одних средств СЦБ на другие производится приказом? | ДНЦ |
| 66 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 13. ДСП при обнаружении неисправности путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети делает запись? | в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи и контактной сети |
| 67 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 14. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к неисправностям АБ? | отсутствие связи с локомотивной бригадой |
| 68 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 15.В какой части стрелочного перевода измеряется отставание остряка от рамного рельса? | возле первой тяги |
| 69 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 16. Какая скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигнал? | не более 20км/ч с особой бдительностью |
| 70 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. В каком документе указывается порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками? | в техническо-распорядительном акте станции |
| 71 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18. В профиле раздельные пункты в нормальных условиях располагаются? | на горизонтальной площадке |
| 72 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 19. Кто руководит и контролирует закрепление состава в отдельных маневровых районах? | маневровый диспетчер ДСЦ |
| 73 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 20. Кем разрабатывается Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции? | начальником станции |
| 74 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 21. Какие периоды и климатические зоны существуют на железнодорожном транспорте? | летний, зимний, переходный |
| 75 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 22. В каком подвижном составе может перевозится груз насыпью или навалом? | в открытом, крытом, специализированном подвижном составе. |
| 76 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 23. Какой скоростью осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом? | грузовой и большой |
| 77 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 24. Выкрашивание остряков стрелочных переводов на главных станционных путях должно составлять не более? | 200 мм |
| 78 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 25. Высота низкой платформы составляет? | 200 мм |
| 79 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 26. Расстояние между осями путей для перегрузки грузов из вагона в вагон составляет? | 3600 мм |
| 80 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 27. Сколько степеней нижней негабаритности? | 6 |
| 81 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 28. В плане, в нормальных условиях, станции должны располагаться на? | прямых участках |
| 82 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 29. В зависимости от осветительной системы светофоры бывают? | прожекторные и линзовые |
| 83 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 30. С какой скоростью производят маневры локомотива, с включенными и опробованными тормозами, по свободным путям? | 60км/ч |
| 84 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 31.Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите названия журналов с формой: Названия журналов; Формы. А)Журнал диспетчерских распоряжений; 1) ДУ-47. Б) Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети; 2) ДУ-58. В) Журнал поездных телефонограмм; 3) ДУ-50. Г) Книга для записи предупреждений на поезда; 4) ДУ-61. Д)Путевая записка; 5) ДУ-46. Е)Бланки предупреждений; 6) ДУ-60. 85 | А2Б5В1Г6Д3Е4 |
|  | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 32.Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между сигналом и его значением: Сигналы; Значение. А) один зелёный огонь; 1) разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу;. Б) два желтых огня; 2) запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор. В) один синий огонь; 3) разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт. | А3Б1В2 |
| 85 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 33.Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между маневрами и скоростью, с которой их можно совершать: Скорости; Маневры. А) 60 км/ч; 1) при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного железнодорожного подвижного состава по свободным железнодорожным путям;. Б) 40 км/ч; 2) при следовании по свободным железнодорожным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными автотормозами;. В) 25 км/ч; 3) при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, а на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на вагоноопрокидыватель. Г) 3 км/ч; 4) при движении вагонами вперед по свободным железнодорожным путям, а также восстановительных и пожарных поездов. | А2Б1В4Г3 |
| 86 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 32.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Сопоставьте понятия и значения: Понятия; Значения. А) габарит погрузки; 1) пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств. Б) железнодорожный переезд; 2) раздельный пункт на двухпутных железнодорожных линиях, имеющий путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях перевод поезда с одного главного железнодорожного пути на другой. В) стрелка; 3) предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом железнодорожном подвижном составе при его нахождении на прямом горизонтальном железнодорожном пути. Г) обгонный пункт; 4) раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях, имеющий путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов. Д) разъезд; 5) часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным сердечником при ее наличии. | А3Б1В5Г2Д4 |
| 87 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 33.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между лицами, выдающими заявки о предупреждениях в связи с предстоящим производством плановых работ, и временем, на которые эти заявки даются: Время; Лица. А) не более чем на 12 часов; 1) начальниками подразделений пути, СЦБ, электроснабжения и связи или их заместителями. Б) на срок до 5 суток; 2) уполномоченными представителями владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования. В) на срок до 10 суток; 3) дорожными мастерами, начальниками и электромеханиками районов контактной сети, старшими электромеханиками, начальниками участков и диспетчерами подразделений СЦБ и связи. | А3Б1В2 |
| 88 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 34.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между видами связи и их значением: Виды связи; Значение. А) Перегонная связь; 1) вид технологической электросвязи, предназначенной для ведения служебных переговоров работников, производственная деятельность которых непосредственно связана с электроснабжением объектов железнодорожного транспорта. Б) Энергодиспетчерская связь; 2) связь для ведения служебных переговоров между работниками железнодорожного транспорта, выполняющими работы на железнодорожных станциях. В) Двусторонняя парковая связь; 3) связь для ведения служебных переговоров между дежурными по железнодорожным станциям соседних железнодорожных станций. Г) Поездная межстанционная связь; 4) связь для ведения служебных переговоров между дежурными по железнодорожным станциям и работниками, выполняющими работы и находящимися на перегоне. | А4Б1В2Г3 |
| 89 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 35.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между типом светофора и его значением: Тип светофора; Значение. А) Входной; 1) железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают роспуск железнодорожных вагонов с сортировочной горки и который регламентирует скорость роспуска и направление движения отцепов. Б) Проходной; 2) железнодорожный светофор, устанавливаемый перед входным, проходным, заградительным светофором или светофором прикрытия и предупреждающий о сигнальном показании железнодорожного светофора, перед которым он установлен. В) Маршрутный; 3) железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают поезду с железнодорожного перегона на станцию. Г) Предупредительный; 4) железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают железнодорожному поезду проследовать из одного района железнодорожной станции в другой. Д) Горочный; 5) разрешающие или запрещающие подачу или уборку железнодорожного подвижного состава при обслуживании объектов, расположенных на железнодорожных путях необщего пользования. Е) Технологический; 6) железнодорожный светофор, разрешающий или запрещающий железнодорожному поезду проследовать с одного блок - участка на другой. | А3Б6В4Г2Д1Е5 |
| 90 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 36.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между сигналами тревоги и их подачей: Сигнал тревоги; Как подается. А) “ Общая тревога”; 1) подается группами из одного длинного и двух коротких звуков. Б) “ Пожарная тревога”; 2) подается в течении времени от 2 до 3 минут. В) “Воздушная тревога”; 3) подается группами из одного длинного и трех коротких звуков. Г) “Радиационная опасность” или “Химическая тревога”; 4) подается протяжным звучанием сирен, а также рядом коротких звуков непрерывно в течении времени от 2 до 3 минут. | А3Б1В4Г2 |
| 91 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 37.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между видами сообщений и расстоянием: Вид сообщений; Расстояние. А) Дальние; 1) до 200 км. Б) Местные; 2) свыше 700 км. В) Пригородные; 3) до 700 км. | А2Б3В1 |
| 92 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 38.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Установите соответствие между видами поездов и их значением: Виды поездов; Значение. А) Поезд пассажирский; 1) поезд, формируемый на малоинтенсивных линиях (участках) из грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров. Б) Поезд грузовой повышенной длины; 2) грузовой поезд, составленный из двух и более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда. В) Поезд грузопассажирский; 3) поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, сформированный из пассажирских вагонов. Г) Поезд грузовой соединенный; 4) грузовой поезд, длина которого в условных единицах (осях) – 350 и более осей. | А3Б4В1Г2 |
| 93 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 39.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите согласно ПТЭ расстояния между осями путей на прямых участках и их значением: Наименование; Значение. А) Расстояние между осями первого и второго главных путей, а также третьего и четвертого главных путей; 1) 5000 мм. Б) Расстояние между осями второго и третьего главных железнодорожных путей; 2) 4800 мм. В) Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на железнодорожных станциях, прямых участках; 3) 3600 мм. Г) На второстепенных железнодорожных путях и железнодорожных путях грузовых районов; 4) 4100 мм. Д) Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон; 5) 4500 мм. | А4Б1В2Г5Д3 |
| 94 | 1 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 40.Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите эксплуатацию воздушных линий связи между условием расположения и минимальной высотой подвеса провода при максимальной стреле провеса: Условие расположения; Минимальная высота. А) от земли в ненаселенной местности; 1) 3 м. Б) от земли в населенной местности; 2) 5,5 м. В) от полотна пересекаемых автомобильных дорог; 3) 7,5 м. Г) от верха головки рельса пересекаемых неэлектрофицированных железнодорожных путей; 4) 2,5 м. | А4Б1В2Г3 |
| 95 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 41. Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий ДСП перед приемом поезда на станцию: 1) Приготовить маршрут приема поезда; 2) Открыть входной светофор; 3) Убедиться в свободности железнодорожного пути приема поезда; 4) Прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приема поезда | 3; 4; 1; 2. |
| 96 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 42.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий дежурного по станции перед отправлением поезда на станцию: 1) Приготовить маршрут отправления поезда; 2) Открыть выходной светофор; 3) Убедиться в свободности перегона, а при АБ -первого блок-участка перегона; 4) Прекратить маневры с выходом на маршрут отправления поезда | 3; 4; 1; 2. |
| 97 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 43.Укажите верную последовательность. Установите приоритетность в очередности пропуска поездов различных категорий: 1) воинские перевозки; 2) перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров (восстановительные и пожарные поезда, снегоочистители, локомотивы без вагонов, специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для восстановления нормального движения и для тушения пожара); 3) пассажиров в пределах Российской Федерации в пригородном сообщении (поезда пригородного сообщения); 4) перевозки пассажиров в пределах Российской Федерации в дальнем следовании (высокоскоростные, скоростные, скорые пассажирские поезда); 5) перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа | 2; 1; 4; 3; 5. |
| 98 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 44.Укажите верную последовательность. Укажите порядок действий ДСП при сообщении о неисправности автоблокировки на перегоне или обнаружении ее неисправности по индикации на аппаратах управления: 1) вызвать по радиосвязи машинистов поездов, находящихся на перегоне, и предупредить их о неисправности; 2) сделать соответствующую запись в журнале осмотра и сообщить электромеханику СЦБ (диспетчеру дистанции СЦБ) на железнодорожных путях общего пользования или уполномоченному работнику владельца железнодорожного пути необщего пользования; 3) сообщить о неисправности автоблокировки ДНЦ; 4) прекратить отправление поездов на данный перегон (по данному железнодорожному пути), привести выходные светофоры в запрещающее положение | 4; 1; 3; 2. |
| 99 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 45.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий ДСП при обнаружении ложной занятости пути: 1) лично или через соответствующих работников убедиться в фактической свободности пути и установить факт ложной занятости пути; 2) проверить, не является ли неисправность следствием неправильных действий его или других работников, связанных с использованием устройств; 3) вызвать ДС; 4) вызвать ШН, с отметкой в Журнале осмотра (ДУ-46) о времени и способе сообщения о неисправности, должности и фамилии работника, кому сообщено, с последующей отметкой о времени явки; 5) сделать запись в Журнале осмотра; 6) доложить ДНЦ | 2; 1; 4; 6; 3; 5; 4; 3; 5. |
| 100 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 46.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий руководителя маневров перед началом маневровой работы: 1) убедиться в отсутствии препятствий для передвижения маневрового состава 2) убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе локомотивная бригада, в полном составе находятся на своих местах 3) ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции, участвующих в маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их выполнения | 2; 3; 1. |
| 101 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 47.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий дежурного по горке перед роспуском вагонов с сортировочной горки: 1) включить устройства автоматизации сортировочной работы 2) ознакомить с планом предстоящего роспуска, последовательностью расположения отцепов, числом вагонов в каждом отцепе, ходовыми качествами отцепов, наличием вагонов, требующих особой осторожности при роспуске, длиннобазных (имеющих расстояние между центрами осей внутренних колесных пар более 11,3 м) и данными, необходимыми для обеспечения безопасного роспуска вагонов 3) проверить степень свободности железнодорожных путей со стороны горки и наличие проходов на них 4) обеспечить ознакомление с характером предстоящего роспуска работников, участвующих в сортировке вагонов (операторов распорядительного и исполнительного постов, составителя поездов, регулировщиков скорости движения вагонов) | 3; 2; 4; 1. |
| 102 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 48.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий работника перед приемом и отправлением поезда по пригласительному сигналу или по соответствующим разрешениям при запрещающих показаниях светофоров на железнодорожных станциях, оборудованных электрической централизацией: 1) замкнуть при наличии маневровых маршрутов соответствующий маршрут приема или отправления поезда путем открытия попутных маневровых светофоров 2) выполнять приготовление маневровых маршрутов при невозможности открытия маневровых светофоров (из-за их неисправности или выключения) 3) установить стрелочные рукоятки (кнопки) в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и убедиться в правильности установки маршрута по индикации на аппарате управления 4) выполнить перевод стрелок в положение, соответствующее маршруту, с пульта резервного (местного) управления, с навешиванием красных колпачков на рукоятки при неисправности системы телеуправления (кодового управления) на железнодорожных станциях, оборудованных электрической централизацией с телеуправлением ( кодовым управлением) | 3; 1; 4; 2. |
| 103 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 49.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий машиниста после вынужденной остановки и остановки двигателя специального подвижного состава на комбинированном ходу: 1) принять меры к устранению причин, вызвавших вынужденную остановку 2) после съезда и установки подвижной единицы снаружи габарита приближения строений установить противооткатные упоры 3) затормозить СПК стояночным тормозом, установить тормозные башмаки 4) оградить СПК согласно требованиям главы IV приложения №1 к Правилам 5) доложить по средствам технологической железнодорожной электросвязи диспетчеру поездному напрямую или через дежурного по железнодорожной станции о фактическом освобождении железнодорожного пути от СПК и соблюдении габарита приближения строений 6) для эвакуации людей открыть двери, окна, аварийные люки 7) при получении команды от диспетчера поездного, переданной по радиосвязи лично или через дежурного по железнодорожной станции, ограничивающей перегон, осуществить съезд СПК с железнодорожного пути с помощью подручных средств (съемных настилов) без пересечения смежных железнодорожных путей | 3; 6; 4; 1; 7; 2; 5. |
| 104 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 50.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность ведения служебных переговоров по радиосвязи при организации движения поездов: 1) доведение информации о порядке прибытия (отправления, следования) поезда на раздельный пункт 2) доведение сопутствующей информации ( при необходимости) 3) вызов абонента и установление с ним связи 4) повтор машинистом поезда полученной информации и убеждение дежурным по железнодорожной станции ( диспетчером поездным – при диспетчерской централизации) в правильности восприятия | 3; 1; 4; 2. |
| 105 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 51.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий ДСП перед вступлением на дежурство: 1) убедиться в исправности аппаратов управления устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, связи и наличии на них пломб в соответствии с описью, а также в исправности обслуживаемых им лично стрелочных переводов 2) ознакомиться с записями в журнале диспетчерских распоряжений, журнале движения поездов, книге предупреждений, журнале осмотра, журнале поездных телефонограмм, а также в книгах и журналах, предусмотренных ТРА станции 3) ознакомиться с планом предстоящей поездной и маневровой работы, имеющимися указаниями и распоряжениями, касающимися приема и отправления поездов и производства маневров, наличием и расположением подвижного состава на приемоотправочных путях, положением прилегающих к железнодорожной станции перегонов 4) проверить наличие на рабочем месте инструмента, сигнальных принадлежностей и инвентаря согласно описи, а также их исправность | 3; 1; 4; 2. |
| 106 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 52.Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий ДСП перед отправлением поезда на однопутный перегон или железнодорожному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней автоматической блокировкой, при запрещающем показании выходного светофора: 1) установить блок- систему в направлении отправляющегося поезда 2) изъять из аппарата ключ-жезл соответствующего перегона 3) получить приказ диспетчера поездного, подтверждающий свободность перегона от встречных поездов | 3; 1; 2. |