ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТНЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор |
| --- | --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По учебной дисциплине

ПМ.03. Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений

междисциплинарного курса

МДК 03.02.  Устройство искусственных сооружений

Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Курс 3

Форма обучения: очная

Уровень обучения: базовая подготовка среднего профессионального образования

Автор – составитель: преподаватель первой  категории Хорошайлова И.Г

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Нижний Новгород 2024 г.

Фонд оценочных средств  разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,  утвержденным Министерством образования и науки РФ приказом № 1002 от 13 августа 2014г.

- Положения о промежуточной аттестации студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования Нижегородского филиала СамГУПС, утвержденного директором филиала 20.03.2023;

- Положения о фонде оценочных средств по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования Нижегородского  филиала СамГУПС, утвержденного директором филиала 22.03.2023;

- Рабочей программы междисциплинарного курса  «Устройство искусственных сооружений».

Фонд оценочных средств  по дисциплине рассмотрен Цикловой комиссией 08.02.10  «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», Протокол № 1 от 31.08.2024  г.

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины дипломированный техник должен

уметь:

У1- производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений;

У2-- выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна;

У3-- производить настройку и обслуживание различных систем дефектоскопов.

знать:

З1-- конструкцию, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений;

З2-- средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов; систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений.

иметь практический опыт:

- определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений;

- выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах.

Компетенции:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте.

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием диагностического оборудования.

Модели контролируемых компетенций

-указываются компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины;

- указываются требования для освоения дисциплины.

Таблица 1. Модели контролируемых компетенций

| Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины | Требования для освоения дисциплины |
| --- | --- |
| ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Знать: - основы, понимание социальной значимости и проявление устойчивого интереса к будущей профессии; |
|  | Уметь: - обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию на железнодорожном транспорте; |
|  | Иметь представление: – применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения поездов; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Знать: - методы и способы решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов путь и путевого хозяйства; |
|  | Уметь: - организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; |
|  | Иметь представление: - о роли и месте знаний по дисциплине в профессиональной деятельности по конкретной специальности. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Знать: решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в вопросах разработки технологических процессов ремонта железнодорожного пути, раздельные пункты и быть ответственным за них; |
|  | Уметь: - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, знание ответственности за принятие решений при их возникновении; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Знать: - систему эффективного поиска, ввода и использования необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; устройства электроснабжения железных дорог; |
|  | Уметь: классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог. |
|  | Иметь представление: - о роли и месте знаний по дисциплине в профессиональной деятельности по конкретной специальности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Знать: приемы использования информационно - коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; |
|  | Уметь: - умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Знать: -систему взаимодействия с коллегами при выполнении коллективных заданий; |
|  | Уметь: - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с обучающимися, инженерно-педагогическим составом, мастерами; |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Знать: - инструкции и нормативные документы, регламентирующие технологию выполнения работ для принятия обоснованных решений, в том числе в нестандартных ситуациях; |
|  | Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Знать: -организацию самостоятельных занятий при самообразовании и повышении квалификации; |
|  | Уметь: умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; |
|  | Иметь представление: - о роли и месте знаний по дисциплине в профессиональной деятельности по конкретной специальности. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Знать: - общие сведения о технологии в профессиональной деятельности; применение инновационных технологий в области строительства, текущего содержания и ремонта железнодорожного пути; |
|  | Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; |
| ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. | знать: - конструкцию верхнего строения пути на мостах и на насыпях подхода к мостам, в тоннелях, на пути проводах, - конструкцию земляного полотна, и устройство в нем водопропускных труб |
|  | уметь: - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, и элементов мостового полотна, земляного полотна; |
|  | иметь практический опыт: - определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявления дефектов в рельсах и других элементов мостового полотна. |
| ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном транспорте. | знать: - конструкцию, устройство основных видов искусственных сооружений; - сроки осмотров и наблюдений, систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений. |
|  | уметь: - производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений; -составлять спецификацию блоков на искусственных сооружениях |
|  | иметь практический опыт: - по определению основных элементов мостового полотна, характерных размеров моста; - определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; |
| ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с использованием диагностического оборудования. | знать: - основные неисправности искусственных сооружений и способы их выявления; - систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений, средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов; |
|  | уметь: - производить ремонт искусственных сооружений -производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений; - выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения пути, земляного полотна; |
|  | иметь практический опыт: - определения конструкции железнодорожного пути и искусственных сооружений; - по заполнению карточек на мосты, водопропускные трубы, тоннели и другие виды искусственных сооружений. |

  - Контроль и оценка освоения дисциплины по разделам (темам)

| Элемент дисциплины |  | Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование оценочного средства | Результаты освоения (знания, умения, компетенции) |
| Раздел 2 | Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений |  |  |
| Тема 2.1 | Конструкции искусственных сооружений |  |  |
| 2.1.1 | Виды и назначение искусственных сооружений. Части и характерные размеры моста | ПЗ | ОК1; ОК2; ОК5; ОК8 ПК3.1 У1; У2 З1; З.2 |
| 2.1.2 | Нагрузки, действующие на мосты. Понятия о расчёте моста | НС | ПК3.1; 3.2 ОК1; ОК5;ОК8 У1; З1, З2 |
| 2.1.3 | Водный поток, характер его изменения под искусственными сооружен и его влияние на работу искусственных сооружений | НС | ОК1; ОК2; ПК 3.1; 3.2 У1; У2;З2 |
| 2.1.4 | Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; З1; З2 |
| 2.1.5 | Конструкция металлических мостов. | НС;ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; З1 |
| 2.1.6 | Конструкция опор капитальных мостов. | НС; ПЗ; | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; З1 |
| 2.1.7 | Конструкция железобетонных мостов | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; З1 |
| 2.1.8 | Конструкция водопропускных труб, подпорных стен. | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; З1 |
| 2.1.9 | Назначение, виды, материалы, конструкции подпорных стен | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; У1;У2; З1 |
| 2.1.10 | Конструкция транспортных тоннелей | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; У1; У2; З1 |
| Тема 2.2 | Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений. |  |  |
| 2.2.1 | Организация содержания искусственных сооружений. | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2; З3 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У4 ; У3; У2; З2; З3 |
| 2.2.2 | Особенности эксплуатации искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра. | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2; З3 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У2; У3; У4 З2; З3 |
| 2.2.3 | Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2; З3 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У1; У4 ; У3; У2; З2,З3 |
| 2.2.3 | Основные неисправности искусственных сооружений и перечень работ по их устранению | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2; З3 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК8 У2; У3; У4; У5; З2,З3 |
| 2.2.4 | Ведение технической документации по искусственным сооружениям. | НС; ПЗ | ПК 3.1; 3.2; З3 ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; У2;У3; У4;У5 З2,З3 |
| Итоговая аттестация по междисциплинарному курсу ДЗ |  |  |  |

Принятые сокращения, З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, НС – накопительная система оценивания, Э – экзамен, РЗ – решение задач, ТР – написание и защита творческих работ(устно или с применением информационных технологий), ЛЗ – итоги выполнения и защита лабораторных работ, ПЗ – итоги выполнения и защита практических работ, ПР – проверочная работа,  ВСР – выполнение внеаудиторно самостоятельной работы (домашние работы и другие виды работ или заданий), РЗ – решение задач, ЗАЧ – устные или письменный зачет, КПР – выполнение и защита курсового проекта.  Для результатов освоения указывают только коды знаний, умений и компетенции.

2.3. Оценка усвоения учебной дисциплины

1. Текущая аттестация

Критерии оценивания устного (письменного) опроса на уроках

Устройство искусственных сооружений.

Критерии оценки

«отлично» - ставится за такие знания, когда:

- студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала;

- выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы;

- не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала.

«хорошо» - ставится, когда:

- студент знает весь изученный материал;

- отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;

- в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

«удовлетворительно» - ставится за знания, когда:

- студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя,

- предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы,

«неудовлетворительно» -  ставится, когда у студента имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена.

2.	Самостоятельная работа

Критерии оценивания доклада на уроках Устройство искусственных сооружений.

Критерии оценки

«отлично»- задание выполнено в полном объёме на 100%, материал полностью соответствует теме, изложение чёткое, ответы на вопросы исчерпывающие.

«хорошо»- задание выполнено на 70%, изложение неточное, студент затрудняется при ответах на вопросы.

«удовлетворительно»- задание выполнено на 40-50%, изложение материала вызывает затруднение, ответы на вопросы затруднённые или отсутствуют.

«неудовлетворительно»- задание не выполнено в полном объёме.

3.	Практические занятия

Критерии оценивания практических занятий

Критерии оценки

«отлично» -  ставится при правильном оформлении, правильно, выполненных расчетах, своевременной сдаче и защите и при правильных ответах при защите;

«хорошо» - ставится при незначительных отступлениях в оформлении, одной-двух ошибках в расчетах, своевременной сдаче и защите;

«удовлетворительно» - ставиться при ошибках в оформлении, в расчетах и несвоевременной сдаче, а так же если при защите студент не ответил на три вопроса;

«неудовлетворительно»- при невыполнении задания.

4.	Итоговая аттестация студентов.

Критерии оценки

«отлично» -  ставится при правильном ответе на три  вопроса из разных разделов;

«хорошо» - ставится при правильном ответе на три вопроса, два из которых из одного раздела;

«удовлетворительно» - ставится при правильном ответе на два вопроса;

«неудовлетворительно»- при отсутствии ответа на вопросы.

3.Текущая аттестация студентов.

Текущая аттестация по междисциплинарному курсу  «Устройство искусственных сооружений» проводится в форме контрольных мероприятий (устный опрос, оценка творческих работ в виде докладов, рефератов и презентаций на семинарских занятиях, защита практических работ  и пр.), оценивание фактических результатов обучения студентов  осуществляется преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

  - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

  - степень усвоения теоретических знаний;

  - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

  - результаты самостоятельной работы.

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины «Устройство искусственных сооружений».

Задания для текущей аттестации.

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений.

Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений.

2.1.1    Виды и назначение искусственных сооружений. Части и характерные размеры моста

Вопросы для устных (письменных) опросов:

- Разнообразие искусственных сооружений;

2. Зависимость вида сооружения от условий проложения железной дороги.

3.Мосты, их классификация по эксплуатационной характеристике,

4.Основные части и размеры моста,

5.Элементы мостового перехода.

2.1.2 Нагрузки, действующие на мосты. Понятия о расчёте моста.

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Нагрузки, действующие на мосты и другие искусственные сооружения, их виды, характеристика;

2.Работа мостов под нагрузкой, понятие о расчете мостов.

3.Мероприятия по усилению и модернизации искусственных сооружений в связи с электрификацией транспорта, увеличением поездных нагрузок и скоростей движения поездов.

2.1.3   Водный поток, характер его изменения под искусственными сооружен и его влияние на работу искусственных сооружений

Вопросы для устных(письменных) опросов:

1.Характер изменения естественных (бытовых) условий водного потока искусственными сооружениями;

2.Расход воды, зависимость скорости течения по ширине и глубине потока. 3.Водопропускная способность мостов и труб; величина отверстия сооружения; её зависимость от расхода воды, возможного в период службы сооружения; 4.Регулирование потока в мостах и трубах;

5.Характерные уровни воды и ледохода;

6.Габариты (подвижного состава, приближения строений, подмостовой).

Тема 2.1.4 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений.

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Обустройства для сохранности и нормальной эксплуатации искусственных сооружений;

2.Защита от атмосферных воздействий (гидроизоляция, водоотвод, сливы, облицовка, окраска);

3.Охранные приспособления, смотровые приспособления и укрытия. 4.Заградительная, оповестительная и судоходная сигнализация; 5.Противопожарные приспособления и мероприятия;

5.Условия обеспечения нормальной эксплуатации сооружений.

Тема 2.1.5  Конструкция металлических мостов.

Вопросы для устных (письменных) опросов :

1.Область применения металлических мостов, их виды и части;

2.Материалы и способы соединения, применяемые в металлических мостах; 3.Конструкция пролетных строений со сплошными балками и сквозными фермами;

4.Основные элементы пролетного строения;

5.Проезжая часть, её элементы и виды сопряжений;

6.Устройство мостового полотна и железнодорожного пути на металлических мостах.

7.Схемы сквозных ферм, элементы ферм, их узловые соединения, особенности работы;

8.Связи металлических пролетных строений, тормозные системы, порталы; 9.Виды опорных частей.

10.Сварные, клепано-сварные и болто-сварные мосты.

Тема 2.1.6 Конструкция опор капитальных мостов

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Область применения фундаментов и опор;

2.понятие об основаниях и фундаментах; глубина заложения фундамента в зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и размыва.

3.Конструкция свайных фундаментов ростверков (высоких и низких), их применение;

4.виды свай, сваи-оболочки; понятие об о пускных колодцах и кессонах; виды опор мостов;

5.устой и его основные части, особенности конструкции устоев (массивных, с обратными стенками, Т-образных, обсыпных и раздельных, сборных); 6.конструкция промежуточных опор (с ледорезами и без них); облицовка опор, её назначение и виды.

Тема 2.1.7 Конструкция каменных и бетонных мостов

Вопросы для устных (письменных) опросов :

1.Область применения, особенности и недостатки, ограничивающие применение каменных и бетонных мостов;

2.конструкция и основные части каменных и бетонных мостов.

3.Разновидности каменных и бетонных мостов: с бесшарнирными, двухшарнирными,  трехшарнирными  и  бетонными сводами.

Тема 2.1.8 Конструкция железобетонных мостов

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Область применения железобетонных мостов;

2.системы и виды железобетонных мостов, принципы армирования и материалы для изготовления железобетонных мостов.

3.Устройство монолитных и сборных железобетонных мостов и принципы их армирования.

4.Конструкция балочных пролетных строений (плитных и ребристых); предварительно-напряженные элементы и особенности их конструирования. 5.Конструкции сборных железобетонных мостов, конструкции пролетных строений со сквозными фермами.

6.Конструкции монолитных и сборных арочных пролетных строений; встречающиеся неисправности в железобетонных мостах.

Тема 2.1.9 Конструкция  водопропускных труб, подпорных стен

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Область применения труб, материалы, применяемые для их изготовления; устройство и классификация.

2.Конструктивные особенности каменных, бетонных, железобетонных и металлических труб.

3.Трубы на косогорах; дюкеры, лотки;

4.эксплуатация труб; надзор за трещинами и способы их заделки; растяжка в швах между звеньями и просадка труб; способы заделки швов.

5.Назначение, виды подпорных стен и материалы для их изготовления, конструкция подпорных стен;

5.различие их по форме площади поперечного вертикального сечения; 6.преимущества железобетонных подпорных стен.

Тема 2.1.10 Конструкция транспортных тоннелей

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Классификация тоннелей; конструкция и элементы тоннельных обделок старых и новых типов.

2.Устройство пути в тоннелях и особенности их эксплуатации;

3.обустройство тоннелей: водоотвод, укрытия, вентиляция, освещение, сигнализации.

Тема 2.2. Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений

2.2.1 Организация содержания искусственных сооружений

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Задачи в области эксплуатации искусственных сооружений,

2.обеспечение безопасности движения поездов и длительного срока службы сооружений.

2.2.2 Особенности эксплуатации искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Особенности эксплуатации искусственных сооружений и работ по их содержанию;

2.виды и сроки осмотра, уход за искусственными сооружениями.

3.Планирование и организация выполнения работ;

4.роль и задачи линейных путевых работников (мостовых обходчиков, бригадиров пути, дорожных, мостовых и тоннельных мастеров) в обеспечении исправного состояния искусственных сооружений и создании условий для безопасного движения поездов.

2.2.3 Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода

Вопросы для устных (письменных)опросов:

1.Защита сооружений от повреждений паводком и ледоходом.

2.Особенности подготовки искусственных сооружений к пропуску паводковых вод;

3.ремонт сооружений и укреплений от разлива и повреждение льдом; 4.организация пропуска паводковых вод и ледохода;

5.укрепление грунта от размыва и опор от сильного ледохода.

2.2.5 Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений

Вопросы для устных (письменных) опросов:

1.Устройства на искусственных сооружениях, предназначенные для безопасного обслуживания самого сооружения и пути.

2.Расположение площадок-убежищ  с перилами.

3.Спасательные приспособления при выполнении работ над водой.

4.Правила личной гигиены и промсанитарии, безопасные методы ведения окрасочных работ, средства и меры защиты от токсичных веществ при работе с лакокрасочными мероприятиями и летучими органическими растворителями. 5.Особенности правил техники безопасности при работе на участках со скоростным движением поездов.

4. Самостоятельная работа студентов

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений.

Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений.

2.1.1    Виды и назначение искусственных сооружений. Части и характерные размеры моста

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

Подготовка доклада на тему: « Искусственные сооружения всего мира».

2.1.2 Нагрузки, действующие на мосты. Понятия о расчёте моста.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

2.1.3   Водный поток, характер его изменения под искусственными сооружен и его влияние на работу искусственных сооружений

Расчет скорости течения водотока и расхода воды.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.4 Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений.

Выполнение схем эксплуатационных обустройств искусственных сооружений.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.5  Конструкция металлических мостов.

Подготовка доклада на тему: «История развития мостостроения».

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.6 Конструкция опор капитальных мостов

Подготовка доклада на тему: «Уширение основания опор»

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.7 Конструкция каменных и бетонных мостов

Подготовка презентации на тему: «Конструкция каменных и бетонных мостов в России и за рубежом».

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.8 Конструкция железобетонных мостов

Подготовка презентации на тему: «Железобетонные мосты Нижнего Новгорода».

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.9 Конструкция  водопропускных труб, подпорных стен

Выполнение схем оголовков водопропускных труб и схем водопропускной трубы на косогоре.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.1.10 Конструкция транспортных тоннелей

Выполнение схем подводных тоннелей.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

Тема 2.2. Система надзора ухода и ремонта искусственных сооружений

2.2.1 Организация содержания искусственных сооружений

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

2.2.2 Особенности эксплуатации искусственных сооружений. Виды и сроки осмотра

Выполнение фрагмента развертки тоннеля с нанесением дефектов обделки.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

2.2.3 Организация работ по пропуску паводковых вод и ледохода

Подготовка проекта плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

2.2.5 Охрана труда при содержании и ремонте искусственных сооружений

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.

5.Задания на практические занятия

Раздел 2. Применение знаний по конструкции, устройству и содержанию искусственных сооружений

Тема 2.1. Конструкции искусственных сооружений

2.1.1Виды и назначение искусственных сооружений. Части и характерные размеры моста.

Практическое занятие № 1 «Определение вида искусственного сооружения, его размеров и расхода воды»

Цель: 1. определить по исходным данным вид искусственного сооружения и дать ему краткую характеристику;

2. вычертить схематично, заданную схему моста и указать его основные размеры;

3. определить расход воды.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

| № | Расчетные пролеты моста (м) | Высота моста Нм (м) | Высота насыпи Н„ (м) | Площадь живого сечения в м2 | Скорость течения воды в м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,8+88,0+10,8 | 15 | 12 | 25 | 3.2 |
| 2 | 11,5+77,0+11,5 | 14 | 11 | 40 | 3.8 |
| 3 | 12,8+66,0+12,8 | 13 | 10 | 48 | 3.5 |
| 4 | 13,6+66,0+13,6 | 12 | 9 | 46 | 3.6 |
| 5 | 18,0+55,0+18,0 | 11 | 8 | 44 | 4.2 |
| 6 | 15,8+55,0+15,8 | 10 | 8 | 22 | 4.5 |
| 7 | 22,9+44,0+22,9 | 11 | 9 | 55 | 3.0 |
| 8 | 22,9+33,0+22,9 | 12 | 10 | 57 | 4.0 |
| 9 | 22,9+44,0+22,9 | 13 | 9 | 59 | 4.4 |
| 10 | 18,0+44,0+18,0 | 14 | 10 | 42 | 4.6 |
| 11 | 13,6+55,0+13,6 | 15 | 12 | 44 | 4.8 |
| 12 | 22,9+55,0+22,9 | 14 | 12 | 50 | 5.0 |
| 13 | 15,8+66,0+15,8 | 13 | 11 | 52 | 5.2 |
| 14 | 18,0+66,0+18,0 | 14 | 12 | 54 | 5.4 |
| 15 | 12,8+77,0+12,8 | 13 | 12 | 56 | 5.6 |

ХОД РАБОТЫ

- По выданным карточкам определить вид ИССО и кратко его охарактеризовать.

- Указать на схеме основные части и размеры моста: полную длину моста, высоту, длину расчетного пролета, строительную высоту моста, отверстие моста, дать определение.

- Расход воды определяется по формуле:

Q = w • v, (м3/с),

где Q — расход воды в м/с;

w — площадь живого сечения в м2;

v — скорость течения воды в м/с.

Вывод: в котором необходимо указать перечень регуляционных и укрепительных сооружений для данного моста.

Тема 2.1.5  Эксплуатационные обустройства искусственных сооружений. Практическое занятие № 2

Тема: «Определение вида обустройств искусственных сооружений и их конструктивных особенностей»

Цель: Для заданного вида искусственного сооружения подобрать необходимые обустройства для обеспечения их нормальной эксплуатации, описать их назначение и дать описание их конструктивных особенностей, привести поясняющие схемы.

Исходные данные:

1 вариант – заданный вид ИССО – металлический мост;

2 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из кирпича;

3 вариант – заданный вид ИССО – железобетонный мост;

4 вариант – заданный вид ИССО – водопропускная труба из железобетона;

5 вариант – заданный вид ИССО -  каменная водопропускная труба;

6 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из железобетона;

7 вариант – заданный вид ИССО -  металлическая гофрированная водопропускная труба;

8 вариант – заданный вид ИССО – путепровод;

9 вариант – заданный вид ИССО – каменный мост;

10 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из тюбингов.

11 вариант – заданный вид ИССО – металлический мост;

12 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из кирпича;

13 вариант – заданный вид ИССО – железобетонный мост;

14 вариант – заданный вид ИССО – водопропускная труба из железобетона;

15 вариант – заданный вид ИССО -  каменная водопропускная труба;

16 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из железобетона;

17 вариант – заданный вид ИССО -  металлическая гофрированная водопропускная труба;

18 вариант – заданный вид ИССО – путепровод;

19 вариант – заданный вид ИССО – каменный мост;

20 вариант – заданный вид ИССО – тоннель с тоннельной обделкой из тюбингов.

Ход работы

Используя материалы учебника К.Д.Савина «Искусственные сооружения» стр. 35-44 для заданного вида искусственного сооружения подобрать необходимые обустройства для обеспечения их нормальной эксплуатации, описать их назначение и дать описание их конструктивных особенностей, привести поясняющие схемы, сделать вывод.

Тема 2.1.6  Конструкция металлических мостов

Практическое занятие № 3

Тема: «Определение вида мостового полотна, его конструктивных особенностей».

Цель: изучить виды и конструктивные элементы мостового полотна на капитальных мостах, сделать вывод.

ХОД РАБОТЫ

- Определить вид мостового полотна, озаглавить рисунки и подписать обозначение его конструктивных элементов.

- Вычертить на выбор схематично мостовое полотно.

- Что такое уравнительный прибор, и в каких случаях он укладывается.

- Для чего нужен строительный подьем.

Тема 2.1.6  Конструкция металлических мостов

Практическое занятие № 4

Тема: «Определение системы и вида металлического моста, его основных размеров».

Цель: по исходным данным определить расчетом размеры устоя и промежуточной опоры, рассчитайте полную длину моста и отверстие моста.

Исходные данные:

Таблица1

| № задачи | Расчетные пролеты моста (м) | Высота моста Нм (м) | Высота насыпи Н„ (м) | Высота Г.М.В. (м) | Высота Г.В.В. (м) | Глубина воды Иг (м) | Промежуточная опора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма | Защитное обустройство |
| 1 | 10,8+88,0+10,8 | 15 | 12 | 83,66 | 86,15 | 5,0 | 0 | Л |
| 2 | 11,5+77,0+11,5 | 14 | 11 | 91,45 | 94,20 | 4,5 | т | В |
| 3 | 12,8+66,0+12,8 | 13 | 10 | 75,35 | 78,10 | 4,0 | 0 | В |
| 4 | 13,6+66,0+13,6 | 12 | 9 | 68,16 | 71,05 | 4,5 | т | л |
| 5 | 18,0+55,0+18,0 | 11 | 8 | 77,38 | 80,10 | 4,0 | о | л |
| 6 | 15,8+55,0+15,8 | 10 | 8 | 88,51 | 90,30 | 4,5 | т | в |
| 7 | 22,9+44,0+22,9 | 11 | 9 | 93,25 | 95,00 | 5,0 | о | в |
| 8 | 22,9+33,0+22,9 | 12 | 10 | 95,78 | 97,50 | 4,5 | т | л |
| 9 | 22,9+44,0+22,9 | 13 | 9 | 88,40 | 92,10 | 4,5 | о | л |
| 10 | 18,0+44,0+18,0 | 14 | 10 | 91,55 | 95,20 | 4,0 | т | в |
| 11 | 13,6+55,0+13,6 | 15 | 12 | 88,75 | 90,50 | 3,5 | о | в |
| 12 | 22,9+55,0+22,9 | 14 | 12 | 75,63 | 77,30 | 5,0 | т | л |
| 13 | 15,8+66,0+15,8 | 13 | 11 | 80,10 | 82,50 | 3,5 | 0 | л |
| 14 | 18,0+66,0+18,0 | 14 | 12 | 63,15 | 65,00 | 5,0 | т | в |
| 15 | 12,8+77,0+12,8 | 13 | 12 | 79,38 | 81,20 | 5,0 | о | в |
| 16 | 10,8+77,0+10,8 | 15 | 14 | 50,95 | 52,50 | 4,0 | т | л |
| 17 | 11,5+88,0+11,5 | 14 | 12 | 40,35 | 42,50 | 4,5 | о | л |

Примечание:

1.   Высота верхнего строения пути от подошвы рельса (ПР) до бровки земляного полотна (Ь3) для всех вариантов принимается 0,80 м.

2.   Для всех вариантов принимается:

глубина заложения фундаментов - не менее 2 м; фундаменты устоев - массивные;

фундаменты  промежуточных  опор -  свайные.  Длина свай - не менее 6 м.

3.   Для всех вариантов ширина реки в межень принимается равной длине среднего пролета моста.

4.   Размеры  конструктивных  частей  моста  приводятся  в методических указаниях к контрольной работе.

5.   Форма промежуточной опоры: О - овальная; Т- треугольная. Защитное обустройство: В - Водорез, Л - ледорез

Таблица 2

| Железобетонные пролетные строения с ездой поверху 2-ух блочные |  |  |  | Металлические клепанные пролетные строения с ездой понизу- фермы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /р, М | /п, м | С, см | Сь см | /р, М | /п, м | С, см | Сь см |
| 10,8 | 11,5 | 155 | 175 | 33 | 33,75 | 130 | 180 |
| 11,5 | 12,2 | 155 | 175 | 44 | 44,75 | 130 | 180 |
| 12,8 | 13,5 | 170 | 190 | 55 | 55,75 | 130 | 180 |
| 13,6 | 14,3 | 170 | 190 | 66 | 66,89 | 170 | 220 |
| 15,8 | 16,5 | 190 | 210 | 77 | 77,89 | 170 | 220 |
| 18,0 | 18,7 | 205 | 225 | 88 | 89,05 | 180 | 240 |
| 22,9 | 23,6 | 235 | 225 |  |  |  |  |

Рис. 1

ХОД РАБОТЫ:

Определить расчетом размеры устоя и промежуточной опоры.

Длина устоя (по фасаду моста) определяется в зависимости от высоты насыпи. Уклоны конуса насыпи у моста (1:m) установлены нормами  СНиПа:

при высоте насыпи до 6 м – m 1=1,25;

на высоте следующих 6 м – m2=1,5;

и, наконец, еще ниже  - m3=1,75.

Так как высота насыпи по заданию 6 < Нн ^ 12, то длина устоя, как следует из поясняющей схемы (см. рис.3), будет определяться по следующей формуле:

1у =1 + 6m1+m2-(Hн-6) = 1 + 6*1,25 + 1,5*(H-6), м.

Для определения размеров подферменной площадки и ширины (поперек моста) устоя, а также размеров промежуточной опоры необходимо определить размеры опорных частей в зависимости от заданных пролетных строений.

Размеры и типы опорных частей в зависимости от длины пролетного строения и материала приводятся в табл.3, далее, рекомендуется вычертить поясняющие схемы, образцы которых

Таблица 3

| Величи на пролета | Тип опорных частей | а (мм) | б (мм) | Полная высота опорной части Но (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлические пролетные строения |  |  |  |  |
| 18-23 | С-1 | 550 | 800 | 440 |
| 27-34 | С-П | 720 | 810 | 520 |
| 44-55 | С-П1 | 750 | 940 | 570 |
| 66 | К-1У | 800 | 1000 | 605 |
| 77-88 | К-У | 900 | 1100 | 680 |
| 110 | К-У1 | 1000 | 1200 | 770 |
| Железобетонные пролетные строения |  |  |  |  |
| 4-7 | П-1 | 350 | 450 | 65 |
| 8-18 | Т-1 | 450 | 560 | 200 |
| 22-27 | С-2 | 480 | 900 | 380 |

Примечание. Типы опорных частей: С - секторные, К - катковые, П - сварные (листовые) плитные, Т - сварные (листовые) тангенциальные.

Рис 2

Рис 3.

Рис. 4

Рис 5

Как следует из поясняющих схем, искомые размеры определяются следующим образом.

Подферменная площадка устоя (рис 5.):

в = S +∆/ +   a/2+К (м),

где: S = 0,10, ∆/ = /n

а - определяем по табл.3; К=0,5м. Следовательно,

b = 0,1 +  /n + a/2 + 0,5 = 0,6 + 0,5 (/n -/p + a)

Ширина устоя (рис.3б):

Д = 1,80 + 6 + 2d, где 1,80 - расстояние между осями ребер железобетонных пролетных строений;

б-    определяется по табл.3; (d - принимается =0,5 м. )

Следовательно,

Д = 2,8 + б (м).

Промежуточная опора.

Ширина (по фасаду) (рис.2):

В = S +   l1 +   l2  + 0.5(a1 + a2)  (м),

где S = 0,10 + K1 + K2

a1  и а2 - определяются по табл.3;

может быть принято – К1=К2=0,5. Следовательно,

В =  1,1 +   l1 +   l2  + 0.5(a1 + a2)  (м),

Длина (поперек моста) (рис. 26).

На промежуточную опору опираются железобетонное пролетное строение и металлическая ферма.

Следовательно, искомый размер будет определяться шириной металлической фермы (см. план опоры рис. 4 а, б).

Минимально допустимый размер (промежуточная опора в плане для расчета прямоугольная):

Дn=Ф + б + 2*d (м)

где Ф - расстояние между осями ферм;

б - определяется для фермы по табл.3;

d - может быть принято =0,7 м.

Следовательно,

Д = 1.4 + Ф +б (м).

Если  форма промежуточной опоры задана овальная, то (рис.2а): До = Дп + В.

Если треугольная,  то (рис.26):

Д„ + 0,5774 • В (м).

гее

Высота ледореза или водореза (т.к. горизонт ледохода не задается) назначается на 1 м выше горизонта высокой воды (Г.В.В.) (см. рис.).

Полная длина моста - это расстояние от задней стенки одного устоя до задней стенки другого устоя, т.е.

Ln = 2*(Ly  - b) +   ln   +     S   (м)

где: ln = l1n + ln2; и т.д.

S - сумма зазоров между пролетными строениями и шкафными стенками устоев, т.е. для нашего случая      S = 4 • 0.1 = 0,4 м.

Отверстие моста - расстояние между передними стенками устоя минус сумма ширины промежуточных опор по фасаду, т.е.

Lотв=Lп-2*Lу-    В,

т.к. в нашем случае всего две одинаковых промежуточных опоры, то,

Lотв=Lп-2(Lу +В) (м).

Тема 2.1.6  Конструкция металлических мостов

Практическое занятие № 5

Тема: «Изучение конструктивных особенностей металлического моста».

Цель: вычертить на миллиметровке в масштабе 1:500 фасад моста в соответствии с заданными пролетами; вычертить на миллиметровке в масштабе 1:200 поперечные сечения по1-1 и 2-2.

Ход работы.

Фасад моста вычерчивается на миллиметровке в масштабе 1:500 (1 мм-0,5 м, или 1 м—2 мм) по исходным данным и расчетам, выполненным в 4 практической работе.

На миллиметровке проводится линия - уровень подошвы рельса (П.Р.) на 1 мм ниже этого уровня, слева направо последовательно  откладываются длины-устоя (с учетом подферменной площадки),  полную длину железобетонного пролетного строения и т.д.

Следует иметь ввиду, что некоторые размеры (очень маленькие для данного масштаба) не могут быть отложены точно. В этом случае они показываются условно. К примеру, зазоры между пролетными строения (S=0,1 м) показывают на чертеже размером в 1 мм. Таким образом, определяется габарит чертежа по ширине. От уровня ПР, но теперь вертикально, откладывается строительная высота пролетного строения (С) и определяется низ пролетного строения, затем С 1 и определяется уровень подферменной площадки опор (см. рис.1, 2, 5).

Величина С1 может быть принята из табл.2.

Вывод.

2.1.7 Конструкция опор капитальных мостов.

Практическое занятие №6

Тема: «Определение вида опор, их основных размеров и конструктивных особенностей».

Цель: научится определять вид опор, изучить их основные размеры и конструктивные особенности.

Исходные данные:

1 вариант.

2 вариант.

- вариант.

Ход работы

По выданным заданиям определить вид опор, дать им краткую характеристику, описание их составных частей и конструктивных особенностей, вычертить схематично, указать размеры, сделать вывод.

Тема 2.1.9 Конструкция железобетонных мостов

Практическое занятие № 7

Тема: «Определение системы и вида  железобетонного моста, его основных размеров»

Цель: научится определять систему и вид железобетонного моста, его основные размеры.

Исполнить:

По исходным данным таблицы 1и рис.1 требуется: Выбрать из типового проекта (табл. 9, 10) детали-блоки для сборного железобетонного моста. Составить спецификацию блоков, в которой следует указать: наименование блока; эскиз блока с его размерами; необходимое количество блоков.

Исходные данные:

Таблица 1

| № варианта | Пролеты моста | Высота насыпи Н„, м | Земля по оси моста Но, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x6,0+2x9,3+16,5 | 3,0 | 5,0 |
| 2 | 2x6,0+2x9,3+2x11,5 | 4,0 | 6,0 |
| 3 | 2x9,3+2x11,5+18,7 | 4,0 | 5,5 |
| 4 | 2x9,3+2x11,5+16,5 | 4,2 | 6,5 |
| 5 | 2x9,3+2x11,5+13,5 | 4,4 | 6,8 |
| 6 | 2x9,3+2x13,5+18,7 | 4,6 | 7,0 |
| 7 | 2x9,3+2x13,5+16,5 | 4,8 | 7,2 |
| 8 | 2x9,3+2x13,5+23,6 | 5,0 | 7,4 |
| 9 | 2x9,3+3x16,5 | 5,2 | 7,6 |
| 10 | 2x11,5+2x16,5 | 6,0 | 7,0 |
| 11 | 2x11,5+2x18,7 | 6,6 | 7,6 |
| 12 | 2x11,5+3x13,5 | 7,0 | 7,8 |
| 13 | 2x9,3+2x16,5 | 3,8 | 5,0 |
| 14 | 2x9,3+3x13,5 | 3,6 | 4,8 |
| 15 | 2x9,3+3x11,5 | 3,4 | 4,6 |
| 16 | 2x6,0+2x9,3+2x16,5 | 3,6 | 5,2 |
| 17 | 2x11,5+3x16,5 | 7,2 | 8,0 |

Примечание: глубина заложения фундамента для всех вариантов – 2.5 м.

Рис 1

Ход работы

Практическая работа выполняется в следующей последовательности.

Спецификация необходимых блоков деталей для сборного железобетонного моста составляется на основании таблиц 2, 3 и рисунков 2, 3, 4, образец спецификации приводится (см. табл.2).

Прежде чем составлять спецификацию, необходимо очень внимательно изучить рисунки 2, 3, 4, и уяснить, из каких деталей-блоков состоят части сборного железобетонного моста.

Рис 2

На рис. 2 цифрами показаны:

1 - насадка промежуточной опоры - подферменный блок;

2- стойка (С);

3 - фундаментный блок (Ф);

4 - фундаментная плита (ФП);

5 - переходный подферменник;

6  -  бетон   омоноличивания М-400.

Рис 3

На рис 3 цифрами показаны:

1 – шкафной блок (Ш);

2 – насадка устоя;

3 – стойка (С);

4 – фундаментный блок (Ф);

5 – фундаментные плиты (ФП);

6 – бетон омоноличивания М-400.

На рис. 4 приведены конструкции типовых железобетонных пролетных строений из обычного железобетона, предварительно напряженного. В табл.4, приводятся основные их размеры.

Рис 4.

Таблица 2

| Наименование конструкции и деталей | Марка | Количество |  | Эскиз детали с размерами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на опору | на мост |  |
| Промежуточная опора |  |  |  |  |
| Фундаментные плиты | ФП-4 |  |  |  |
| Фундаментные блоки | Ф-1 |  |  |  |
| Стойки | С-1 |  |  |  |
| Насадка | - |  |  |  |
| Устой |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

В табл. 2 приведена спецификация на промежуточную опору, т.к. она типовая для всех вариантой задания. Спецификация для устоев составляется студентами в зависимости от высоты насыпи и длины пролета, опирающегося на устой.

Размеры поперечного сечения стоек С1 и С2 приводятся в табл.3, а длина их определяется расчетом.

Таблица 3

| Тип устоя | Длина пролета /„(м) | Н„(м) | Шкафной блок |  |  |  | Стойка | Фундаментные плиты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | н (СМ) | н(см) | /1 (см) | Марка Размер | Марка | Размеры (см) |
| Тип 1 | 6,0 | 2,0--4,0 | Ш1 | 107 | 102 | 210 | С1 35x35 | ФП-1 | 418x160x40 |
|  | 9,3 |  | Ш4 | 165 | 161 | 195 |  | ФП-2 | 418x220x40 |
|  | 11,5 |  | Ш5 | 180 | 176 | 320 |  | ФП-3 | 418x160x30 |
| Тип 2 | 9,3 | 5,0--8,0 | Ш4 | 165 | 161 | 295 | С240*40 40x40 | ФП-4 | 418x220x30 |
|  | 11,5 |  | Ш5 | 180 | 176 | 320 |  |  |  |

Таблица 4

|  | Пролетные строения из обычного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина пролета /в (м) | 6,0 | 9,3 |  | 11,5 |  | 13,5 |  | 16,5 |
| Рисунок 5 | а | б |  | б |  | б |  | б |
| h(см) | 45 | 90 |  | 105 |  | 120 |  | 140 |
| Высота опорной части h1(см) | 7 | 21 |  | 21 |  | 23 |  | 23 |
|  | Предварительно напряженные пролетные строения |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина ln (м) | 16,5 |  | 18,7 |  | 23,6 |  | 27,6 |  |
| Рисунок | в |  | в |  | в |  | в |  |
| h(см) | 140 |  | 155 |  | 185 |  | 225 |  |
| Высота опорной части h1 (см) | 38 |  | 38 |  | 50 |  | 50 |  |

Сначала необходимо определить высоту (длину) стоек (h1) (см. рис.5 а и б).

Эта величина для устоев определяется из равенства, в котором за контрольную величину принят уровень подошвы рельса (ПР) (см. расчетную схему рис.5 а):

250 + Нн + 80 = h3 + 90 + h1 +180.

Решая уравнение относительно h1 получаем:

H1 = Нн – h3+ 60 (см).

при этом следует иметь ввиду, что высота шкафной стенки зависит от длины пролета, который опирается на устой. Высота hз есть строительная высота пролетного строения от подошвы рельса до уровня подферменной площадки (С1).

Для примера определим С1 для пролетного строения 1n=6,0 м. Из рис. 4 а видно: С =h + 50. в табл.4 определяем h =45 см, h1 = 7см. Тогда C = 45 + 50 = 95см, а C1 =С+h1 =95+7 = 102, что равно hз из табл.3.

На промежуточные опоры опираются пролетные строения разной длины, т.е. имеющие разную строительную высоту. Поэтому, для определения длины стоек следует принимать пролетное строение большей длины, т.е. имеющее большую строительную высоту (рис. 56).

Составляем равенство: 250 + Н0 + 80 = С1 + 89 + h1, +140.

Решая уравнение относительно h1 получаем:

h1, =  Н0 – С1 +101 (см).

Так как стойки заделываются в насадку и в фундаментный блок по 50 см, то конструктивная длина стойки lc  = h1 + 100 см.

Высота переходного подферменника определяется по формуле:

Hn =C1-C2 (см).

Вывод: указать к какой системе относится данный ж/б мост.

Тема 2.1.9 Конструкция железобетонных мостов

Практическое занятие №8

Тема: «Изучение конструктивных  особенностей железобетонного моста».

Цель: изучить конструктивную особенность железобетонного моста.

Ход работы.

По исходным данным и расчетам практической работы № 7 необходимо:

  - Вычертить в масштабе 1: 200 фасад сборного железобетонного моста.

  - Вычертить в масштабе 1:100 поперечные сечения по 1-1 и 2-2 (рис.1)

Рис.1.

Вывод:

Тема 2.1.10 Конструкция  водопропускных труб, подпорных стен.

Практическое занятие № 9

Тема: «Определение вида трубы и ее основных размеров»

По исходным данным табл.1 и рис. 1, 2:

1.   Выбрать из типового проекта (табл.2, 3) детали-блоки для сборной железобетонной трубы. Составить спецификацию блоков, в которой следует указать: наименование блока; эскиз с его размерами; необходимое количество блоков.

2.   Вычертить в масштабе 1:100 конструкцию сборной железобетонной трубы.

Примечание: насыпь из песка, следовательно, уклон откоса насыпи на всей высоте - 1:1,5, а ширина основной площадки - 6,6 м.

Таблица 1

| № варианта | Тип трубы | Отверстие трубы (м) | Высота насыпи Н„ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К | 1,0 | 5,0 |
| 2 | П | 1,0 | 7,0 |
| 3 | К | 1,25 | 4,0 |
| 4 | П | 1,5 | 8,0 |
| 5 | К | 2,0 | 8,0 |
| 6 | п | 2,0 | 8,0 |
| 7 | к | 2,0 | 6,0 |
| 8 | п | 2,5 | 7,0 |
| 9 | к | 1,0 | 6,0 |
| 10 | п | 3,0 | 7,0 |
| 11 | к | 1,25 | 5,0 |
| 12 | п | 4,0 | 8,0 |
| 13 | к | 1,5 | 7,0 |
| 14 | п | 1,0 | 6,0 |
| 15 | к | 2,0 | 7,0 |
| 16 | п | 1,5 | 6,0 |
| 17 | к | 1,0 | 7,0 |
| 18 | п | 2,0 | 7,0 |
| 19 | к | 1,25 | 6,0 |
| 20 | П | 2,5 | 6,0 |
| 21 | К | 1,5 | 8,0 |
| 22 | п | 3,0 | 6,0 |
| 23 | к | 2,0 | 8,0 |
| 24 | п | 4,0 | 7,0 |
| 25 | п | 2,0 | 6,0 |

Примечание: тип трубы: К - круглая, П - прямоугольная.

Рис 1.

На рис. 1 цифрами показаны:

1 - портальная стенка оголовка;

2 - коническое звено Т1 оголовка;

3   -   цилиндрическое:1Г_'; звено тела трубы;

4 - блоки откосных крыльев (цифры - 39, 40 и т.д. означают номера типовых блоков);

5 - бетонная отмостка М-150, толщиной 20 см;

6 - гравийно-песчаная подготовка, толщиной 30 см;

7 - фундаментные плиты откосных крыльев (цифры-18,19ит.д. означают номера типовых блоков);

8-бетон М-150;

9- щебеночная подготовка, пролитая цементным раствором, толщиной 20 см.

Рис 2.

На рис. 13 цифрами показаны:

1 - звено входного оголовка;

2 - повышенные звенья входного оголовка;

3 - звенья тела трубы;

4 - звено выходного оголовка; г-3

5 - блоки откосных крыльев входного оголовка;

6 - тоже выходного оголовка (цифры 58, 59 и т.д. означают номера типовых блоков);

7 - бетонная отмостка М-150, толщиной 20 см;

8 - гравийно-песчаная подготовка, толщиной 30 см;

9 - фундаментные плиты крыльев оголовков (цифры 18, 19 и т.д. означают номера типовых блоков);

10 - щебеночная подготовка, пролитая цементным раствором, толщиной 20 см;

И-бетонМ-150.

В табл. 2 и 3 приводятся размеры типовых блоков сборных железобетонных труб в зависимости от высоты насыпи и отверстия трубы.

Далее составляется спецификация конструктивных деталей как в ПР6. На миллиметровой бумаге проводится ось насыпи, откладывается в заданном масштабе ширина земляного полотна и наносятся откосы насыпи с уклоном 1:1,5.

Высота насыпи, которая задается, откладывается в масштабе, и проводится горизонтально уровень поверхности земли, т.к. поперечный уклон местности не задается. Для определения ориентировочной длины трубы необходимо определить место установки крайних - входного и выходного - звеньев трубы, что выполняется следующим образом.

Круглая труба.

От уровня поверхности земли вверх на оси насыпи в масштабе откладывается высота конического звена (размер берется из спецификации), проводится горизонтальная линия и находятся точки пересечения этой линии с откосами насыпи. По масштабу чертежа определяется ориентировочная длина трубы (Lор).

Так как длина типовых конических звеньев известна - 1,32 м, то длина, которая должна быть заполнена цилиндрическими звеньями

Lц.э = Lор -2 *1,32 (м)

эта длина (Lц.э) округляется в большую сторону до метра. Так как длина цилиндрических звеньев 1 м, то, следовательно, Lц.э.=п3, где п3 - необходимое количество цилиндрических звеньев. Тогда длина трубы: Lтр =2*1.32 +1* п3 (м).

Прямоугольная труба.

В этом случае, со стороны входного оголовка устанавливаются звенья с повышенной высотой, а со стороны выходного -нормальной высоты. Кроме того, длина всех звеньев одинаковая -1 м. Поэтому на оси насыпи от уровня поверхности земли следует отложить два размера - высоту повышенного и нормального звена. Горизонтальные линии на уровне повышенного звена прово- дятся влево, на уровне нормального звена вправо, до пересечения с линиями откосов насыпи и тем самым определяются места постановки крайних звеньев трубы, а также ориентировочная длина трубы (Lор), которая округляется в большую сторону до метра. Таким образом, определяется необходимое количество звеньев (п3) и, следовательно, точная длина трубы (Lтр).

При вычерчивании тела трубы рекомендуется придерживаться следующей методики.

Если количество звеньев (п3) - четное число, то на оси насыпи назначается стык между звеньями.

Если количество звеньев - нечетное число, то на оси насыпи назначается ось звена.

После того, как нанесены на чертеж звенья тела трубы, вычерчиваются в масштабе все (конструктивные элементы) трубы (см. рис. 1, 2). И, наконец, т.к. тело трубы после монтажа звеньев покрывается гидроизоляцией, то, следовательно, на чертеже необходимо показать гидроизоляцию.

Таблица 2

| Высота насыпи Н„ (м) | Звенья трубы |  |  |  |  | Портальные стенки |  |  | Откосные крылья |  |  |  | Фундаментные плиты крыльев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цилиндрические |  | конические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размеры (см) |  | размеры 1 |  | см) | размеры (см) |  |  | N блоков | размеры (см) |  |  | N блока | S (см) |
|  | d | б | d | d1 | б1 | h | а | d1 |  | а1 | h1 | h2 |  |  |
| до 3,0 | 100 | 10 | 100 | 120 | 10 | 293 | 142 | 120 | 39 | 220 | 247 | 141 | 19 | 190 |
| 3,1-6,0 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 | 125 | 12 | 125 | 150 | 12 | 325 | 176 | 150 | 40 | 270 | 279 | 141 | 20 | 240 |
| 3,1-7,0 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1-19,0 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 | 150 | 14 | 150 | 180 | 14 | 357 | 210 | 180 | 41 | 322 | 311 | 141 | 18 + 19 | 95 190 |
| 3,1-8,0 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1-19,0 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 | 200 | 16 | 200 | 240 | 16 | 420 | 274 | 240 | 78 + 9 | 290 230 | 374 143 | 223 143 | 19 + 19 | 190 190 |
| 3,1-8,0 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1-19,0 Таблица 3 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Высота насыпи Н„ (м) | Звенья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Откосные крылья |  |  |  | Фундаментные плиты крыльев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тела трубы |  |  |  | Повышенные |  |  |  | Входного оголовка |  |  |  | Выходного оголовка |  |  |  | блоки |  | размеры (см) |  | блоки |  | 8 (см) |
|  | размеры (см) |  |  |  | размеры (ем) |  |  |  | размеры (см) |  |  |  | размеры (см) |  |  |  | Вход ного оголовка | Выходного оголовка | 1 | Ь | Вход ного оголовка | Выходного оголовка |  |
|  | в | а | d | с | в | а | d | с | в | а | d | с | в | а | d | с |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 | 100 | 150 | 11 | 11 | 100 | 200 | 11 | И | 100 | 200 | 11 | 11 | 100 | 150 | И | 11 | СЛ 1П оо »л % | № 108 | 270 | 303 | 0 г^ (^ % | №20 | 240 |
| 3,1-7,0 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1-19,0 |  |  | 11 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,5 | 150 | 200 | 12 | 15 | 150 | 250 | 12 | 15 | 150 | 250 | 12 | 15 | 150 | 200 | 12 | 15 |  | №57 + №59 | 209 155 | 361 266 |  | № 18 + №20 | 95 240 |
| 3,6-9,0 |  |  | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1-19,0 |  |  | 12 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,5 | 200 | 200 | 13 | 17 | 200 | 250 | 13 | 17 | 200 | 250 | 13 | 17 | 200 | 200 | 13 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,6-9,0 |  |  | 13 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1-19,0 |  |  | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,5 | 250 | 200 | 13 | 20 | 250 | 250 | 13 | 20 | 250 | 250 | 13 | 20 | 250 | 200 | 13 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,6-9,0 |  |  | 17 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1-19,0 |  |  | 20 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 9,0 | 300 | 250 | 20 | 29 | 300 | 250 | 16 | 22 | 300 | 250 | 16 | 22 | 300 | 250 | 16 | 22 |  | №58 + №59 | 297 | 415 |  | №19 + №20 | 190 240 |

Тема 2.1.10 Конструкция  водопропускных труб, подпорных стен.

Практическое занятие № 10

Тема: «Определение вида, конструктивных особенностей и основных размеров подпорной стены»

Цель: научится отличать конструктивные особенности различных  видов подпорных стен, изучить их основные размеры.

Ход работы.

- Определить вид подпорных стен, озаглавить рисунки и подписать обозначение их конструктивных элементов.

- Для чего необходимы дренажные отверстия?

- Что влияет на выбор того или иного вида подпорной стены.

Сделать вывод.

Тема 2.1.11 Конструкция транспортных тоннелей

Практическое занятие № 11

Тема: «Определение вида тоннеля, его конструктивных особенностей и основных размеров»

Цель: научится определять вид тоннельной обделки.

Ход работы.

- Определить вид тоннельной обделки, описать её элементы.

- Определить вид обустройств тоннеля, дать им определение, написать назначение.

- Вычертить на миллиметровой бумаге в масштабе 1: 200. К какому виду относятся данные тоннельные обделки, из каких конструктивных элементов они состоят? Сделать вывод.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 12

Тема: «Разработка  плана мероприятий по организации текущего содержания и  ремонта искусственных сооружений в дистанции пути»

Цель: научиться разрабатывать  план мероприятий по организации текущего содержания и  ремонта искусственных сооружений в дистанции пути.

Ход работы.

По данным, описанный ниже практической ситуации, составить план мероприятий по организации текущего содержания и ремонта искусственных сооружений в дистанции пути.

Практическая ситуация:

Осенний осмотр искусственных сооружений участка Горький-Московский дистанции инженерных сооружений был проведён в период с 1 сентября по 5 октября 2012 года.

Осмотром проверено 197 искусственных сооружений, в том числе внеклассных мостов-2, пешеходных мостов-4, больших, средних и малых

железнодорожных мостов-65, железнодорожных труб-128.

Осмотр проводился комиссией в составе:

заместителя начальника дистанции инженерных сооружений Федорова В.И., начальника участка Виниченко И.М., мостового мастера Мухина Е.В., и.о. мостового мастера Румянцева С.С., бригадира мостового цеха Смирнова О.В.

В результате осмотра были обнаружены следующие основные дефекты и недостатки.

ПО  МОСТОВОМУ  ПОЛОТНУ

- завышена толщина балласта под шпалой на  железобетонных мостах 470 км I  путь, 509 км I,II,III путь,  участка Горький-Ветлужская и на железобетонных мостах 38 км пк 6 и 38 км пк 8 участка Горький-Заволжье. Всего 4 моста. Устранение неисправностей планируется при капитальном ремонте пути, замене и подъёмке пролётных строений;

- недопустимая величина эксцентриситета оси пути и пролётных строений на мосту 38 км пк 6 участка Горький-Заволжье. Устранение планируется при капитальном ремонте пути;

- нетиповые башмаки в челноках контррельсов на всех металлических мостах перегона Сухобезводное- Лапшанга ( всего 7 мостов);

- дефектные мостовые брусья на мосту ч/р Волгу 444-445 км по I пути- 11 штук, на мосту 530 км по I пути- 9 штук, на мосту 57 км перегона Сухобезводное- Лапшанга - 8 штук, на мосту 39 км перегона Сухобезводное- Лапшанга - 4 штуки. Всего 32 штуки.

Кустовой гнилости мостовых брусьев на главных путях дистанции нет;

ПО  ПРОЛЁТНЫМ  СТРОЕНИЯМ  МОСТОВ

- неудовлетворительное состояние окрасочного слоя пролётных строений на мостах

50 км участка Горький- Заволжье и на пешеходном мосту 14 км по станции Починки;

- выколы бетона без обнажения арматуры на пролётных строениях мостов 444-445 км I,

II путь, мосту 509 км участка Горький-Ветлужская,  мосту 470 км участка Горький-Ветлужская, мосту 31 км I путь участка Горький-Заволжье;

-нарушение штукатурного слоя пролётных строений на мосту 444-445 км I путь участка Горький-Ветлужская.

ПО  ОПОРАМ  МОСТОВ

-нарушен штукатурный слой опор мостов 444-445 км II путь, 462 км I путь, 530 км II путь на участке Горький-Ветлужская, опор мостов 26 км I и II путь, 31 км I путь на участке Горький-Заволжье, опор моста 55 км участка Сухобезводное- Лапшанга;

-завалены срезные катки опорных частей на мостах 491 км I путь, 530 км II путь.

ПО  ТРУБАМ

- нарушен штукатурный слой оголовков, крыльев, колец и звеньев на 72 трубах;

- заиливание и засорение русла в 69 трубах;

- недостаточная водопропускная способность ( труба работает с подпором и требует расчистки канала ) у 3-х труб.

ОСОБО  ОТМЕЧАЕТСЯ  СОСТОЯНИЕ   СООРУЖЕНИЙ

- требуется капитальный ремонт опор и пролётных строений моста ч/р Волгу 444-445 км

I путь, капитальный ремонт железобетонного моста 509 км пк 10 и капитальный ремонт каменной трубы на 551 км пк 3.

По результатам осмотра к дефектным отнесены искусственные сооружения в количестве

37 штук, из них железнодорожных мостов- 18 штук, труб- 19 штук.

Основные причины отнесения ИССО к дефектным это- пересыпан балластный слой под шпалой на мостах ( 3шт), деревянные мосты и трубы (14шт), деформация и разрушение элементов труб (16шт), расстройство кладки устоев моста (2шт), дефектность пролетных строений (2 шт )

Предупреждений об ограничении скорости движения поездов на искусственных сооружениях дистанции пути нет.

Составить план мероприятий и занести их в таблицу, следующей формы:

Мероприятия

по устранению неисправностей, выявленных при осеннем осмотре 2012 года искусственных сооружений по участку Горький- Московский.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Составил:     подпись

Сделать вывод.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 13

Тема: «Разработка плана мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода»

Цель: научится разрабатывать план мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

Ход работы.

- Изучить акт проверки готовности Горький-Московский дистанции пути и сооружений путевого хозяйства к ледоходу и пропуску весенних паводковых вод.

- Выписать план мероприятий, дать им подробное описание, согласно Инструкции по содержанию ИССО.

- Сделать вывод.

Акт

проверки готовности Горький-Московский дистанции пути

и сооружений путевого хозяйства к ледоходу и пропуску весенних паводковых вод

от 22 марта 2010 года

Проверка готовности Горький-Московский дистанции пути к ледоходу и пропуску паводковых вод произведена 22.03.2010г. зам ПС-1 Евдокимовым И.А. при участии зам ПЧ Мухина Е.В.

В ходе проверки осмотрены опасные места зем. полотна: смешанная труба 504 ПК9 1,2 п., бетонная труба 521 ПК7 1п., бетонная труба 540 ПК6 2п.,  насыпь над ж.б. трубой слева 562км ПК10 1,2п.; проверено вскрытие кюветов, лотков, водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб на участке Горький – Шахунья, Горький – Заволжье, Сухобезводное – Лашанга, проверена техническая документация по водоборьбе.

Результаты проверки:

1. Приказы по водоборьбе начальника Горьковской железной дороги №47/Н от 8.02.2010 года, начальника Горьковского отделения дороги №41/НОД-2 от 26.02.2010г., начальника Горький-Московский дистанции пути №104/ПЧ-5 от 01.03.2010г. имею

2. Разработаны и утверждены НОД-2 28.11.2009г. мероприятия об организации пропуска ледохода и весеннего паводка на Горький-Московский дистанции пути со сроками исполнения и ответственными лицами. Приложения  по форме 1-9 инструкции СИ-710 составлены.

3. Составлен и утвержден ПЧ-5  перечень объектов, подлежащих очистке от снега и льда с наименованием и расположением объектов, необходимыми мероприятиями, сроками выполнения, ответственными лицами.

4. Приказом ПЧ-5  № 105 от 1.03.10г. назначена оперативная группа по водоборьбе.

5. Приказом ПЧ-5 №112 и №113 от 09.03.2010г. на дистанции пути создана аварийная бригада противоразмывного поезда.

6. Приказ ПЧ о назначении ответственного за передачу данных по водоборьбе № 114 от 09.03.10г.

7. Составлен  график осмотра водопропускных труб отверстием менее двух метров ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД, ПМ в весенний период 2010 года.

8. Составлен перечень особо опасных мест, при проследовании которых локомотивными бригадами должна проявляться особая бдительность в период паводка. Копии перечня отправлены телеграммой   НР №282/НОД-2 от 11.03.2010г. в ТЧ-5.6,7, ТЧП-18, ДОПпр

9. Для нужд водоборьбы предусмотрены следующие материалы:

| наименование | план | факт |
| --- | --- | --- |
| мешки | 300 шт | 300 шт |
| пиломатериал | 30 куб.м | 30 куб.м |
| веревка | 4 5 кг | 4 5 кг |
| цемент | 20 т | 20 т |
| проволока | 0,8 т | 0,8 т |
| гвозди | 0,1 т | 0,1 т |
| сапоги резиновые | 20 пар | 20 пар |
| рукавицы | 100 пар | 100 пар |
| плащи брезентовые | 20 шт | 20 шт |
| фонари аккумуляторные | 8 шт | 8 шт |
| лопаты совковые | 200 шт | 200 шт |
| лопаты штыковые | 50 шт | 50 шт |
| щебень | 120 куб.м | 120 куб.м |
| камень бутовый | 180 куб.м | 180 куб.м |
| лампы прожекторные | 3 шт | 3 шт |
| сапоги болотные | 3 пары | 3 пары |
| бензин | 1 т | 1 т |

10.  Сформирован противоразмывной поезд  из 8 подвижных единиц  на ст. Горький-Московский:

- имеются 3 платформы с гранитным камнем;

- имеются 2 платформы с гранитным щебнем;

- имеется 1 крытый вагона под инструменты и материалы.

-  имеется 1 платформа с пиломатериалами;

- имеется 1 платформа со старогодними деревянными шпалами (100шт.).

Ответственный за состояние мостовой мастер Войтенков Г.И.

Сформирован противоразмывной поезд из 5 подвижных единиц на ст. Сухобезводное:

- имеются 3 платформы с гранитным  камнем;

- имеются 2 платформы с гранитным щебнем.

Ответственный за состояние мостовой мастер Комаров С.П.

- По данным дистанции пути на 22.03.2010г. вскрыто и очищено от снега и льда:

| Наименование сооружения | план | факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| кюветов, п.м. | 45000 | 42500 | 94 |
| нагорных и водоотводных канав, п.м. | 49300 | 46500 | 94 |
| отверстий малых мостов и труб | 110 | 110 | 100 |
| очистка больных мест зем. полотна | 4 | 4 | 100 |
| подготовка опасных по размыву мест | 4 | 4 | 100 |
| промеры русел | 1 | 1 | 100 |

12. Выполнены зимние промеры русла реки Волги у мостов 444 - 445км.

Акт от 2 февраля 2010 года и график промеров имеются.

- Проведены технические занятия о порядке действий при обнаружении размыва или опасного скопления воды у железнодорожного пути с причастными работниками:

- дорожными мастерами                   19 и 24 февраля 2010г.

- бригадирами пути                           12 и 26 февраля 2010г.

14. По результатам натурного осмотра установлено:

14.1 Опасное место – насыпь над трубой 504км ПК9 1,2п:

На  504км ПК 9 1,2п. опасное место - прокопаны прорези, толщина снега  20 - 40см

14.2 Опасное место – насыпь над трубой 521км ПК7 1п:

На  521км ПК 7 1п.  опасное место - прокопаны прорези, толщина снега  20 - 40см.

14.3 Опасное место – насыпь над трубой 540км ПК 6 2п.:

На  540км ПК 6 2п. опасное место - прокопаны прорези, толщина снега  20 - 30см.

14.4 Опасное место – насыпь над трубой 562км ПК10 1,2п.:

На 562км ПК10 1,2п. опасное место - прокопаны прорези, толщина снега  20 - 50см.

15. Участок Горький – Шахунья, Горький - Металлист:

отверстия и русла водопропускных труб и малых мостов вскрыты на 110 сооружениях (100процентов). На 30% осмотреных сооружений, материал закрывавший отверстие труб и малых мостов в зимний период не убран из русел.

По результатам проверки:

1. Ход работ по подготовке сооружений путевого хозяйства  Горький-Московский дистанции пути к пропуску весеннего паводка на 22.03.2010г можно считать удовлетворительным.

2. В срок до 1.04.2010г. закончить работы по очистке от снега и льда водопропускных сооружений. Подготовить сооружения к беспрепятственному пропуску паводковых вод.

3. В срок до 1.04.2010 года закончить комплектацию материалов для нужд водоборьбы.

4. С началом выхода пути из зимы обеспечить тщательный ежедневный

осмотр опасных участков земляного полотна, водоотводных сооружений

мастерами, бригадирами, опытными монтёрами пути с докладом начальнику дистанции пути.

5. Установить ежедневный контроль за состоянием насыпи 504 км ПК8.

6. Установить наблюдение за состоянием водопропускных труб на предмет образования наледи в период чередования плюсовых и минусовых температур.

5. Зам ПЧ Мухину Е.В. о ходе подготовки сооружений к пропуску паводковых вод  2010 года ежедневно докладывать в службу пути.

Зам ПС-1                                                      	   И.А.Евдокимов

Зам. ПЧ-5 по ИССО                                      	   Е.В. Мухин

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 14

Тема: «Определение вида неисправностей искусственных сооружений и разработка мер по их ликвидации»

Цель: научиться  определять вид неисправностей искусственных сооружений и разрабатывать меры по их ликвидации.

Ход работы.

Определить  вид неисправностей изображенных на рис. 1-6 и наметить меры по их ликвидации:

Рис. 1.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Вывод:

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 15

Тема: «Оформление карточки на металлический мост».

Цель: научиться оформлять карточку на металлический мост.

Ход работы.

По исходным данным практической работы №4 заполнить карточку на металлический мост по образцу. Сделать вывод о проделанной работе.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 16

Тема: «Оформление карточки на железобетонный мост».

Цель: научиться оформлять карточку на железобетонный мост.

Ход работы.

По исходным данным практической работы №4 заполнить карточку на железобетонный мост по образцу. Сделать вывод о проделанной работе.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 17

Тема: «Оформление карточки на пешеходный мост»

Цель: научиться оформлять карточку на пешеходный мост.

Ход работы.

По исходным данным практической работы №5 заполнить карточку на пешеходный мост по образцу. Сделать вывод о проделанной работе.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 18

Тема: «Оформление карточки на пешеходный тоннель».

Цель: научиться оформлять карточку на пешеходный мост.

Ход работы.

По исходным данным  заполнить карточку на пешеходный тоннель по образцу. Сделать вывод о проделанной работе.

тоннель

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 19

Тема: «Оформление карточки на водопропускную трубу».

Цель: научиться оформлять карточку на водопропускную трубу.

Ход работы.

По исходным данным практической работы №9 заполнить карточку на водопропускную трубу по образцу. Сделать вывод о проделанной работе

.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 20

Тема: «Оформление Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений».

Цель: научиться оформлять Книгу записи результатов осмотра искусственных сооружений.

Ход работы

Заполнить книгу по результатам предыдущих практических работ.

Указания по заполнению книги.

- Книга формы ПУ-12 ведется на каждый отдельный мост, путепровод или виадук полной длиной (между задними гранями устоев) более 25 м.

Отдельным мостом, путепроводом или виадуком на многопутных участках считаются сооружения, имеющие по своей ширине хотя бы одну общую опору, независимо от числа путей.

За развернутую длину моста принимают его полную длину, умноженную на число путей.

- Книга составляется из необходимого количества листов отдельных бланков № 1, 3,

- 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, сброшюрованных и пронумерованных. Для каждой формы бланков ведется своя нумерация листов, увеличивающаяся по мере их добавления. Наличие и добавление листов бланков регистрируется на бланке № 23. В книгу не включаются: для деревянных мостов - бланк № 18, для путепроводов - бланки № 6 и 20, для массивных мостов - бланки № 18 и 19.

- Записи на бланках производятся после каждого периодического осмотра сооружения, после землетрясений и сильных ливней, а также во всех случаях при обнаружении наиболее существенных дефектов, выявленных при текущих осмотрах. На бланках № 3-6 отметки об устранении неисправностей, а также записи на бланках № 18, 19 и 21 об окраске ферм, смене брусьев, настила и ремонте сооружения производятся после выполнения работ.

- Записи о неисправностях на всех бланках делаются с точным наименованием элементов, нумерацией опор и узлов ферм, с указанием пролетов сторон, считая по направлению километров.

- Все записи на каждом бланке подписываются с указанием даты, должности и фамилии сделавшего запись.

2.2.4 Ведение технической документации по искусственным сооружениям Практическое занятие № 21

Тема: «Оформление Книги малых искусственных сооружений».

Цель: научиться оформлять Книгу малых искусственных сооружений.

Ход работы

Заполнить книгу по результатам предыдущих практических работ.

Указания по заполнению книги.

- Книга формы ПУ-13 является общей для всех малых искусственные сооружений (мостов длиной между задними гранями устоев 25 м и менее и труб) одного данного направления линии в пределах дистанции пути. Сооружения в книге располагаются в порядке направления километров линии.

- Книга малых искусственные сооружений составляется из необходимого количества листов отдельных бланков № 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, сброшюрованных и пронумерованные. По заполнении имеющихся в книге бланков вшиваются чистые листы соответствующих бланков. Для каждой формы бланков данного сооружения ведется своя нумерация листов, увеличивающаяся по мере их добавления. Наличие и добавление листов бланков регистрируется на бланке № 23, помещаемом после всех бланков книги. Данные по ремонту сооружений помещаются на бланке № 21.

- В книгу для путепроводов не включается бланк № 20. Для труб и лотков данные осмотра помещаются на бланках № 8 и 10, данные по водотоку - на бланке № 20.

- Записи на бланке производятся немедленно после осмотра сооружения при каждом периодическом осмотре, а также во всех других случаях при обнаружении каких-либо изменений в состоянии сооружения или отдельных его элементов. На бланках № 8, 10, 20 отметки об устранении неисправностей, а также записи в бланках № 18, 19, 21 об окраске ферм, смене брусьев и ремонте сооружений производятся после выполнения работ.

- Содержание записей в бланках указано в начале каждого бланка.

6. Промежуточная аттестация студентов.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство искусственных сооружений» проводится в форме дифференцированного зачета.

При явке на дифференцированный зачет студентам необходимо иметь зачетную книжку.

По результатам всех видов оценочной ведомости студенту выставляется итоговая отметка по дисциплине «Устройство искусственных сооружений».  Шкала оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», неудовлетворительно.

Студенты, не сдавшие в установленное время по уважительной причине, подтвержденной документально соответствующим документом, сдают его индивидуально, в установленные сроки.

Вопросы для дифференцированного зачёта

- Виды искусственных сооружений, их назначение, классификация.

- Части и характерные размеры моста.

- Нагрузки, действующие на мосты.

- Понятия о расчёте моста.

- Водный поток, характер его изменения под искусственными сооружен, его влияние на работу искусственных сооружений.

- Обустройства для сохранности и нормальной эксплуатации искусственных сооружений; защита от атмосферных воздействий (гидроизоляция, водоотвод, сливы, облицовка, окраска); охранные приспособления, смотровые приспособления и укрытия.

- Заградительная, оповестительная и судоходная сигнализация; противопожарные приспособления и мероприятия; условия обеспечения нормальной эксплуатации сооружений.

- Область применения металлических мостов, их виды и части.

- Материалы и способы соединения, применяемые в металлических мостах.

- Конструкция пролетных строений со сплошными балками и сквозными фермами.

- Основные элементы пролетного строения; проезжая часть, её элементы.

- Устройство мостового полотна и железнодорожного пути на металлических мостах.

- Схемы сквозных ферм, элементы ферм, их узловые соединения, особенности работы.

- Виды опорных частей.

- Сварные, клепано-сварные и болто-сварные мосты.

- Область применения фундаментов и опор; понятие об основаниях и фундаментах; глубина заложения фундамента в зависимости от несущей способности грунта, условий его промерзания и размыва.

- Конструкция свайных фундаментов ростверков (высоких и низких), их применение; виды свай, сваи-оболочки; понятие об опускных колодцах и кессонах; виды опор мостов; устой и его основные части, особенности конструкции устоев (массивных, с обратными стенками, Т-образных, обсыпных и раздельных, сборных); конструкция промежуточных опор (с ледорезами и без них); облицовка опор, её назначение и виды.

- Область применения, особенности и недостатки, ограничивающие применение каменных и бетонных мостов; конструкция и основные части каменных и бетонных мостов.

- Разновидности каменных и бетонных мостов: с бесшарнирными, двухшарнирными,  трехшарнирными  и  бетонными сводами.

- Область применения железобетонных мостов; системы и виды железобетонных мостов, принципы армирования и материалы для изготовления железобетонных мостов.

- Устройство монолитных и сборных железобетонных мостов и принципы их армирования. Конструкция балочных пролетных строений (плитных и ребристых); предварительно-напряженные элементы и особенности их конструирования.

22. Конструкции сборных железобетонных мостов, конструкции пролетных строений со сквозными фермами. Конструкции монолитных и сборных арочных пролетных строений; встречающиеся неисправности в железобетонных мостах.

Итоговая аттестация студентов.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство искусственных сооружений» проводится в форме экзамена.

При явке на экзамен студентам необходимо иметь зачетную книжку.

По результатам всех видов оценочной ведомости студенту выставляется итоговая отметка по дисциплине «Устройство искусственных сооружений».  Шкала оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», неудовлетворительно.

Студенты, не сдавшие в установленное время по уважительной причине, подтвержденной документально соответствующим документом, сдают его индивидуально, в установленные сроки.

Вопросы для итоговой аттестации студентов.

- Виды ИССО ( Мостовой переход, водопропускные трубы, тоннели, путепроводы галереи, селиспуски, подпорные стены, лотки, фильтрующая насыпь, дюкер, виадук, и т.д.)

- Классификация мостов( по назначению, по статистической схеме, по виду преодолеваемого препятствия, по расположению уровня проезжей части, по материалу, по длине, по числу пролетов, по состоянию, по конструкции пролетных строений.)

- Части и характерные размеры моста.

- Металлические мосты (область применения, виды).

- Конструкция металлических мостов (сварные соединения, соединения на высокопрочных болтах, соединения на заклепках).

- Стальные балочные мосты (элементы, разновидности, отличия).

- Сквозные фермы (отличия от сплошных балок, виды).

- Сквозные фермы (элементы и их узловые соединения, продольные и поперечные связи, тормозные рамы, порталы).

- Водный поток в мостах и трубах.

- Эксплуатационные обустройства ИССО (Защитные – от атмосферных воздействий, противоразмывные и льдозащитные, противопожарные).

- Обустройства поездной и личной безопасности (заградительные и оповестительные сигналы, санитарно-защитные устройства, вспомогательные устройства для обслуживания, производственные обустройства, побочные).

- Верхнее строение пути на мостах.

- Назначение строительного подьема и уравнительных проборов, их схемы, работа.

- Опоры капитальных мостов( основания и  фундаменты).

- Конструкции устоев и быков.

- Каменные и бетонные мосты (основные части, разновидности).

- Устройство балластного корыта в каменных, бетонных и железобетонных мостов.

- Железобетонные мосты (область применения, виды, армирование).

- Железобетонные мосты с арочными пролетными строениями, рамные мосты.

- Водопропускные трубы (области применения, виды труб, конструктивные части).

- Транспортные тоннели (характеристика, конструкция тоннельной обделки).

- Транспортные тоннели (обустройство тоннелей).

- Подпорные стены (назначение, виды).

- Основные неисправности ИССО, перечень работ по их устранению.

- Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт (основной дефект, заклепки).

- Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт (неисправности сварных соединений и опорных частей, механические повреждения).

- Неисправности опор и способ их устранения (выветривание кладки).

- Неисправности опор и способ их устранения (трещины в кладке).

- Неисправности опор и способ их устранения (капитальный ремонт опор).

- Эксплуатация каменных, бетонных и железобетонных мостов.

- Содержание труб.

- Эксплуатация тоннелей и особенности содержания с исправной обделкой.

- Особенности эксплуатации обводненных тоннелей с дефектной обделкой.

- Эксплуатация подпорных стен из кирпичной кладки.

- Эксплуатация подпорных стен из железобетона.

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Виды ИССО (Мостовой переход, водопропускные трубы, тоннели, путепроводы галереи, селиспуски, подпорные стены, лотки, фильтрующая насыпь, дюкер, виадук, и т.д.) - Эксплуатация подпорных стен из железобетона. - Для заданной формулы моста изобразить условно-графическую схему моста, определить количество элементов, 2x9,3+2x13,5+23,6 На рис. цифрами показаны: 1 - насадка промежуточной опоры - подферменный блок; 2- стойка (С); 3 - фундаментный блок (Ф); 4 - фундаментная плита (ФП); 5 - переходный подферменник; 6 - бетон омоноличивания М-400 Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Классификация мостов( по назначению, по статистической схеме, по виду преодолеваемого препятствия, по расположению уровня проезжей части, по материалу, по длине, по числу пролетов, по состоянию, по конструкции пролетных строений.) - Эксплуатация подпорных стен из кирпичной кладки. - Определите вид трубы, обозначить ее элементы. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Части и характерные размеры моста. - Особенности эксплуатации обводненных тоннелей с дефектной обделкой. - Основные элементы подпорной стены и ее неисправности. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Металлические мосты (область применения, виды). 2. Эксплуатация тоннелей и особенности содержания с исправной обделкой. 3. Укажите на схеме части и характерные размеры моста. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Конструкция металлических мостов (сварные соединения, соединения на высокопрочных болтах, соединения на заклепках). - Содержание труб. Определить вид искусственных сооружений, их назначение. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Стальные балочные мосты (элементы, разновидности, отличия). - Эксплуатация каменных, бетонных и железобетонных мостов. - Определить вид мостового полотна, озаглавить рисунки и подписать обозначение его конструктивных элементов. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Сквозные фермы (отличия от сплошных балок, виды). - Неисправности опор и способ их устранения (капитальный ремонт опор). - Определите длину устоя при высоте насыпи 7 метров. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Сквозные фермы (элементы и их узловые соединения, продольные и поперечные связи, тормозные рамы, порталы). - Неисправности опор и способ их устранения (трещины в кладке). - Для заданной формулы моста изобразить условно-графическую схему моста, определить количество элементов, 2x6,0+2x9,3+2x16,5 Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Водный поток в мостах и трубах. - Неисправности опор и способ их устранения (выветривание кладки). - Определить вид пролетного строения для моста заданного формулой 2x9,3+2x11,5+18,7. Изобразить условно-графическую схему моста, определить вид пролетного строения, пояснить свой выбор, дать характеристику выбранных типов пролетных строений. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Эксплуатационные обустройства ИССО (Защитные – от атмосферных воздействий, противоразмывные и льдозащитные, противопожарные). - Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт (неисправности сварных соединений и опорных частей, механические повреждения). - Определить вид опор и их конструктивные особенности Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Обустройства поездной и личной безопасности (заградительные и оповестительные сигналы, санитарно-защитные устройства, вспомогательные устройства для обслуживания, производственные обустройства, побочные). - Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт (основной дефект, заклепки). - Определите схемы сквозных ферм, из каких элементов состоят фермы, как выполняются их узловые соединения, какие требования предъявляются к ним. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Верхнее строение пути на мостах. - Подпорные стены (назначение, виды, неисправности). - Покажите на схемах пролетных строений расположение арматуры. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Назначение строительного подьема и уравнительных проборов, их схемы, работа. - Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт. - Определите вид тоннельной обделки и все необходимые обустройства для нормальной эксплуатации тоннеля. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Опоры капитальных мостов( основания и фундаменты). - Основные неисправности ИССО, перечень работ по их устранению. - По заданной схеме определите сооружения для того чтобы отрегулировать водный поток в отверстие моста. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Конструкции устоев и быков. - Эксплуатация каменных, бетонных и железобетонных мостов. - Назовите элементы металлического пролетного строения, перечислите основные неисправности металлических мостов и способы их исправления. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Каменные и бетонные мосты (основные части, разновидности). - Содержание труб. - Определить количество блоков для одного устоя 1 типа и на весь мост заданный формулой 2x9,3+2x13,5+18,7. На рис цифрами показаны: 1 – шкафной блок (Ш); 2 – насадка устоя; 3 – стойка (С); 4 – фундаментный блок (Ф); 5 – фундаментные плиты (ФП); 6 – бетон омоноличивания М-400. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Устройство балластного корыта в каменных, бетонных и железобетонных мостов. - Неисправности опор и способ их устранения (выветривание кладки). - Для заданной формулы моста изобразить условно-графическую схему моста, определить количество элементов, 2x6,0+2x9,3+2x23.5 На рис. цифрами показаны: 1 - насадка промежуточной опоры - подферменный блок; 2- стойка (С); 3 - фундаментный блок (Ф); 4 - фундаментная плита (ФП); 5 - переходный подферменник; 6 - бетон омоноличивания М-400 Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Железобетонные мосты (область применения, виды, армирование). - Неисправности опор и способ их устранения (выветривание кладки). - Определить вид искусственных сооружений, их назначение. Что такое мостовой переход и что в него входит. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Железобетонные мосты с арочными пролетными строениями, рамные мосты. - Неисправности опор и способ их устранения (трещины в кладке). - Определите виды обустройств тоннеля по предложенным схемам. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Водопропускные трубы (области применения, виды труб, конструктивные части). - Эксплуатация тоннелей и особенности содержания с исправной обделкой. - Определите вид пролетного строения. Из каких элементов оно состоит. Поясните принципы армирования. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Транспортные тоннели (характеристика, конструкция тоннельной обделки). - Основные неисправности ИССО, перечень работ по их устранению. - Как обнаружить трещину в конструкции выполненной из бетона, какие наблюдения и какой ремонт предусмотрены. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Транспортные тоннели (обустройство тоннелей). - Эксплуатация каменных, бетонных и железобетонных мостов. - Определить вид фундамента опор капитальных мостов, их ремонт. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Подпорные стены (назначение, виды). - Неисправности металлических пролетных строений и их ремонт (неисправности сварных соединений и опорных частей, механические повреждения). - Определить вид мостового полотна, озаглавить рисунки и подписать обозначение его конструктивных элементов. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Транспортные тоннели (характеристика, конструкция тоннельной обделки). - Основные неисправности ИССО, перечень работ по их устранению. - Укажите части и характерные размеры моста. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Части и характерные размеры моста. - Неисправности опор и способ их устранения. - Определите неисправности опорных частей пролетного строения и намете способы их устранения. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Металлические мосты (область применения, виды). - Содержание труб. - Определить количество блоков для одного устоя 2 типа и на весь мост заданный формулой 2x6.0+2x13,5+21.4. На рис цифрами показаны: 1 – шкафной блок (Ш); 2 – насадка устоя; 3 – стойка (С); 4 – фундаментный блок (Ф); 5 – фундаментные плиты (ФП); 6 – бетон омоноличивания М-400. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Каменные и бетонные мосты (основные части, разновидности). 2. Эксплуатация тоннелей и особенности их эксплуатации. 3. Определите неисправности опор и намете способы их устранения. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Железобетонные мосты с арочными пролетными строениями, рамные мосты. - Неисправности опор и способ их устранения (трещины в кладке). - Определите из каких элементов состоит балластное корыто. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Транспортные тоннели (обустройство тоннелей). - Эксплуатация железобетонных мостов. - Обозначьте элементы каменного моста. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |

| Нижегородский филиал СамГУПС | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 По дисциплине «Устройство искусственных сооружений» для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» студентам 3 курса дневного отделения | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий учебной частью ____________М.С. Вараксина «______» 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| - Виды ИССО (Мостовой переход, водопропускные трубы, тоннели, путепроводы галереи, селиспуски, подпорные стены, лотки, фильтрующая насыпь, дюкер, виадук, и т.д.) - Эксплуатация подпорных стен из железобетона. - Определите вид железобетонных мостов. Поясните из-за чего стало возможно соединение бетона и стальной арматуры. Как получают предварительно напряженный железобетон. Преподаватель__________ И.Г. Хорошайлова |  |  |