Комплект оценочных материалов

Дисциплина МДК 03.01 Организация технологической деятельности

Образовательная программа 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (ЭПС)

| Номер задания / время/ тип задания | Индекс и наименование дисциплины | Код и наименование компетенции | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4мин Задание закрытого типа на выбор нескольких правильных ответов с их обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; З.1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов. В раме тележки могут встретиться следующие неисправности… А. трещины и надрывы в элементах рам, Б. ослабление заклепочных, болтовых и сварных соединений, В. деформация, местный износ и коррозия, Г. прогиб боковин и поперечных балок, Д. электроожог от плохого контакта контактной группы. | - АБВГ |
| 2 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.2 определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; З.2 структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. При текущем ремонте ТР-3 тележки электровоза необходимо выполнить последовательность операций в правильном порядке, учитывая приоритетность работ, безопасность труда и требования к качеству. Каждой операции соответствует номер и короткое описание. Выберите правильную последовательность выполнения всех операций. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Дефектовка деталей: осмотр рамы, буксовых узлов, рессорного подвешивания, тормозной рычажной передачи; фиксация дефектов, составление дефектной ведомости. 2. Подготовка к ремонту: очистка тележки от загрязнений, слив технологических жидкостей, отключение пневматических и тормозных магистралей, фиксация тележки на ремонтной позиции. 3. Ремонт и замена изношенных элементов: замена пружин и амортизаторов, восстановление или замена изношенных деталей тормозной системы, ремонт или замена буксовых поводков, ревизия шкворневого устройства. 4. Контрольные проверки и испытания: замер геометрических параметров (база, ширина колеи), проверка плавности хода и работы тормозов, ходовые испытания на малой скорости, оформление документации. 5. Сборка тележки: установка отремонтированных и новых деталей, монтаж буксовых узлов, рессорного подвешивания и тормозной передачи, затяжка крепежа с заданным моментом. | 21354 |
| 3 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.2 определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; З.2 структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции полного осмотра автосцепного устройства локомотива в правильной технологической последовательности — от подготовки к работе до финального контроля. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Разборка автосцепного устройства: снятие замка, предохранителя, валика подъёмника и других съёмных деталей. 2. Очистка разобранных узлов и деталей от загрязнений, ржавчины, старой смазки и краски. 3. Установка автосцепки на стенд для осмотра и измерений после сборки. 4. Проверка действия механизма автосцепки на саморасцеп (предварительная проверка до разборки). 5. Дефектовка деталей: визуальный осмотр на трещины, изломы, износ; замеры геометрических параметров (ширина зева, длина малого/большого зуба, толщина замка и др.). 6. Снятие автосцепки с локомотива с применением грузоподъёмных механизмов и технологической оснастки. 7. Сборка автосцепного устройства | 4612573 |
| 4 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите соответствие между шаблонами (список 1) и проверками аквтосцепного устройства (список 2). Запишите для каждой буквы все правильные цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. 827Р; 1. Ширина зева автосцепки. Б. 873Р; 2. Износ большого и малого зубьев автосцепки. В. 940Р; 3. Контур зацепления автосцепки. 4. Трещины на корпусе автосцепки. | А3Б12В12 |
| 5 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите соответствие между случаями осмотра колёсной пары (список 1) и должностными лицами, уполномоченными их выполнять (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. При приёмке‑сдаче ТПС (в доступных местах).; 1. Мастер (бригадир) и приёмщик локомотивов. Б. На станционных путях, при остановках на промежуточных станциях, в ожидании работы и вводе в работу, при экипировке локомотивов.; 2. Мастер или бригадир (при обслуживании ремонтными бригадами).. В. При ТО‑2 локомотивов, если обслуживание проводят ремонтные бригады.; 3. Локомотивная бригада. Г. При ТО‑3. Д. При первой подкатке колёсных пар под ТПС после формирования или полного освидетельствования.. Е. При ТО‑4, ТО‑5а, ТО‑5б, ТО‑5в, ТО‑5г.. Ж. При ТР‑1 и ТР‑2. | А3Б3В2Г2Д1Е1Ж1 |
| 6 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите соответствие между шаблонами для измерения колесной пары (список 1) и их назначением (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Толщиномер; 1. Измерение расстояния между внутренними поверхностями ободьев колёс (контроль ширины колеи).. Б. Шаблон для измерения величины проката, ползуна, выбоин и толщины гребней; 2. Определение толщины и местного уширения бандажей и ободьев обандаженных колёс. В. Штанген РВП.; 3. Измерение величины проката, ползуна, выбоин и толщины гребней бандажей колёсных пар. Г. Шаблон вертикального подреза гребня; 4. Контроль вертикального подреза гребней подвижного состава (выявление недопустимого износа).. Д. Шаблон УТ‑1; 5. Измерение крутизны гребня и выявление остроконечного наката на вершине гребня.. | А2Б3В1Г4Д5 |
| 7 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой метод дефектоскопии обязательно применяется при полном освидетельствовании колёсной пары локомотива для выявления поверхностных и подповерхностных трещин в зонах риска (шейки оси, галтели, подступичные части, поверхность катания колёс)? А. Визуальный контроль с лупой 4–7×; Б. магнитопорошковая дефектоскопия (МПД); В. рентгенография; Г. вихретоковая дефектоскопия; Д. ультразвуковая толщинометрия. | Б Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) визуализирует дефекты в виде скоплений магнитного порошка вдоль трещин, что позволяет оперативно оценить их протяжённость и ориентацию |
| 8 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Каким видам ревизии подвергаются буксы локомотива? А. Наружный осмотр; Б. промежуточная ревизия; В. частичная ревизия; Г. полная ревизия первого объёма; Д. полная ревизия второго объёма; Е. плановая диагностическая ревизия. | - АБГД А: Наружный осмотр — обязательный этап регулярного контроля: проводится при ежесменных осмотрах, ТО‑1, ТО‑2, ТО‑3, ТР‑1; не требует разборки узла.; Б: Промежуточная ревизия — выполняется при ТР‑2, обыкновенном освидетельствовании колёсных пар, обточке бандажей с выкаткой колёсной пары, обнаружении дефектов при наружном осмотре.; Г: Полная ревизия первого объёма — проводится при ТР‑3, выявлении дефектов, требующих частичной разборки буксы, наличии ползуна глубиной > 1,5 мм.; Д: Полная ревизия второго объёма — выполняется при полном освидетельствовании колёсной пары, невозможности устранения дефектов при ревизии первого объёма. |
| 9 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите соответствие между узлами компрессора электровоза (список 1) и характерными для них неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Поршневая группа (поршни, поршневые кольца, цилиндры); 1. Излом или потеря упругости пружин клапанов, нагар на пластинах, малый подъём пластин, нарушение герметичности, пропуски воздуха. Б. Клапанный аппарат (всасывающие и нагнетательные клапаны); 2. Износ поршневых колец, задиры на зеркалах цилиндров, повышенный расход масла, выброс масла в нагнетательный трубопровод. В. Система смазки (масляный насос, фильтр, картер); 3. Загрязнение рёбер холодильника, ослабление или обрыв ремня вентилятора, перегрев компрессора из‑за недостаточного охлаждения. Г. Охлаждающая система (холодильник, вентилятор, ремни); 4. Снижение производительности масляного насоса, засорение масляного фильтра, низкий уровень масла, утечка через уплотнения картера. | А2Б1В4Г3 |
| 10 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какая из перечисленных неисправностей тормозной рычажной передачи (ТРП) локомотива наиболее опасна с точки зрения риска отказа тормозов при движении? А. Незначительный износ тормозных колодок (остаточная толщина выше минимально допустимой). Б. Разрыв тормозного триангеля или поперечной тяги. В. Ослабление затяжки контргаек на регулировочных тягах. Г. Следы коррозии на наружных поверхностях рычагов. Д. Небольшое загрязнение шарнирных соединений. | Б Разрыв триангеля/поперечной тяги приводит к нарушению кинематической связи между тормозным цилиндром и колодками. |
| 11 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции при ремонте ремонта щёточно‑коллекторного узла ТЭД локомотива в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Провести контрольный пуск ТЭД на холостом ходу, оценить искрение, нагрев и шум; зафиксировать результаты в журнале. 2. Очистить коллектор от нагара, окислов и загрязнений с использованием специализированных составов и мягких щёток (без повреждения миканитовых прокладок). 3. Демонтировать щёткодержатели и щётки; промаркировать детали для сохранения парности и правильного положения при сборке. 4. Выполнить замеры: биение коллектора, выступание пластин, зазор между щёткодержателем и коллектором; сравнить с нормативными значениями. 5. Заменить изношенные щётки (при остаточной высоте ниже нормы), проверить упругость и целостность нажимных пружин. 6. Установить щётки в щёткодержатели, обеспечить свободный ход и плотное прилегание к коллектору. 7. Отрегулировать нажатие щёток на коллектор с помощью динамометра согласно заводским требованиям; затянуть крепёжные элементы с заданным моментом. | 3245671 |
| 12 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Внимательно прочитайте текст и выберите один вариант ответа Какой из перечисленных видов работ обязательно выполняется при текущем ремонте ТР‑1 аккумуляторной батареи локомотива? А. Полная замена всех аккумуляторных элементов на новые. Б. Измерение напряжения каждого элемента и плотности электролита с корректировкой при необходимости. В. Окраска корпуса батарейного ящика термостойкой эмалью. Г. Замена всех соединительных перемычек между аккумуляторами. Д. Демонтаж батареи для проведения рентгеноскопического контроля пластин. | Б |
| 13 | 5 мин Задание открытого типа с обоснованным развернутым ответом | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие действия строго запрещены при ремонте электрических машин локомотивов (тяговых двигателей, вспомогательных машин)? | Проводить разборку машины под напряжением — грозит поражением персонала электрическим током и коротким замыканием. Использовать металлические щётки или абразивные материалы для очистки коллекторных пластин — приводит к нарушению геометрии коллектора и ухудшению контакта щёток. Заменять изоляционные детали на материалы, не соответствующие классу нагревостойкости машины — вызывает ускоренное старение изоляции и риск пробоя. Оставлять незакреплёнными болты подшипниковых щитов или траверс — может привести к смещению узлов, вибрации и заклиниванию ротора. |
| 14 | 5 мин Задание открытого типа с обоснованным развернутым ответом | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие действия категорически запрещены при ремонте автотормозного оборудования локомотива? | Регулировать параметры воздухораспределителя без калиброванных приборов — нарушает штатные характеристики срабатывания, увеличивая тормозной путь. Проводить сварку элементов тормозной магистрали без последующего контроля качества шва — создаёт риск разрыва трубопровода под давлением. Эксплуатировать тормозные цилиндры с повреждёнными пыльниками — вызывает попадание грязи и влаги, заклинивание поршня и отказ цилиндра. Запрещено устранять утечки в тормозной магистрали путём намотки уплотнительных лент без замены дефектных соединений — сохраняется риск прогрессирующей утечки и потери давления в системе. |
| 15 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | У.4 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; З.4 методы работы в профессиональной и смежных сферах. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие операции обязательно выполняются при ремонте подвешивания тягового электродвигателя (ТЭД) локомотива в рамках текущего ремонта ТР‑2? А. Визуальный осмотр кронштейнов, подвесных болтов и стержней на наличие трещин, деформаций и коррозии. Б. Замер зазоров в шарнирных соединениях подвешивания и сравнение с нормативными значениями. В. Полная разборка подвешивания с заменой всех резиновых втулок и сайлентблоков независимо от состояния. Г. Проверка состояния и надёжности крепления страховочных устройств (тросов, скоб) подвешивания. Д. Обязательная замена подвесных болтов и стержней на новые без оценки их фактического состояния. Е. Контроль состояния амортизирующих элементов (при наличии) и их замена при выявлении трещин или потери упругости. | - АБГЕ А: обязателен для выявления явных дефектов: трещин, коррозии, деформаций, ослабления креплений. Б: позволяет оценить износ шарнирных соединений и соответствие параметров нормам; превышение зазоров ведёт к повышенным динамическим нагрузкам. Г: критически важна для безопасности: неисправные тросы или скобы могут привести к падению ТЭД при обрыве основных элементов подвешивания. Е: необходим, так как изношенные или повреждённые амортизаторы ухудшают демпфирование колебаний и повышают нагрузку на узлы подвешивания. |
| 16 | 5 мин Задание открытого типа с обоснованным развернутым ответом | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.1 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие меры по технике безопасности следует предпринять перед подъёмкой кузова электровоза? Приведите не менее 3-х требований. | Следует убедиться: - в исправности оборудования и приспособлений (домкратов, автоматических ограничителей, подкладок); - в обеспечении безопасности рабочей зоны (на крыше, внутри кузова и под кузовом отсутствуют люди); - тележки закреплены тормозными башмаками с двух сторон, домкраты отцентрированы по опорам кузова. |
| 17 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.1 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. При осмотре автосцепного устройства локомотива проверяют… А. длину зева корпуса автосцепки, Б. контур зацепления автосцепки, В. износ большого и малого зубьев корпуса автосцепки, Г. ширину зева корпуса автосцепки, Д. трещины на корпусе автосцепки. | - БВГД Б. контур зацепления необходимо проверять, так как от него зависит, как сцепляются две автосцепки. В. зубья отвечают за сцепление, их износ влияет на надежность. Г: ширина зева — это стандартный параметр, который должен соответствовать нормам, чтобы автосцепки правильно соединялись. Д: трещины являются дефектом, который может привести к разрушению. |
| 18 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.1 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Каким видам осмотра и освидетельствования подвергаются колёсные пары локомотива за время эксплуатации? А. осмотр под локомотивом; Б. обыкновенному освидетельствованию; В. полному освидетельствованию; Г. освидетельствованию с выпрессовкой оси Д. деповскому осмотру. | - АБВГ А. Колесные пары осматривают под локомотивом при всех видах технического обслуживания и текущего ремонта без выкатки из-под электровоза, приемке и сдаче, выезде под поезд, на пунктах оборота, а также после крушения, аварии, при столкновении или сходе с рельсов. Б: Обыкновенное освидетельствование колесных пар локомотивов производят на текущем ремонте ТР-3 и перед каждой подкаткой колесной пары под электровоз. В: Полное освидетельствование колесные пары локомотивов проходят при капитальных ремонтах, смене бандажей, ремонте с распрессовкой элементов, при неясности или отсутствии клейм и знаков последнего освидетельствования, повреждении колесных пар после аварии или крушения.. Г: Освидетельствование колесных пар с выпрессовкой оси проводят во всех случаях непрозвучивания оси ультразвуком, при необходимости снятия одновременно обоих центров, а также при отсутствии или неясности клейм формирования |
| 19 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации.. | Прочитайте текст и установите соответствие между основными составляющими колёсной пары локомотива (список 1) и их возможными неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Ось; 1. Трещина в любой части оси. Б. Колесо (цельнокатаное/колёсный центр с бандажом); 2. Прокат по кругу катания. В. Гребень колеса; 3. Остроконечный накат. Г. Подступичная часть оси; 4. Ослабление посадки колеса на оси. Д. Шейка оси; 5. Износ или повреждение подшипников. Е. Бандаж; 6. Выщербина или ползун. Ж. Ступица колеса; 7. Трещина или ослабление в ступице. | А1Б6В3Г4Д5Е2Ж7 |
| 20 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации.. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Что обязательно проверяется при осмотре рессорного подвешивания локомотива? А. Уровень смазки в подшипниковых узлах без их разборки. Б. Геометрические размеры рамы тележки в сборе. В. Цвет и целостность лакокрасочного покрытия деталей рессорного подвешивания. Г. Наличие трещин, изломов и смыкания витков пружин, целостность и крепление элементов (поводков, демпферов). | Г Первоочередное внимание уделяется безопасности и работоспособности узла. Поэтому проверяются: - трещины и изломы: критические дефекты, способные привести к разрушению элемента в движении; -смыкание витков: свидетельствует о потере упругости и перегрузке, нарушает амортизирующие свойства подвешивания; - целостность и крепление поводков: ослабление или разрыв поводков ведёт к нарушению геометрии подвешивания и непредсказуемому поведению тележки; - состояние демпферов (гидравлических гасителей колебаний): проверяется отсутствие подтёков, деформаций, надёжность крепления; неисправный демпфер ухудшает устойчивость локомотива.. |
| 21 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.1 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Основные неисправности рессорного подвешивания электровоза? А. Излом или трещина в листе листовой рессоры; Б. просадка (потеря упругости) пружин, уменьшение их высоты; В. износ валиков и втулок в шарнирных соединениях; Г. нарушение геометрии рамы кузова (перекос); Д. коррозионные повреждения элементов подвешивания (листов, пружин, кронштейнов). | - АБВД А: критическая неисправность: нарушает целостность упругого элемента, ведёт к потере амортизации и повышает риск аварийных ситуаций; Б: снижает эффективность подвешивания, вызывает неравномерную нагрузку на колёсные пары; В: приводит к люфтам, стукам и ускоренному износу смежных деталей; Д: ослабляет сечение деталей, снижает прочность и усталостную долговечность; особенно опасно в зонах сварных швов и креплений. |
| 22 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какие операции запрещено выполнять при ремонте рессорного подвешивания локомотива? А. Очистка деталей от грязи и ржавчины перед дефектацией. Б. Замена изношенных валиков и втулок на новые. В Сварка трещин в элементах рессорного подвешивания (пружинах, балансирах, подвесках). Г. Контроль высоты пружин после сборки. Д. Смазка шарнирных соединений согласно карте смазки | В Согласно нормативным документам при текущих ремонтах запрещена сварка трещин в элементах рессорного подвешивания. Это связано с тем, что: - сварка меняет структуру металла, снижает его усталостную прочность; - в зоне сварного шва возникают остаточные напряжения, повышающие риск повторного разрушения; - контроль качества сварных швов в этих узлах технически сложен и не гарантирует надёжности |
| 23 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации.. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами ревизии буксы локомотива (список 1) и видами обслуживания и ремонта, при которых они выполняются (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Наружный осмотр; 1. Текущий ремонт ТР‑3; полное освидетельствование колёсной пары; случаи, когда дефекты нельзя устранить при ревизии первого объёма. Б. Промежуточная ревизия; 2. Ежесменное ТО, ТО‑1, ТО‑2, ТО‑3, ТР‑1, обточка колёсных пар без выкатки. В. Полная ревизия первого объёма; 3. ТР‑2; обыкновенное освидетельствование колёсных пар; обточка колёсных пар с выкаткой; обнаружение дефектов при наружном осмотре. Г. Полная ревизия второго объёма; 4. ТР‑3; случаи выявления дефектов, требующих частичной разборки буксы; наличие ползуна глубиной более 1,5 мм. | А2Б3В4Г1 |
| 24 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой из перечисленных признаков однозначно указывает на предельный износ тормозных колодок локомотива и требует их немедленной замены? А. Наличие трещин на поверхности колодки длиной до 10 мм. Б. Уменьшение толщины колодки до минимально допустимого значения, указанного в нормативных документах. В. Незначительное отслоение фрикционного слоя по краю колодки. Г. Следы перегрева (цвета побежалости) на металлической спинке колодки. | Б Объективный и регламентированный критерий предельного износа. В технической документации (ПТЭ, руководствах по ремонту) для каждого типа локомотива указаны минимально допустимые значения толщины колодок (например, 10–15 мм для чугунных, 12–18 мм для композиционных). |
| 25 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и установите соответствие между узлами колёсно‑моторного блока (КМБ) электровоза (список 1) и характерными для них неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Тяговый электродвигатель (ТЭД); 1. Неравномерный прокат бандажа, трещины в ободе или диске, ослабление посадки бандажа.. Б. Моторно‑осевые подшипники (МОП); 2. Межвитковое замыкание в обмотке, перегрев из‑за нарушения вентиляции, износ щёточно‑коллекторного узла.. В. Зубчатая передача (редуктор); 3. Износ баббитовой заливки, перегрев, утечка смазки. Г. Колёсная пара; 4. Выкрашивание или поломка зубьев шестерён, нарушение зацепления, утечка смазки из кожуха.. 5. Обрыв или ослабление креплений кронштейнов подвески, нарушение центровки.. | А2Б3В4Г1 |
| 26 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции ремонта тягового трансформатора электровоза в объёме ТР‑2 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Отбор пробы трансформаторного масла для лабораторного анализа, оценка его физико‑химических показателей. 2. Внешний осмотр трансформатора на электровозе: проверка целостности изоляторов, сварных швов, фланцевых соединений, выявление подтёков масла и иных внешних дефектов. 3. Проведение электрических испытаний (измерение сопротивления изоляции, проверка коэффициента трансформации, испытание повышенным напряжением) после завершения ремонта. 4. Демонтаж трансформатора с электровоза, слив масла из бака с соблюдением требований по сбору и утилизации отработанного масла. 5. Ревизия и контроль состояния ключевых элементов: осмотр обмоток, отводов, гибких демпферов, проверка прессовки обмоток, состояния резьбовых соединений и изоляции. 6. Сборка трансформатора: установка активной части в бак, монтаж крышки, замена уплотнительных прокладок, установка контрольно‑измерительных приборов и электронасоса. 7. Заполнение бака свежим трансформаторным маслом, контроль уровня, выпуск воздуха из системы охлаждения и вводов, выдержка в течение 12 часов перед отбором контрольной пробы. | 2415673 |
| 27 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции ремонта выпрямительной установки электровоза в объёме ТР‑2 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Внешний осмотр установки, проверка состояния кожухов, креплений, изоляторов, контактных соединений. 2. Отключение установки от силовых цепей, заземление, подготовка рабочего места. 3. Проверка параметров работы выпрямительной установки под нагрузкой (напряжение, ток, нагрев элементов). 4. Очистка узлов и деталей от пыли, грязи, окисных плёнок; подтяжка контактных соединений. 5. Контроль сопротивления изоляции, проверка диодов на пробой и обратное напряжение. | 21453 |
| 28 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции ремонта контроллера ЭКГ‑8Ж электровоза в объёме ТР‑3 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Проведение контрольных испытаний: проверка чёткости переключения позиций, сопротивления изоляции, контактных нажатий. 2. Разборка контроллера: снятие кожухов, отсоединение проводов, демонтаж контактных элементов и кулачковых валов. 3. Отключение ЭКГ‑8Ж от силовых и управляющих цепей, заземление, оформление наряда‑допуска, вывешивание предупредительных плакатов. 4. Очистка узлов от пыли, грязи, окисных плёнок, промывка и сушка деталей. 5. Дефектовка составных частей (контактов, пружин, валов, изоляторов), составление перечня заменяемых элементов. 6. Замена изношенных деталей (контактов, пружин, изоляторов), регулировка зазоров и нажатий, сборка контроллера. | 342561 |
| 29 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и установите соответствие между узлами тягового электродвигателя локомотива (список 1) и типичными неисправностями, которые для них характерны (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Щёточно‑коллекторный узел; 1. Забивание воздуховодов и решёток, повреждение вентиляторов, снижение интенсивности охлаждения, перегрев из‑за недостаточной продувки. Б. Подшипниковые узлы; 2. Витковые и межвитковые замыкания, обрывы проводников, ослабление бандажей, локальный перегрев пазов обмотки.. В. Обмотка якоря; 3. Износ щёток, подгар и неравномерный износ коллектора, ослабление нажимных пружин, перекосы траверсы.. Г. Магнитная система (главные и добавочные полюса, сердечники); 4. Ослабление крепления полюсов, трещины и расслоения сердечников, неравномерность воздушного зазора, ухудшение магнитных свойств.. Д. Система вентиляции и охлаждения.; 5. Износ тел качения и сепараторов, утечка смазки, повышенный шум и вибрация, перегрев подшипников.. | А3Б5В2Г4Д1 |
| 30 | 5 мин Задание открытого типа с обоснованным развернутым ответом | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | У.2 выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; З.2 приемы структурирования информации. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие действия категорически запрещены при ремонте ходовых частей электровоза? | Находиться в смотровой канаве, на тележке или на пути её движения при выкатке (подкатке) тележек. Производить работы на ходовой части при поднятом токоприёмнике или работающем оборудовании. При обточке колёсных пар во время работы станка осуществлять замеры бандажа колёсной пары, увеличивать поперечную подачу суппорта до значения, ведущего к остановке колёсной пары, или заменять режущий инструмент. |
| 31 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите соответствие между понятиями (список 1) и их определением (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Производственный процесс; 1. часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или группой рабочих. Б. Технологический процесс; 2. совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. В. Операция; 3. фиксированное положение, занимаемое неизменно закреплённой обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования при выполнении определённой части операции. Г. Позиция; 4. изменение качественного состояния объекта работ (материала заготовки), взаимного расположения и соединения деталей с целью получения готовой продукции. | А2Б4В1Г3 |
| 32 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте с помощью примеров. Рабочее место (ГОСТ 14.004-83) – это часть производственной площади цеха (участка), на которой располагается… А. основное оборудование, Б. вспомогательное оборудование, В. подсобное оборудование, Г. технологическая оснастка, Д. организационная оснастка. | - АБГД - А: основное оборудование: станки, машины, автоматические линии и др. - Б: вспомогательное оборудование: сборочные и сварочные стенды, рольганги и др. - Г: технологическая оснастка: приспособления, инструмент, технологическая документация. - Д: организационная оснастка: столы, тумбочки, средства сигнализации, освещения и др.) |
| 33 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Комплекс государственных стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий (включая сбор и сдачу технологических отходов), характеризует понятие: А. ЕСТД, Б. ЕСКД, В. ЕСТПП, Г. ЕСПП. | А ЕСТД – Единая система технологической документации. |
| 34 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какие шаблоны применяют для проверки автосцепного устройства? А. 873Р, 827Р, 1040Р; Б. 827Р, 873Р, 940Р; В. 540Р, 827Р, 940Р; Г. 340Р, 827Р, 940Р. | Б Шаблоны позволяют контролировать геометрические параметры, состояние деталей и функциональность механизма Шаблон 827Р используется для проверки контура зацепления корпуса автосцепки. Шаблон 873Р предназначен для проверки: ширины зева автосцепки, длины малого зуба, расстояния от ударной стенки зева до тяговой поверхности большого зуба, толщины замка, действия предохранителя от саморасцепа, удержания замка в расцепленном положении. Шаблон 940Р применяется для проверки исправности действия предохранителя замка, действия механизма на удержание замка в расцепленном состоянии, ширины зева автосцепки, износа малого зуба, износа тяговой поверхности большого зуба и ударной поверхности зева, толщины замыкающей части замка при текущем отцепочном ремонте вагонов |
| 35 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите соответствие между видами текущего ремонта (ТР) (список 1) и характерным объёмом работ при ремонте люлечного подвешивания электровоза (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1. Полная разборка узла; дефектовка всех элементов; замена изношенных деталей (пружины, стержни, втулки, резиновые элементы); сборка с регулировкой зазоров и контролем геометрических параметров по нормативам; оформление ремонтной документации.. Б. ТР‑2; 2. Визуальный осмотр узлов; проверка состояния креплений, защитных кожухов и наличия подтёков смазки; контроль затяжки болтовых соединений; устранение мелких неисправностей (подтяжка, досмазка); фиксация результатов в журнале осмотра.. В. ТР‑3; 3. Частичная разборка; инструментальный контроль состояния узлов (замеры зазоров, износов); замена отдельных изношенных элементов (резиновые втулки, пальцы шарниров); смазка и регулировка соединений; проверка работоспособности узла после ремонта.. | А3Б2В1 |
| 36 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие операции обязательно выполняются при ремонте гасителя колебаний локомотива в рамках текущего ремонта ТР‑1? А. Полная разборка гасителя с заменой всех уплотнений и рабочей жидкости. Б. Внешний осмотр корпуса, крепёжных элементов и защитных кожухов на наличие повреждений. В. Проверка герметичности сальникового узла по наличию подтёков масла. Г. Обязательная замена штоковых головок и клапанов независимо от их состояния. Д. Очистка от загрязнений и проверка состояния пыльников. Е. Испытание гасителя на стенде с записью рабочей диаграммы усилий. | - БВДЕ Б: обязателен для выявления трещин, коррозии, ослабления креплений и повреждений защитных элементов. В: позволяет обнаружить утечки масла через сальник; подтёки сигнализируют о нарушении уплотнения. Д: необходима для предотвращения попадания загрязнений в механизм; изношенные пыльники заменяют. Е: подтверждают работоспособность гасителя после ремонта: по форме и параметрам диаграммы оценивают демпфирующие характеристики |
| 37 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите соответствие между видами испытаний тягового трансформатора электровоза (список 1) и инструментами/приборами, необходимыми для их проведения (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Измерение сопротивления обмоток; 1. Вольтметр. Б. Проверка коэффициента трансформации; 2. Микроомметр или цифровой мультиметр с функцией измерения малого сопротивления. В. Испытание прочности изоляции; 3. Мегаомметр. | А2Б1В3 |
| 38 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите соответствие между узлами тяговой передачи электровоза (список 1) и характерными для них неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Тяговый электродвигатель (ТЭД); 1. Износ баббитовой заливки, перегрев, ослабление посадки вкладышей, утечка смазки. Б. Редуктор (зубчатая передача); 2. Растяжение или разрыв резинокордной оболочки, смещение фланцев, потеря упругости, трещины в металлических элементах. В. Моторно‑осевые подшипники (МОП); 3. Выкрашивание или поломка зубьев шестерён, нарушение зацепления, утечка смазки из кожуха. Г. Упругая муфта (при опорно‑рамном подвешивании); 4. Межвитковое замыкание в обмотке, перегрев из‑за нарушения вентиляции, износ щёточно‑коллекторного узла. 5. Ослабление креплений кронштейнов подвески, нарушение центровки ТЭД относительно редуктора. | А4Б3В1Г2 |
| 39 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите нижеперечисленные операции по ремонту токоприемника при ТР-2 в правильной технологической последовательности — от подготовительных работ до сдачи оборудования в эксплуатацию. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Разборка токоприёмника: снятие полоза, кареток, подвижных рам, пневматического привода, изоляторов; 2. Дефектовка разобранных узлов и деталей: визуальный осмотр, замеры, выявление изношенных и повреждённых элементов; 3. Подготовка к ремонту: очистка токоприёмника от загрязнений, слив смазочных материалов, отключение от цепей управления; 4. Сборка токоприёмника: установка отремонтированных/заменённых узлов, монтаж полоза, кареток, привода и изоляторов; 5. Контрольные испытания после ремонта: проверка подъёма/опускания, статического нажатия, герметичности пневматики, электрической прочности изоляции; 6. Замена изношенных деталей: установка новых контактных пластин, пружин, амортизаторов, подшипников, уплотнений. | 312645 |
| 40 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции при ремонте фазорасщепителя электровоза в объёме ТР‑2 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Выполнение контрольных измерений и испытаний (сопротивление изоляции, ток холостого хода, фазные напряжения, вибрация). 2. Внешний осмотр, очистка корпуса и вентиляционных каналов от загрязнений, удаление пыли и масла. 3. Отключение фазорасщепителя от цепей питания и управления, заземление, оформление наряда‑допуска и вывешивание предупредительных плакатов. 4. Разборка агрегата (снятие кожухов, отсоединение кабелей, демонтаж подшипниковых щитов, выемка ротора). 5. Дефектовка узлов и деталей (обмоток, подшипников, контактных колец, щёточного аппарата), замена изношенных элементов, сборка фазорасщепителя | 32451 |
| 41 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции при ремонте тормозного компрессора в объёме ТР‑1 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Разборка компрессора, мойка и дефектовка деталей. 2. Проверка герметичности соединений пневмосистемы мыльным раствором. 3. Демонтаж компрессора с локомотива, очистка наружных поверхностей. 4. Сборка компрессора с заменой изношенных уплотнений, прокладок и фильтрующих элементов. 5. Установка компрессора на локомотив, подключение воздушных и масляных магистралей. 6. Проведение испытаний на рабочих режимах, замер времени наполнения резервуаров, контроль давления. 7. Оформление ремонтной документации (заполнение журнала, актов, ведомостей дефектов). | 3145267 |
| 42 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие операции обязательно выполняются при ремонте тормозной рычажной передачи (ТРП) локомотива в объёме ТР‑1? А. Визуальный осмотр элементов ТРП на наличие трещин, деформаций и коррозии. Б. Замена всех тормозных колодок независимо от остаточной толщины. В. Проверка и регулировка передаточного числа ТРП (соотношений плеч рычагов). Г. Смазка шарнирных соединений и осей согласно карте смазки. Д. Проверка действия ТРП при подаче воздуха в тормозной цилиндр (имитация торможения). | - АВГД А: обязательный этап: выявляет критические дефекты (трещины, изгибы, коррозию), влияющие на безопасность. В: необходима для обеспечения правильного распределения тормозного усилия по колодкам. Г: предотвращает заклинивание шарниров, снижает износ, гарантирует подвижность соединений. Д: функциональная проверка подтверждает работоспособность ТРП под нагрузкой. |
| 43 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какая из перечисленных неисправностей наиболее характерна для якоря тягового электродвигателя (ТЭД) локомотива? А. Ослабление крепления главных полюсов к остову ТЭД. Б. Витковое замыкание в обмотке якоря. В. Износ щёток щёточно‑коллекторного узла. Г. Утечка смазки из подшипниковых узлов. Д. Забивание вентиляционных каналов системы охлаждения. | Б Витковое замыкание — одна из наиболее распространённых и критичных неисправностей якоря ТЭД, возникает из‑за: - нарушения изоляции проводников в пазах сердечника; - попадания влаги, пыли, металлических частиц; -перегрузок по току. |
| 44 | 5 мин Задание открытого типа с обоснованным развернутым ответом | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. При помощи чего и как проверяется плотность электролита в аккумуляторных батареях локомотивов? | Плотность электролита измеряют ареометром, который состоит из стеклянной трубки, поплавка со шкалой и резиновой груши для забора пробы. Перед измерением проверяют уровень электролита: он должен покрывать пластины на 10–15 мм; при необходимости доливают дистиллированную воду и проводят выравнивающий заряд. Грушей набирают пробу электролита из аккумулятора, заполняют трубку ареометра и дают поплавку свободно плавать без касания стенок. Считывают показание по шкале поплавка на уровне поверхности электролита; учитывают температуру: при отклонении от +25 °C вносят поправку (±0,004 г/см³ на каждые 6 °C). Измерения проводят во всех элементах батареи, фиксируют результаты и сравнивают с нормой (обычно 1,24–1,28 г/см³ для щелочной/кислотной батареи в зависимости от типа). |
| 45 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | У.2 применять современную научную профессиональную терминологию; З.2 современная научная и профессиональная терминология | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие действия недопустимы при ремонте электрических аппаратов локомотива? | Замена предохранителей на устройства с большим номинальным током — приводит к перегреву цепей и риску возгорания при перегрузке. Использование нештатных контактных элементов (не предусмотренных документацией) — нарушает параметры срабатывания аппарата и может вызвать дугообразование. Ремонт под напряжением без отключения и заземления — создаёт угрозу поражения персонала электрическим током. Применение изношенных или деформированных крепёжных деталей — снижает механическую прочность соединений и провоцирует отказы в эксплуатации. |
| 46 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Комплекс графических и текстовых документов, которые определяют технологический процесс получения изделия, его изготовления и т.п., характеризует понятие: А. Конструкторская документация, Б. Технологическая документация, В. Эксплуатационная документация, Г. Приёмная документация. | Б Технологическая документация представляет собой комплекс документов, регламентирующих все этапы производственного процесса – от разработки изделия до его выпуска |
| 47 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Основные технологические документы подразделяют на… А. документы общего назначения, Б. документы вспомогательного назначения, В. документы специального назначения, Г. документы технологического назначения. | - АВ - А: к документам общего назначения относят технологические документы, применяемые в отдельности или в комплектах документов на ТП (операции), независимо от применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий. - В: К документам специального назначения относят документы, применяемые при описании ТП и операций в зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических методов изготовления. |
| 48 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Создание и оформление технологической документации производят в соответствии с Единой системой технологической документации (ЕСТД). Укажите 2-3 обоснования её применения. | Использование технологической документации должно быть эффективно, для этого необходима ее стандартизация и унификация, что позволит снизить риски ошибок и упростит взаимодействие между персоналом. |
| 49 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите этапы заполнения карты дефектации в правильной технологической последовательности — от подготовки к осмотру до оформления документа. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Фиксация в карте выявленных дефектов (характер, размеры, месторасположение). 2. Проведение визуального осмотра и инструментальных замеров детали/узла. 3. Подготовка необходимого измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, шаблоны). 4. Внесение в карту исходных данных (номер детали/узла, дата, ФИО исполнителя). 5. Подписание оформленной карты ответственными лицами (мастер, контролёр ОТК). | 34215 |
| 50 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите этапы заполнения маршрутной карты технологического процесса в правильной технологической последовательности — от подготовки к осмотру до оформления документа. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Внесение в карту исходных данных (наименование изделия, номер чертежа, материал, масса). 2. Оформление титульного листа и идентификационных реквизитов документа. 3. Описание последовательности технологических операций с указанием оборудования, оснастки и режимов обработки. 4. Указание норм времени на выполнение каждой операции (основное, вспомогательное, подготовительно‑заключительное). 5. Согласование и подписание маршрутной карты ответственными лицами (технолог, мастер, нормировщик). | 21345 |
| 51 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите соответствие между видами осмотра автосцепного устройства локомотива (список 1) и видами технического обслуживания и ремонтов (список 2). Запишите для каждой буквы возможные цифры. Список 1; Список 2. А. Наружный осмотр автосцепного устройства; 1. Все технические обслуживания. Б. Полный осмотр автосцепного устройства; 2. ТР-2. 3. ТР-1. 4. Средний ремонт. 5 ТР-3. 6. Капитальные ремонты. | А13Б2456 |
| 52 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите суть процесса формирование колесной пары локомотива | Под формированием колесной пары понимают изготовление колесной пары из новых элементов. Колесные центры на ось напрессовывают на специальном гидравлическом прессе в холодном состоянии. Перед запрессовкой оси и колесные центры подбирают по размерам для обеспечения необходимых натягов, посадочные поверхности очищают, протирают и смазывают натуральной олифой. В процессе напрессовки специальным индикатором снимается диаграмма запрессовки. Формирование колесной пары завершается полным освидетельствованием, клеймением и заполнением технического паспорта колесной пары. |
| 53 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Основные неисправности буксового узла локомотива? А. ослабление и разрушение торцевого крепления подшипников; Б. трещины и разрывы внутренних колец подшипников; В. ослабление натяга (проворот) внутреннего кольца на шейке оси; Г. износ и изломы сепараторов; Д. обводнение смазки в подшипниках; Е. незначительные царапины на корпусе буксы без нарушения геометрии; Ж. Повышенный нагрев буксы (свыше 60 °C). | - АБВГДЖ А: может привести к смещению подшипника и заклиниванию; Б: риск разрушения узла в движении; В: ведёт к ускоренному износу и разрушению подшипника; Г: может вызвать заклинивание подшипника; Д: снижает смазывающие свойства, ускоряет износ и коррозию; Ж: сигнал о начале разрушения узла. |
| 54 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Выберите испытания, которые обязательно проводятся после ремонта токоприёмника электровоза. А. Проверка времени подъёма и опускания токоприёмника. Б. Измерение статического нажатия полоза на контактный провод (в режимах подъёма и опускания). В. Испытание на механическую прочность ударной нагрузкой. Г. Испытание в движении на максимальной эксплуатационной скорости. Д. Контроль электрической прочности изоляции опорных изоляторов. | - АБД А: проверяется соответствие заводским нормативам по времени подъёма/опускания. Отклонения указывают на неисправности пневматики, заедания механизмов или неправильную регулировку клапанов. Б: измеряется усилие контакта полоза с контактным проводом. Несоответствие нормам ведёт к искрению, перегреву или ненадёжному токосъёму. Проверяется с помощью динамометра или специализированного стенда. Д: проводится подача повышенного напряжения на изоляторы для проверки отсутствия пробоя и поверхностных разрядов. Подтверждает электробезопасность и соответствие изоляционных свойств требованиям. |
| 55 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите соответствие между деталями тягового трансформатора электровоза (список 1) и их типичными неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Обмотки и отводы; 1. Течь масла через фланцы из‑за трещин или потери эластичности прокладок.. Б. Бак трансформатора и сварные швы; 2. Течь масла по сварным швам или через неплотности в корпусе. В. Вводы (изоляторы) обмоток; 3. Витковое замыкание, обрыв отводов, окисление контактных поверхностей. Г. Уплотнительные прокладки и соединения; 4. Трещины и сколы изоляторов, ухудшение изоляции, поверхностные разряды. | А3Б2В4Г1 |
| 56 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите соответствие между основными составляющими выпрямительной установки электровоза (список 1) и характерными для них неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Диодные блоки (вентильные плечи); 1. Трещины и сколы изоляторов, поверхностные разряды, снижение электрической прочности изоляции.. Б. Система охлаждения (радиаторы и вентиляторы); 2. Окисление контактных поверхностей, ослабление крепежа, повышенный нагрев в местах соединений. В. Силовые контактные соединения (шины, клеммы); 3. Пробой полупроводниковых элементов, утечка обратного тока, локальный перегрев диодов.. Г. Изоляционные элементы (опорные изоляторы, прокладки); 4. Загрязнение рёбер охлаждения, отказ вентиляторов, недостаточный теплоотвод, перегрев установки.. | А3Б4В2Г1 |
| 57 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите этапы ремонта тяговой передачи (зубчатого редуктора) электровоза в объеме ТР-2 в правильной технологической последовательности — от подготовки к работам до сдачи узла в эксплуатацию. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Частичная разборка редуктора: снятие кожуха, крышек, доступ к шестерням и подшипникам. 2. Дефектовка деталей: осмотр зубьев шестерён, подшипников, уплотнений; фиксация дефектов. 3. Подготовка к ремонту: очистка наружных поверхностей, отключение смежных систем, фиксация электровоза. 4. Замена изношенных элементов: установка новых уплотнений, подшипников, смазка передач. 5. Контрольные проверки: замер зазоров в зацеплении, испытание на холостом ходу, проверка нагрева и шума. | 31245 |
| 58 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Прочитайте текст и установите соответствие между узлами люлечного подвешивания электровоза (список 1) и характерными для них неисправностями (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Стержни люлечных подвесок; 1. Механические повреждения (вмятины, сколы), износ контактных поверхностей. Б. Пружины люлечного подвешивания; 2. Износ поверхностей трения, люфт, задиры. В. Шарнирные соединения (пальцы, втулки); 3. Усадка, излом витков, потеря упругости. Г. Резинометаллические элементы (сайлентблоки); 4. Растрескивание и отслоение резины, потеря эластичности. Д. Резинометаллические элементы (сайлентблоки); 5. Трещины, изгиб, износ резьбы или посадочных поверхностей. | А5Б3В2Г4Д1 |
| 59 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой из перечисленных признаков однозначно указывает на неисправность гидравлического гасителя колебаний, требующую его замены? А. Незначительное потемнение поверхности корпуса без подтёков. Б. Наличие пыли и поверхностных загрязнений на защитном кожухе. В. Потёки масла в виде капель или сильное замасливание корпуса. Г. Лёгкий скрип при медленном перемещении штока вручную. Д. Небольшое изменение цвета защитного покрытия. | В Потёки масла свидетельствуют о нарушении герметичности сальникового узла, износе манжет или повреждении уплотнительных колец. Это приводит к утечке рабочей жидкости, снижению демпфирующих свойств и риску полного отказа гасителя. Такая неисправность требует обязательной замены устройства. |
| 60 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | У.4 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); З.3 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой из перечисленных этапов является обязательным при первичном запуске локомотива после завершения ремонта ТР‑3 до начала движения? А. Проведение полной обкатки на магистральном участке протяжённостью не менее 50 км Б. Выполнение контрольного взвешивания локомотива для проверки распределения нагрузки по осям. В. Проверка работоспособности силовых цепей и вспомогательных машин при опущенном токоприёмнике, а затем — под контактным проводом без движения электровоза. Г. Замена всех эксплуатационных жидкостей (масла, охлаждающей жидкости) независимо от их состояния. | В Сначала проверить работу силовых цепей, электрических машин и аппаратов при опущенном токоприёмнике (чтобы исключить риск короткого замыкания и повреждений); Затем провести контроль работы оборудования под контактным проводом, но без движения локомотива (проверка включения главных выключателей, работы компрессоров, вентиляторов, цепей управления и т. п.). Это позволяет убедиться в исправности систем до начала движения и предотвратить аварийные ситуации.двигателей на разных режимах; - выявить посторонние шумы, вибрации, утечки до начала движения. |
| 61 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами документов общего назначения (список 1) и их назначением (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Титульный лист; 1. Документ предназначен для описания ТП, методов и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте изделий (составных частей изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения. Применяют в целях сокращения объема разрабатываемой технологической документации. Б. Карта эскизов; 2. Графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения ТП, операции или перехода изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемещения. В. Технологическая инструкция; 3. Документ предназначен для оформления: - комплекта технологической документации на изготовление или ремонт изделия; - комплекта технологических документов на ТП изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия); - отдельных видов технологических документов. Является первым листом комплекта технологических документов. | А3Б2В1 |
| 62 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой из перечисленных признаков наиболее достоверно указывает на критическую неисправность системы подвешивания тягового электродвигателя (ТЭД) локомотива, требующую немедленного вывода из эксплуатации? А. Незначительное потемнение краски на кронштейнах подвески. Б. Наличие пыли и поверхностных загрязнений на элементах подвески. В. Лёгкий стук при движении на малых скоростях, исчезающий при наборе скорости. Г. Незначительный люфт в шарнирных соединениях, не превышающий 1 мм. Д. Видимый перекос ТЭД относительно рамы тележки, подтверждённый замерами. | Д Перекос ТЭД свидетельствует о: - разрушении или деформации кронштейнов подвески; - обрыве или ослаблении подвесных болтов/стержней; - нарушении геометрии рамы тележки. Это приводит к: - неравномерной нагрузке на подшипники и якорь двигателя; - риску задевания вращающихся частей за элементы конструкции; - ускоренному износу зубчатой передачи и моторно‑осевых подшипников. |
| 63 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами документов специального назначения (список 1) и их назначением (список 2). Запишите попарно буквы и цифры. Список 1; Список 2. А. Маршрутная карта; 1. Маршрутное или маршрутно-операционное описание ТП или указание полного состава технологических операций при операционном описании, включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. Б. Карта технологического процесса; 2. Указание изделий (составных частей изделий), подлежащих ремонту, с определением вида ремонта, дефектов и дополнительной технологической информации. Применяют при ремонте изделий (составных частей изделий). В. Ведомость дефектации; 3. Операционное описание ТП в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта, с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах. | А1Б3В2 |
| 64 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции обыкновенного освидетельствования колёсной пары локомотива в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Дефектоскопирование элементов колёсной пары (магнитным, ультразвуковым или вихретоковым методом). 2. Визуальный осмотр и остукивание элементов для выявления трещин, ослабления посадки, сдвигов. 3. Очистка колёсной пары от загрязнений, старой краски и антикоррозионных покрытий. 4. Измерение геометрических параметров (прокат, толщина гребня, диаметр колёс, расстояние между внутренними гранями ободьев и др.). 5. Оформление документации (занесение результатов в формуляр, нанесение клейм и меток). 6. Проверка состояния и крепления буксовых узлов, наличия смазки, состояния уплотнений. | 324615 |
| 65 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции полного освидетельствования колёсной пары локомотива в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Нанесение контрольных меток и клейм (по результатам освидетельствования). 2. Демонтаж букс и подшипников, очистка посадочных поверхностей. 3. Оформление технической документации (заполнение формуляра, актов, ведомостей). 4. Проверка состояния и размеров оси (включая шейки, предподступичные и подступичные части). 5. Очистка колёсной пары от загрязнений, старой краски и антикоррозионных покрытий. 6. Визуальный осмотр и остукивание элементов для выявления трещин и дефектов. 7. Дефектоскопирование всех элементов колёсной пары (магнитным, ультразвуковым, вихретоковым методами). 8. Измерение геометрических параметров колёс (прокат, толщина гребня, диаметр, расстояние между внутренними гранями ободьев и др.). 9. Проверка плотности посадки колёс на оси (в том числе методом гидравлического испытания при необходимости). | 562849713 |
| 66 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между знаками на клейме после полного освидетельствования колесной пар (список 1) и их назначением (список 2).Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. Клеймо предприятия‑изготовителя/ ремонтного предприятия; 1. Указывает на предприятие, которое сформировало колёсную пару (завод или ВКМ). Б. Знак формирования колёсной пары; 2. Подтверждает, что колёсная пара прошла приёмочный контроль качества после формирования или ремонта. В. Приёмочные клейма (контрольные).; 3. Обозначает конкретное предприятие, выполнившее полное освидетельствование или ремонт колёсной пары. Г. Знак предприятия, производившего монтаж буксовых узлов; 4. Фиксирует факт выполнения первой или второй обточки ободов колёс после предыдущего полного освидетельствования (наносится на бирке). Д. Клеймо кода государства‑собственника.; 5. Указывает код государства, которому принадлежит подвижной состав. Е. Знак «О1» или «О2» (на бирке); 6. Свидетельствует о проведении операции формирования колёсной пары (сборки оси с колёсами).. Ж. Условный номер завода или вагоноколесной мастерской (ВКМ), где формировалась колёсная пара.; 7. Указывает предприятие, ответственное за монтаж буксовых узлов (подшипников, уплотнений и т. п.).. | А3Б6В2Г7Д5Е4Ж1 |
| 67 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Выберите все операции, которые входят в типовой процесс ревизии и контроля состояния ключевых элементов тягового трансформатора электровоза? А. Внешний осмотр корпуса, изоляторов и вводов на наличие повреждений и течей. Б. Измерение сопротивления обмоток постоянному току для выявления витковых замыканий. В. Полная разборка магнитопровода с заменой всех пластин. Г. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками. | - АБГ А: начальный этап ревизии: позволяет визуально выявить внешние дефекты (трещины, сколы изоляторов, подтёки масла). Б стандартный электроизмерительный контроль: помогает обнаружить витковые замыкания, обрывы, ухудшение контактов в обмотках. Г: ключевой метод оценки состояния изоляции; снижение сопротивления сигнализирует об увлажнении, загрязнении или механических повреждениях изоляционных материалов. |
| 68 |  | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой признак наиболее достоверно указывает на пробой диода в выпрямительной установке электровоза? А. Повышенный шум при работе установки. Б. Появление искрения на токоприёмнике. В. Снижение напряжения в контактной сети. Г. Неравномерный нагрев отдельных блоков вентилей. | Б При пробое через неисправный вентиль протекает повышенный ток, что вызывает его локальный перегрев по сравнению с исправными блоками. Это можно зафиксировать термографическими измерениями или тактильно (с соблюдением мер безопасности). |
| 69 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных признаков указывают на неисправности фазорасщепителя электровоза? А. Повышенный нагрев корпуса фазорасщепителя при работе. Б. Появление нехарактерного шума (стук, скрежет) во время вращения ротора. В. Равномерное гудение агрегата без посторонних звуков. Г. Несимметрия выходных фазных напряжений. Д. Срабатывание защиты (автоматов, реле) при запуске или работе. Е. Перегрев подшипниковых узлов выше допустимой температуры (+80 °C). | - АБГЕ А: сигнализирует о перегрузке по току, межвитковом замыкании в обмотках, нарушении вентиляции (забиты каналы охлаждения). Б: указывает на износ подшипников, задевание ротора за статор, ослабление креплений вращающихся частей. Г: свидетельствует о неравномерном сопротивлении обмоток, обрыве или плохом контакте в одной из фаз, дефекте пускового сопротивления. Е: говорит о недостаточной или некачественной смазке, перекосе вала, износе тел качения или сепаратора. |
| 70 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой из следующих признаков наиболее достоверно указывает на неисправность тягового трансформатора электровоза? А. Повышенный уровень шума при работе трансформатора. Б. Ненормальное повышение температуры масла выше допустимых значений (например, свыше 80 °C на электровозах). В. Наличие масляных пятен на корпусе трансформатора. Г. Мигание индикаторов на панели управления. | Б Повышение температуры масла сверх установленных норм (например, свыше 80 °C на электровозах) является критическим признаком неисправности. Это может свидетельствовать о внутренних проблемах трансформатора, таких как: - нарушение циркуляции масла; - пониженный уровень масла; перегрузка; - внутренние повреждения (например, межвитковые замыкания, «пожар» стали, ухудшение состояния изоляции). |
| 71 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие этапы обязательно выполняются при ремонте тяговых передач (зубчатых редукторов) в объёме ТР‑2? А) Полная разборка редуктора с демонтажем шестерён и валов. Б) Визуальный осмотр и дефектовка деталей (шестерён, подшипников, корпусов, уплотнений). В) Замер зазоров в зацеплении и проверка геометрии зубчатых колёс. Г) Замена смазки и установка новых уплотнительных элементов. Д) Испытание редуктора на стенде под нагрузкой с замером вибрации и температуры. | - БВГД Б: обязательный этап: выявляет трещины, выкрашивание зубьев, износ подшипников и уплотнений; без этого невозможно определить объём ремонта. В: критически важен для обеспечения правильного зацепления; отклонения приводят к шуму, вибрации и ускоренному износу. Г: стандартная операция: предотвращает утечки, обеспечивает смазку трущихся пар и продлевает ресурс узла. Д: финальный контроль: проверяет работоспособность, отсутствие перегрева и аномальных шумов, подтверждает качество ремонта. |
| 72 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите не менее 4 ключевых мер безопасности, которые обязательно должны соблюдаться при ремонте электровоза в смотровой канаве локомотивного депо. | 1. Обязательно отключить напряжение контактной сети и заземлить электровоз, вывесить предупредительный плакат «Не включать! Работают люди». 2. Каждый работник обязан использовать каску, защитные очки и спецодежду с огнестойкой пропиткой. 3. Передвигаться в канаве только по переходным мостикам, не находиться под электровозом без страховочных устройств. 4. При обнаружении утечки ГСМ или иного нештатного состояния — немедленно прекратить работы, эвакуировать персонал и сообщить дежурному по депо. |
| 73 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Любые трещины в автосцепном устройстве локомотива категорически недопустимы. Где чаще всего возникают трещины и чем опасно продолжение эксплуатации с трещиной? | Трещины чаще возникают в корпусе автосцепки (особенно в зоне перехода к хвостовику), в углах окон для замка и замкодержателя, а также в клине тягового хомута — там концентрируются напряжения. Эксплуатация с трещиной может привести к саморасцепу, разрыву поезда, сходу подвижного состава, повреждению инфраструктуры и угрозе безопасности движения. |
| 74 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами ремонта (список 1) и основными группами работ, выполняемыми в рамках каждого вида (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1 Выкатка тележек и проверка рам со снятием всего оборудования; полное освидетельствование колёсных пар; ремонт и пропитка тяговых двигателей и вспомогательных машин; разборка, ремонт и испытание всего тормозного и пневматического оборудования; ремонт кузова (двери, полы, стены, крыши); стационарные и обкаточные испытания после ремонта.. Б. ТР‑2; Ремонт автотормозного оборудования; осмотр и проверка радиостанций, АЛСН и автостопов; ремонт аккумуляторной батареи, силовых контроллеров и переключателей; ревизия автосцпного устройства, токоведущих устройств, осветительной аппаратуры, токоприёмников и их электропневматических клапанов.. В. ТР‑3; 3. Обточка колёсных пар; полный осмотр автосцепного устройства; ревизия тягового привода, опор кузова, тормозного оборудования (включая авторегулятор и пневматический регулятор тормозной рычажной передачи); ремонт электрокомпрессора, гидравлических гасителей колебаний, ручного и вспомогательного компрессоров; ревизия пневматических цилиндров электрических аппаратов, автоматических выключателей и дверей; промывка элементов аккумуляторной батареи; регулировка тока уставки защитной аппаратуры.. | А2Б3В1 |
| 75 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.1. Оформлять технологическую документацию | У.2 заполнять необходимую технологическую документацию; З.1 технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите этапы ремонта колесно-моторного блока (КМБ) электровоза в объеме ТР-2 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Частичная разборка КМБ (снятие кожуха редуктора, доступ к МОП и зубчатой передаче). 2. Контроль геометрических параметров зацепления редуктора, замер зазоров. 3. Дефектовка снятых деталей (вкладышей МОП, шестерён, уплотнений), составление дефектной ведомости. 4. Подготовка КМБ к ремонту (очистка наружных поверхностей, фиксация электровоза, отключение силовых цепей). 5. Замена изношенных элементов (вкладышей, уплотнений, смазки), сборка узла, контрольные испытания. | 41325 |
| 76 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. В какие документы в обязательном порядке заносятся результаты полного освидетельствования колёсной пары локомотива? А. Журнал формы ТУ‑152 и технический паспорт локомотива. Б. Карманная книжка обмера бандажей (форма ТУ‑18) и книга учёта состояния бандажей (форма ТУ‑17). В. Книга регистрации освидетельствования колёсных пар (форма ТУ‑21/ТУ‑21л) и бумажный формуляр колёсной пары с дублированием в электронном паспорте. Г. Книга записи ремонта (форма ТУ‑28) и журнал регистрации результатов неразрушающего контроля. | В Согласно нормативным документам (в т. ч. Распоряжению ОАО «РЖД» от 14.04.2025 № 805/р), результаты полного освидетельствования колёсной пары обязательно фиксируются в двух ключевых документах: - бумажном формуляре колёсной пары (номер формуляра соответствует номеру оси); в нём отражаются технические характеристики, сведения обо всех узлах и деталях, история ремонтов и замен; - электронном паспорте колёсной пары в автоматизированной системе «Электронный паспорт» — он дублирует данные формуляра и обеспечивает централизованный учёт. Дополнительно результаты заносятся в книгу регистрации освидетельствования колёсных пар: форма ТУ‑21 — для моторвагонного подвижного состава; форма ТУ‑21л — для локомотивов. |
| 77 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции ремонта рессорного подвешивания электровоза в объеме ТР-2 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Разборка узлов рессорного подвешивания (снятие подвесок, извлечение рессор, демонтаж пружин) после предварительной разгрузки узла домкратами; 2. визуальный осмотр без разборки: выявление трещин, сдвигов листов, ослабления хомутов, износа втулок и валиков; 3. контроль геометрических параметров после сборки (зазор между верхней частью буксы и рамой, симметричность установки рессор и т. п.). 4. очистка и мойка деталей, удаление грязи, ржавчины, старой смазки; 5. замена дефектных деталей (листовых рессор с трещинами/сдвигами, просевших или треснувших пружин, изношенных втулок, валиков, резиновых шайб); | 21453 |
| 78 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите операции полной ревизии буксы электровоза в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Демонтаж буксы с колёсной пары, снятие крышек и уплотнительных элементов. 2. Очистка и мойка деталей буксы (корпуса, подшипников, дистанционных колец, уплотнений). 3. Контроль геометрических параметров корпуса буксы, посадочных мест, резьбовых соединений. 4. Осмотр и дефектовка подшипников (визуальный контроль, проверка на проворот, замер радиальных и осевых зазоров). 5. Сборка буксы с применением свежей смазки, установка подшипников, дистанционных колец и уплотнений. 6. Подготовка к ревизии: отключение и фиксация колёсно‑моторного блока, очистка наружных поверхностей, слив смазки; 7. Проверка качества сборки, герметичности, проворачивание буксы на оси, контроль лёгкости вращения. | 6124357 |
| 79 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите последовательность действий. Расположите этапы ремонта люлечного подвешивания электровоза в объёме ТР‑3 в правильной технологической последовательности. Запишите цифры в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания. 1. Разборка узла с предварительной маркировкой деталей. 2. Контроль геометрических параметров и зазоров собранного узла, проверка по нормативам. 3. Очистка и дефектовка снятых деталей (стержней, пружин, шарниров, резиновых элементов). 4. Подготовка электровоза: установка на ремонтную позицию, фиксация кузова, снятие нагрузки с подвешивания. 5. Сборка узла с заменой изношенных элементов (пружин, втулок, сайлентблоков) на новые. | 41352 |
| 80 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава.цй333 | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой признак наиболее достоверно указывает на подгар контактов главного контроллера ЭКГ‑8Ж? А. Повышенный шум при переключении позиций. Б. Замедленное перемещение рукоятки контроллера. В. Появление искрения и следов оплавления на контактных поверхностях. Г. Нестабильность напряжения в цепи управления. | В Искрение и оплавление возникают из‑за повышенного переходного сопротивления в месте контакта, что приводит к локальному перегреву и эрозии металла. Это можно визуально обнаружить при осмотре или по характерному запаху гари. |
| 81 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите основные меры безопасности, которые обязательно должны быть выполнены при ремонте крышевого оборудования электровоза | 1. Обязательно отключить напряжение контактной сети и установить переносные заземляющие штанги с обеих сторон от места работ. 2. Каждый работник обязан использовать страховочный пояс с карабином и защитную каску. 3. Работы на крыше выполняются минимум двумя лицами: один — исполнитель, второй — наблюдающий. 4. По окончании работ следует снять заземляющие штанги, убрать предупредительные плакаты и закрыть наряд‑допуск. |
| 82 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного ответа и его обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Внимательно прочитайте текст и запишите букву, под которой указан один верный ответ, выбор обоснуйте. Какой признак наиболее достоверно указывает на утечку воздуха в пневматической системе воздушного выключателя электровоза? А. Повышенный шум при включении выключателя. Б. Постепенное снижение давления в резервуаре при неработающем компрессоре. В. Замедленное срабатывание электромагнитных катушек. Г. Появление искрения на силовых контактах. | Б Прямой и объективный признак утечки. Если при отключённом компрессоре давление в резервуаре систематически падает, это однозначно свидетельствует о негерметичности пневматической системы (трубопроводов, соединений, клапанов, уплотнений). |
| 83 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами текущих ремонтов (список 1) и характерным объёмом работ по ремонту тяговых передач электровоза (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1. Полная разборка тяговой передачи; дефектовка всех компонентов (шестерён, подшипников, корпуса редуктора, уплотнений); замена изношенных деталей (подшипников, шестерён, вкладышей); ремонт или замена кожуха редуктора; регулировка зацепления зубьев; проведение испытаний под нагрузкой; оформление ремонтной документации. Б. ТР‑2; 2. Визуальный осмотр тяговой передачи без разборки; проверка уровня и качества смазки в редукторе и моторно‑осевых подшипниках (МОП); контроль нагрева корпуса редуктора и подшипников в рабочем режиме; подтяжка креплений; замена повреждённых уплотнений; фиксация результатов в журнале технического состояния. В. ТР‑3; 3. Частичная разборка тяговой передачи (снятие кожуха, доступ к шестерням и подшипникам); дефектовка видимых элементов; замер зазоров в зубчатом зацеплении; замена смазки и изношенных уплотнений; проверка состояния МОП; сборка узла; пробные включения на холостом ходу с контролем шума и нагрева. | А2Б3В1 |
| 84 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами текущего ремонта (список 1) и объёмом работ по ремонту токоприёмника электровоза в объеме ТР-3 (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1. Дополнительно к объёму ТР‑1: обточка и замена изношенных деталей (например, контактных пластин полоза); регулировка характеристик статического нажатия; проверка и ремонт кареток, шарниров, амортизаторов; контроль геометрии рамы. Б. ТР‑2; 2. Выполняются работы в объёме ТО; проверка технического состояния деталей и узлов токоприёмника; добавление смазки в шарнирные соединения и подшипниковые узлы; проверка пневматического привода на отсутствие утечек воздуха. В. ТР‑3; 3. Полная разборка токоприёмника; дефектовка и замена ключевых узлов (в т. ч. изоляторов, пружин, подвижных рам); проверка и восстановление геометрии основания; замена резиновых амортизаторов и подшипников; испытания после сборки (подъём/опускание, нажатие, герметичность пневматики). | А2Б1В3 |
| 85 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных процедур входят в стандартный комплекс испытаний ТЭД локомотива после ремонта? А. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками. Б. Испытание на холостом ходу с фиксацией частоты вращения и потребляемого тока. В. Проверка внешнего вида лакокрасочного покрытия корпуса (наличие сколов, царапин). Г. Испытание под нагрузкой с имитацией рабочих режимов (тяга, рекуперация) и замером ключевых параметров. | - АБГ А: обязательный этап для подтверждения электробезопасности: выявляет отсутствие утечек тока и качество сушки обмоток. Б позволяет оценить: - соответствие тока холостого хода нормативным значениям; - равномерность вращения якоря; - отсутствие аномальных шумов и вибраций. Г: имитирует реальные условия эксплуатации. |
| 86 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым, обоснованным ответом | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Любые трещины в колёсной паре локомотива категорически недопустимы. Где чаще всего возникают трещины и чем опасно продолжение эксплуатации с трещиной? | Трещины чаще возникают в оси (шейки, предподступичные части), ободе и диске колеса, а также в зоне перехода от обода к диску — там концентрируются механические напряжения. Эксплуатация с трещиной чревата внезапным изломом элемента, сходом с рельсов, разрушением пути и подвижного состава, угрозой жизни людей. |
| 87 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Выберите все верные признаки, указывающие на неисправность электрических аппаратов локомотива. А. Появление искрения между контактами при коммутации. Б. Равномерное гудение электромагнитной катушки без резких изменений тона. В. Следы перегрева (потемнение, оплавление) на клеммах и соединительных шинах. Г. Чёткое, мгновенное срабатывание аппарата при подаче управляющего сигнала. Д. Наличие трещин на изоляционных панелях или дугогасительных камерах. Е. Незначительное оседание пыли на корпусах аппаратов без следов нагрева. | - АВД А: искрение свидетельствует о плохом контакте, износе или загрязнении контактных поверхностей, что ведёт к локальному перегреву и ускоренному разрушению аппарата. В: следы перегрева указывают на превышение допустимого тока, ослабление соединений или ухудшение проводимости, что может спровоцировать отказ или возгорание. Д: трещины в изоляции нарушают электрическую прочность, создают пути для пробоя и увеличивают риск короткого замыкания. |
| 88 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами ремонта (список 1) и характерным объёмом работ при ремонте колесно-моторного блока (КМБ) электровоза (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1. Частичная разборка КМБ (без снятия ТЭД); дефектовка МОП и зубчатой передачи; замена смазки и изношенных уплотнений; проверка зазоров в зацеплении редуктора; контроль состояния бандажей колёсной пары; сборка и пробные испытания.. Б. ТР‑2; 2. Полная разборка КМБ; дефектовка всех узлов (ТЭД, МОП, редуктора, колёсной пары); замена изношенных деталей (подшипников, шестерён, вкладышей); ремонт или замена якоря ТЭД; балансировка колёсной пары; сборка, регулировка зацепления редуктора; испытания под нагрузкой и оформление документации.. В. ТР‑3; 3. Визуальный осмотр КМБ; проверка уровня и качества смазки в МОП и редукторе; контроль нагрева подшипников и корпусов ТЭД в работе; устранение мелких неисправностей (подтяжка креплений, досмазка); фиксация результатов в журнале.. | А3Б1В2 |
| 89 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов и их обоснованием | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте задание, выберите несколько правильных ответов и запишите буквы без пробелов и знаков препинания. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных параметров обязательно проверяют при контроле состояния контактных устройств электрических аппаратов? А. Цвет изоляционного покрытия корпуса. Б. Раствор контактов (расстояние между разомкнутыми контактами). В. Толщина материала контактной пластины. Г. Переходное сопротивление контактного соединения. Д. Нажатие контактов (сила прижатия контактных поверхностей). Е. Геометрическая форма корпуса аппарата. | - БВД Б: критически важен для надёжного размыкания цепи и предотвращения пробоя; проверяется штангенциркулем или шаблоном. В: определяет нагрев контакта и потери энергии; измеряется миллиомметром или методом амперметра‑вольтметра. Д: обеспечивает стабильный контакт и минимизирует искрение; контролируется динамометром. |
| 90 | 5 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией | У.1 выбирать необходимую технологическую документацию; З.1 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | Прочитайте текст и установите соответствие между видами ремонта (список 1) и объёмом работ по электрическим машинам локомотива (список 2). Для каждого пункта из списка 1 выберите один правильный ответ из списка 2. Запишите попарно буквы и цифры без пробелов. Список 1; Список 2. А. ТР‑1; 1 Замена неисправных комплектующих (например, щёток, подшипников), регулировка зазоров, проверка параметров срабатывания защитных устройств, обновление смазки.. Б. ТР‑2; 2. Полная разборка машины; замена изношенных узлов (подшипников, коллекторов, обмоток); пропитка и сушка изоляции; контрольные испытания под нагрузкой.. В. ТР‑3; 3. Проверка состояния щёточно‑коллекторного узла, замер сопротивления изоляции, контроль креплений, очистка от загрязнений, проверка работы вентиляторов.. | А3Б1В2 |