Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.03 Электротехника

Образовательная программа 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 1. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. В каком режиме измеряется эдс источника? а) в рабочем режиме б) в режиме холостого хода | б |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. В каком режиме напряжение на зажимах источника питания больше? а) в режиме холостого хода б) в рабочем режиме | а |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется электрическая величина, измеряемая в ваттах? | мощность |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется электрическая величина, измеряемая в вольтах? | напряжение |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется электрическая величина, измеряемая в амперах? | сила тока |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется электрическая величина, измеряемая в омах? | электрическое сопротивление |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 7. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется электрическая величина, измеряемая в сименсах? | проводимость проводника |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Как изменяется электрическое сопротивление при увеличении длины проводника? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | в |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 9. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Как изменяется электрическое сопротивление при увеличении площади сечения проводника? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | а |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Как изменяется ёмкость конденсатора при увеличении расстояния между его обкладками? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | а |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 11. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа Укажите формулу закона Ома для участка цепи: а) I = R , U б) I = R / U в) I = U / R г) I = U + R | в |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 12. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Какой величины должно быть удельное сопротивление проводника соединительных проводов? а) малое б) большое в) безразлично | а |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком способе соединения ёмкость конденсаторной батареи возрастает? а) последовательном б) параллельном | б |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 14. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком включении источников ЭДС сила тока в неразветвлённой цепи постоянного тока меньше? а) при согласованном б) не зависит от способа включения в) при встречном | в |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 15. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа Указать формулу для определения мощности а) Р = I2 . U б) Р = I . U в) Р = I . U2 г) Р = I2 . U2 | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 16. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа Указать формулу закона Джоуля-Ленца: а) Q = I2 . R . t б) Q = I . R2 . t в) Q = I2 . R . t2 | а |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 17. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Как изменится сила тока в цепи при коротком замыкании на одном из её участков? а) увеличится б) уменьшится в) не изменится | а |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Как изменится сила тока при разрыве цепи? а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) станет равной нулю | г |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 19. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Как изменится напряжение на потребителях при разрыве цепи? а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) станет равной нулю | г |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 20. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Чему равно напряжение на участке разрыва цепи? а) равно нулю б) равно напряжению источника питания в) равно напряжению на потребителях | б |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | 21. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа Указать связь циклической и угловой частот а) ω = 1/2πf б) ω = 2π /f в) ω = 2πf | в |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 22. Прочитайте задание с и выберите правильный вариант ответа: Указать формулу эдс индукции а) е = В l v / sin α б) е = В l v sin α в) е = В l / v sin α | б |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 23. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Сопротивление какого элемента схемы не зависит от частоты? а) резистора б) катушки индуктивности в) конденсатора | а |
| 24 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 24. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется элемент схемы, который обладает ёмкостным сопротивлением? | конденсатор |
| 25 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 25. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется элемент схемы, который обладает индуктивным сопротивлением? | катушка индуктивности |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 26. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Сопротивление какого элемента схемы уменьшается с ростом частоты? | конденсатора |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Сопротивление какого элемента схемы увеличивается с ростом частоты? | катушки индуктивности |
| 28 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 28. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Как называется элемент схемы, сопротивление которого не зависит от частоты? | резистор |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 29. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком соединении катушки индуктивности и конденсатора может возникнуть резонанс напряжений? а) при параллельном б) при последовательном | б |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | 31. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа: Указать единицы измерения полной мощности а) Вт б) вар в) ВА | в |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 32. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа: Указать единицы измерения активной мощности а) Вт б) вар в) ВА | а |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 33. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа: Указать единицы измерения реактивной мощности а) Вт б) вар в) ВА г) | б |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 34. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа: Указать условие резонанса напряжений: а) XL ˃ XC б) XL < XC в) XL = XC | в |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 35. Прочитайте задание и выберите правильный вариант ответа: Указать единицы измерения проводимости: а) Ом б) ВТ в) см г) См | г |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 36. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Ток какого элемента схемы отстаёт от напряжения? а) резистора б) катушки индуктивности в) конденсатора | б |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 37. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Как изменяется сопротивление проводника при увеличении температуры? а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется | б |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 38. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Указать формулу для определения ёмкости конденсатора: а) С = εа d / S б) С = εаS / 2d в) С = S / d εа г) С = εаS / d | г |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 39. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Указать формулу для определения сопротивления проводника а) R = S / ρ l б) R = ρ / l S в) R = ρ S / l г) R = ρ l / S | г |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 40. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Указать, какие из материалов обладают малым удельным сопротивлением: а) фехраль и медь б) фехраль и алюминий в) фехраль и нихром г) медь и алюминий д) медь и нихром | г |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ПК 1.1 Эксплуатировать железнодорожный подвижной состав (по видам подвижного состава). ПК 1.2 Проводить техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава в соответствии с требованиями технологических процессов. | - рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств - собирать электрические схемы и проверять их работу | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; - основы электроники, электронные приборы и усилители | 41. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Напряжения на потребителях равны, если: а) потребители соединены параллельно б) потребители соединены последовательно в) не зависит от способа соединения | а |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 42. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Токи в потребителях равны, если: а) они соединены параллельно б) они соединены последовательно в) не зависят от способа соединения | в |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 43. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: В каком случае сопротивление цепи уменьшается? а) при последовательном соединении резисторов б) при параллельном соединении резисторов | б |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 44. Прочитайте вопрос и выбеиете правильный вариант ответа: Указать формулу закона электромагнитной индукции а) е = В l v sin α б) е = I В l sin α | а |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 45. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Направление магнитных линий вокруг проводника с током определяется: а) по правилу левой руки б) по правилу буравчика | б |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 46. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: Нагрузка трёхфазной цепи является равномерной, если: а) характер и величина сопротивления во всех фазах одинаковы б) характер сопротивления во всех фазах одинаковый в) величина сопротивления во всех фазах одинаковая | а |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 47. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком соединении обмоток трёхфазного генератора UЛ = UФ? а) «звездой» б) «треугольником | б |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 48. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком соединении потребителей электрической энергии IЛ = IФ? а) «звездой» б) «треугольником | а |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 49. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: При каком соединении обмоток генератора UЛ = 3UФ? а) «звездой» б) «треугольником» | а |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 50. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа: В каком случае отсутствует ток в нейтральном проводе? а) при равномерной нагрузке б) при отсутствии тока в одной из фаз | а |