Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ.03 НАДЗОР ЗА УСТРОЙСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Дисциплина: МДК 03.01 «Контроль технического состояния и устройств железнодорожного пути»

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. К нижнему строению пути относятся: А – земляное полотно, балласт, рельсы, шпалы; Б – земляное полотно, укрепительные сооружения, балласт; В – земляное полотно, водоотводные, укрепительные и защитные сооружения. | В |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 2. Вставьте правильные слова: основная площадка у выемки находится а) поверхности земли; у насыпи - б) поверхности земли, у нулевого места – в) поверхности земли. | а) ниже, б) выше, в) на |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа на знание водоотводных сооружений земляного полотна |  |  |  | 3. Продолжите определение: кюветы предназначены для отвода поверхностных вод стекающих … | с основной площадки выемки и с откосов |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 4. Расшифруйте аббревиатуру ОПЗП | Основная площадка земляного полотна |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 5. К основным элементам насыпи относятся: а) опзп, откосы, водоотводные устройства, берма, основание; б) опзп, откосы, кавальер, водоотводные устройства, берма, основание; в) опзп, откосы, водоотводные устройства, банкет, нагорная канава берма, основание. | а) |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание дренажей |  |  |  | 6. Дренажи это устройства для отвода поверхностных или грунтовых вод? | грунтовых |
| 7 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 7. Где устраивают быстротоки и для чего? | На крутых спусках, для гашения скорости воды |
| 8 | 2 мин Задание открытого типа на знание верхнего строения пути |  |  |  | 8. Расшифруйте аббревиатуру ВСП | Верхнее строение пути |
| 9 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 9. Закончите предложение: находясь в условиях переменной влажности шпалы подвергаются гниению, поэтому перед укладкой в путь, их необходимо ….. | маслянистыми антисептиками (креозотом) |
| 10 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 10. Какой элемент промежуточных и стыковых скреплений обеспечивает постоянство натяжения болтов? | Пружинные шайбы |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | 14. Прочитайте вопрос и выберите два правильных ответа. Для каких измерений применяют щтангенциркуль ПШВ: 1 – для измерения износа рельсов; 2- для измерения ширины колеи; 3 – для измерения рельсовых нитей по уровню; 4 – для измерения износа металлических частей стрелочных переводов. | 1, 4 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 15. Для каких измерений используется шаблон КОР: 1 – для измерения износа рельсов; 2- для измерения ширины колеи; 3 – для измерения зазоров и ступенек в стыках рельсов; 4 – для измерения износа металлических частей стре-лочных переводов. | 3 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа на установление правильной последовательности этапов процесса |  |  |  | 16. Составьте последовательность действий при определении приведенного износа рельсов: 1. измерить положение рельсовых нитей по уровню; 2. измерить ширину головки рельса; 3. измерить величину зазора в стыке; 4. измерить высоту рельса; 5. измерить ступени в стыке; 6. сравнить измерения с нормой и определить величины износов; 7. высчитать приведенный износ. | 2-4-6-7 |
| 14 | 4 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 12. При какой ширине колеи, путь закрывают для движения поездов: 1 – 1520; 2 – 1524; 3 – менее 1510; 4 – более 1548. | 4 |
| 15 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 1. К основным элементам насыпи относятся: а) опзп, откосы, водоотводные устройства, берма, основа-ние; б) опзп, откосы, кавальер, водоотводные устройства, бер-ма, основание; в) опзп, откосы, водоотводные устройства, банкет, нагор-ная канава берма, основание. | а |
| 16 | 1 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | Вставьте правильные слова: основная площадка у выемки находится а) поверхности земли; у насыпи - б) поверхности земли, у нулевого места – в) поверхности земли. | а) ниже, б) выше, в) на |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | Какой должна быть крутизна откосов балластной призмы всех видов балласта? | 1:1.5 |
| 18 | 1 мин Задание открытого типа на знание дренажей |  |  |  | Дренажи это устройства для отвода поверхностных или грунтовых вод? | грунтовых |
| 19 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | Железнодорожный переезд это: а) пересечение ж.д. пути и автомобильной дороги в одном уровне; б) пересечение ж.д. пути и автомобильной дороги в разных уровнях. в) пересечение ж.д. пути и автомобильной дороги в равнинах. | а) |
| 20 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | Что не относится к элементам стрелочных переводов? 1 — остряки, рамные и уравнительные рельсы, крестовина, переводная кривая; 2 - остряки, рамные, крестовина, переводная кривая; 3 -стряки, рамные и уравнительные рельсы, крестовина, переводная кривая; | 1 |
| 21 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | 21. Почему профиль рельса имеет форму двутавра? | двутавровая балка лучше всего работает на изгиб |
| 22 | 1 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 22. Сколько весит 1 погонный метр Р65? | Около 65 кг. |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 23. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Какой путь обеспечивает плавность движения поездов: 1) путь на железобетонных шпалах 2) путь на деревянных шпалах 3) звеньевой путь 4) бесстыковой путь | 4 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Что такое рихтовка пути? 1. Исправление рельсовых нитей по уровню; 2. Исправление рельсовых нитей по ширине колеи; 3. Исправление рельсовых нитей по подуклонке; 4. Исправление рельсовых нитей в плане. | 4 |
| 25 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 25. В каком возрасте строевой лес идет на изготовление деревянных шпал? | 80-100 лет |
| 26 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 26. Для устранения волнообразного износа рельсов применяют: 1 – сверление отверстий в рельсах; 2 – смазку рельсов; 3 – шлифовку. | 3 |
| 27 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 27. Вставьте пропущенную цифру в метрах: путевые знаки устанавливают с правой стороны пути по счёту километров на расстоянии не менее ... от оси крайнего пути. | 3.1 м |
| 28 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути с развернутым ответом |  |  |  | 28. Для чего предназначены рельсовые стыки? | Для соединения рельсов в непрерывные рельсовые стыки. Для этого рельсы прилегающие друг к другу торцами перекрывают стыковыми накладками и стягивают болтами |
| 29 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути с развернутым ответом |  |  |  | 29. Расшифруйте аббревиатуру – АРС и его применение | Анкерное рельсовое скрепление. Применяется для соединения рельсов со шпалами в бесстыковом пути на ж/б шпалах типа Ш-АРС. |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. |  |  |  | 30. Как называется стык соединяющий рельсы соседних типов: 1 — изолирующий; 2 — переходной; 3 — токопроводящий; 4 — стык на весу; 5 — стык на сдвоенных шпалах. | 2 |
| 31 | 1 мин Задание открытого типа на знание особенностей конструкции бесстыкового пути | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | 31. Продолжите фразу. Выброс бесстыкового пути - это | резкое искривление РШР в плане и профиле. |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 32. Продолжите утверждение - для ограничения поперечных перемещений в случае схода подвижного состава, на мостах укладывают …. | контррельсы |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 33. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Величина критического расстояния от рабочей грани контррельса до рабочей грани усовика крестовины стрелочного перевода типа Р65 М1/11 должна быть 1) не более 1520 мм; 2) не более 1435 мм; 3) не менее 1472 мм. | 2 |
| 34 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных от-ветов из пяти предложенных |  |  |  | 34. Выберете два верных ответа. При какой ширине колеи путь закрывается для движения поездов? 1 – 1530 мм, 2 – 1511 мм, 3 – 1549 мм, 4 – 1548 мм, 5 – 1512 мм. | 2, 3 |
| 35 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 35. Какие скрепления предназначены для прочного соединения рельсов с опорами? | Промежуточное |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 36. Как называется продольное перемещение рельсов относительно шпал и рельсо-шпальной решётки относительно балласта 1- угон пути; 2 – выброс пути, 3 – износ пути. | 1 |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 37. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Какие из перечисленных элементов не относятся к стрелочному переводу? 1) рамные рельсы 2) остряки 3) крестовина 4) уравнительные рельсы | 4 |
| 38 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 38.К основным элементам выемки относятся: а) опзп, откосы, водоотводные устройства, берма, основание; б) опзп, откосы, кавальер, кювет, банкет, забанкетная канава, нагорная канава; в) опзп, откосы, водоотводные устройства, банкет, нагорная канава берма, основание. | б) |
| 39 | 2 мин Задание открытого типа на знание частей стрелочного перевода. |  |  |  | 39. Из скольких частей состоит стрелочный перевод и назовите их? | Три части — стрелка, соединительные пути и крестовина |
| 40 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 40. Сколько уравнительных рельсов укладывают в бесстыковой путь, если между второй и третьей парой устраивают изолирующий стык? 1 — две пары, 2 - три пары, 3 — четыре пары. | 3 |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. | 41. Чем пропитывают деревянные шпалы для продления срока их службы? 1 – лаком; 2 – керосином; 3 – маслянистыми антисептиками; 4 – глинобетоном. | 3 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 42. Основной дефект железобетонных шпал: 1 – коррозия; 2 – гниение; 3 – выщелачивание раствора; 4 – трещины. | 4 |
| 43 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 43. Как изготавливают предварительно напряженный железобетон? | Натягивают домкратами арматуру, которые размещают по краям формы. В эту форму заливают бетон, а после его затвердения снимают домкраты и обрезают арматуру. Стремясь вернуться на место, арматура напрягает ж/бетон. |
| 44 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 44. Какой срок службы деревянных шпал? 1 - 5 лет; 2 – 10 лет; 3 - 17 лет | 3 |
| 45 | 2 мин Задание открытого типа на знание температурной работы бесстыкового пути |  |  |  | 45. Продолжите выражение - основным отличием бесстыкового пути от звеньевого, является наличие в рельсовых плетях значительных … | Продольных усилий (сжатия и растяжения) |
| 46 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 46. Почему профиль рельса имеет форму двутавра? | Рельсы в пути под поездной нагрузкой испытывают изгибающие усилия, а двутавровая балка лучше всего работает на изгиб |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 47. Чем определяется срок службы рельсов, не имеющих дефектов и износа? 1 — пропущенным тоннажем; 2 — наличием дефектов; 3 - приведенным износом; 4 — боковым износов. | 1 |
| 48 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 48. Для чего служит заградительный светофор на переезде? Каким цветом он горит? Кто его включает? | Включает дежурный по перезду при возникновения внезапно возникшего препятствия, для закрытия движения поездов на переезде. Загорается красным. В обычных условиях не горит. |
| 49 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 49. В каком возрасте строевой лес идет на изготовление деревянных шпал? 1- 50-60 лет; 2 - 60 — 70 лет; 3 — 40 — 50 лет; 4 — 80 — 100 лет. | 4 |
| 50 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 50. В зависимости от чего принимается ширина основной площадки земляного полотна? | Категории ж.д. линии, рода грунта и колличества |
| 51 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения | 51. Что относится к основным элементам типового поперечного профиля выемки: 1 – основная площадка земляного полотна, балласт, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава; 2 - основная площадка земляного полотна, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава; 3 - основная площадка земляного полотна, берма, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава. | 2 |
| 52 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов всп |  |  |  | 52. Назовите вес ж/б шпал? | В среднем около 270 кг |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 53. Что относят к основным элементам типового поперечного профиля насыпи? 1 – основная площадка земляного полотна, кювет, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, 2 - основная площадка земляного полотна, лесс, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, 3 - основная площадка земляного полотна, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, | 3 |
| 54 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 54. Назовите приблизительный вес стыковой накладки | Около 30 кг. |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 55. Продолжите фразу: банкет применяется для сбора и отвода атмосферных вод от откоса выемки в……. | забанкетную канаву |
| 56 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 56. Для чего предназначен стрелочный перевод в соответствие с ПТЭ? | Для перевода железнодорожного подвижного состава с одного пути на другой. |
| 57 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 58. Дайте определение железнодорожному переезду | Это пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой в одном уровне. |
| 59 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 59. Типовым промежуточным скреплением для ж/б шпал является: 1 – раздельное клеммно-болтовое промежуточное скрепление типа КБ; 2 - раздельное клеммно-болтовое промежуточное скреп-ление типа КБ; 3 – Анкерное рельсовое скрепление типа АРС. | 1 |
| 60 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов всп |  |  |  | 60. Какой вес имеют деревянные шпалы? | Около 100 кг. |
| 61 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных | ПК 3.1 Осуществлять контроль основных элементов и конструкций земляного полотна, железнодорожных переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения железнодорожного пути на соответствии техническим условиям эксплуатации. | производить осмотр участка железнодорожного пути и искусственных сооружений на соответствие техническим условиям эксплуатации; выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна, железнодорожных переездов | конструкция, устройство основных элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений; систему надзора, ухода и ремонта железнодорожного пути; средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных переводов | 61.Какие инструменты используются для определения положения пути в плане? 1 Зеркало , лупа 2 Бинокль 3 Теодолит. | 2 |
| 62 | 1 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов верхнего строения пути |  |  |  | 62. Расшифруйте аббревиатуру – АРС. | Анкерное рельсовое скрепление |
| 63 | 1 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов верхнего строения пути |  |  |  | 63. В зависимости от чего принимается ширина основной площадки земляного полотна? | Категории ж.д. линии, рода грунта и колличества |
| 64 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 64. Для скоростных стрелочных переводов применяют марки: 1- М1/11 и 1/9; 2. М 1/6 и ¼,5; 3. М 1/18 и 1/22 | 3 |
| 65 | 2 мин Задание открытого типа на знание болезней земляного полотна |  |  |  | 65. Трещины на откосах, повышенная растительность, просадки рельсовых нитей, толчки свидетельствуют о наличии в земляном полотне балластных углублений или пучинам? | Балластных углублений |
| 66 | 2 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов земляного полотна |  |  |  | 66. Продолжите фразу: наилучшим материалом для сооружения земляного полотна является ….. | Средне- и крупнозернистый песок. |
| 67 | 2 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов верхнего строения пути |  |  |  | 67. Продолжите фразу: рельсы, соединённые между собой стыковыми скреплениями, а со шпалами — промежуточными скреплениями, образуют вместе … | Рельсошпальную решетку |
| 68 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 68.Что такое кавальер? | Грунт, вынутый из выемки при ее строительстве, не пригодный для укладки в насыпь и уложенный в правильные трапецеидальные призмы за откосов вдоль оси пути. |
| 69 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 69. Лесс пригоден для сооружения насыпей и почему? | Нет, т. к. при намокании проседает даже под собственным весом |
| 70 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 70.Что такое банкет? | Присыпка треугольной формы, уложенная за откосом выемки, предназначенная для перехвата атмосферных вод и отвода их в забанкетную канаву. |
| 71 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 3.4 Выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики. | выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики | виды неисправностей в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений, способы их устранения - средства диагностики железнодорожного пути и искусственных сооружений, методы диагностики | 71. Какой инструмент используют для измерения ширины колеи: 1 - ЦУП; 2 – КОР; 3 - Щуп | 1 |
| 72 | 1 мин задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 72. Основной дефект деревянных шпал? | Гниение |
| 73 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 73. Что такое перекос пути и к чему он может привести? | Это резкое изменение положения рельсовых нитей по уровню. Приводит к обезгруживанию колес подвижного состава, что в сочетании с боковыми воздействиями может привести к сходу. |
| 74 | 1 мин задание открытого типа на знание болезней земляного полотна |  |  |  | 74. Трещины на откосах, повышенная растительность, просадки рельсовых нитей, толчки свидетельствуют о наличии в земляном полотне балластных углублений или пучинам? | Балластных углублений |
| 75 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 75. К какой группе деформаций относят пучины: а) к первой б) ко второй в) к третей г) к четвертой д) в пятой | а) |
| 76 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 76. Ознакомьтесь с ситуацией и выберите один правильный вариант ответа. При измерении ширины колеи на стрелочном переводе типа Р 65 М1/11 установлено, что в корне остряков на прямой путь, она составила 1517 мм. С учетом нормы и допусков в этом месте, сделайте вывод о дальнейшей эксплуатации стрелочного перевода: 1) ограничить скорость до 40 км/ч; 2) ограничить скорость до 25 км/ч; 3) ограничить скорость до 15 км/ч; 4) закрыть стрелочный перевод для движения поездов. | 1 |
| 77 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором двух ввариантов ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 77. Какой основной недостаток смешанного костыльного промежуточного скрепления типа ДО: Выберете несколько ответов. 1 — многодетальность, 2 — трудоемкость в эксплуатации, 3 — плохо сопротивляется угону пути, 4 — требует проведения частых путевых работ по перешивке пути. | 3,4 |
| 78 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 78. Назовите основной недостаток острых сборных и цельнолитых крестовин стрелочного перевода: 1 — слишком острый угол, 2 — износ сердечника крестовины, 3 — наличие вредного пространства, 4 — наличие контррельсов. | 3 |
| 79 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 79. Чем измеряется износ металлических частей стрелочного перевода? 1 — ЦУП, 2 — ПШВ, 3 - КОР | 2 |
| 80 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 80. К чему может привести угол в плане? 1 — к выбросу бесстыкового пути, 2 — к крушению поездов; 3 — к отказу работы бесстыкового пути. | 1 |
| 81 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК3.6 Организовывать соблюдение требований охраны труда при надзоре и контроле технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений. | пользоваться приспособлениями, инструментом, применять средства индивидуальной защиты при осмотре конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна и искусственных сооружений | нормативно-технические документы по выполнению работ по надзору и контролю технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений; правил применения средств индивидуальной защиты; требования охраны труда, | Кто ограждает место проведения путевых работ? 1 — монтер; 2 — бригадир; 3 — мастер; 4 - сигналист | 4 |
| 82 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 82. Установите ширину плеча балластной призмы, в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию пути, для 1 класса ж.д.пути на ж.б шпалах: 1- 25 см; 2 – 45 см; 3- 30 см; 4 – 35 см. | 2 |
| 83 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 83. Каким инструментом можно выполнять измерения и исправления положения рельсовых нитей по уровню? 1 — в соответствие с требованиями инструкции; 2 — исправным 3 — очищенным и покрашенным. | 2 |
| 84 | 1 мин Задание открытого типа на знание особенностей бесстыкового пути |  |  |  | 84. Продолжите выражение - основным отличием бесстыкового пути от звеньевого, является наличие в рельсовых плетях значительных … | Продольных усилий |
| 85 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 85. Для чего и где на мостах укладывают уравнительный прибор? 1 – на опорах, для укладки на него пролетного строения; 2- на тротуаре, для безопасного прохода людей; 3- над подвижными опорами в рельсовую колею для компенсации температурных деформаций. | 3 |
| 86 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 86. Во что должен быть одет монтер пути при выходе на путь? 1 — жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, нарукавники, головной убор; 2 - жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, головной убор; 3 -жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, головной убор. | 2 |
| 87 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 87. На каком расстоянии от рельса должны находиться монтеры пути при пропуске скоростных поездов? 1 — не менее 2.5 м; 2 — не менее 3.0 м, 3 — не менее 5,0 м. | 3 |
| 88 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 88.Вставьте пропущенную цифру в милиметрах: расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и ж.д.станциях должно быть не менее…... | 3100 мм |
| 89 |  |  |  |  | 89. Вставьте пропущенную цифру в милиметрах: высота подвески контактного провода на перегонах и станциях должна быть не менее …. | 5750 мм |
| 90 |  |  |  |  | 90.Вставьте пропущенную цифру в милиметрах: Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на кривых радиусом 299 и менее должна быть…. | 1535 мм |