Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОП.08 Геодезия

Образовательная программа 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер задания | Время/ тип задания | Код и наименование компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ОК 01. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов между понятиями. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 Теодолитная; А) высотная. 2 Нивелирная; Б) комбинированная. 3 Тахеометрическая; В) плановая. | 1В2А3Б |
| 2 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 Азимут; А) угол между направлением на север и направлением на какой-либо удалённый предмет; отсчитывается обычно по часовой стрелке. 2 Дирекционный угол; Б) это горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0-00 до 360-00 между северным направлением вертикальной линии координатной сетки карты и направлением на контурную точку. | 1А2Б |
| 3 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 планиметр; А) геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений.. 2 тахеометр; Б) специальный прибор, для для определения площадей достаточно больших участков на планах или картах. | 1Б2А |
| 4 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 полевой контроллер; А) это устройство для автоматизации топографо-геодезических процессов, управления отдельными функциями геодезического оборудования и хранения полученных результатов, а так же для оценки качества наблюдений.. 2 гониометр; Б) прибор, который либо измеряет угол, либо позволяет поворачивать объект в точное угловое положение.. | 1А2Б |
| 5 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 эккер; А) измерительный прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. 2 теодолит; Б) геодезический прибор для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности. 3 нивелир; В) геодезический прибор, предназначенный для откладывания на местности фиксированного угла. | 1В2А3Б |
| 6 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте | Порядок измерения линий мерной лентой: - непосредственное измерение; - вешение; - внесение поправок; - обозначение линии. | 2413 |
| 7 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения полевых работ при теодолитной съёмке: 1. Способ полярных координат 2. Съёмка подробностей (ситуации) 3. Закрепление вершин теодолитного хода 4. Способ прямоугольных координат (перпендикуляров) 5. Измерение углов и линий в теодолитном ходе 6. Метод угловых засечек 7. Рекогносцировка местности | 7352416 |
| 8 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения подготовки к выполнению нивелирной съёмки. Перед началом работ необходимо подготовить: 1. Штатив и рейку 2. Проверить и откалибровать нивелир 3. Нивелир 4. Контрольные точки | 3142 |
| 9 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность этапов выполнения нивелирной съёмки. Перед началом работ необходимо подготовить: 1. Прокладка нивелирного хода 2. Установка нивелира и выравнивание 3. Расчёт разности высот. 4. Снятие первого отсчёта | 2413 |
| 10 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность этапов обработки результатов нивелирной съёмки: 1. Построение профиля трассы 2. Через превышения 3. Уравнивание нивелирных ходов и сетей 4. Через горизонт прибора 5. Вычисление отметок точек нивелирного хода. | 35241 |
| 11 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах | Наука, определяющая формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов - это: а) геодезия; б) топография; в) картография; г) маркшейдерия. | А |
| 12 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  |  |  | Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны -это: а) инженерная геодезия; б) топография; в) высшая геодезия; г) фототопография. | В |
| 13 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  |  |  | Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это: а) инженерная геодезия; б) топография; в) высшая геодезия; г) фототопография. | А |
| 14 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  |  |  | Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название: а) геоид; б) референц-эллипсоид; в) эллипсоид вращения; г) квазигеоид. | А |
| 15 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  |  |  | Размеры земного эллипсоида характеризуются: а) высотой и шириной; б) длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием; в) растяжением и сжатием; г) кривизной поверхности и растяжением. | Б |
| 16 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Что называется приращением координат? | величина, на которую нужно увеличить координаты точки, чтобы получить координаты последующей. Считается как разница координат по модулю. |
| 17 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Какие вы знаете виды склонения магнитной стрелки? | Восточное, западное |
| 18 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Назовите выпуклые и вогнутые формы рельефа | Выпуклые формы рельефа: холмы, гряды, зандры, возвышенности, останцы, отроги. Вогнутые формы рельефа: отнести балку, овраг, лощину, промоину, низменность |
| 19 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Дайте понятие о гидростатическом нивелировании | Определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки с помощью сообщающихся сосудов с жидкостью. |
| 20 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Дайте понятие о барометрическом нивелировании | представляет собой один из способов определения разности высот точек земной поверхности путем сравнения величин атмосферного давления в этих точках |
| 21 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | Выберите правильные ответы из перечисленных. Геодезические сети в зависимости от размеров бывают: 1. глобальные, 2.межгосударственные (региональные), 3.национальные (в пределах одной страны), 4. локальные (местные), 5. международные, 6. городские. | 1234 |
| 22 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации | Выберите правильные ответы из перечисленных. Геодезические сети делят по функциональному признаку: 1. сети национального назначения 2. сети государственного назначения. 3. сети специального назначения. 4. сети муниципального назначения | 23 |
| 23 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации | Выберите правильные ответы из перечисленных. Геодезические сети делят по виду получаемой информации: - пространственные, - горизонтальные, - плановые, - вертикальные, - высотные, - планово-высотные. | 1356 |
| 24 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и | Выберите правильные ответы из перечисленных. Геодезические сети бывают по назначению: 1. опорные геодезические сети, 2. геодезические сети сгущения, 3. съёмочные 4. разбивочные сети, 5. высотные, 6. пространственные. | 1234 |
| 25 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  |  |  | Выберите правильные ответы из перечисленных. Геодезические сети бывают по точности: 1. Сверточные, 2. высокоточные, 3. точные 4.технические. | 234 |
| 26 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1. Радиодальномер 2. Светодальномер А) геодезический прибор, позволяющий с высокой точностью (до нескольких миллиметров) измерять расстояния в десятки (иногда в сотни) километров Б) прибор для определения расстояний по скорости распространения ультракоротких радиоволн в сантиметровом диапазоне | 1Б2А |
| 27 |  |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1. Абсолютные отметки 2. Относительные отметки А) высота точки земной поверхности, определённая относительно уровневой поверхности другой точки, и равная разности высот этих точек Б) высота точки, которая определяется относительно основной уровневой поверхности | 1Б2А |
| 28 |  |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1. основание масштаба 2 меридианы А) это условно принятая длина отрезков, откладываемых по линейному масштабу от нуля в правой части линейного масштаба и одного деление в левой части, которое в свою очередь делится на десять равных частей Б) линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось вращения Земли | 1А2Б |
| 29 |  |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 абрис - это; А) Знак, который находится в определённой точке земной поверхности с известной абсолютной высотой. 2 репер - это; Б) схематичный план местности, который делают от руки, основываясь на данных полевых съемок (теодолитных), на нем обозначаются измеренные расстояния и прочие данные. | 1Б2А |
| 30 |  |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 геодезическая долгота; А) угол, образованный магнитным меридианом точки с ее географическим меридианом.. 2 Магнитное склонение; Б) двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана (вправо или влево от нулевого меридиана). | 1Б2А |
| 31 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  | Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют: а) геоидом; б) референц-эллипсоидом; в) эллипсоид вращения; г) квазигеоид. | Б |
| 32 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Началом отсчета географических координат являются: а) точка пересечения осей y и x; б) плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана; в) центр Земли; г) Южный полюс Земли. | Б |
| 33 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | В географических координатах долготы могут отсчитываться: а) от центра Земли на восток и запад; б) от северного полюса Земли на юг; в) от южного полюса Земли на север; г) на восток и запад от Гринвичского меридиана. | Г |
| 34 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Положение точки на местности в географической системе координат определяется: а) широтой и долготой; б) углом и расстоянием; в) координатами x и y; г) расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана. | А |
| 35 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют: а) планом; б) картой; в) профилем; г) чертежом. | Б |
| 36 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются: а) плановыми; б) астрономическими; в) профильными; г) топографическими. | Г |
| 37 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Рельефом земной поверхности называется: а) совокупность неровностей физической поверхности Земли; б) возвышенность в виде купола или конуса; в) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности; г) возвышенность вытянутая в одном направлении. | А |
| 38 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Для изображения ситуации на планах и картах применяют: а) рисунки; б) различные краски; в) записки; г) условные знаки. | Г |
| 39 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют: а) рисунками; б) условными знаками; в) горизонталями; г) подписями высот. | в |
| 40 | 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа |  |  |  | Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют: а) горизонталями; б) заложением; в) высотой сечения; г) масштабом. | В |
| 41 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность этапов контроля нивелирной съёмки: 1. Проверка материалов полевых работ 2. Полевое обследование 3. Общий контроль | 213 |
| 42 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения подготовки к выполнению теодолитной съёмки. Перед началом работ необходимо подготовить: 1. Рекогносцировка местности 2. Закрепление пунктов съёмочного обоснования на местности временными или долговременными знаками. 3. Изучение картографических материалов (планов, карт, профилей). | 312 |
| 43 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения камеральных работ теодолитной съёмки. Перед началом работ необходимо подготовить: 1. Построение ситуационного плана местности. 2. Проверка вычислений средних значений горизонтальных и вертикальных углов, а также длины линий 3. Вычисление координат вершин теодолитных ходов. 4. Оформление плана в соответствии с условными знаками. | 2314 |
| 44 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения контроля теодолитной съёмки. 1. Контроль правильности построения точек 2. Контроль правильности нанесения на план двух соседних точек | 21 |
| 45 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения подготовки к выполнению тахеометрической съёмки. Перед началом работ необходимо подготовить: 1. Закрепление пунктов съёмочного обоснования 2. Проверка констант — перед началом замеров лучше перепроверить опорные точки. 3. Рекогносцировка участка 4. Выбор съёмочных пикетов | 3142 |
| 46 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного правильного варианта ответа |  |  |  | Что означает 30 в марке теодолита 4Т30П? А) высота инструмента; Б) вес инструмента; В) среднеквадратическую ошибку; Г) точность центрировки. | Г |
| 47 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного правильного варианта ответа |  |  |  | Буссоль – это: А) центрир для штатива; Б) прибор для измерения координат на местности; В) прибор для ориентирования линии на местности. Г) окуляр | В |
| 48 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного правильного варианта ответа |  |  |  | Механическое устройство для определения площади фигур на планах и картах, а также на других чертежах – это… А) теодолит; Б) экер; В) буссоль; Г) планиметр. | Г |
| 49 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного правильного варианта ответа |  |  |  | Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна: А) горизонтальной оси прибора; Б) визирной оси зрительной трубы; В) лимбу теодолита, Г) сетке нитей. | Б |
| 50 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного правильного варианта ответа |  |  |  | Что обозначает буква К в шифре марки нивелира Н-3КЛ? А) нивелир имеет лимб для измерения горизонтальных углов Б) нивелир имеет компенсатор В) нивелир имеет конструкцию теодолита Г) кремальера | Б |
| 51 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия | ПК 1.3 | выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии выполнять продольные и поперечные профили в специализированных автоматизированных системах | специализированные автоматизированные системы для проектирования продольных и поперечных профилей правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 план; А) Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка местности. 2 карта; Б) изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности. 3 профиль; В) Уменьшенное, обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, поверхности другого небесного тела или внеземного пространства. | 1А2В3Б |
| 52 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1продольный профиль в геодезии; А) развернутая на плоскости вертикальная цилиндрическая поверхность, проходящая через трассу. 2 поперечный профиль в геодезии; Б) это изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к её оси. | 1А2Б |
| 53 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 высотная геодезическая сеть; А) совокупность геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат. 2 государственная геодезическая сеть; Б) совокупность пунктов, высоты которых определены методами нивелирования. | 1Б2А |
| 54 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 Рекогносцировка; А) совокупность действий по определению своего положения (точки стояния) среди окружающих объектов или ориентиров, сторон горизонта, направления движения и достаточно точному выдерживанию этого направления. 2 ориентирование; Б) это комплекс работ, в процессе проведения которых непосредственно на участке обследования уточняется проект плановых и высотных геодезических сетей, размечаются места расположения центральных пунктов и реперов для будущих ходов съемки. | 1Б2А |
| 55 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2. Сформировать пары элементов. Записать попарно буквы и цифры вариантов ответа. 1 Поверка прибора; А) процесс обеспечения правильной и точной настройки геодезического инструмента, чтобы его можно было использовать для точного определения углов, расстояний и высот. 2 юстировка; Б) Проверка технического состояния прибора. | 1Б2А |
| 56 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | - Порядок построения плана по координатам: - 1 построение координатной сетки; - 2 оцифровка координатной сетки; - 3 нанесение вершин теодолитного хода. - 4 построение плана по координатам; | 4213 |
| 57 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | - Порядок разбивки пикетажа трассы: - 1 разбивка пикетажа и плюсовых точек; - 2 составление пикетажного журнала; - 3 разбивка кривой; - 4 закрепление точек поворота. | 3142 |
| 58 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения этапов измерения при тахеометрической съёмке. 1. Определение направления и ориентира 2. Контроль качества в процессе 3. Настройка проекта и координатной системы 4. Пошаговое выполнение съёмки 5. Установка тахеометра | 53142 |
| 59 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | Последовательность выполнения этапов обработки данных, полученных в результате тахеометрической съёмки: 1. Проверка полевых журналов 2. Вычисление расположения съёмочных станций и высотных отметок 3. Обработка результатов 4. Подготовка топоплана местности | 1324 |
| 60 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Сколько осей имеют нивелиры 3Н и Н3К: А) 3 и 1; Б) 3 и 3; В) 3 и 2. Г) 3 и 4. | Б |
| 61 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Плоское стеклянное кольцо с цилиндрической осью, которая входит в отверстие в подставке (трегере) – это… А) лимб; Б) алидада; В) окуляр, Г) референц-эллипсоид. | А |
| 62 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Угловую невязку, если она допустима, распределяют в виде поправок: А) поровну на все углы с обратным знаком невязки; Б) пропорционально величинам углов со знаком невязки; В) поровну на все углы со знаком невязки; Г) пропорционально точности измерения углов; Д) пропорционально величинам углов с обратным знаком невязки. | А |
| 63 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Пункты плановой геодезической сети закрепляют на местности: А) центрами и наружными знаками (сигналами); Б) центрами и сторожками; В) точкой, закрепленной на местности; Г) деревянными кольями; Д) наружными знаками и вехами. | В |
| 64 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  | выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства железных дорог |  | Стировочные винты – необходимы для… А) приведения прибора в рабочее состояние; Б) горизонтирования; В) выполнения поверок, Г) определения координат вершин. | А |
| 65 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Графическое изображение численного масштаба, называется? А) линейный; Б) поперечный; В) продольный; В) графический. | А |
| 66 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Номенклатура карт – это…? А) система учета листов карт одинаковых масштабов; Б) система учета листов карт разных масштабов; В) журнал ведения съёмки 160; Г) система закрепленных на местности пунктов, положение которых определено в единой системе координат и высот. | А |
| 67 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | За математическую поверхность принимают: А) шар; Б) геоид; В) эллипсоид вращения; Г) уровенной поверхностью. | В |
| 68 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Высота любой точки земной поверхности над уровнем океана, называется? А) уровенной; Б) линейной; В) относительной; Г) абсолютной. | Г |
| 69 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | Сравнение длины рабочей мерного прибора с эталонном? А) поверка; Б) компарирование; В) исследование. Г) юстировка. | Б |
| 70 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | Для чего необходимы уровни геодезических приборов? | Уровни служат для приведения осей прибора в вертикальное или горизонтальное положение и для измерения малых углов наклона |
| 71 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | Чем характеризуется крутизна ската? | углом наклона или уклоном |
| 72 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | В каких случаях и по каким формулам выполняют нивелирование способом «вперед»? | В стеснённых положениях не всегда удаётся установить нивелир посередине между точками. В этих случаях применяют способ нивелирования «вперёд». h=i-b |
| 73 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | Дайте определение понятию «аэрофотосъемка». | фотографирование с определенной высоты территории или объекта, находящегося на поверхности Земли |
| 74 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | Перечислите способы съемки ситуации местности | перпендикуляров (прямоугольных координат), линейных засечек, створов, угловых засечек, обхода или обмера, полярных координат. |