Приложение

Приложение к ППССЗ

по специальности 23.02.01

Организация перевозок и управление

на транспорте (по видам)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 09 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность

движения

основной профессиональной образовательной программы

по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

(год начала подготовки: 2024)

#### Нижний Новгород 2024г.

Содержание

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

3.Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1Формы и методы оценивания.

3.2 Кодификатор оценочных средств.

4. Задания для оценки освоения дисциплины.

- Паспорт фонда контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая эксплуатация и безопасность движения» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (Базовая подготовка среднего профессионального образования) следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями, а также личностными результатами, осваиваемыми в рамках программы воспитания:

У1 определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств, железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ;

У2 организовать производство работ на контактной сети в точном соответствии с Правилами и Инструкциями.

З1 общие обязанности работников железнодорожного транспорта;

З2 основные сооружения и устройства, железных дорог,  требования и нормы их содержания;

З3 порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях;

З4 порядок обеспечения безопасности движения поездов.

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий;

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных;

ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций;

ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний;

ЛР 29  Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен и дифференцированный зачет.

2.   Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих, профессиональных компетенций и личностных результатов в рамках программы воспитания:

| Результаты обучения (У,З, ОК/ПК, ЛР) | Показатели оценки результатов | Форма и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1 - определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств, железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ; ОК 01; ОК02; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | самостоятельный поиск необходимой информации; определение количественных и качественных показателей работы железнодорожного транспорта; выполнение построения графика движения поездов; определение оптимального варианта плана формирования грузовых поездов; расчет показателей плана формирования грузовых поездов; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |
| У2 - организовать производство работ на контактной сети в точном соответствии с Правилами и Инструкциями; ОК 01; ОК02; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | уметь сделать выбор и примененить методы и способы решения профессиональных задач в области организации перевозочного процесса, работ на контактной сети; оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |
| Знать: |  |  |
| З1 - общие обязанности работников железнодорожного транспорта; ОК 01; ОК02; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | определение потребности в перевозках пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа при безусловном обеспечении безопасности движения и сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа, эффективное использование технических средств, соблюдение требований охраны окружающей природной среды; эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |
| З2 - основные сооружения и устройства, железных дорог, требования и нормы их содержания; ОК 01; ОК02; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | знание правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и техническим нормам; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |
| З 3 - порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях; ОК 01; ОК02 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | знать как применить технологический процесс (технологическую карту) работы железнодорожной станции, требования Инструкции и нормативных документов ОАО "РЖД"; применение действующих положений по организации грузовых и пассажирских перевозок; применение требований безопасности при построении графика движения поездов; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |
| З 4 - порядок обеспечения безопасности движения поездов; ОК 01; ОК02; ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | знание правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и переход через железнодорожные пути; выполнение анализа эксплуатационной работы; демонстрация знаний по методам диспетчерского регулирования движением поездов; | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, практических работ, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы контроля.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Техническая эксплуатация и безопасность движения», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, а также личностных результатов в рамках программы воспитания.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент УД | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР | Формы контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР | Форма контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР |
| Раздел 1. Общие обязанности работников ж.д. транспорта и их ответственность за обеспечение безопас- ности движения | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Дифференциро- ванный зачет (ДЗ) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |
| Раздел 2. Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 2.1 Общие положения. Габариты | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Сооружения и устройства станционного хозяйства | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта | Практическая работа № 1 (ПР №1) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Раздел 4. Сооружения и устройства путевого хозяйства |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 4.1 Требования к содержанию железнодорожного пути | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Стрелочные переводы | Практическая работа № 2 (ПР №2) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Пересечения, переезды и примыкания железных дорог | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 5.1 Применение постоянных сигнальных устройств | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Сигналы. Общие положения | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.3 Светофоры | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.4 Сигналы ограждения | Практическая работа №3 (ПР №3) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.5 Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.6 Сигналы при маневрах. Поездные сигналы | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.7 Звуковые сигналы и сигналы тревоги | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 5.8 Техническая эксплуатация устройств централизации и блокировки железнодорожного транспорта | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройства технологической железнодорожной электросвязи | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Экзамен (Э) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |
| Раздел 7. Техническая эксплуатация сооружений и устройств железнодорожного электроснабжения | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Раздел 8. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 8.1 Общие требования | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 8.2 Колесные пары | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 8.3 Тормозное оборудование и автосцепное устройство | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Организация движения поездов |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 9.1 Общие положения. График движения и раздельные пункты | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.2 Организация технической работы станции | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.3 Производство маневров. Закрепление вагонов на станционных путях | Практическая работа №4 (ПР №4) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.4 Формирование поездов | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.5 Порядок включения тормозов в поездах. Обслуживание поездов | Практическая работа № 5 (ПР №5) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.6 Движение поездов. Общие положения | Практическая работа № 6 (ПР №6) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.7 Движение поездов при автоматической блокировке | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.8 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.9 Движение поездов при полуавтоматической блокировке | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.10 Движение поездов при электрожезловой системе | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.11 Движение поездов при телефонных средствах связи | Практическая работа №7 (ПР №7) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.12 Работа поездного диспетчера | Практическая работа №8 (ПР №8) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.13 Порядок выдачи предупреждений | Практическая работа №9 (ПР №9) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.14 Движение поездов в нестандартных ситуациях | Практическая работа №10 ( ПР №10) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9. 15 Движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.16 Составление техническо- распорядительного акта станции | Практическая работа № 11 (ПР №11) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 9.17 Порядок вождения поездов | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  | Дифференциро- ванный зачет (ДЗ) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |
| Тема 9.18 Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов класса 1 | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах |  |  | Контрольный опрос (КО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |
| Тема 10.1 Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 10.2 Организация обеспечения безопасности движения поездов | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |
| Тема 10.3 Регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях | Устный опрос (УО) | ОК 1, ОК 2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 25, ЛР 27, ЛР 29 |  |  |  |  |

3.2 Кодификатор оценочных средств

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Код оценочного средства |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Практическая работа № n | ПР № n |
| Тестирование | Т |
| Контрольная работа № n | КР № n |
| Задания для самостоятельной работы - реферат; - доклад; - сообщение; - ЭССЕ. | СР |
| Разноуровневые задачи и задания (расчётные, графические) | РЗЗ |
| Рабочая тетрадь | РТ |
| Проект | П |
| Деловая игра | ДИ |
| Кейс-задача | КЗ |
| Зачёт | З |
| Дифференцированный зачёт | ДЗ |
| Экзамен | Э |
| Контрольный опрос | КО |

4.Задания для оценки освоения дисциплины

4.1.Задания для текущего контроля

4.1.1 Вопросы для устного опроса

Раздел 1. Общие обязанности работников ж.д.  транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности  движения

- Общие обязанности  работников  ж.д. транспорта.

- Ответственность работников ж.д. транспорта за обеспечение безопасности движения поездов.

- Порядок допуска к управлению локомотивами, МВПС, ССПС, а также к управлению стрелками, сигналами, устройствами и механизмами, обеспечивающими безопасность движения поездов.

- Порядок приема на должности, связанные с движением поездов.

Раздел 2. Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта

Тема 2.1 Общие положения. Габариты.

1.Общие требования к сооружениям и устройствам инфрастуктуры железнодорожного транспорта.

2.Наибольшие скорости движения, установленные для пассажирских, рефрижераторных и грузовых поездов.

3.Порядок приема в постоянную эксплуатацию законченных строительством объектов  ж.д. транспорта.

4.Виды габаритов, их значение.

5. Габариты приближения строений С и Сп, их применение и значение.

6. Габарит подвижного состава Т.

7.Габарит погрузки. Негабаритные грузы, зоны и степени негабаритности. Условия следования поездов с негабаритными грузами.

8.Расстояния между осями смежных путей на перегонах.

9. Расстояния между осями смежных путей на станциях.

10.Требования к размещению  около пути выгруженных и подготовленных к погрузке грузов.

Тема 2.2  Сооружения и устройства станционного хозяйства

1.Общие требования к сооружениям и устройствам станционного хозяйства.

2.Какие устройства должны освещаться на станциях?

3. Какие приборы могут устанавливаться в служебном  помещении дежурного по станции?

4. Как должны размещаться станционные посты, с которых осуществляется управление стрелками и сигналами?

5. Чем оборудуются сортировочные горки?

6. Требования ПТЭ к устройствам, предназначенным для обслуживания пассажиров.

7. Основные размеры и нормы содержания пассажирских и грузовых платформ.

8. Требования ПТЭ к сооружениям и устройствам, предназначенным для выполнения грузовых операций.

9. Что должна обеспечивать автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов.

Раздел 3. Обслуживание сооружений и устройств  железнодорожного транспорта

1.Кто производит осмотр сооружений, устройств и служебно -техничнских зданий.

2. Порядок проведения комиссионных месячных осмотров на станциях.

3. Общие требования к ремонту сооружений и устройств.

4. На основании чего производится закрытие перегона, одного или нескольких путей двухпутного или многопутного участка.

5. Требования к руководителю работ.

6. Когда руководитель работ может приступить к работа на перегоне?

7. Как должны производиться работы на станционных путях?

8. Что является основанием для ввода в действие устройств по окончании работ на станции.

9. Кто производит закрытие  и открытие  перегона.

Раздел 4. Сооружений и устройств путевого хозяйства

Тема 4.1 Требования к содержанию железнодорожного пути

- Требования к элементам железнодорожного пути.

- Требования к ж.д. пути в отношении плана и профиля.

- Требования ПТЭ к размещению раздельных пунктов в профиле.

- Требования ПТЭ к размещению раздельных пунктов в плане.

- Устройства для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов и составов (без локомотивов) за пределы полезной длины ж.д. путей.

- Кто  организует инструментальную проверку плана и профиля ж.д. путей.

- Как часто проверяется продольный профиль сортировочных горок , прочих станционных путей, главных путей на перегонах и станциях.

- Нормы содержания земляного полотна.

- Нормы содержания ж.д. пути по шаблону и уровню.

- Требования к рельсам и стрелочным переводам.

Тема 4.2 Стрелочные переводы

1.Требования к укладке  стрелочных переводов в пути пассажирского движения.

2. Требования к укладке  стрелочных переводов в пути грузового движения.

3.Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация.

4.Кто дает разрешение на укладку и снятие стрелочных переводов и глухих пересечений?

5.Чем оборудуются централизованные и нецентрализованные стрелки?

6.Какие стрелочные переводы  должны быть оборудованы контрольными стрелочными замками?

7.Кто осуществляет ремонт и текущее обслуживание стрелочных переводов и глухих пересечений?

Тема 4.3 Пересечения, переезды и примыкания железных дорог

- Дайте определение переезда.

- Допускается ли открытие на действующих переездах трамвайного и троллейбусного движения.

- Чем оборудуются  железнодорожные переезды.

- Классификация переездов.

- Обязанности дежурного по переезду.

- Требования к примыканию вновь строящихся ж.д. путей к главным путям на перегонах.

- Чем оборудуются места пересечения ж.д. путей в одном уровне.

- Назначение и места установки путевых и сигнальных знаков

Раздел 5.  Системы и устройства  железнодорожной автоматики и телемеханики

Тема 5.1  Применение постоянных сигнальных устройств

1.Применение постоянных сигнальных устройств.

2.Условия видимости сигнальных огней светофоров.

3.Места установки светофоров на станциях и перегонах.

Тема 5.2  Сигналы. Общие положения

- Назначение сигналов. Виды сигналов

- Сигнальные цвета, применяемые в железнодорожной сигнализации, их значение.

- Что устанавливает Инструкция по сигнализации на  ж.д. транспорте РФ.

- Расстояния видимости сигнальных огней светофоров.

Тема 5.3  Светофоры

1.  Классификация светофоров по назначению и местам установки.

2. Принципы сигнализации. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами, независимо от места их установки и назначения.

3.  Входные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

4. Выходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

5. Проходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

6. Минимальные расстояния видимости сигнальных огней светофоров. Случаи, когда разрешается устанавливать светофоры с левой стороны по направлению движения.

7. Расстояния между смежными светофорами на линиях с автоматической и полуавтоматической блокировкой.

8. Светофоры прикрытия и заградительные.

9. Маневровые и горочные светофоры, их сигнальные показания. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.

10. Сигнализация локомотивных светофоров, в т.ч. на участках, где АЛС применяется как         самостоятельное средство сигнализации и связи при движении поездов.

Тема 5.4 Сигналы ограждения

1. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах: схемы ограждения на однопутном участке, на одном из путей или на обоих путях двухпутного участка, на перегоне вблизи станции.

2. Действия при внезапном возникновении препятствия.

3.Требования к одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы.

4. Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только с проводником, а также сплетения путей.

5. Порядок ограждения мест производства работ на пути переносимыми сигналами «С» - подача свистка.

6. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на станциях: установка стрелок, их запирание или зашивание костылями, установка переносных сигналов на пути, на стрелочном переводе, вблизи стрелочного перевода, на входной стрелке, между входной стрелкой и входным сигналом.

7. Ограждение мест, требующих уменьшения скорости на главных и на станционных путях.

8. Ограждения подвижного состава на станционных путях.

9. Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне.

Тема 5.5  Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки

- Требования, предъявляемые ручными сигналами при приеме, пропуске, отправлении поездов, при опробовании автотормозов;

- Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов.

- Указатели: маршрутные, стрелочные, устройств сбрасывания и путевого заграждения и прочие; показания и место установки.

- Постоянные и временные сигнальные знаки, их назначение и место установки

Тема 5.6 Сигналы при маневрах. Поездные сигналы

- Показания и значения сигналов, подаваемых маневровыми и горочными светофорами.

- Ручные и звуковые сигналы, подаваемые при маневрах.

- Сигналы, применяемые для обозначения грузовых и пассажирских поездов, локомотивов, снегоочистителей, съемных подвижных единиц.

Тема 5.7  Звуковые сигналы и сигналы тревоги

- Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов.

- Оповестительные сигналы, сигналы бдительности.

- Сигналы тревоги и специальные указатели.

- Действия работников при подаче сигналов тревоги.

Тема 5.8 Техническая эксплуатация устройств  централизации и блокировки железнодорожного транспорта

- Требования ПТЭ к устройствам путевой автоматической и полуавтоматической блокировки на перегонах и станциях.

- Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) как самостоятельное средство сигнализации и связи; локомотивные светофоры, устройства безопасности. Дополнение путевой блокировки устройствами АЛС и автоблокировки устройствами диспетчерского контроля за движением поездов.

- Требования ПТЭ к электрической централизации стрелок и светофоров, приводам и замыкателям централизованных стрелок, устройствам диспетчерской централизации, устройствам ключевой зависимости стрелок и сигналов, станционной блокировке.

- Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок; горочная автоматическая централизация.

- Оборудование перегонов средствами автоматической переездной сигнализации и автоматическими шлагбаумами, автоматическими системами оповещения о приближении поезда, средствами автоматического контроля технического состояния подвижного состава по ходу поезда.

- Устройства автоматического выявления коммерческих браков в поездах и вагонах: электронные габаритные вагоны, электронные вагонные весы, система телевизионного видеоконтроля; расположение на станции, передача информации на пункт коммерческого осмотра, фиксирование передаваемой информации.

- Включение в централизацию устройств для предупреждения самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты следования поездов, оборудование мест установки устройств сбрасывания указателями.

Раздел 6. Устройства технологической железнодорожной электросвязи

1.Какими видами технологической электросвязи должны быть

2.Назначение поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи.

3.Требования к поездной радиосвязи.

4.Виды станционной радиосвязи.

5.Телефоны каких работников могут включатся в сеть поездной диспетчерской, межстанционной и стрелочной связи.

6. Габариты подвески кабельных линий связи, выполненных методом подвески.

7. Очередность восстановления поврежденных линий связи.

8.Порядок проведения плановых работ по переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и замене устройств и приборов технологической электросвязи.

Раздел 7. Техническая эксплуатация сооружений  и  устройств железнодорожного электроснабжения

- Требования ПТЭ к устройствам электроснабжения железных дорог;

- Защита подземных металлических сооружений от электрической коррозии;

- Заземление металлических конструкций и предохранительные сооружения на путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными путями.

- Габариты подвески контактного провода, место установки опор.

- Секционирование контактной сети.

Раздел 8. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава

Тема 8.1 Общие требования

- Требования ПТЭ к вновь построенному подвижному составу и его содержанию.

- Знаки и надписи на подвижном составе.

- Технический паспорт (формуляр) единицы подвижного состава, порядок ведения.

- Требования ПТЭ к оборудованию локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

- Порядок обращения (курсирования) собственного подвижного состава.

Тема 8.2 Колесные пары

- Требования ПТЭ к освидетельствованию, формированию колесных пар и нанесению на них знаков и клейм.

- Неисправности, при которых колесные пары не допускаются в эксплуатацию и к следованию в поездах.

Тема 8.3 Тормозное оборудование и автосцепное  устройство

- Требование ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального подвижного состава автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами; предохранительные устройства для рычажной тормозной передачи.

- Требования ПТЭ по высоте автосцепки над уровнем верха головок рельсов.

- Нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок.

- Ответственность за техническое состояние автосцепных устройств, за правильность сцепления подвижного состава.

Раздел 9.Организация движения поездов

Тема 9.1 Общие положения. График движения и раздельные  пункты

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации (ИДП) и устанавливаемые ею правила в соответствии с основными положениями ПТЭ и ИСИ.

- Недопущение нарушений графика движения поездов;

- требования ПТЭ к графику движения.

- Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов.

- Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны.

- Виды раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов.

- Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов, станционных постов централизации и стрелочных постов.

Тема 9.2 Организация технической работы станции

- Техническо-распорядительный акт станции (ТРА): содержание, порядок разработки, проверки и утверждения.

- Приложения к ТРА, выписки из ТРА.

- Нормальное положение стрелок, обозначение.

- Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных переводов, правила техники безопасности (ПТБ) при очистке стрелочных переводов.

- Порядок хранения ключей от стрелок.

Тема 9.3 Производство маневров. Закрепление вагонов на станционных путях

- Организация маневровой работы на станции, маневровые районы.

- Распоряжение маневрами и руководство маневровой работой.

- Состав маневровых бригад, обязанности членов маневровых бригад, правила техники безопасности при производстве маневров.

- Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневровой работе, регламент ведения переговоров.

- Перевод стрелок при маневрах.

- Порядок установки вагонов на станционных путях.

- Нормы и порядок закрепления вагонов на станционных путях, взаимный контроль работников станции за закреплением вагонов, особенности производства маневров на станционных путях, находящихся на уклоне.

- Скорости движения при маневрах.

- Производство маневров на сортировочных горках и вытяжных путях: обязанности работников горочных бригад.

- порядок действий при нахождении на путях сортировочных парков вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн со сжиженными газами.

- Перечень вагонов и локомотивов, с которыми не допускается производить маневры толчками и распускать с горки; подвижного состава, который не допускается пропускать через горку.

- Прикрытие вагонов с грузами отдельных категорий, нормы прикрытия в поездах и при маневрах, отметка о прикрытии в перевозочных документах.

- Порядок передвижения вагонов на станционных путях вручную.

- Маневры на главных и прием -отправочных путях.

- Особенности производства маневров в районах, где стрелки не обслуживаются дежурными стрелочного поста.

Тема 9.4 Формирование поездов

- Понятие о поезде.

- Требования по формированию поездов.

- Определение массы и длины поезда.

- Требования ПТЭ к вагонам при постановке их в поезда.

- Размещение вагонов в пассажирских и почтово-багажных поездах.

- Особенности формирования поездов повышенного веса и длины с учетом путевого развития станции.

- Постановка в поезда специального подвижного состава и вагонов с грузами, требующими особой осторожности, негабаритными грузами.

Тема 9.5 Порядок включения тормозов в поездах. Обслуживание поездов

- Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм.

- Порядок включения вагонов в автотормозную сеть в пассажирских и грузовых поездах.

- Порядок постановки в состав грузовых и хозяйственных поездов вагонов с пролетной магистралью.

- Порядок проведения полного и сокращенного опробования тормозов.

- Справка об обеспеченности поезда тормозами и их исправном действии.

- Снаряжение пассажирских, почтово-багажных, грузопассажирских, воинских и людских поездов, а также поездов, имеющих в своих составах вагоны с опасными грузами класса 1.

- Снаряжение локомотивов.

- Порядок обслуживания поездов локомотивными бригадами, проводниками, кондукторами и пр.

- Порядок постановки локомотивов в поезда: действующих и недействующих.

- Случаи, при которых допускается движение локомотивов задним ходом.

Тема 9.6 Движение поездов. Общие положения.

- Руководство движением поездов на участках и на станциях и путевых постах.

- Прием поездов на  станцию.

- Обязанности дежурного по станции ( ДСП), его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов.

- Прием поездов при запрещающем показании светофоров или на путь, не предусмотренный ТРА для приема поездов.

- Отправление поездов со станции, обязанности ДСП и его ответственность за безопасность следования поездов.

- Проверка свободности перегона при различных средствах сигнализации и связи.

- Порядок приготовления маршрута приема и отправления и регламент переговоров о приготовлении маршрутов на станциях с нецентрализованными стрелками.

- Средства сигнализации и связи при движении поездов.

Тема 9.7 Движение поездов при автоматической блокировке

- Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств автоматической блокировки.

- Отправление поездов с подталкивающим локомотивом, хозяйственных поездов и автодрезин съемного типа, следующих на весь перегон и с возвращением на станцию.

- Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на однопутный и двухпутный перегон.

- Отправление поезда, голова которого находится за выходным сигналом, при самопроизвольном перекрытии сигнала и с путей, не имеющих выходных светофоров.

- Неисправности автоблокировки, при которых необходимо прекращать действие автоблокировки.

- Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах.

- Порядок восстановления действия автоблокировки.

Тема 9.8 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией

- Руководство движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией.

- Управление станционными светофорами и стрелками поездным диспетчером (ДНЦ),

- прием и отправление поездов.

- порядок отправления хозяйственных, восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.

- Порядок передачи станции на резервное управление, а отдельных стрелок станции - на местное управление.

- производство маневров.

- Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской централизации.

Тема 9.9 Движение поездов при полуавтоматической блокировке

- Особенности приема и отправления поездов при полуавтоматической блокировке;

- блокировочный сигнал согласия, блокировочный сигнал прибытия.

- Устройства контроля прибытия, порядок действий при их неисправности. Блокировочный сигнал отправления поезда.

- Отправление ранее задержанных поездов; отправление поезда, голова которого находится за выходным светофором.

- Отправление хозяйственных поездов и поездов с подталкивающим локомотивом на соседнюю станцию и с возвращением с перегона на станцию.

- Следование поездов по перегонам, имеющим путевые посты (блокпосты).

- Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматической блокировки.

- Переход на телефонные средства связи и восстановление действия полуавтоматической блокировки.

Тема 9.10 Движение поездов при электрожезловой системе

- Требования ИДП к устройствам электрожезловой системы.

- Прием и отправление поездов: дача согласий на прием и отправление поездов, отметки в журнале движения поездов,

- Отправление поездов с последующим возвращением, отправление поездов с подталкивающим локомотивом.

- Движение поездов при наличии примыканий на перегоне, обслуживаемых и не обслуживаемых вспомогательными постами.

- Неисправности электрожезловой системы, организация движения при неисправностях.

- Порядок регулировки количества жезлов в жезловых аппаратах.

Тема 9.11 Движение поездов при телефонных средствах связи

- Формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи, на что дает право путевая записка.

- Требования ИДП к ведению журнала поездных телефонограмм: нумерация поездных телефонограмм, оформление записей о приеме и сдаче дежурства, переходе на телефонные средства связи, восстановлении движения по средствам связи.

- Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами при движении на однопутных участках.

- Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами при движении на двухпутных участках: по правильному и неправильному пути, при закрытии одного из путей.

Тема 9.12 Работа поездного диспетчера

- ПТЭ о руководстве движением поездов на участке.

- Обязанности поездного диспетчера.

- Требования ИДП к ведению графика исполненного движения. Примеры заполнения трафика исполненного движения.

- Приказы, подлежащие обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений.

- Порядок закрытия (открытия) однопутного перегона или одного из главных путей на двухпутном или многопутном перегонах, перехода на другие средства связи.

- Формы и порядок передачи диспетчерских приказов.

- Порядок открытия или закрытия раздельных пунктов или вспомогательных постов, работающих не круглосуточно.

- Взаимодействие поездного диспетчера с энергодиспетчером.

- Организация движения при неисправностях поездной диспетчерской связи.

Тема 9.13 Порядок выдачи предупреждений

- Виды предупреждений и случаи их выдачи.

- Должностные лица, имеющие право на подачу заявки о выдаче предупреждений;

- сроки производства работ;

- порядок передачи заявок на выдачу или отмену предупреждений, подтверждение о принятии заявки.

- Порядок ведения книги предупреждений и выдачи предупреждений; нумерация предупреждений.

- Порядок выдачи предупреждений на поезда.

- Содержание и порядок заполнения бланка предупреждений, особенности составления предупреждения с использованием компьютера или телетайпного аппарата.

- Порядок отмены предупреждений.

- Движение поездов при наличии предупреждений.

- Действия работников при получении сообщений с перегона о наличии препятствий для нормального движения поездов.

Тема 9.14 Движение поездов в нестандартных ситуациях

- Порядок движения поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных перегонах; перечень поездов, запрещенных к отправлению при перерыве действий всех средств сигнализации и связи.

- Оформление перехода на движение поездов посредством письменных извещений  в журнале поездных телефонограмм.

- Порядок движения восстановительных, пожарных поездов, специального подвижного состава и вспомогательных локомотивов; порядок их затребования;

- Действия работников при разъединении (разрыве) поезда на перегоне.

- Возвращение поезда с перегона на станцию отправления, форма регистрируемого приказа и разрешения ДСП на осаживание до входного сигнала и на прием на станцию.

- Способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда, формы приказов ДНЦ.

- Порядок движения поездов с разграничением времени (вслед).

- Перечень поездов, запрещенных к отправлению с разграничением времени.

- Формы телефонограмм, уведомлений, путевых записок при движении с разграничением времени.

- Действия ДСП при невозможности перевода стрелки электрической централизации, при появлении ложной занятости пути или стрелочного изолированного участка пути, ложной свободности станционного пути, стрелочного или бесстрелочного участка или первого блок-участка удаления.

- Действия ДСП при самопроизвольном перекрытии входного или выходного светофоров, неисправности контрольного замка на стрелке, оборудованной ключевой зависимостью.

- Прием (отправление) поездов по пригласительному сигналу.

- Способы выключения устройств из централизации (зависимости) с сохранением и без сохранения пользования сигналами.

- Оформление записей в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

Тема 9. 15 Движение поездов при  производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях

- Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, предусмотренные графиком движения поездов, при закрытии перегона.

- Порядок закрытия перегона.

- Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений.

- Случаи отправления хозяйственных поездов до закрытия перегона, приказ ДНЦ.

- Возвращение и прием хозяйственных поездов.

- Порядок открытия перегона.

- Производство работ на станционных путях.

Тема 9.17 Порядок вождения поездов

- Максимально допустимые скорости движения поездов.

- Отправление и следование поездов по неправильному пути.

- Соединение поездов и порядок их следования.

- Порядок следования поездов вагонами вперед.

- Порядок движения дрезин съемного типа.

- Обязанности локомотивной бригады после прицепки локомотива к поезду, при ведении поезда.

Тема 9.18 Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов класса 1

- Особенности в оформлении перевозочных документов на вагоны, загруженные взрывчатыми материалами (ВМ).

- Выделение на станциях путей для установки вагонов с ВМ; особенности производства маневров, нахождения на путях накопления.

- Порядок подачи вагонов с грузами ВМ под погрузку.

- Подача (уборка) вагонов с ВМ на подъездные пути.

- Формирование поездов с грузами ВМ; поезда, в состав которых запрещено ставить вагоны с ВМ.

- Сопровождение вагонов с ВМ военизированной охраной.

- Следование поездов с ВМ.

- Действия работников, связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях с опасными грузами.

Раздел 10. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах

Тема 10.1 Классификация нарушений   безопасности  движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного   расследования этих нарушений

- Понятия: крушение поездов, аварии, происшествия, события.

- Анализ состояния безопасности движения по железнодорожным хозяйствам.

- Основные причины случаев нарушения безопасности движения в хозяйстве перевозок.

- Рассмотрение отдельных случаев и последствий браков в работе: прием поездов на занятый путь, прием и отправление поезда по неготовому маршруту, перевод стрелки под составом, уход подвижного состава на маршрут приема и отправления поездов или на перегон и др.; меры предупреждения.

- Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе.

- Степень ответственности виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе.

Тема 10.2 Организация обеспечения безопасности движения поездов

- Основное содержание и значение приказов и других нормативных актов ОАО РЖД и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- Комплекс мер, направленных на укрепление дисциплины среди железнодорожников, повышение их квалификации и другие организационные мероприятия.

- Решение социальных и экономических вопросов.

- Содержание технических средств в  постоянной исправности, проведение профилактических мер по предупреждению аварийности.

- Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов повышенной длины и массы.

Тема 10.3 Регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях.

- Общие положения.

- Порядок действий работников в случаях: осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов.

- Пропуск поезда по участку, не предусмотренному расписанием движения поездов.

- Прием поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, поезда, потерявшего управление тормозами.

- Уход вагонов со станции на перегон.

- Вынужденная остановки на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания тормозов, в т.ч. на затяжных подъемах, с угрозой ухода подвижного состава в сторону станции отправления.

- Сход вагонов на перегоне с выходом за габарит.

- Внезапное повреждение контактной сети или других устройств электроснабжения.

- Обнаружение неисправности, «толчка» в пути.

- Отдельные особенности действий работников при пропуске поездов по перегону, имеющему затяжной спуск.

4.1.2 Практические работы

Практическое занятие № 1

Тема занятия: Оформление записей в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

Цель занятия: Научиться практически оформлять записи в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» формы ДУ-46.

Задание:

- Оформить запись в журнале осмотра формы ДУ-46.

- Дайте описание действий ДСП, обосновав их требованиями ПТЭ и инструкций.

Варианты заданий.

Вариант № 1.

20/XII в 20 час. 30 мин. При приеме поезда № 3001 на 2-ой путь ДСП не смог открыть на разрешающее показание входной светофор «Н» при правильно приготовленном маршруте. Поезд принимали на станцию по пригласительному сигналу.

Электромеханик Иванов, устранивший неисправность в 21 час. 30 мин. сообщил, что она произошла из-за перегорания лампы зеленого огня.

Вариант № 2.

29/X в 15 час. 20 мин. ДСП Иванова при переводе в минусовое положение стрелки № 11 обнаружила потерю контроля ее положения из-за плохого контакта в автопереключателе, неисправность устранена в 15 час. 30 мин. электромехаником Беловым.

Вариант № 3.

30/X в 11 час.30 мин. ДСП Круглова обнаружила ложную занятость изолированного участка 16-18. В 11 час.38мин. неисправность устранена электромехаником Рябовым. Причиной неисправности явилось закорачивание рельсовой цепи проволокой.

Вариант № 4.

20/XII в 9 час.10 мин. ДСП станции «А» при отправлении с 3-го пути поезда №3405 обнаружила, что на групповом светофоре не загорелся маршрутный указатель из лампочек зеленого цвета.

ШН Строков, устранив неисправность, установил, что она произошла из-за обрыва цепи питания лампочек указателя. Неисправность устранена в 9 час. 40 мин.

Вариант № 5.

20/III в 3 час. 30 мин. ДСП станции «Б» при отправлении на перегон «Б-В», оборудованный автоматической блокировкой, хозяйственного поезда №5045 (с возвращением обратно на станцию «Б») не смогла изъять ключ-жезл.

Электромеханик Шалаев, устранивший неисправность в 4 час. 00 мин., сообщил, что она произошла из-за неисправности замка ключа-жезла.

Вариант № 6.

25/VI в 16 час. 05 мин. при свободности III главного пути перегона М-Л горит красная лампочка занятости перегона, не происходит смена направления. По заявлению ДСП Володиной неисправность устранена электромехаником Соболевым. Причиной неисправности явился выход из строя дешифраторной ячейки на сигнальной точке № 2.

Вариант № 7.

ШН-2 Сидоров получил разрешение ДС на выключение 20/V стрелки № 5 из электрической централизации с сохранением пользования сигналом для ремонта электропривода. Контроля положения стрелки № 5 на пульте управления не будет.

Начало работ 20/V в 8 час. 30 мин. Окончание в 11 час. 00 мин.

Вариант № 8.

20/XII в 12 час. 45 мин. составитель поездов Ефимов доложил ДСП станции «А», что на 6-ом приемоотправочном пути обнаружен лопнувший рельс. Дорожный мастер (ПД) Захаров, заменивший рельс, сообщил, что трещина произошла из-за скрытого дефекта плавки. Рельс заменен в 13 час. 30 мин.

Вариант № 9.

15/X дорожный мастер Жуков, имея разрешения ДС Угольная, согласовал начало работ по замене крестовины на стрелке № 5 с ДСП Шишеевым в 14 час. 20 мин. Стрелка ручного обслуживания. Работа закончена в 16 час. 45 мин.

Вариант № 10.

20/X в 12 час. 00 мин.ДСП станции «В» при отправлении поезда № 3012 с 4-го пути не смог открыть выходной сигнал из-за ложной занятости стрелочного участка стрелки № 6. Для перевода стрелки ДСП воспользовался вспомогательной кнопкой. Поезд отправился по пригласительному сигналу. Устранивший неисправность изолированного стрелочного участка ШН Комаров установил, что неисправно путевое реле. Неисправность устранена в 12 час. 45 мин.

Практическое занятие № 2

Тема занятия: Определение  неисправностей стрелочных переводов, при которых не допускается их эксплуатация.

Цель занятия: Практически научиться определять неисправности стрелочных переводов.

Задание:

- Вычертить схему стрелочного перевода с указанием его основных частей и мест промеров.

- Произвести осмотр стрелочного перевода и сделать вывод о возможности его эксплуатации.

- Привести результаты измерений и установит соответствие  их требованиям ПТЭ и нормам содержания стрелочных переводов.

- Указать, чем опасны обнаруженные неисправности.

- Указать  с помощью каких инструментов производились измерения  и каким порядком.

Варианты заданий

Вариант №1

1. Измерить вертикальный износ рамных рельсов типа Р-65 на стрелочном переводе главного пути и установить, не превышает ли он норму.

2. Определить ширину колеи стрелочного перевода типа Р-65, марки крестовины 1/11 в корне остряка по боковому пути, установить наличие отклонения от нормы.

Вариант №2

- Определить величину понижения остряков против рамных рельсов, укажите, где производится промер и чем опасна данная неисправность.

- Определить марку крестовины стрелочного перевода. Объясните, как она определяется непосредственно на стрелке. Какие марки крестовин применяются на главных и приемо- отправочных путях.

Вариант №3

- Определить расстояние между рабочими гранями головок усовика и контррельса. Объясните, чем опасно превышение данного расстояния более 1435мм.

- Измерить ширину колеи стрелочного перевода типа Р-50 марки 1/9 в острие остряка и определить отклонения от нормы.

Вариант №4

- Определить величину выкрашивания остряка на стрелочном переводе, расположенном на пути, относящимся к прочим станционным путям. Установите отклонения от нормы и объясните, чем опасна неисправность.

- Проверить величину отставания правого остряка от рамного рельса. Объясните, где производится промер и чем опасно превышение нормы отставания.

Вариант №5

- Определить вертикальный износ сердечника крестовины на стрелочном переводе прочих станционных путей. Объясните, чем опасно превышение нормы износа.

- Измерить ширину колеи на стрелочном переводе типа Р-50, марки 1/9 в середине кривой, установить отклонения от нормы.

Вариант №6

- Измерить расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса. Объясните, почему запрещается эксплуатировать стрелочный перевод, у которого данное расстояние менее 1472мм.

- Измерить ширину колеи стрелочного перевода тина Р-65, марки 1/9 в стыках рамных рельсов, установить отклонения от нормы.

Вариант №7

- Проверить крепление контррельсов. Объясните, чем опасен разрыв хотя бы одного контррельсового болта.

- Измерить ширину колеи на стрелочном переводе типа Р-50, марки 1/9 в крестовине, определить отклонения от нормы.

Вариант №8

- Проверить величину отставания левого остряка от рамного рельса. Указать, в каком месте на стрелке производится измерения. Объясните, чем опасно превышение нормы отставания.

- Измерить вертикальный износ рамных рельсов типа Р-50 на прочих станционных путях, установить, не превышает ли он нормы.

Вариант №9.

- Проверить целостность частей стрелочного перевода. Обозначить на чертеже наименования частей стрелочного перевода. Объясните, как определить на обыкновенном стрелочном переводе левый и правый остряки.

- Объясните, чем опасно разъединение остряков.

Вариант №10.

- Определить величину шага остряка и соответствие ее норме.

- Определить ширину колеи на стрелочном переводе типа Р-50, марки 1/9 в конце кривой.

Практическое занятие № 3

Тема занятия: «Ограждение мест производства работ на перегонах и станциях»

Цель занятия: Изучение схем и порядка ограждения мест производства работ на перегонах и станциях.

Задание для студентов

- Привести схемы ограждения мест производства работ на перегоне на железнодорожных путях общего и необщего пользования. Указать последовательность расстановки сигналов ограждения;

- Привести схемы ограждения мест производства работ на станциях;

- Привести схемы ограждения опасного места, требующего уменьшения скорости на перегонах железнодорожных путей общего и необщего пользования;

- Привести схемы ограждения опасного места, требующего уменьшения скорости на станциях.

Практическое занятие № 4

Тема занятия: «Закрепление вагонов на станционных путях»

Цель занятия : Изучение методики расчета норм закрепления вагонов на станционных путях.

Задание:

1. Определить приведенный уклон станционного пути.

2. Определить нормы закрепления состава на станционном пути.

Исходные данные:

Практическое  занятие №5

Тема занятия: Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и длины поезда. Проверка обеспечения поезда тормозами.

Цель занятия: Практически научиться рассчитывать массу  и длину поезда и производить проверку обеспеченности поезда тормозами.

Задание:

1. Составить схему формирования поезда.

2. Определить массу и условную длину поезда.

3. Проверить обеспеченность поезда автоматическими и ручными тормозами.

4. Оформить справку о тормозах ф. ВУ- 45.

Варианты задания:

Вариант 1

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне (т) | Род груза | Кол-во вагонов с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | крытый | 4 | 25 | хлопок | 14 | 1 |
| 2 | 2 | крытый | 4 | 50 | ВМ | - | - |
| 3 | 2 | цистерна | 4 | 40 | кислота | 2 | - |
| 4 | 15 | полувагон | 4 | 45 | лес | 15 | 2 |
| 5 | 1 | крытый | 4 | 5 | люди | 1 | - |
| 6 | 5 | платформа | 4 | 60 | рельсы | 5 | 1 |
| 7 | 5 | платформа | 4 | 55 | негаб. 3 ст. | 3 | 1 |

Поезд следует с электровозом ВЛ-8, уклон 9%о.

Вариант 2

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне ( т ) | Род груза | Кол-во вагоно с автом.тормозами | Кол-во вагонв с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | рефриж. | 4 | 25 | продовольствие | 5 | - |
| 2 | 15 | платформа | 4 | 25 | автомашины | 13 | - |
| 3 | 10 | полувагон | 4 | 35 | дрова | 10 | 1 |
| 4 | 20 | крытый | 4 | 60 | цемент | 15 | 1 |
| 5 | 2 | крытый | 4 | 6 | люди | - | - |
| 6 | 1 | цистерна | 8 | 100 | кислота | 1 | - |
| 7 | 1 | недействующий ТЭ-3 |  |  |  |  |  |

ВЛ -80, i= 7 %

Вариант 3

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне ( т ) | Род груза | Кол-во вагонов с автом. тормозами | Кол-во вагонв с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | крытый | 4 | 5 | люди | 10 | 1 |
| 2 | 4 | цистерна | 4 | 40 | кислота | 4 | - |
| 3 | 3 | платформа | 4 | 30 | негабарит. IV cт | 3 | - |
| 4 | 10 | крытый | 4 |  | порожний | 8 | 1 |
| 5 | 5 | крытый | 4 | 16 | скот | 5 | - |
| 6 | 10 | крытый | 4 | 30 | хлопок | 6 | - |
| 7 | 5 | полувагон | 8 | 100 | уголь | 5 | 1 |

Поезд следует с электровозом  ВЛ-8, уклон 7 %о.

Вариант 4

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне (т) | Род груза | Кол-во вагонов с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | полувагон | 4 | 55 | уголь | 15 | 2 |
| 2 | 4 | крытый | 4 | 5 | люди | 4 | - |
| 3 | 2 | крытый | 4 | 40 | ВМ | - | - |
| 4 | 2 | крытый | 4 | 40 | ЯВ | 1 | - |
| 5 | 10 | полувагон | 4 | 50 | металлолом | 10 | 1 |
| 6 | 10 | платформа | 4 | 25 | рельсы | 9 | 1 |
| 7 | 14 | полувагон | 4 | - | порожний | 14 | - |

Поезд следует с локомотивом ВЛ-80. i  = 10 %о.

Вариант 5

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне (т) | Род груза | Кол-во вагоно с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | полувагон | 8 | 110 | уголь | 16 | - |
| 2 | 10 | платформа | 4 | 15 | тракторы | 10 | 1 |
| 3 | 10 | цистерна | 4 | 38 | автобензин | 8 | - |
| 4 | 5 | крытый | 4 | 20 | ткань | 4 | 1 |
| 5 | 10 | цистерна | 4 | 40 | кислота | 5 | 1 |
| 6 | 2 | крытый | 4 | 6 | люди | 2 | - |
| 7 | 10 | полувагон | 4 | - | порож | 10 | 1 |

Поезд следует с электровозом ВЛ – 8, i = 9 %о

Вариант 6

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне (т) | Род груза | Кол-во вагоно с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | полувагон | 8 | 120 | уголь | 10 | 1 |
| 2 | 5 | крытый | 4 | 40 | ВМ | - | - |
| 3 | 12 | платформа | 4 | 50 | металлолом | 10 | - |
| 4 | 10 | крытый | 4 | 45 | зерно | 10 | 1 |
| 5 | 5 | цистерна | 4 | 50 | кислота | 4 | - |
| 6 | 1 | крытый | 4 | 6 | люди | - | - |
| 7 | 10 | крытый | 4 | 30 | цемент | 10 | 2 |

Поезд следует с локомотивом ТЭ-3, i = 6%о

Вариант 7

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне ( т ) | Род груза | Кол-во вагоно с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | крытый | 4 | 20 | лаки, краски | 8 | 1 |
| 2 | 20 | полувагон | 4 | 55 | уголь | 16 | 1 |
| 3 | 4 | рефриж. | 4 | 30 | мясо | 4 | - |
| 4 | 5 | крытый | 4 | 6 | люди | 5 | - |
| 5 | 8 | цистерна | 8 | 100 | кислота | 8 | - |
| 6 | 1 | ж.д. кран грузо- подъемностью 18.5 т | 4 |  |  | - | - |

Поезд следует с локомотивом ТЭ-3, i = 9 %о

Вариант 8

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне ( т ) | Род груза | Кол-во вагоно с автом. тормозами | Кол-во вагонв с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | платформа | 4 | 50 | ферма (негабарит 3 степени) | 2 | - |
| 2 | 10 | полувагон | 4 | 60 | ж/б шпалы | 10 | - |
| 3 | 10 | крытый | 4 | 8 | люди | 7 | 1 |
| 4 | 6 | цистерна | 4 | 40 | дизельное топливо | 5 | - |
| 5 | 10 | крытый | 4 | - | порожний | 6 | 1 |
| 6 | 10 | полувагон | 4 | 60 | кирпич | 10 | 2 |
| 7 | 8 | крытый | 4 | 50 | цемент | 5 | - |

Поезд следует с электровозом ВЛ-23, i = 5 %о

Вариант  9

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне ( т ) | Род груза | Кол-во вагоно с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | крытый | 4 | 40 | бумага | 4 | 1 |
| 2 | 10 | полувагон | 4 | 60 | уголь | 10 | 2 |
| 3 | 5 | рефриж. | 4 | 40 | жиры | 5 | - |
| 4 | 10 | крытый | 4 | 35 | ВМ | - | - |
| 5 | 6 | крытый | 4 | 20 | обувь | 3 | 1 |
| 6 | 5 | цистерна | 4 | 45 | кислота | 5 | - |
| 7 | 2 | крытый | 4 | 6 | люди | 2 | 1 |
| 8 | 1 | тепловоз ТЭ-2 | 8 | 166 | недействующий локомотив | - | - |

Поезд следует с локомотивом ВЛ- 80, i = 10 %о

Вариант 10

| № п/п | Кол-во вагонов | Род вагонов | Число осей | Вес груза в вагоне (т) | Род груза | Кол-во вагонов с автом. тормозами | Кол-во вагонов с ручн. тормоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | рефриж. | 4 | 25 | рыба | 5 | - |
| 2 | 30 | крытый | 4 | 45 | зерно | 28 | 2 |
| 3 | 10 | крытый | 4 | 10 | люди | 10 | - |
| 4 | 5 | цистерна | 4 | 50 | кислота | 3 | - |
| 5 | 10 | полувагон | 4 | 50 | щебень | 10 | - |
| 6 | 1 | паровоз ФД недействующий | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 5 | кран ж.д. 18.5 т | 4 |  |  |  | - |

Поезд следует с электровозом ВЛ-80, i = 7,5%о

Практическое занятие №6

Тема занятия: Прием поездов при запрещающем показании светофоров или на путь, не предусмотренный ТРА для приема поездов.

Цель занятия: Практически научиться производить прием поездов при запрещающем показании светофоров или на путь, не предусмотренный ТРА для приема поездов и оформлять соответствующую документацию.

Задание:

1.Описать порядок приема поезда на ж.д. станцию

2.Оформить журнал формы ДУ – 2, разрешение на прием поезда

Исходные данные:

| Номер варианта | Поездная ситуация | Разрешение на прием поезда |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием поезда №2702 на железнодорожную станцию Ленская на II железнодорожный путь при запрещающем показании входного сигнала Ч. | Регулируемый приказ ДСП, передаваемый машинисту по радиосвязи. |
| 2 | Прием поезда №3635 на железнодорожный путь № 3 железнодорожной станции Невская со II неправильного железнодорожного пути, при отсутствии входного светофора. | Регулируемый приказ ДСП, передаваемый машинисту по радиосвязи. |
| 3 | Прием поезда №171 на железнодорожную станцию Новая на I железнодорожный путь при запрещающем показании входного светофора Н. | Пригласительный сигнал. |
| 4 | Прием поезда №2905 на железнодорожную станцию Главная на железнодорожный путь №2 при запрещающем показание входного светофора НС. | Письменное разрешение ДСП. |
| 5 | Прием поезда № 8 на железнодорожную станцию Заря на I железнодорожный путь при запрещающем входном светофоре ЧГ. | Регулируемый приказ ДСП, передаваемый машинисту по специальному телефону, установленному у входного светофора. |

Практическое  занятие №7

Тема занятия: Заполнение поездной документации при движении по ТСС на однопутных и двухпутных участках

Цель занятия: Практически научиться вести поездную документацию при движении по ТСС

Задание:

1. Описать порядок ведения журнала

2. Оформить прием и сдачу дежурства в ДУ-47

3.Оформить прием, отправление поезда соответствующей документацией.

Исходные данные:

| Номер варианта | Поездная ситуация |
| --- | --- |
| 1 | С железнодорожной станции Гриблянка по ТСС отправить поезд №81 на железнодорожную станцию Невская, после прибытия которого с железнодорожной станции Невская отправить поезд №3002. Время отправления каждого поезда принять самостоятельно. Перегонное время хода – 15 минут. Перегон Гриблянка – Невская однопутный, оборудовать двухсторонней автоблокировкой (АБ) |
| 2 | С железнодорожной станции Главная отправить в 10 ч. 00 мин. Хозяйственный поезд №8804/8805 до625 км ПК 5 с возращением по окончании работ через 1,5 ч. обратно на железнодорожную станцию Главная. Перегон Главная – Новая однопутный оборудован полуавтоматической блокировкой |
| 3 | С железнодорожной станции Невская отправить поезд №3605 на железнодорожную станцию Заречная, после прибытия которого отправить с железнодорожной станции Невская поезд №2625. Время отправления каждого поезда принять самостоятельно. Перегонное время хода 20 минут. Перегон Гриблянка – Заречная однопутный, оборудованный двухсторонней автоблокировкой. |

Практическое  занятие №8

Тема занятия: Оформление приказов в журнале диспетчерских распоряжений

Цель занятия: Практически научиться оформлять приказы в журнале диспетчерских распоряжений

Задание:

1.Описать требования ИДП к порядку ведения ДУ-58  и порядку передачи диспетчерских распоряжений

2. Оформить записи в ДУ-58

Исходные данные:

| Номер Варианта | Диспетчерский приказ |
| --- | --- |
| 1 | Прием пассажирского поезда № 12 на 3 неспециализированный железнодорожный путь железнодорожной станции Невская |
| 2 | Отправление пассажирского поезда № 5 с локомотивом, обслуживаемым одним машинистом с железнодорожной станции Главная на участок Главная – Новая |
| 3 | Отправление поезда № 2007 с железнодорожной станции Заречье по II неправильному железнодорожному пути на двухпутный перегон Заречье – Лесная, не оборудованный устройствами для двухстороннего движения по блокировке по каждому железнодорожному пути |

Практическое  занятие №9

Тема занятия: Ведение книги записи предупреждений, заполнение бланков предупреждений

Цель занятия: Практически научиться оформлять записи в книге записи предупреждений и бланков предупреждений.

Задание:

1.Вычертить схему перегона или путей станции с указанием места действия предупреждения.

2. Объяснить к какому виду относится предупреждение.

3. Запишите полученную заявку в книгу записи предупреждений ф. ДУ-60.

4. Заполните бланк предупреждения ф. ДУ-61.

5. Опишите действия ДСП с момента получения заявки на выдачу предупреждения до момента его отмены; поясните какими пунктами ПТЭ и ИДП он должен при этом руководствоваться.

Варианты задания:

Вариант 1.

19.05 в 2 час. 30 мин. Дежурный по станции « Ч » Ласкин получил приказ № 16 поездного диспетчера Кратова : « Поезд № 5010 для выгрузки балласта на 42 км I главного пути перегона  « Ч-М »  отправьте в 3 час. 00 мин.. После выгрузки возвращение на станцию. «Ч» в 5час. 00 мин.».

Вариант 2.

26. 04 в 18 час. 00мин. ЭЧК-10 Иванов сообщил ДСП станции «М» телеграммой № 331, что на 20, 21 и 22 км II главного пути перегона «М-П» с 2час. 00 мин. Будет работать съемная вышка по осмотру контактной сети. Выдавайте поездам предупреждения « Остановка у красного сигнала, при его отсутствии следовать по месту работ с установленной скоростью».

Вариант 3.

ДСП станции «Р» Петров 15.05 в 6час. 00 мин. Получил телеграмму № 157 следующего содержания : « 15.05 с 9час. 00мин. На 15 км перегона «Р-У» на I главном пути будет производиться одиночная смена рельсов. Начиная с указанного срока и до 15 час. 00 мин. Выдавайте всем поездам предупреждения « Остановка у красного сигнала. При его отсутствии следовать по месту работ с установленной скоростью.  ПЧ-6 Иванов».

Телеграмма поступила со станции «К».

Вариант 4.

30.12 в 10час. 00 мин. ДСП станции «Х» получил от ДНЦ Петрова приказ: « 30. 12 с 11 час. 30 мин. До 13 час. 00 мин. На перегоне «Х-М» по I главному пути работает струг ( снегоочиститель). При следовании поII главному пути соблюдать особую бдительность; перед местами с плохой видимостью подавать оповестительные продолжительные свистки».

Вариант 5.

ДСП станции «Л» Куденко 15.05. в 6час. 00мин. Получила телеграмму №25 следующего содержания: « 15.05 с 8час. 00 мин. На стрелках 1,3,5 станции «М» будет производиться сплошная смена переводных брусьев. Начиная с указанного срока до 15 час.00мин. выдавайте всем поездам предупреждения6»Остановка у красного сигнала. При его отсутствии следовать по месту работ со скоростью не более 25 км/час. ПЧ- 9 Макацария».  Телеграмма получена из «М».

Вариант 6.

16.05 в 21час. 30 мин. ПЧ-8 Сидоров телефонограммой № 256 сообщил ДСП станции «С», что 17.05 с 8час. 00 мин. На 47, 48 км I главного пцти будет производиться подъемка пути свыше 6 см. начиная с указанного срока и до отмены, выдавайте предупреждения на поезда:»Остановка у красного сигнала. При его отсутствии следовать по месту работы со скоростью не более 15 км/час».

19.05 в 16час. 00 мин. Телеграммой № 274 ПЧ-8 сидоров отменил предупреждение с 17час. 00мин. 19.05.

Вариант 7.

21. 05 в 14 час.00 мин. ДСП станции «Б» позвонил по телефону гражданин Ерохов и сообщил, что на 23 км перегона «А-Б» заметил лопнувший рельс на правой нитке I главного пути.

Вариант 8.

22.05 в 10час.00мин. оператор СТЦ станции «Л» Иванова доложила ДСП

о том, что в состав поезда № 3001 назначением на станцию «Х» включен вагон № 9644253, который может следовать со скоростью не более 50 км/час.

Вариант 9.

  - в 19 час. 00 мин. ДСП станции « П » получил от заместителя начальника дистанции пути Мамонтова телеграмму № 97: « 6.05 с 9час. 00 мин. На 36, 37,км II главного пути перегона «Щ-Ч» будет работать дефектоскопная тележка. Начиная с указанного срока и до 13 час. 00 мин. Выдавайте поездам предупреждения: « Соблюдать особую бдительность, подавать оповестительные  сигналы, быть готовым к остановке поезда».

Вариант 10.

28.05 в 18 час. 00 мин. ДСП станции «З» получил от начальника 9-й дистанции пути (ПЧ-9) Макацария телеграмму №811: « 29.05 с 8час. 00 мин. До 12 час. 00 мин. На перегоне «М-Л» по I главному пути на 18 км будет работать путеукладчик с нарушением габарита. Поездам , следующим по II главному пути, выдавайте предупреждения:»Обеспечить особую бдительность к сигналам».

Практическое занятие №  10

Тема занятия: Порядок движения поездов с разграничением времени (вслед)

Цель занятия: Практически научиться оформлять движения поездов с разграничением времени (вслед)

Задание:

1. Описать порядок ведения поездной документации

2. Оформить движения поездов с разграничением времени (вслед)

Исходные данные:

Перегон Гриблянка – Главная двухпутный , оборудован АБ. В 13 ч. 00 мин. Из-за неисправности АБ приказом ДСП на перегоне установлено движение по телефонным средствам связи и отправление поездов с разграничением временем, минимальный промежуток между поездами – 10 мин. На железнодорожной станции Гриблянка находится поезд №3625 ,2003ВМ, 2005 готовые к отправлению. Принять решение, какие поезда можно отправить с разграничением временем. Перегонное время хода – 25 мин. Время отправления первого поезда принять 13 ч. 15 мин.

Практическое  занятие №11

Тема занятия: Составление техническо - распорядительного акта промежуточной станции

Цель занятия: Практически научиться составлять ТРА станции.

Задание:

- Вычертить схему станции.

- Заполнить бланк ТРА формы ДУ- 41а.

Контролируемые компетенции:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

Критерии оценки:

«Зачет» ставится в случае, если все теоретические вопросы и практические задания раскрыты и решены полностью. При выполнении практического задания студент обобщил ранее усвоенные знания и сделал свои выводы. К задачам приведены пояснения, построены графики (где это требует условие).

«Незачет» ставится в том случае, если теоретические вопросы не раскрыты. Задачи решены на 50%.

4.2 Задания для рубежного контроля

Вопросы для контрольного опроса:

1.Значение ПТЭ, инструкций и приказов ОАО РЖД  для обеспечения безопасности движения. Основные разделы ПТЭ.

2. Основные обязанности работников  ж.д. транспорта и их ответственность за безопасность движения поездов.

3. Порядок назначения на должность лиц, поступающих на  ж.д. транспорт.

4. Содержание ж.д. сооружений и устройств. Порядок их сдачи и приемки в эксплуатацию.

5. Виды габаритов и их  значение для обеспечения безопасности движения поездов.

6. Габарит подвижного состава и габарит приближения строений.

7. Габарит погрузки. Негабаритные грузы, порядок следования поездов с негабаритным грузом.

8. Требования ПТЭ к расстояниям между осями смежных путей на перегонах и станциях.

Размещение и закрепление около путей выгруженных и подготовленных к погрузки грузов.

9. Требования к содержанию пути, контроль  за состоянием пути и сооружений. Нормы и допуски по содержанию колеи.

10. Требования к содержанию ж.д. линий и раздельных пунктов в плане и профиле. Порядок и сроки проверки плана и профиля пути.

11. Требования к содержанию земляного полотна и искусственных сооружений.

12. Требования к укладке стрелочных переводов и глухих пересечений. Применяемые марки крестовин.

13. Порядок устройства пересечений ж.д. Переезды и их категории. Регулируемые и нерегулируемые переезды. Требования к их устройству и оборудованию.

14.Требования к размещению , техническому оснащению и содержанию основных сооружений и устройств локомотивного и вагонного хозяйства, водоснабжения и канализации.

15. Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций.

16. Требования к пассажирским и грузовым платформам, их размеры и допустимые изменения в процессе эксплуатации. Требования к освещению станционных устройств.

17. Требования ПТЭ к связи. Порядок пользования межстанционной и диспетчерской связью.

18. Требования к поездной и станционной радиосвязи. Оборудование поездной и станционной радиосвязи системой автоматизированной регистрации переговоров.

19. Порядок осмотра сооружений и устройств и служебно-технических зданий. Периодичность осмотра стрелочных переводов на станциях.

20.Порядок ремонта сооружений и устройств. Порядок закрытия ( открытия) перегона или путей для производства работ.

21.Значение Инструкции по сигнализации. Сигналы и их классификация по способу восприятия. Основные сигнальные цвета.

22.Классификация светофоров, места их установки.

23.Принципы сигнализации. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами, независимо от места их установки и назначения.

24.Входные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

25.Выходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

26.Проходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

27.Минимальные расстояния видимости сигнальных огней светофоров. Случаи, когда разрешается устанавливать светофоры с левой стороны по направлению движения.

28.Расстояния между смежными светофорами на линиях с автоматической и полуавтоматической блокировкой.

- Светофоры прикрытия и заградительные.

- Маневровые и горочные светофоры, их сигнальные показания. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.

- Сигнализация локомотивных светофоров, в т.ч. на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи при движении поездов.

- Виды ручных сигналов и предъявляемые ими требования.

- Пригласительный и условно- разрешающий сигналы., условия их применения и порядок проследования.

- Сигнализация и места установки постоянных дисков уменьшения скорости. Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места».

- Ограждение мест производства работ, требующих уменьшения скорости на перегонах и станциях.

- Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий и мест производства работ  на перегонах и станциях.

- Ограждение внезапно возникшего препятствия. Очередность установки сигналов.

- Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне.

- Сигнальные указатели.

- Постоянные сигнальные знаки, места их установки.

- Временные сигнальные знаки, места их установки.

- Порядок обозначения сигналами головы и хвоста пассажирских и грузовых поездов, одиночных локомотивов и снегоочистителей. Сигналы при уборке с перегона поезда по частям.

- Сигналы на локомотивах при маневровых передвижениях. Сигналы при движении дрезин съемного типа, путевых вагончиков и других съемных подвижных единиц.

- Звуковые сигналы при движении поездов, порядок их подачи.

- Сигналы тревоги и специальные указатели.

- Оповестительный сигнал и  сигнал бдительности, случаи их подачи.

47.  Какими видами технологической электросвязи должны быть

48.  Назначение поездной диспетчерской и поездной межстанционной связи.

49. Требования к поездной радиосвязи.

50.  Виды станционной радиосвязи.

51. Телефоны каких работников могут включатся в сеть поездной диспетчерской, межстанционной и стрелочной связи.

52. Габариты подвески кабельных линий связи, выполненных методом подвески.

53. Очередность восстановления поврежденных линий связи.

54. Порядок проведения плановых работ по переоборудованию, переносу, ремонту, испытанию и замене устройств и приборов технологической электросвязи.

55. Требования ПТЭ к вновь построенному подвижному составу и его содержанию.

56.  Знаки и надписи на подвижном составе.

57. Неисправности, при которых колесные пары не допускаются в эксплуатацию и к следованию в поездах.

58. Требование ПТЭ к оборудованию подвижного состава и специального подвижного со  става автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами; предохранительные устройства для рычажной тормозной передачи.

59. Требования ПТЭ по высоте автосцепки над уровнем верха головок рельсов.

Нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок

60. Требования ПТЭ к графику движения.

61. Виды раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов.

62.Техническо-распорядительный акт станции (ТРА): содержание, порядок разработки, проверки и утверждения.

63. Приложения к ТРА, выписки из ТРА.

64. Порядок установки вагонов на станционных путях.

65. Нормы и порядок закрепления вагонов на станционных путях, взаимный контроль работников станции за закреплением вагонов, особенности производства маневров на станционных путях, находящихся на уклоне.

66. Скорости движения при маневрах.

67. Перечень вагонов и локомотивов, с которыми не допускается производить маневры толчками и распускать с горки; подвижного состава, который не допускается пропускать через горку.

68.Требования ПТЭ по обеспечению поездов тормозными средствами, расчет норм.

69. Порядок постановки в состав грузовых и хозяйственных поездов вагонов с пролетной магистралью.

70. Порядок проведения полного и сокращенного опробования тормозов.

71.Обязанности дежурного по станции ( ДСП), его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов.

72.  Прием поездов при запрещающем показании светофоров или на путь, не предусмотренный ТРА для приема поездов.

73. Отправление поездов со станции, обязанности ДСП и его ответственность за безопасность следования поездов.

74. Отправление поездов при неисправностях выходного светофора на однопутный и двухпутный перегон.

75.  Отправление поезда, голова которого находится за выходным сигналом, при самопроизвольном перекрытии сигнала и с путей, не имеющих выходных светофоров.

76. Неисправности автоблокировки, при которых необходимо прекращать действие автоблокировки.

77. Руководство движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией.

78. Управление станционными светофорами и стрелками поездным диспетчером (ДНЦ).

79. Прием и отправление поездов.

80.  Порядок отправления хозяйственных, восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.

81.  Порядок передачи станции на резервное управление, а отдельных стрелок станции - на местное управление.

82.  Производство маневров.

83. Особенности приема и отправления поездов при полуавтоматической блокировке

84. Блокировочный сигнал согласия, блокировочный сигнал прибытия.

85. Устройства контроля прибытия, порядок действий при их неисправности. Блокировочный сигнал отправления поезда.

86. Отправление ранее задержанных поездов; отправление поезда, голова которого находится за выходным светофором.

87. Неисправности, при которых прекращается действие полуавтоматической блокировки.

88.Требования ИДП к устройствам электрожезловой системы.

89. Формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи, на что дает право путевая записка.

90. Требования ИДП к ведению журнала поездных телефонограмм: нумерация поездных телефонограмм, оформление записей о приеме и сдаче дежурства, переходе на телефонные средства связи, восстановлении движения по средствам связи.

91.Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами при движении на однопутных участках.

92. Формы поездных телефонограмм, порядок обмена телефонограммами при движении на двухпутных участках: по правильному и неправильному пути, при закрытии одного из путей.

93. ПТЭ о руководстве движением поездов на участке.

94. Обязанности поездного диспетчера.

95. Требования ИДП к ведению графика исполненного движения. Примеры заполнения трафика исполненного движения.

96. Приказы, подлежащие обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений.

97. Виды предупреждений и случаи их выдачи.

98.  Должностные лица, имеющие право на подачу заявки о выдаче предупреждений;

сроки производства работ.

99. Порядок передачи заявок на выдачу или отмену предупреждений, подтверждение о принятии заявки.

100. Порядок ведения книги предупреждений и выдачи предупреждений; нумерация предупреждений.

101. Порядок выдачи предупреждений на поезда.

102. Содержание и порядок заполнения бланка предупреждений, особенности составления предупреждения с использованием компьютера или телетайпного аппарата.

103. Порядок отмены предупреждений.

104. Порядок движения поездов с разграничением времени (вслед).

105. Оформление записей в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

106. Производство ремонтных работ на перегонах в технологические окна, предусмотренные графиком движения поездов, при закрытии перегона.

107. Производство работ на станционных путях.

108. Отправление и следование поездов по неправильному пути.

109. Соединение поездов и порядок их следования.

110. Формирование поездов с грузами ВМ; поезда, в состав которых запрещено ставить   вагоны с ВМ.

111. Сопровождение вагонов с ВМ военизированной охраной.

112. Следование поездов с ВМ.

113.Понятия: крушение поездов, аварии, происшествия, события.

114.Анализ состояния безопасности движения по железнодорожным хозяйствам.

115. Основные причины случаев нарушения безопасности движения в хозяйстве перевозок.

116. Содержание технических средств в  постоянной исправности, проведение профилактических мер по предупреждению аварийности.

117. Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов повышенной длины и массы.

118. Порядок действий работников в случаях: осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов.

Контролируемые компетенции:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

# Критерии оценки:

«отлично» -  ставится при правильном ответе на три  вопроса из разных разделов;

«хорошо» - ставится при правильном ответе на три вопроса, два из которых из одного раздела;

«удовлетворительно» - ставится при правильном ответе на два вопроса;

«неудовлетворительно»- при отсутствии ответа на вопросы.

4.3 Задание для промежуточной  аттестации.

4.3.1 Вопросы для дифференцированного зачета

- Техническо- распорядительный акт станции, его содержание, порядок разработки, проверки и утверждения.

- Нормальное положение стрелок и его обозначение.

- Перевод стрелок и контроль за их положением .

- Контроль за техническим состоянием и текущее обслуживание стрелочных переводов.

- Скорости при маневрах.

- Производство маневров на станционных путях , расположенных на уклонах, с вагонами , занятыми людьми и с вагонами, загруженными грузами , требующими особой осторожности.

- Маневры на главных и приемо -отправочных путях и с выходом за границу станции.

- Маневровая работа в районах, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов.

- Производство мавров на станциях, имеющих горочные устройства.

- Меры безопасности при нахождении на сортировочных путях вагонов с опасными грузами класса 1 ( ВМ).

- Вагоны , с которыми не допускаются маневры толчками и роспуск с горки.

- Обязанности регулировщика скорости движения вагонов.

- Обязанности руководителя маневров.

- Обязанности локомотивных бригад, дежурных стрелочных постов, операторов постов централизации и других работников, участвующих в маневрах.

- Руководство маневровой работой.

- Состав маневровых бригад, маневровые локомотивы.

- Особенности в оформлении перевозочных документов на вагоны, загруженные взрывчатыми материалами (ВМ).

- Выделение на станциях путей для установки вагонов с ВМ.

- Порядок подачи вагонов с грузами ВМ под погрузку.

- Подача (уборка) вагонов с ВМ на подъездные пути.

- Формирование поездов с грузами ВМ.

- Поезда, в состав которых запрещено ставить вагоны с ВМ.

- Сопровождение вагонов с ВМ военизированной охраной.

- Следование поездов с ВМ.

- Действия работников, связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях с опасными грузами.

- Понятия: крушение поездов, аварии, происшествия,события.

- Анализ состояния безопасности движения по железнодорожным хозяйствам. Основные причины случаев нарушения безопасности движения в хозяйстве перевозок.

- Рассмотрение отдельных случаев и последствий браков в работе: прием поездов на занятый путь, прием и отправление поезда по неготовому маршруту, перевод стрелки под составом, уход подвижного состава на маршрут приема и отправления поездов или на перегон и др.; меры предупреждения.

- Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе.

- Степень ответственности виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе.

- Основное содержание и значение приказов и других нормативных актов ОАО РЖД и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.

- Комплекс мер, направленных на укрепление дисциплины среди железнодорожников, повышение их квалификации и другие организационные мероприятия.

- Содержание технических средств в  постоянной исправности, проведение профилактических мер по предупреждению аварийности.

- Особенности обеспечения безопасности при пропуске поездов повышенной длины и массы.

- Порядок действий работников в случаях: осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов;

- Порядок действий работников в случаях: пропуска поезда по участку, не предусмотренному расписанием движения поездов движения поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, поезда, потерявшего управление тормозами;

- Порядок действий работников в случаях: ухода вагонов со станции на перегон;

- Порядок действий работников в случаях:  вынужденной остановки на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания тормозов, в т.ч. на затяжных подъемах, с угрозой ухода подвижного состава в сторону станции отправления;

- Порядок действий работников в случаях: схода вагонов на перегоне с выходом за габарит;

- Порядок действий работников в случаях: внезапного повреждения контактной сети или других устройств электроснабжения;

- Порядок действий работников в случаях: обнаружения неисправности, «толчка» в пути.

4.3.2 Вопросы к экзамену

1.Значение ПТЭ, инструкций и приказов ОАО РЖД  для обеспечения безопасности движения. Основные разделы ПТЭ.

2. Основные обязанности работников  ж.д. транспорта и их ответственность за безопасность движения поездов.

3. Порядок назначения на должность лиц, поступающих на  ж.д. транспорт.

4. Содержание ж.д. сооружений и устройств. Порядок их сдачи и приемки в эксплуатацию.

5. Виды габаритов и их  значение для обеспечения безопасности движения поездов.

6. Габарит подвижного состава и габарит приближения строений.

7. Габарит погрузки. Негабаритные грузы, порядок следования поездов с негабаритным грузом.

8. Требования ПТЭ к расстояниям между осями смежных путей на перегонах и станциях.

Размещение и закрепление около путей выгруженных и подготовленных к погрузки грузов.

9. Требования к содержанию пути, контроль  за состоянием пути и сооружений. Нормы и допуски по содержанию колеи.

10. Требования к содержанию ж.д. линий и раздельных пунктов в плане и профиле. Порядок и сроки проверки плана и профиля пути.

11. Требования к содержанию земляного полотна и искусственных сооружений.

12. Требования к укладке стрелочных переводов и глухих пересечений. Применяемые марки крестовин.

13. Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация.

14. Порядок устройства пересечений ж.д. Переезды и их категории. Регулируемые и нерегулируемые переезды. Требования к их устройству и оборудованию.

15.Требования к размещению , техническому оснащению и содержанию основных сооружений и устройств локомотивного и вагонного хозяйства, водоснабжения и канализации.

16. Требования к путевому развитию и техническому оснащению станций.

17. Требования к пассажирским и грузовым платформам, их размеры и допустимые изменения в процессе эксплуатации. Требования к освещению станционных устройств.

18. Оборудование устройствами СЦБ и связи сортировочных, пассажирских, участковых и грузовых станций и сортировочных горок.

19. Требования к автоматической и полуавтоматической блокировке.

20. Требования к устройствам электрической централизации стрелок и светофоров, диспетчерской централизации.

21. Требования к автоматической локомотивной сигнализации и устройствам безопасности, к устройствам ключевой зависимости стрелок и сигналов и станционной блокировке.

21. Требования к устройствам механизации и автоматизации сортировочных горок, к автоматической переездной сигнализации и автоматическим шлагбаумам.

22. Требования к средствам автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, к устройствам автоматического выявления коммерческих браков в поездах и вагонах, к устройствам для предупреждения самопроизвольного выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.

23. Требования ПТЭ к связи. Порядок пользования межстанционной и диспетчерской связью.

24. Требования к поездной и станционной радиосвязи. Оборудование поездной и станционной радиосвязи системой автоматизированной регистрации переговоров.

25. Габариты подвески кабельных и воздушных линий связи. Очередность восстановления линий связи и СЦБ.

26. Требования к освещению сигнальных приборов и ответственность за видимость сигналов.

27. Требования к устройствам электроснабжения железных дорог.

28. Порядок осмотра сооружений и устройств и служебно-технических зданий. Периодичность осмотра стрелочных переводов на станциях.

29.Порядок ремонта сооружений и устройств. Порядок закрытия ( открытия) перегона или путей для производства работ.

30.требования к графику движения поездов. Порядок назначения и отмены поездов , их нумерация.

31.Деление поездов по старшинству и назначению. Исчисление времени при движении поездов.

32.Техническо- распорядительный акт станции, его содержание, порядок разработки, проверки и утверждения.

33.Нормальное положение стрелок и его обозначение. Перевод стрелок и контроль за их положением . контроль за техническим состоянием и текущее обслуживание стрелочных переводов.

34.Общие требования к организации маневровой работы на станции.

35.Перевод стрелок при маневрах. Порядок и нормы закрепления вагонов на станционных путях.

36.Требования ПТЭ к формированию поездов. Требования к вагонам при постановке их в поезда.

37.особенности формирования поездов повышенного веса и длины. Порядок постановки в поезда вагонов с грузами, требующими особой осторожности и специального подвижного состава.

38.Порядок включения автоматических тормозов в поездах. Порядок постановки в грузовые поезда подвижного состава с пролетной магистралью.

39.Опробование тормозов. Случаи полного и сокращенного опробования автотормозов.

40.Снаряжение и обслуживание поездов. Постановка в поезда локомотивов.

41.Значение Инструкции по сигнализации. Сигналы и их классификация по способу восприятия. Основные сигнальные цвета.

42.Классификация светофоров, места их установки.

43.Принципы сигнализации. Основные значения сигналов, подаваемых светофорами, независимо от места их установки и назначения.

44.Входные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

45.Выходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

46.Проходные светофоры, места их установки и сигнальные значения.

47.Минимальные расстояния видимости сигнальных огней светофоров. Случаи, когда разрешается устанавливать светофоры с левой стороны по направлению движения.

48.Расстояния между смежными светофорами на линиях с автоматической и полуавтоматической блокировкой.

49.Светофоры прикрытия и заградительные.

50.Маневровые и горочные светофоры, их сигнальные показания. Ручные и звуковые сигналы при маневрах.

51.Сигнализация локомотивных светофоров, в т.ч. на участках, где АЛС применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи при движении поездов.

52.Виды ручных сигналов и предъявляемые ими требования.

53.Пригласительный и условно- разрешающий сигналы., условия их применения и порядок проследования.

54.Сигнализация и места установки постоянных дисков уменьшения скорости. Сигнальные знаки «Начало опасного места» и «Конец опасного места».

55.Ограждение мест производства работ, требующих уменьшения скорости на перегонах и станциях.

56.Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий и мест производства работ  на перегонах и станциях.

57.Ограждение внезапно возникшего препятствия. Очередность установки сигналов.

58.Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне.

59.Сигнальные указатели.

60.Постоянные сигнальные знаки, места их установки.

61.Временные сигнальные знаки, места их установки.

62.Порядок обозначения сигналами головы и хвоста пассажирских и грузовых поездов, одиночных локомотивов и снегоочистителей. Сигналы при уборке с перегона поезда по частям.

63.Сигналы на локомотивах при маневровых передвижениях. Сигналы при движении дрезин съемного типа, путевых вагончиков и других съемных подвижных единиц.

64.Звуковые сигналы при движении поездов, порядок их подачи.

65.Сигналы тревоги и специальные указатели.

66.Оповестительный сигнал и  сигнал бдительности, случаи их подачи.

67.Требования ПТЭ к колесным парам. Неисправности колесных пар, при которых запрещается их эксплуатировать.

68.Требования ПТЭ к тормозному оборудованию и автосцепке.

69.Техническое обслуживание и ремонт локомотивов и МВПС.

70.Техническое обслуживание и ремонт вагонов.

71.Общие требования к руководству движением поездов. Обязанности ДСП перед вступлением на дежурство.

72.Требования ПТЭ к приему поездов.

73.Требования ПТЭ к отправлению поездов.

74.Прием поездов при запрещающем показании входного светофора.

75.Средства сигнализации и связи при движении поездов.

76.Движение поездов на участках , оборудованных автоблокировкой.

77.Движение поездов по неправильному пути двухпутного  перегона, оборудованного односторонней автоблокировкой.

78.Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств автоблокировки.

79.Движение поездов при перерыве действия всех видов телефонной связи, но при исправном действии автоблокировки.

80.Отправление поездов при запрещающем показании выходного светофора на участках с автоблокировкой.

81.Неисправности автоблокировки, при которых действие ее прекращается. Порядок перехода на ТСС и восстановление действия АБ.

82.Порядок перехода на ТСС и обратно при неисправности поездной диспетчерской связи.

83.Прием и отправление поездов при нормальном действии устройств полуавтоматической блокировки.

84.Неисправности ПАБ, при которых действие ее прекращается. Порядок перехода на ТСС и восстановление действия ПАБ.

85.Следование поездов по перегонам, имеющим путевые посты.

86.Случаи и порядок заполнения каждого пункта разрешения на бланке зеленого цвета при АБ.

87.Случаи и порядок заполнения каждого пункта разрешения на бланке зеленого цвета при ПАБ.

88.Руководство движением поездов при диспетчерской централизации. Порядок управления стрелками и сигналами.

89.Порядок и случаи передачи станции на резервное управление, а отдельных горловин и стрелок на местное управление при ДЦ.

90.Порядок производства маневров при ДЦ.

91.Порядок действий при неисправности устройств ДЦ.

92.Общие требования к организации движения поездов при ЭЖС.

93.Движение поездов при ТСС. Порядок заполнения  и выдачи путевой записки.

94.Порядок ведения журнала поездных телефонограмм.

95.Формы телефонограмм при движении на однопутных и двухпутных участках.

96.Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на однопутных участках. Перечень поездов, которые нельзя отправлять в этих условиях.

97.Порядок установления движения по письменным извещениям. Формы письменных извещений.

98.Порядок движения поездов при перерыве действия всех установленных средств сигнализации и связи на двухпутных  участках.

99.Порядок вызова и отправления восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов. Действия ДСП, ДНЦ и ДНЦО при получении требования об оказании помощи.

100.Действия работников при вынужденной остановке поезда на перегоне ( в т.ч.  и в случае разрыва поезда).

101.Возвращение поезда с перегона на станцию отправления.

102.Оказание помощи остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда.

Контролируемые компетенции:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

# Критерии оценки:

«отлично» -  ставится при правильном ответе на три  вопроса из разных разделов;

«хорошо» - ставится при правильном ответе на три вопроса, два из которых из одного раздела;

«удовлетворительно» - ставится при правильном ответе на два вопроса;

«неудовлетворительно»- при отсутствии ответа на вопросы.