Комплект оценочных материалов

Дисциплина: Электротехника и электроника

Образовательная программа 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -производить расчет параметров электрических цепей; -собирать электрические схемы и проверять их работу; -читать и собирать простейшие схемы с использованием полу-проводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке | -методы преобразования электрической энергии; -сущность физических процессов в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; -преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов | 1. Прочитайте утверждение и выберите один правильный вариант ответа. Какой буквой обозначается активное сопротивление? а. R б. C в. U | а |
| 2 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Выберите верное утверждение а. атомы и молекулы состоят из положительно заряженных частиц –ядер и отрицательно заряженных частиц –электронов б. атомы и молекулы состоят из отрицательно заряженных частиц –ядер и положительно заряженных частиц –электронов. в. атомы и молекулы состоят из положительно заряженных частиц –ядер и электронов. | а |
| 3 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Какой буквой обозначается емкость конденсатора? а.W б.C в.S | б |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Какая величина измеряется в амперах? | сила тока |
| 5 | 2 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Электрический ток - это…..движение заряженных частиц | упорядоченное |
| 6 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Формулировка закона Ома для участка цепи а. прямо-пропорциональна б. сопротивлению в. сила г. напряжению д. тока е. обратно-пропорциональна | в, д, а, г, е, б |
| 7 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 7. Какая характеристика диэлектрика показывает его способность поляризоваться? | Диэлектрическая проницаемость |
| 8 | 5 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 8. Сопоставьте величины с их единицами измерения. 1.В; А. Длина проводника. 2.Ва; Б. Индуктивное сопротивление. 3.Ом; В. Напряжение. 4.м; Г. Полная мощность. | А-4 Б-3 В-1 Г-2 |
| 9 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Ответьте на вопрос: как называется четырехэлектродная лампа | тетрод |
| 10 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 10. Прочитайте задание и выберите несколько правильных вариантов ответа. Выберите те величины, у которых единицы измерения будут Ом. а. Активное сопротивление б. Коэффициент мощности сопротивлений в. Индуктивное сопротивление г. Емкостное сопротивление | а, в, г |
| 11 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 11. Выберите верную единицу измерения индуктивности. а. Тл б. Гн в. В г. А | б |
| 12 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 12. Какая лампа называется триодом? | - Электронная лампа, имеющая три электрона |
| 13 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Ф (Вб) - это обозначение... а. Магнитного потока б. Индуктивного сопротивления в. Индуктивности г. Емкости | а |
| 14 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 14. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Закон Джоуля – Ленца а. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник б. работа производимая источником, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи в. сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна его сопротивлению | а |
| 15 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 15. В металлах носителями свободных зарядов являются а. электроны б. протоны в. нейтроны г. ионы | а |
| 16 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 16. По каким причинам электрическое поле внутри проводника отсутствует: а. Внутри проводника нет свободных зарядов. б. Внутри проводника имеются как положительные, так и отрицательные заряды, но они взаимно компенсируются, то есть, нет объемных зарядов. в. В проводнике заряды есть, но они неподвижны | а |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. Прочитайте определение и определите правильную строку: Каков физический смысл диэлектрической проницаемости вещества? а. физическая величина, характеризующая электрическое поле в точке и численно равная отношению силы к единичному заряду. б. физическая величина, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме. в. физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе единичного заряда | б |
| 18 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Тела, имеющие электрические заряды одинакового знака а. притягиваются б. отталкиваются в. вблизи притягиваются, на расстоянии отталкиваются г. вообще не взаимодействуют | б |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 19. Прочитайте задание и выберите один правильный вариант ответа. К диэлектрикам относятся а. вода б. металл в. почва г. резина | г |
| 20 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 20. Сообщить телу заряд можно только а. трением и при соприкосновении с телом, уже имеющим заряд б. только на расстоянии, при взаимодействии с телом, уже имеющим заряд в. при соприкосновении с телом, уже имеющим заряд г. трением | а |
| 21 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 21. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Полупроводники - это тела, через которые а. всегда может проходить электрический ток б. при высокой температуре заряды проходят, а при низкой – нет в. при низкой температуре заряды проходят, а при высокой – нет г. никогда не проходит электрический ток | б |
| 22 | 3 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 22. Установите соответствие Сопоставьте букву (обозначение) и единицу измерения. а. В; 1. L. б. Гн; 2. f. в. Гц; 3. Е. г. сек; 4. Т. | 1-б 2-в 3-а 4-г |
| 23 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 23. Назовите виды соединения элементов электрической цепи. Выберите четыре верных варианта ответа. а. последовательное б. параллельное в. треугольником г. звездой д. замкнутое е. линейное | а, б, в, г |
| 24 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Выберите один из 4 вариантов ответа: С увеличением температуры а. проводимость проводников уменьшается, проводимость полупроводников увеличивается б. проводимость проводников увеличивается, проводимость полупроводников уменьшается в. проводимость проводников и полупроводников уменьшается г. проводимость проводников и полупроводников увеличивается | а |
| 25 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 25. Выберите верное утверждение а. заряды в проводнике могут располагаться только на его поверхности б. заряды в проводнике могут располагаться только внутри проводника в. заряды в проводнике не могут располагаться только на его поверхности г. заряды в проводнике не могут располагаться только внутри проводника | а |
| 26 | 10 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 26. Установите соответствие: Виды трансформаторов 1.имеет первичную обмотку электрически не связанную со вторичными обмотками; а. Импульсный трансформатор. 2.питается от источника напряжения; б. Пик - трансформатор. 3.питается от источника тока; в. Разделительный трансформатор. 4.преобразует импульсные сигналы с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса; г. Силовой трансформатор. 5.преобразует напряжение синусоидальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью; д. Трансформатор напряжения. 6.преобразует электрическую энергию в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии; е. Трансформатор тока.. | а-4 б-5 в- 1 г-6 д-2 е-3 |
| 27 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и дайте ответ. Что такое электрическая машина? а. Электрическая машина — это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую или наоборот. б. Это устройство, которое преобразует только механическую энергию в электрическую. в. Электрическая машина — это только генератор электрической энергии. г. Это устройство, которое работает исключительно на постоянном токе. | а |
| 28 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 28. Прочитайте выражения и и выберите правильный ответ. Вид электропроводности, присутствующий во всех диэлектриках и считающийся основным. а. Электронная. б. Ионная. в. Молниевая. г. Электрофоретическая | б |
| 29 | 5 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 29. Выберите верный ответ. Определить напряженность двух различных электрических полей, действующих на заряд q=0,004Kс силой F1= 0,08Н и F2 = 0,012 Н а. Е1= 20 в/м, Е2= 3в/м б. Е1= 22 в/м, Е2= 0,8в/м в. Е1= 12 в/м, Е2= 3в/м г. Е1= 0,084 в/м, Е2= 0,016в/м | а |
| 30 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 30. Как определяется количество полюсов в электродвигателе? а. По числу обмоток статора. б. По числу полюсов магнитного поля. в. По мощности двигателя. г. По количеству фаз в сети. | б |
| 31 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 31.Какая из следующих характеристик важна для трансформатора? а. Частота тока. б. Напряжение на обмотках. в. Мощность на выходе. г. Тип используемого магнитного поля. | б |
| 32 | 4 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 32. Четыре конденсатора емкостью 1000пф каждый соединены последовательно. Определить их общую емкость а. 290 пф б. 320 пф в. 250 пф г. 280 пф | в |
| 33 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 33. Какая из электрических машин используется для преобразования механической энергии в электрическую? а. Синхронный двигатель. б. Асинхронный двигатель. в. Генератор. г. Трансформатор. | в |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 34. Прочитайте выражение и выберите верный ответ: Единицей измерения удельного объемного сопротивления является. а. Ом. б. Ом/м. в. Ом·м. г. Ом/м3. | в |
| 35 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 35. Прочитайте предложение и дайте ответ Чем триод отличается от диода | Триод отличается от диода тем, что между его катодом и анодом находится третий электрод |
| 36 | 3мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 36. Прочитайте предложение и дайте ответ: График, показывающий зависимость величины анодного тока от приложенного к аноду напряжения при неизменном токе накала, называется...... | анодной характеристикой двухэлектродной лампы |
| 37 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 37. Какой тип тока используется в асинхронных машинах? а. Только постоянный ток. б. Переменный ток. в. Только переменный ток в сочетании с постоянным. г. Ток высокой частоты. | б |
| 38 | 2мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 38. Как измеряется эффективность работы электрической машины? а. Ток на выходе б. Номинальная мощность в. КПД г. Частота вращения | в |
| 39 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 39.Прочитайте вопрос и дайте ответ: К каким колебаниям относится переменный электрический ток относится к ……………… | вынужденным электромагнитным колебаниям |
| 40 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 40. Прочитайте выражение и дайте ответ: Ток, который периодически, через равные промежутки времени изменяется как по величине, так и по направлению, называется..... | переменным |
| 41 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.. |  |  |  | 41. Сопротивление двух последовательно соединённых проводников равно: а . сопротивлению одного из них б. сумме их сопротивлений в. разности их сопротивлений г. произведению их сопротивлений | б |
| 42 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 42. На проводник с током в магнитном поле действует сила, определяемая по формуле: F=BIL sin a. Какой буквой в этой формуле обозначена сила тока? а. F б. B в. I г. L | в |
| 43 | 1мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 43. Проволоки имеют равные размеры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление? а. медная б. железная в. никелиновая г. стальная | а |
| 44 | 2мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 44. Какая из формул выражает закон Ома для полной цепи? а. Q=IUt б. I=U/R в. P=IU г. I=E/(R+r) | г |