Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ 02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ»

Дисциплина: МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Время, необходимое для производства единицы продукции (работы) одним рабочим (звеном, бригадой) соответствующей квалификации при правильной организации труда и производства это: А – Норма времени рабочего; Б – Норма затрат труда; В – Норма выработки. | А |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа на знание конструктивных особенностей земляного полотна |  |  |  | 2. Вставьте правильные слова: основная площадка у выемки находится а) поверхности земли; у насыпи - б) поверхности земли, у нулевого места – в) поверхности земли. | а) ниже, б) выше, в) на |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа на знание строительных работ |  |  |  | 3. Продолжите утверждение: общий комплекс работ по постройке железной дороги делится на три периода: а), б), в). | а)подготовительный, б) основной, в)заключительный. |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание нормативных документов |  |  |  | 4. Расшифруйте аббревиатуру СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 5 Работы, которые почти равномерно распределены по всей трассе железнодорожной линии называют: а) распределенными; б) сосредоточенными. | а) |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание норм оплаты труда |  |  |  | 6. При какой форме оплаты труда размер заработной платы рабочего определяется на основе установленных расценок за фактически выполненный объем работы при требуемом качестве? | При сдельной |
| 7 | 4 мин Задание открытого типа на знание структуры строительных организаций |  |  |  | 7. Как называют предприятие (или частное лицо), которое заказывает выполнение определенного вида и объема работ? | Заказчик |
| 8 | 2 мин Задание откры-того типа на знание структу-ры строитель-ных организаций |  |  |  | 8. Как называют предприятие, которое берет на себя обязательства по выполнению предусмотренного договором объема строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и в договорные сроки? | Подрядчик |
| 9 | 4 мин Задание открытого типа на знание комплекса строительно-монтажных работ |  |  |  | 9. Комплекс строительно-монтажных работ, одновременно выполняемых на одной захватке одной специализированной или комплексной бригадой рабочих – это цикл работ или шаг потока? | Цикл работ |
| 10 | 2 мин Задание открытого типа на знание видов строительных работ по сооружению жд пути |  |  |  | 10. Какой вид ремонта может повысить пропускную и провозную способности эксплуатируемых железных дорог. | Реконструкция |
| 11 | 1 мин Задание открытого типа на знание проектирования ж.д | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | 11. Расшифруйте аббревиатуру - (ППР) | Проект производства работ |
| 12 | 1 мин Задание открытого типа на знание структуры строительных организаций. |  |  |  | 12. Продолжите утверждение: при сооружении земляного полотна до 85 % работ выполняются специализированными передвижными подразделениями — ……… …… .. | механизированными колоннами. |
| 13 | 2 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 13. На сколько групп можно разделить все машины, применяемые при сооружении земляного полотна, по назначению? 1 -2 2 – 4 3 – 5. | 3 |
| 14 | 2 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 14. Что такое обратная лопата? а) Экскаватор с таким ковшом может работать в легких грунтах и грунтах средней плотности, применяется для копания котлованов и траншей, так как берет грунт значительно ниже уровня своей стоянки. б) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ в) Ковш экскаватора. Экскаватор устанавливается на дне забоя, грунт берет выше уровня своей стоянки. | а) |
| 15 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 15. На какие группы делятся Железнодорожные здания по назначению? а) жилые, общественные, производственные б) функциональные, гражданские в) технические, производственные. | а) |
| 16 | 2 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 16. Нулевое место это a) отметка обозначающая конец насыпи и начало искусственного сооружения; б) минимальная точка; c) место перехода из выемки в насыпь и наоборот. | с) |
| 17 | 3 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 17. Что такое индустриализация? а) Этот принцип который основывается на сооружении объектов из готовых блоков и конструкции выполненных в заводских условиях б) Этот принцип предусматривает оснащенность строительных организаций средствами механизации в) Этот принцип предусматривает внедрения устройств и систем для управления работой строительной технике. | а) |
| 18 | 3 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 18. Что такое скрепер? а) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами б) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования в) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства. | а) |
| 19 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 19. С какой целью выполняется реконструкция пути: a) Для продолжения срока службы пути б) Для восстановление работоспособности пути c) Для повышение пропускной и провозной способности. | с) |
| 20 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 20. Что относят к железнодорожному строительству? | постройка новых и соединительных путей; сооружения вторых и третьих путей; электрификация существующих и вновь строящихся железных дорог; реконструкция и переустройство отдельных линий; переустройство станций и узлов |
| 21 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. | 21. Перечислите, что относят к особенностям железнодорожного строительства. | оно осуществляется в различных климатических и инженерно- геологических условиях; ведется под открытым небом; круглогодично; с применением мобильной техники; ведется обычно в малообжитых районах; работы на существующих железных дорогах производятся в условиях непрекращающегося движения поездов. |
| 22 | 2 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 22. Продолжите определение субподрядчик - это а) это предприятие, которое берет на себя обязательства по выполнению предусмотренного договором объема строительно-монтажные работ в соответствии с проектом и в договорные сроки. б) это юридическое или физическое лицо, которое выполняет специализированные работы или услуги на объекте по договору с генеральным подрядчиком. в) это предприятие (или частное лицо), которое заказывают выполнение определенного вида и объема работ. | б) |
| 23 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 23. Как изготавливают предварительно напряженный железобетон? | Натягивают домкратами арматуру, которые размещают по краям формы. В эту форму заливают бетон, а после его затвердения снимают домкраты и обрезают арматуру. Стремясь вернуться на место, арматура напрягает ж/бетон. |
| 24 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 24. Дать определение «цикл работ» | это комплекс строительно – монтажных работ, одновременно выполняемых на одной захватке одной специализированной или комплексной бригадой рабочих |
| 25 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 25. Какие существуют склады в зависимости от характера, объема работ и места расположения? | Базисные, участковые, перегрузочные, приобьектные |
| 26 | 3 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 26. К каким складам относится определение «предназначены для приемки и хранения материалов и изделий, распределение которых регулируется в пределах всего строительства.» а) участковые склады б) перегрузочные склады в) базисные склады г) приобъектые склады | в) |
| 27 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 27. К каким складам относится определение «снабжают объекты участка строительства материалами и изделиями, поступающими на участок от поставщиков или с базовых складов» а) участковые склады б) перегрузочные склады в) базисные склады г) приобъектые склады | а) |
| 28 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 28. К каким складам относится определение «служат для хранения значительного количества материалов, на которые не оказывают вредного воздействия атмосферные условия (шлак, гравий, бутовый камень, сборные железобетонные изделия, шпалы, рельсы и т.д) а) полуоткрытые б) открытые в) закрытые | б) |
| 29 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 29. К каким складам относится определение «предназначены для хранения материалов, теряющих свойства при хранении на открытом воздухе (цемент, известь, мел, линолеум, краски, электрическое и сантехническое оборудования» а) полуоткрытые б) открытые в) закрытые | в) |
| 30 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 30. В зависимости от чего принимается ширина основной площадки земляного полотна? | Категории ж.д. линии, рода грунта и колличества |
| 31 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 2.1 Выполнять работы по строительству, ремонту и восстановлению железнодорожного пути и сооружений с использованием средств механизации.. | определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах, машинах механизмах, рабочей силе | организация и технология работ по строительству, ремонту и восстановлению железнодорожного пути и сооружений | 31. Что относится к основным элементам типового поперечного профиля выемки: 1 – основная площадка земляного полотна, балласт, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава; 2 - основная площадка земляного полотна, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава; 3 - основная площадка земляного полотна, берма, кюветы, кавальер, откосы, забанкетная канава, нагорная канава. | 2 |
| 32 | 32мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 32. Дайте определения что такое камера a) Это цилиндрическое углубление во взрываемой среде, полученное бурением. Диаметр 75 мм, глубина до 5м. б) Это канал во взрываемой среде, полученный бурением, диаметр более 75 мм при глубине до 5м или любого диаметра при глубине более 5м c) Это вертикальные выработки имеющие выхода на поверхность д) Это горная выработка значительных размеров подготовленная для установки зарядов. | д) |
| 33 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 33. Что относят к основным элементам типового поперечного профиля насыпи? 1 – основная площадка земляного полотна, кювет, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, 2 - основная площадка земляного полотна, лесс, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, 3 - основная площадка земляного полотна, нагорная канава, берма, водоотводная канава, откосы, основание, | 3 |
| 34 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 34. При строительстве железной дороги заключительный период включает в себя: a) Работы, которые необходимы по подготовке ж.д к сдаче в постоянную эксплуатацию. б) Все работы, которые необходимо выполнить, чтобы сдать дорогу во временную эксплуатацию c) Работы, необходимые для обеспечения развертывания и выполнения строительных и монтажных работ в установленные сроки. | б) |
| 35 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 35. Какова дальность транспортирования грунта самоходными скреперами? а) 250 м б) до 500 м в) до 5000 м. | в) |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 36. В чем заключается непрерывность строительства a) Этот принцип который основывается на сооружении объектов из готовых блоков и конструкции выполненных в заводских условиях. b) Этот принцип предусматривает оснащенность строительных организаций средствами механизации c) Этот принцип предусматривает внедрения устройств и систем для управления работой строительной технике. d) Этот принцип предусматривает, что строительства осуществляется круглогодично вне зависимости от климатических условий благодаря чему ускоряется ввод объектов в эксплуатацию. | d) |
| 37 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 37. Какая машина является ведущей при монтажных работах железобетонных труб а) Экскаватор б) Бульдозер в) Кран | в) |
| 38 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 38. При строительстве железной дороги подготовительный период включает в себя a) Работы, которые необходимы по подготовке ж.д к сдаче в постоянную эксплуатацию. б) Все работы, которые необходимо выполнить, чтобы сдать дорогу во временную эксплуатацию c) Работы, необходимые для обеспечения развертывания и выполнения строительных и монтажных работ в установленные сроки. | с) |
| 39 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 39. Дайте определения что такое шпур при буровзрывных работах? a) Это цилиндрическое углубление во взрываемой среде, полученное бурением. Диаметр 75 мм, глубина до 5м. б) Это канал во взрываемой среде, полученный бурением, диаметр более 75 мм при глубине до 5м или любого диаметра при глубине более 5м c) Это вертикальные выработки имеющие выхода на поверхность д) Это горная выработка значительных размеров подготовленная для установки зарядов. | а) |
| 40 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 2.4 Выполнять работы по проектированию и строительству железных дорог, земляного полотна и искусственных сооружений. | определять потребности в материалах, машинах, механизмах и рабочей силе по строительству железных дорог, зданий и сооружений, составлять варианты проектных решений | организация и технология работ по строительству железных дорог, зданий и сооружений, технологические процессы по строительству железных дорог, зданий и сооружений, условия эксплуатации будущей железной дороги, зданий и сооружений, технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов | 40. Что относится к продольной возке при сооружении земляного полотна? a) перемещение грунта из выемок в насыпи. б) перемещение грунта из резервов в насыпи или из выемок в кавальеры c) от звеносборочной базы до места производства работ д) от покилометрового запаса до места производства работ | а) |
| 41 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 41. Что такое автогрейдер? а) это самоходные машины, оборудованные подвижным отвалом. Они широко применяются для профилирования и отделки земляного полотна, возведения невысоких насыпей (до 0,6 м) с подачей грунта из боковых резервов, выполнения планировочных работ. б) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом в) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства. | а) |
| 42 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 42. Для балластировки каких путей применяется щебень фракции от 5 до 25 мм, с содержанием частиц менее 0,16 мм не более 2%, а размером менее 5 мм не более 25%? a) Станционных и подъездных путей. б) Главных путей c) Малодеятельных путей. | а) |
| 43 | 2 мин Задание открытого типа на знание грунтов для сооружения земляного полотна |  |  |  | 43.Какие грунты относят к дренирующим? а) грунты, которые хорошо пропускают воду, но при этом теряют свои физико-химические свойства б) грунты, которые не пропускают воду и не теряют свои физико-химические свойства в) грунты, которые хорошо пропускают воду, и при этом не теряют свои физико-химические свойства. | а) |
| 44 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 44. Какова дальность транспортирования грунта приципными скреперами? а) 250 м б) до 500 м в) до 5000 м. | б) |
| 45 | 2 мин Задание открытого типа на знание грунтов для сооружения земляного полотна |  |  |  | 45. Продолжите фразу: наилучшим материалом для сооружения земляного полотна является ….. | Средне- и крупнозернистый песок. |
| 46 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 46. Что такое прямая лопата? а) Экскаватор с таким ковшом может работать в легких грунтах и грунтах средней плотности, применяется для копания котлованов и траншей, так как берет грунт значительно ниже уровня своей стоянки. б) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ в) Ковш экскаватора. Экскаватор устанавливается на дне забоя, грунт берет выше уровня своей стоянки. | в) |
| 47 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 47. Основная форма земляных сооружений? а) кюветы, канавы б) ОПЗП, банкет. в) насыпи, выемки. | в) |
| 48 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 48. Какой способ не является способом установки опор контактной сети при строительстве железной дороги? а) с “поля” б) с “пути” в) на “поле” | в) |
| 49 | 3 мин Задание открытого типа на у тановление последовательности действий |  |  |  | 49. Установите последовательность монтажа фундамента водопропускных труб: 1- блоки фундамента под входной оголовок: 2 — блоки фундамента под выходной оголовок; 3 — лекальные блоки; 4 — блоки фундаментов под тело трубы | 4-2-3-1 |
| 50 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 2.5 Соблюдать требования охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности при строительстве и эксплуатации железных дорог. | анализировать вредные факторы производства, исключать их; пользоваться приспособлениями, инструментом, применять средства индивидуальной защиты при строительстве, эксплуатации железных дорог; применять методики при строительстве, эксплуатации железных дорог с требованиями технологических процессов | : цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте; нормативно-технические документы по строительству и эксплуатации железных дорог; правила применения средств индивидуальной защиты | 50. Что называется взрывом на выброс а) Разрушение и перемещение грунта силой взрыва за пределы заданного профиля выработки б) Дробление скальных пород без их перемещения за пределы разрабатываемой выработки с) Дробление силой взрыва больших камней на мелкие части | а) |
| 51 | 1 мин задание открытого типа на знание сооружения земляного полотна в особых условиях. |  |  |  | 51. К какому типу относят болота, заполненные илом, или водой с торфяной коркой или без нее? | 3 |
| 52 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 52. В каком случае применяют паровую иглу? | При толщине слоя мерзлого грунта 1.5 м и болеев грунт забивают паровые иглы, чтобы оттаивать грунт паром, выходящим из отверстий в наконечнике иглы. Применяют при небольших обьемах работ. Очень дорогой метод |
| 53 | 3 мин задание открытого типа на знание работ по сооружению верхнего строения пути |  |  |  | 53. Продолжите утверждение — по техническим условиям разрыв между укладкой пути и балластировкой не должен превышать …... | одного перегона. |
| 54 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 54. К какой группе деформаций относят пучины: а) к первой б) ко второй в) к третьей г) к четвертой д) в пятой | а) |
| 55 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 55. Когда можно выходить из укрытия при проведении буровзрывных работ? 1 — когда техника уедет с места проведения работ; 2 — когда уйдут саперы и дадут сигнал отбоя; 3 — когда убедятся, что отказов не было и дадут сигнал отбоя. | 3 |
| 56 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного вварианта ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 56. В каком случае бульдозер может работать как ведущая машина при сооружении насыпей? 1 — при возведении насыпей из резерва высотой до 5 метров; 2 -при возведении насыпей из резерва высотой до 3 метров; 3 -при возведении насыпей из резерва высотой более 2,5 метров; 4 - при возведении насыпей из резерва высотой не более 2.5 метров. | 4 |
| 57 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 57. В каких случаях нельзя держать при себе или нести инструмент или другие металлические предметы во время проведения строительных работ? 1 — при взрыве; 2 — при бурении; 3 — при дожде; 4- при грозе. | 4 |
| 58 | 2 мин Задание открытого типа на знание техники безопасчности в условиях движения поездов по соседнему путипри проведения строительных работ |  |  |  | 58. Вставьте пропущенную цифру. Обходить вагоны, стоящие на пути, разрешается не ближе 1 от крайнего вагона.Нельзя пролезать под вагонами, протаскивая под ними инструмент и приборы, переходить по автосцепным устройствам и между вагонами, стоящими на рсстоянии менее 2 друг от друга. | 1 - 5 м 2 - 10 м |
| 59 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 59 В каком случае в основании насыпи при ее строительстве нарезаются уступы? 1 — если поперечный уклон местности круче 1:3; 2 - если поперечный уклон местности круче 1:10; 3 — на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 | 3 |