Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ.03 НАДЗОР ЗА УСТРОЙСТВОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Дисциплина: МДК 03.02 Эксплуатация искусственных сооружений

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Что защищает путь от грязе-каменных потоков с гор А – галлерея; Б – тоннель; В – селеспуск. | В |
| 2 | 1 мин Задание открытого типа на соответствие |  |  |  | 2. Вставьте правильные слова: по длине мосты делятся на три вида: малые — а)длиной до 25 м, средние — б)длиной от 25 м до 100 м и большие — в)длиной более 100 м. | а) длиной до 25 м, б) длиной от 25 м до 100 м, в) длиной более 100 м. |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа на знание назначения искусственных сооружений |  |  |  | 3. Продолжите определение: водопропускные трубы предназначены … | для пропуска воды через тело насыпи |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание элементов моста |  |  |  | 4. Продолжите определение: устои – это….. | береговые опоры моста |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 5. К основным элементам моста: а) пролетные строения, опоры, опорные части, фундамент; б) пролетные строения, откосы, кавальер, водоотводные устройства, берма, основание; в) пролетные строения, опоры, опорные части, фундамент, откосы, водоотводные устройства, банкет, нагорная канава берма, основание. | а) |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 6. Для плавного входа воды в отверстие моста сооружают: а) дренажи; б) регуляционные сооружения; в) дюкер. | б) |
| 7 | 4 мин Задание открытого типа на знание обустройств тоннеля |  |  |  | 7. Для укрытия обслуживающего персонала в случае пропуска поездов, в стенках тоннеля устраивают... | ниши |
| 8 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов мостового полотна |  |  |  | 8. Начните определение правильно - …. предотвращают поперечные перемещения колесных пар в случае схода колес подвижного состава с рельсов на мостах | Контррельсы |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 9. Что устраивают на поверхности промежуточных опор для предотвращения попадания воды внутрь опоры? а) дренажи; б) ледорезы; в) сливы. | в) |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 10. Чем предотвращается гниение древесины, наблюдаемое в условиях переменной влажности, в мостовых конструкциях? 1 — покрытие грунтовкой; 2 — покрытие краской; 3 — атисептирование. | 3 |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | 11. Пролетные строение в виде балок и ферм применяют для перекрытия одного пролета, а какие пролетные строения применяют для перекрытия большего числа пролетов? | Неразрезные и консольные |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 12. Для каких измерений используется шаблон КОР: 1 – для измерения износа рельсов на мостовом полотне; 2- для измерения ширины колеи на мостовом полотне; 3 – для измерения зазоров и ступенек в стыках рельсов на мостах и в тоннелях. 4 – для измерения износа металлических частей стре-лочных переводов. | 3 |
| 13 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 13. Какие искусственные сооружения используют для удержания грунта откосов насыпей и выемок или крутых косогоров от обрушения: 1 — эстакады; 2 — дюкер; 3 — подпорные стены; 4 — галерею. | 3 |
| 14 | 4 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 14. При какой ширине колеи, путь на мостах закрывают для движения поездов: 1 – 1520; 2 – 1524; 3 – менее 1510; 4 – более 1548. | 4 |
| 15 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 15. Какие пролетные строения применяют для перекрытия ущелий и рек с высокими и прочными каменистыми берегами: а) рамные мосты; б) фермы; в) арочные пролетные строения. | в) |
| 16 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 16. Дайте определение дюкеру - ... | Это труба под неглубокой выемкой Он предназначен для пропуска малых водотоков под неглубокой выемкой (до 2 м). По краям дюкера устраивают два колодца, которые работают как сообщающие сосуды и не позволяют воде залить выемку. |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов мостового полотна |  |  |  | 17. Какой должна быть крутизна откосов балластной призмы на мостовом полотне на балласте и ж/б мостовых брусьях? | 1:1.5 |
| 18 | 1 мин Задание открытого типа на знание конструкции металлических мостов |  |  |  | 18. Какое соединения металла в металлических мостах является самым устаревшим? | заклепочное |
| 19 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 19. Для защиты пути от горных обвалов устраивают: 1- акведук; 2 — тоннель; 3 — селеспуск; 4 — галерею. | 4 |
| 20 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 20. Какие искусственные сооружения используют для удержания грунта откосов насыпей и выемок или крутых косогоров от обрушения: 1 — эстакады; 2 — дюкер; 3 — подпорные стены; 4 — галерею. | 3 |
| 21 | 3 мин Задание закрытого типа на установление правильной последовательности этапов процесса | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | 21. Составьте последовательность действий при определении приведенного износа рельсов на мостах: 1. измерить положение рельсовых нитей по уровню; 2. измерить ширину головки рельса; 3. измерить величину зазора в стыке; 4. измерить высоту рельса; 5. измерить ступени в стыке; 6. сравнить измерения с нормой и определить величины износов; 7. высчитать приведенный износ. | 2-4-6-7 |
| 22 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из пяти предложенных |  |  |  | 22. Прочитайте вопрос и выберете из предложенных вариантов два верных: Какие из перечисленных вариантов видов исскуственных сооружений, являются временными: 1 — рамный мосты; 2 — фашины; 3 — наплавные мосты (понтонные); 4 — ледовая переправа. | 3,4 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 23. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Какой путь на мостах обеспечивает плавность движения поездов: 1) путь на железобетонных шпалах 2) путь на деревянных шпалах 3) звеньевой путь 4) бесстыковой путь | 4 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Кто заполняет Журнал ПУ — 35? 1 — мостовой мастер; 2 — начальник дистанции инженерных сооружений; 3 — бригадир; 4 — обходчик железнодорожных путей и искусственных сооружений. | 4 |
| 25 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 25. Что является целью текущих осмотров? | Наблюдение за общим состоянием ИССО, выявление всех неисправностей с выделением требующих незамедлительного устранения, определение обьема необходимых ремонтных работ, контроль за выполнением надзора и содержания обходчиками, а так же их инструктирование. |
| 26 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 26. Для устранения волнообразного износа рельсов на мостах применяют: 1 – сверление отверстий в рельсах; 2 – смазку рельсов; 3 – шлифовку. | 3 |
| 27 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложен-ных |  |  |  | 27. Техническая документация на искусственные сооружения включает в себя следующие документы: а)«Карточки на металлический мост», «Карточки на железобетонный мост», «Карточки на пешеходный мост», «Карточки на пешеходный тоннель», «Карточки на водопропускную трубу», «Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений», «Книги малых искусственных сооружений» б) «Карточки на металлический мост», «Карточки на железобетонный мост», «Карточки на пешеходный мост», «Карточки на пешеходный тоннель», «Карточки на водопропускную трубу», «Книги записи результатов осмотра искусственных сооружений», «Книги малых искусственных сооружений», «Журнал дежурного по переезду» | а) |
| 28 | 2 мин Задание открытого типа на знание видов осмотров искусственных сооружений |  |  |  | 28. Продолжите утверждение - все вновь построенные мосты подвергаются испытаниям а) комиссией в составе начальника дороги; б) мостоиспытательными станциями; в) мостовым и дорожным мастером. | б) |
| 29 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов мостового перехода |  |  |  | 29. Расшифруйте аббревиатуру ГМВ | Горизонт меженных вод |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 30. Низовые подпорные стены применяют для поддержания откосов… а) выемок; б) насыпей; в) нулевых мест. | б) |
| 31 | 1 мин Задание открытого типа на знание особенностей ремонта опор капитальных мостов | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | 31. Вставьте пропущенные слова: для восстановления кладки опор нужно просверлить а), вставить в них б), промыть кладку и через них под давлением нагнетать в) раствор. | а) отверстия, б) иньекторы, в) цементный |
| 32 | 1 мин Задание открытого типа на знание элементов мостового полотна |  |  |  | 32. Продолжите утверждение - для ограничения поперечных перемещений в случае схода подвижного состава, на мостах укладывают …. | контррельсы |
| 33 | 1 мин Задание открытого типа на знание определения водопропускных труб |  |  |  | 33. Продолжите определение: водопропускные трубы предназначены … | для пропуска воды через тело насыпи |
| 34 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из пяти предложенных |  |  |  | 34. Выберете два верных ответа. При какой ширине колеи путь на мостах закрывается для движения поездов? 1 – 1530 мм, 2 – 1511 мм, 3 – 1549 мм, 4 – 1548 мм, 5 – 1512 мм. | 2, 3 |
| 35 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути на мостах |  |  |  | 35. Какие скрепления предназначены для прочного соединения рельсов с опорами? | Промежуточное |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа на знание классификации мостов по длине |  |  |  | 36. Вставьте правильные слова: по длине мосты делятся на три вида: малые — а)длиной до 25 м, средние — б)длиной от 25 м до 100 м и большие — в)длиной более 100 м. | а) длиной до 25 м, б) длиной от 25 м до 100 м, в) длиной более 100 м. |
| 37 | 2 мин Задание откры-того типа на зна-ние опор мостов |  |  |  | 37. Продолжите определение - быки– это….. | промежуточные опоры моста |
| 38 | 2 мин Задание откры-того типа на зна-ние основных размеров моста |  |  |  | 38.Что называют полной длинной моста? | Расстояние между задними гранями устоев |
| 39 | 2 мин Задание откры-того типа на зна-ние основных размеров моста |  |  |  | 39. Что называют расчетной длиной пролетных строений? | Расстояние между центрами опорных частей пролетного строения |
| 40 | 2 мин Задание откры-того типа на зна-ние ремонта ж/бетонных поверхностей опор |  |  |  | 40. Сформулируйте правильно и дайте развернутый ответ - что такое торкретирование. | Для ремонта железобетонных поверхностей в них вбивают металлические штыри, затем на них натягивают металлическую сетку и под давлением нагнетают на нею бетонный раствор в два-три слоя, получая при этом торкретбетон |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. | 41. Чем пропитывают деревянные мостовые брусья для продления срока их службы? 1 – лаком; 2 – керосином; 3 – маслянистыми антисептиками; 4 – глинобетоном. | 3 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 42. Основной дефект железобетонных конструкций мостов: 1 – коррозия; 2 – гниение; 3 – выщелачивание раствора; 4 – трещины. | 4 |
| 43 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 43. Как изготавливают предварительно напряжённые железобетонные пролетные строения? | Натягивают домкратами арматуру, которые размещают по краям формы. В эту форму заливают бетон, а после его затвердения снимают домкраты и обрезают арматуру. Стремясь вернуться на место, арматура напрягает ж/бетон. |
| 44 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 44. Для плавного входа воды в отверстие моста сооружают: а) дренажи; б) регуляционные сооружения; в) дюкер. | б |
| 45 | 2 мин Задание открытого типа на знание оборудования тоннелей |  |  |  | 45. Камеры или ниши устраивают в стенках тоннеля для укрытия обслуживающего персонала в случае пропуска поездов? | Ниши |
| 46 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 46. Для чего служат штольни? | Штольни устраивают в горной породе вблизи тоннеле, на расстоянии 6-9 метров от него, для сбора и отвода от тоннеля грунтовых вод. |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 47. Что устраивают на поверхности промежуточных опор для предотвращения попадания воды внутрь опоры? а) дренажи; б) ледорезы; в) сливы. | в |
| 48 | 3 мин Задание открытого типа на знание конструкций пролетных строений у мостов |  |  |  | 48. Пролетные строение в виде балок и ферм применяют для перекрытия одного пролета, а какие пролетные строения применяют для перекрытия большего числа пролетов? | Неразрезные и консольные |
| 49 | 2 мин Задание откры-того типа на зна-ние конструкций пролетных стро-ений у мостов |  |  |  | 49. Какие пролетные строения применяют для перекрытия ущелий и рек с высокими и прочными каменистыми берегами: а) рамные мосты; б) фермы; в) арочные пролетные строения. | в |
| 50 | 2 мин Задание открытого типа на знание конструкции балочных пролетных строений со сплошными стенками |  |  |  | 50. Продолжите выражение: во избежание выпучивания, сплошную стенку балочного пролетного укрепляют вертикальными … | ребрами жесткости |
| 51 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных. | ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения | 51. Строительный подъем изготовляют для: а) нормального профиля пути (ввиду упругого прогиба ферм под поездом) пролетных строений, кроме небольших; б) для соблюдения эксцентриситета. | а) |
| 52 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов всп на мостах |  |  |  | 52. Назовите вес ж/б мостовых брусьев? | В среднем 360 кг |
| 53 | 1 мин Задание откры-того типа на зна-ние элементов всп на мостах. |  |  |  | 53. Вставьте пропущенное название приборов : на больших металлических мостах при значительных температурных и других изменениях длины необходимы …….. приборы, своего рода компенсаторы, которые обеспечивают непрерывность рельсовой колеи при перемещении ферм. | уравнительные |
| 54 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути на мостах |  |  |  | 54. Назовите приблизительный вес стыковой накладки | Около 30 кг. |
| 55 | 1 мин Задание открытого типа на знание конструкций металлических пролетных строений мостов. |  |  |  | 55. Что такое полигональность? В каком случае она применяется? | Не параллельность поясов ферм применяется для перекрытия больших расстояний между опорами, длиной более 100 метров |
| 56 | 4 мин Задание открытого типа на знание узловых соединений металлических мостов |  |  |  | 56. Что применяют для перекрытия узловых соединений ферм? | Фасонки |
| 57 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 58. Какие требованиея предьявляются к узловым соединениям ферм. | Центр узла должен соответствовать геометрическому центу пролетного стрения. Все элементы должны пересекаться в одной точке. |
| 59 | 2 мин Задание открытого типа на знание видов фундаментов капитальных мостов |  |  |  | 59. Вставьте пропущенную цифру в метрах: кессоны применяют если фундамент требуется погрузить на глубину более…. | 30 м |
| 60 | 3 мин Задание открытого типа на знание конструкций мостов |  |  |  | 60. Какая конструкция характерна для каменных мостов? | Сводчатая |
| 61 | 1 мин Задание открытого на знание содержания мостов | ПК 3.2 Осуществлять контроль искусственных сооружений железнодорожного транспорта на соответствие техническим условиям эксплуатации. | - производить осмотр искусственных сооружений - выявлять имеющиеся неисправности искусственных сооружений | - систему надзора, ухода и ремонта искусственных сооружений - технические условия эксплуатации искусственных сооружений железно-дорожного транспорта | 61. Чем предотвращается гниение древесины, наблюдаемое в условиях переменной влажности, в мостовых конструкциях? | антисептированием |
| 62 | 1 мин Задание откры-того на знание содержания мо-стов |  |  |  | 62. Как определить ржавление арматуры в ж/б пролетных строения моста при наличие микротрещин? | По потекам ржевчины. |
| 63 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложен-ных |  |  |  | 63. Что используют для определения микротрещин в пролетных строениях металлических мостов: 1 – ультразвуковые дефектоскопы, 2 – лупу, 3 – бинокль. | 1 |
| 64 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из четырех предложенных |  |  |  | 64. как следят за уровнем воды при половодье? Выберете два правильных ответа: 1 – наносят метки на опоры, 2 – прикрепляют к опорам измерительную рейку, 3 – смотрят в нивелир, 4 – производят сьемку теодолитом. | 1.2 |
| 65 | 3 мин Задание открытого типа на знание ремонта кладки опор с развернутым ответом |  |  |  | 65. Что такое выщелачивание кладки опор и как ее возобновляют | Вымывание или выветривание кладки (выщелачивание) возобновляется следующим образом: в кладке бурят скважина, устанавливают в них иньекторы, промывают кладку водой, затем нагнетаю под давлением цементный раствор |
| 66 | 2 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов земляного полотна |  |  |  | 66. Продолжите фразу: наилучшим материалом для сооружения земляного полотна является ….. | Средне- и крупнозернистый песок. |
| 67 | 2 мин Задание открытого типа на знание основных размеров моста |  |  |  | 67. Что такое строительная высота моста? | Расстояние от уровня проезжей части до низа конструкции пролетного строения |
| 68 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 68. Сколько пролетов у моста имеющего формулу – 2*6.0 +4*9, 3+2*11,5: 1 – 9; 2 – 6; 3 – 5; 4 – 8. | 4 |
| 69 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 69. Для чего в конструкции водопропускных труб предусмотрены деформационные швы? | Они предотвращают растрескивание звеньев трубы в случае осадок грунта под трубами. Грунты в различные времена года могут замерзать или оттаивать, из –за этого звенья могут испытывать деформацию, а такие швы ее компенсирую. |
| 70 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 70. Как и с помощью какого прибора определяют сплющивание тоннельной обделки? | По меткам , которые наносят при наблюдении за старыми обделками внутри тоннеля периодически с помощью нивелира, следят за состоянием обделки тоннеля и в случае их изменения, выполняют ремонт обделки.. |
| 71 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 3.4 Выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики. | выявлять неисправности в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений средствами диагностики | виды неисправностей в содержании железнодорожного пути и искусственных сооружений, способы их устранения - средства диагностики железнодорожного пути и искусственных сооружений, методы диагностики | 71. Какой инструмент используют для измерения ширины колеи на мостовом полотне? 1 - ЦУП; 2 – КОР; 3 - Щуп | 1 |
| 72 | 1 мин задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 72. Основной дефект деревянных конструкций мостового полотна? | Гниение |
| 73 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 73. Что такое перекос пути и к чему он может привести? | Это резкое изменение положения рельсовых нитей по уровню. Приводит к обезгруживанию колес подвижного состава, что в сочетании с боковыми воздействиями может привести к сходу. |
| 74 | 1 мин задание открытого типа на знание болезней земляного полотна |  |  |  | 74. Трещины на откосах насыпей подходов к мостам повышенная растительность, просадки рельсовых нитей, толчки свидетельствуют о наличии в земляном полотне балластных углублений или пучинам? | Балластных углублений |
| 75 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 75. К какой группе деформаций относят пучины, которые могут возникнуть в насыпях подходов к мостам? а) к первой б) ко второй в) к третей г) к четвертой д) в пятой | а) |
| 76 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 76. Какую величину имеет минимальная засыпка над трубой в насыпях? 1 – 5 м; 2 – 2 м; 3 – 1 м. | 3 |
| 77 | 2 мин Задание закрытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 77. Как обнаружить дефектную заклепку? | Отстукиванием легким молотком и прислонив к заклепке палец, можно почувствовать ее дребезжание. Кроме этого дефектные заклепки дребезжат под поездами. |
| 78 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа из трех предложенных. |  |  |  | 78. Какие трещины наиболее опасны для опор капитальных мостов и почему? 1 – температурные, 2 – усадочные. 3 – силовые. | 3 – силовые трещины наиболее опасны, т. К. они «дышат» под поездами, могут развиваться, за ними необходимо устанавливать наблюдение и, в случае их развития, выполнят их ремонт. |
| 79 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 79. Что такое эксцентриситет? С помощью каких приборов его устанавливают? 1 –это несовпадение осей пролетного строения и верхнего строения пути на мосту устанавливают с помощью теодолита; 2 - это несовпадение осей пролетного строения и верхнего строения пути на мосту устанавливают с помощью нивелира; 3 - это несовпадение осей пролетного строения и верхнего строения пути на мосту устанавливают с помощью бинокля. | 1 |
| 80 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 80. 7. Какой серьезный дефект имеется в старых тоннелях? Чем он опасен? И как его устранить? | Обводненность. Опасен тем, что тоннель превращается в дренаж для заобделочного массива. Для осушения таких обделок и образующихся за-обделочных пустот, в них нагнетается через инъекторы цементный раствор или битум под давлением. |
| 81 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК3.6 Организовывать соблюдение требований охраны труда при надзоре и контроле технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений. | пользоваться приспособлениями, инструментом, применять средства индивидуальной защиты при осмотре конструкции верхнего строения железнодорожного пути, земляного полотна и искусственных сооружений | нормативно-технические документы по выполнению работ по надзору и контролю технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений; правил применения средств индивидуальной защиты; требования охраны труда, | Кто ограждает место проведения путевых работ на мостах? 1 — монтер; 2 — бригадир; 3 — мастер; 4 - сигналист | 4 |
| 82 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов земляного полотна |  |  |  | 82. Установите минимальную ширину плеча балластной призмы, в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию пути, для мостового полотна на балласте: 1- 15 см; 2 – 45 см; 3- 30 см; 4 – 35 см. | 1 |
| 83 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 83. Каким инструментом можно выполнять измерения и исправления положения рельсовых нитей по уровню? 1 — в соответствие с требованиями инструкции; 2 — исправным 3 — очищенным и покрашенным. | 2 |
| 84 | 1 мин Задание открытого типа на знание устройства мостового полотна |  |  |  | 84. Что предусмотренно в конструкции мостового полотна на балласте для отвода атмосферных вод с балластного корыта мостов во избежании скопления воды в балластном корыте? | Водоотводные трубки |
| 85 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 85. Для чего и где на мостах укладывают уравнительный прибор? 1 – на опорах, для укладки на него пролетного строения; 2- на тротуаре, для безопасного прохода людей; 3- над подвижными опорами в рельсовую колею для компенсации температурных деформаций. | 3 |
| 86 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 86. Во что должен быть одет ремонтник искусственных сооружений при выходе на мост? 1 — жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, нарукавники, головной убор; 2 - жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, головной убор; 3 -жилет сигнальный, перчатки комбинированные, спец. ботинки, очки защитные, дождевик, головной убор. | 2 |
| 87 | 1 мин Задание откры-того типа на зна-ние элементов мостового полотна |  |  |  | 87. Для чего необходимы контррельсы? | Для ограничения поперечных перемещений колесных пар в случае схода подвижного состава с рельсов |
| 88 | 2 мин Задание открытого типа на знание элементов искусственных сооружений |  |  |  | 88. Какое устройство обеспечивает устойчивость лобового и боковых откосов подходных выемок, предохраняет путь от осыпания грунта и камней, служит для отвода воды, стекающей с лобового откоса, и для архитектурного оформления входа в тоннель. | Портал |
| 89 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 89. При какой длине тоннелей применяют искусственную вентиляцию? | Более 1 м. |
| 90 | 2 мин Задание открытого типа на знание норм ширины колеи |  |  |  | 90.Вставьте пропущенную цифру в милиметрах: Ширина колеи между внутренними гранями головок рельсов на мостах в прямых участка должна быть…. | 1520 мм |