Комплект оценочных материалов

МДК 06.01  Выполнение работ по профессии сигналист

Специальность  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | 1. Прочитайте утверждение и выберите один правильный вариант ответа. Сформированный и сцепленный состав вагонов, который приводится в движение одним или несколькими локомотивами и имеет установленные сигналы, обозначающие его голову и хвост называется … 1) передача 2) состав 3) поезд 4) формирование | 3 |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и дайте три правильных варианта ответа. Что устанавливают Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации? - функционирования сооружений и устройств, - систему организации движения поездов, - эксплуатацию подвижного состава, - определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта | 1,2,4 |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. К внеочередным относятся………. поезда 1 скорые, людские 2) пожарные, восстановительные 3) скоростные, участковые 4) грузовые, пассажирские | 2 |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 4. Укажите один верный ответ Звуковой или видимый знак, посредством которого передается приказ-это…… 1)приказ 2)светофор 3) сигнал 4)указатель | 3 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 5.Прочитайте предложенные элементы верхнего строения пути Выберите три верных варианта ответа. 1) мосты 2) шпалы 3)рельсы 4) насыпь 5)рельсовые скрепления | 2,3,5 |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово Полезная длина железнодорожного пути - часть железнодорожного пути, ограниченная: при наличии светофоров и электрической изоляции железнодорожного пути - с одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой ……………. - путевого участка рельсовой цепи | изолирующим стыком |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 7. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Петарды относятся к…………. сигналам 1) звуковым 2) видимым 3) ручным 4) дневным | 1 |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберите несколько правильных вариантов ответов. Какие документы регламентируют работу железнодорожной станции? 1) Приказ 344 2) Типовой процесс 3)Тех. процесс 4)ТРА | 3,4 |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Как обозначаются видимые сигналы? 1)высотой 2)цветом 3)миганием светофора 4) продолжительностью | 2 |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. В каком документе на станции указаны нормы закрепления? 1) В приказе 345 2) В положении у ДС 3)Тех. процесс 4)ТРА | 4 |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 11.Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. С каким отставанием остряка от рамного рельса напротив первой тяги запрещается эксплуатировать стрелочные переводы? 1) 4 мм 2) 2 мм 3) 50 мм | 2 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 12.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа На каком минимальном расстоянии от оси крайнего пути устанавливаются путевые и сигнальные знаки? 1) 5100 мм 2)3100 мм 3) 4800 мм 4) 5000 мм | 2 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Уметь: -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | Знать: -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 13. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. В соответствии с Инструкцией по сигнализации (Приложение 1 к ПТЭ) по способу восприятия сигналы подразделяются? 1) звуковым 2) дневным 3) ручным 4) видимым | 4 |
| 14 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 14. Ознакомьтесь с ситуацией и найдите в приведённом ниже списке правильное решение . Что наноситься на тормозной башмак в семи сантиметрах от опоры колодки. 1)номер 2) кому пренадлежит 3)станция (код) 4)дорога приписки | 1,2,3 |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 15. Ознакомьтесь с ситуацией, выберите один правильный вариант ответа, ей соответствующий. Как подается сигнал «Пожарная тревога» ? 1) один длинный и два коротких 2)рядом коротких сигнала 3) длинный короткий длинный 4) три коротких | 1 |  |
| 16 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 16. Ознакомьтесь с понятием и дайте определение понятию «Тормозной башмак» в соответствии с инструкцией Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ). | переносное металлическое приспособление для фиксации вагонов на стоянке (защита от «ухода») и регулировки скорости отцепов при маневрах |
| 17 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. Ознакомьтесь с понятием и дайте определение понятию «Полезная длина пути», в соответствии с инструкцией Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ). | часть станционного пути, ограниченная предельными столбиками, светофорами или упорами, в пределах которой безопасно размещается подвижной состав, не мешая движению по смежным путям |
| 18 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18.Расшифруйте клеймо тормозного башмака «0325-001» | 0325-код станции по ЕСР 001-номер тормозного башмака |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 19.Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Какой наминальный размер ширины колеи на прямых путях общего пользования? 1) 1250 2) 1524 3) 1520 4) 1530 | 3 |
| 20 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 20.Расшифруйте клеймо тормозного башмака «1900 – ЧГ- 001» | 1900-код станции по ЕСР Ч-индекс сортировочной системы Г- буквенное обозначение горки 001-номер тормозного башмака |
| 21 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 21.Дайте определение понятия « станция». Дайте определение, содержащие информацию о станции, приближенную к данному в ПТЭ | Станция это – раздельный пункт железных дорог с наличием путевого развития и обеспечивающем работы по приёму, отправке, скрещению и обгону, регулированию движения поездов, по приёму, выдаче грузов, багажа и грузобагажа, возможность обслуживать пассажиров |
| 22 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 22. Прочитайте текст и вставьте расшифровку определения. …….. (УТС-380) служат для механизированного закрепления составов поездов на пути приёма от ухода в сторону уклона. | Упоры тормозные стационарные |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 23.Расшифруйте абриватуру БК-1 | Искробезопасный латунный тормозной башмак |
| 24 | 2 мин Задание на установление соответствия. | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - способы взаимодействия в коллективе; | 24.Установите соответствие между условным обозначением звуковых сигналов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. А) …; 1) назад при мануврах. Б) - . -; 2) общая тревога. В) - …; 3) воздушная тревока. Г) - -; 4) стой. Д) …. или -; 5) оповестительный по неправильному пути. | А-4, Б-5, В-2, Г-1, Д-3 |
| 25 | 3 мин Задание на установление содержательно-смыслового соответствия между элементами информации. |  |  |  | 25. Установите соответствие между приведенными определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. А) Качественными Б Количественные В) Экономические; 1.показатели оценивают финансовую сторону области пассажирских перевозок 2) показатели оценивают качество транспортных услуг, в области пассажирских перевозок 3) показатели оценивают объем пассажирских перевозок. | А-2, Б-3 ,В-1, |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 26. Запишите слово, пропущенное в таблице ТЕРМИН; ОПРЕДЕЛЕНИЕ. …; …. входные светофоры, установленные с обеих сторон станции. Полная длина пути; часть станционного пути, ограниченная предельными столбиками, светофорами или упорами, в пределах которой безопасно размещается подвижной состав, не мешая движению по смежным путям.. | Граница станции |
| 27 | 3 мин Задание на установление содержательно-смыслового соответствия между элементами информации. |  |  |  | 27. Установите соответствие между приведенными определениями. К позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. А)Верхнее строение пути; 1) мосты 2) шпалы 3)рельсы 4) земляное полотно 5)рельсовые скрепления. | А) 2,3,5 |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 28. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Габаритные расстояния по высоте необходимо измерять от ….? 1) контактного провода 2) уровня верха головки рельса 3) оси пути 4) от светофора | 2 |
| 29 | 3 мин Задание на установление содержательно-смыслового соответствия между элементами информации. |  |  |  | 29. Установите соответствие между классификацией сигналов и их подачей: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. А)видимые Б) звуковые; 1) круглосуточные 2) взрыв петарду 3)дневные 4) ночные 5)круглогодичные. | А-1,3,4 Б-2 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 30. Ознакомьтесь с ситуацией и выберите один правильный вариант ответа. На пути препятствие для движения поездов и вы видите приближается поезд. Подай те сигнал остановки. 1)развернутый красный флаг 2)диск желтого цвета 3)фонарь с белым огнем 4)красный сигнал светофора | 1 |
| 31 | 2 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 31.Установите соответствие элементов тормозного башмака: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Элемент тормозного башмака; Описание элемента. А) ручка; - 1) с закрепленным на ней упором, обеспечивающим постепенную остановку;. - Б) борт; 2) для управления и выполнения других операций. - В) накладка; - 3) металлическая пластина, непосредственно лежащая на опоре ВСП и играющая несущую роль для других комплектующих;. - Г) полоз; - 4) один или два свеса, отвечают за фиксацию приспособления на направляющей;. | А-2, Б-4, В-1, Г-3 |
| 32 | 3 мин Задание на установление содержательно-смыслового соответствия между элементами информации. |  |  |  | 32. Установите соответствие между допусками и их числовыми значениями , данной в первом столбце, подберите соответствующие позиции из второго столбца. Допустимые отклонения ширины колеи; 1) -4 2) -8 3)-2 4) +4 5)+6 6) +8. | 1,6 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 33. Ознакомьтесь с ситуацией и выберите один правильный вариант ответа. Железнодорожный путь занят вагонами. Как можно перейти ж.д. путь?. 1) подлезем под вагоном 2)обойдем вагоны на расстоянии 3 метра 3) перейдем по автосцепке 4) обойдем вагоны на расстоянии 5 метра | 4 |
| 34 | 2 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 34.Установите соответствия элементов стрелочного перевода. Основные части стрелочного перевода; Элементы. А) стрелка; 1) контррельс. Б) крестовина; 2) остряки. В) крестовина; 3) усовик. Г) переводная кривая; 4) рамный рельс. Д)стрелка; 5) нить кривой. | А-4, Б-3, В-1, Г-5, Д-2 |
| 35 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 35. Ознакомьтесь с ситуацией и выберите несколько правильный вариант ответа. На пути возникло препятствие для движения поездов, вы видите приближается поезд. Ваши действия?. 1)Звоним в 112 2)Подать ручной сигнал остановки 3)Бежать на встречу поезду по смежному пути 4)Оградить или устранить препятствие (по возможности) | 2,4 |
| 36 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата | ПК 6.1 Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего пользования железнодорожной станции | Уметь: -Пользоваться переносными радиостанциями при выполнении работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Пользоваться переносными сигналами при выполнении работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Пользоваться приспособлениями для подачи звуковых сигналов при выполнении работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Оценивать поездную обстановку при выполнении работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути | Знать: Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути, обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ Виды и типы сигналов, знаков безопасности, используемых при ограждении съемных подвижных единиц Схемы и порядок ограждения съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Порядок обмена сигналами с руководителем работ при ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Порядок подачи звуковых оповестительных сигналов при ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Порядок пользования переносными радиостанциями при ограждении съемных подвижных единиц на железнодорожном пути Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | 36. Какому термину соответствует приведенное ниже определение? Система регулирования движения поездов, при которой поддерживается определенный интервал между попутно следующими поездами, при этом смена показаний на проходных светофорах происходит автоматически под воздействием движущихся поездов | # автоблокировка |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 37.Ознакомьтесь с записью и выберите один правильный вариант ответа. На каких светофорах подается синий огонь 1) технологических 2) горочных 3) локомотивных 4) маневровых | 4 |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 38. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Расстояние между осями смежных путей на станции 1)6800 2)4500 3)5000 4)1520 | 2 |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 39. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Под какие вагоны укладываются тормозные башмаки? 1) пассажирские 2) крайние 3) грузовые 4) свободные | 2 |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 40. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Какое количество тормозных башмаков укладывается дополнительно при сильном ветре ? 1) 3 на каждые 100 осей 2) 3 на каждые 200 осей 3) 5 на каждые 200 осей 4) 7 на каждые 200 осей | 2 |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 41. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Какое количество тормозных башмаков укладывается дополнительно при штормовом ветре ? 1) 3 на каждые 150 осей 2) 4 на каждые 200 осей 3) 8 на каждые 200 осей 4) 7 на каждые 200 осей | 4 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 42. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Во сколько раз увеличивается количество тормозных башмаков дополнительно на замасленных путях ? 1) в 2 раза 2) на 4 башмака 3) в 1,5 раза 4) в 3 раза | 5 |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 43. Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Какой коэффициент используется в формуле экстримальных условий, при расчете числа тормозных башмаков? 1) 1,5 2) 4 3) 3,5 4) 2 | 2 |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 44.Прочитайте вопрос и найдите правильный вариант ответа. Какой вес устройства для закрепления вагонов ( тормозного башмака)? 1)8 кг 2)1 кг 3)5,5 кг 4)7 кг | 4 |
| 45 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 45. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово Использовать башмак запрещено при наличии на нем ……… или при его сильном загрязнении горюче-смазочными материалами, а также при отсутствии маркировки. | наледи |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 6.2. Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки | Уметь: Оценивать поездную обстановку при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Пользоваться переносными радиостанциями при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Пользоваться переносными сигналами и петардами при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Пользоваться приспособлениями для подачи звуковых сигналов при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Применять средства индивидуальной защиты при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути | Знать: Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению мест производства работ на железнодорожном пути, обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ Виды и типы сигналов, знаков безопасности, используемых при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Схемы и порядок ограждения места производства работ на железнодорожной станции Схемы и порядок ограждения места производства работ на перегоне Порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути Порядок обмена сигналами с руководителем работ при ограждении места производства работ на железнодорожном пути | 46.Ознакомьтесь с записью и выберите один правильный вариант ответа. Тормозные башмаки запрещено использовать при выявлении следующих признаков неисправностей. 1)Трещины крестовины. 2)Отсутствие целостности клемного крепления. 3)Продольное искривление остряка . 4)Видимые трещины на носке. | 4 |
| 47 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 47. Ознакомьтесь с записью и выберите несколько правильных варианта ответа. На кого может быть возложена обязанность по проверке правильности приготовления маршрута движения поезда? 1)дежурный стрелочного поста 2)приемосдатчик 3)вагонник 4)сигналист 5)оператор при ДСП 6)сигналист | 1,4,6 |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 48.Ознакомьтесь с записью и выберите один правильный вариант ответа. При нарушении работы устройств СЦБ сигналист действует в соответствии с ………. 1)инструкцией по техники безопасности 2) должностной инструкцией 3) инструкцией ИДП 4) инструкцией ИСИ | 3 |
| 49 | 2 мин Задание закрытого типа на установление последовательности. |  |  |  | 49.Ознакомьтесь с записью и выберите несколько правильных варианта ответа. При нарушении работы устройств СЦБ сигналист выполняет проверку правильности приготовления маршрута в следующем порядке 1)выход на путь 2)получение задания от ДСП 3)закрепление стрелки (при необходимости) 4)личная проверка 5)встреча поезда (сопровождение) 6)доклад ДСП | 2,1, 4,3,6,5 |
| 50 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 50.Ознакомьтесь с записью и выберите несколько правильных варианта ответов. При проверке свободности пути необходимо проверить………. 1)отсутствие препятствия на пути 2) показание на светофоре 3)отсутствие подвижного состава на пути 4) состояние подвижного состава на соседних путях | 1,3,4 |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 51.Ознакомьтесь с записью и выберите несколько правильных варианта ответов. При выходе на пути и личной проверке, сигналист обязан убедиться в готовности маршрута , включающий в себя три ключевых этапа………. 1)проверка положения стрелок 2) проверка чистоты маршрута (свободности пути) 3) проверка переводных брусьев и башмаков 4)проверка тормозных башмаков | 1,2,3 |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 52.Ознакомьтесь с записью и выберите несколько правильных варианта ответов. При проверке свободности пути доклад ДСП осуществляется по форме………. 1)произвольной 2) написанной на бланку 3) установленной ТРА станции или инструкцией 4)указанной в ДУ-2 | 3 |