Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Образовательная программа: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части -определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Какой инструмент в программе AutoCAD используется для создания основной надписи чертежа? а) «Линия» б) «Текст» в) «Прямоугольник» г) «Штриховка» | в) |
| 2 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 2. Дайте определение термина «чертёжный шрифт». Кратко опишите его основные характеристики (не более 3 предложений). | Чертёжный шрифт — это стандартизированный шрифт, используемый для нанесения надписей и обозначений на чертежах. Его основные характеристики: строго регламентированные размеры, толщина линий и наклон (обычно 75 ∘ ), соответствие ГОСТ 2.304–81. |
| 3 | 10 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 3. Опишите пошагово процесс построения правильного шестиугольника в программе КОМПАС‑3D, используя инструмент «Многоугольник». Укажите, какие параметры необходимо задать. | 1) Выберите инструмент «Многоугольник» в панели «Геометрия». 2) В появившемся окне укажите количество вершин — 6. 3) Выберите способ построения — «По вписанной окружности» или «По описанной окружности». 4) Задайте радиус окружности. 5) Укажите центр многоугольника на чертеже. 6) Подтвердите построение. |
| 4 | 3 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 4. Установите соответствие между типом размера и его назначением: ТИП РАЗМЕРА; НАЗНАЧЕНИЕ. 1) Линейный размер; А) Обозначает угол между двумя линиями или элементами. 2) Радиальный размер; Б) Обозначает диаметр или радиус окружности/дуги. 3) Угловой размер; В) Обозначает расстояние между двумя точками или параллельными линиями. | 1 – В, 2 – Б, 3 – А |
| 5 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 5. Какие два инструмента в программе AutoCAD чаще всего используются для вычерчивания контура технической детали? а) «Ластик» б) «Линия» в) «Заливка» г) «Дуга» | б), г) |
| 6 | 5 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 6. Какие из перечисленных параметров необходимо указать при нанесении линейного размера в программе КОМПАС‑3D? Выберите все верные варианты: а) Точки привязки размера б) Значение размера вручную в) Направление выносных линий г) Текстовую надпись (при необходимости) д) Цвет линии размера | а), в), г) |
| 7 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 7. Какой стандарт регламентирует правила выполнения основной надписи на чертежах в России? а) ГОСТ 2.104–2006 б) ГОСТ 2.302–68 в) ГОСТ 2.304–81 г) ГОСТ 2.316–2008 | а) |
| 8 | 4 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 8. Что такое «контур технической детали» в черчении? Кратко объясните (2–3 предложения). | Контур технической детали — это замкнутая линия, очерчивающая форму детали на чертеже. Он состоит из отрезков, дуг и других геометрических элементов, точно передающих внешний и внутренний профиль изделия. |
| 9 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 9. Опишите, как в программе AutoCAD нанести радиальный размер для дуги. Укажите последовательность действий и какие опции могут потребоваться. | 1) Перейдите на вкладку «Аннотации» → панель «Размеры» → выберите «Радиус». 2) Кликните на дугу, для которой нужно нанести размер. 3) Программа автоматически определит центр и радиус. 4) Переместите курсор, чтобы указать положение размерной линии. 5) При необходимости отредактируйте текстовое значение или настройки через контекстное меню (например, «Редактировать текст»). 6) Подтвердите размещение размера щелчком мыши. |
| 10 | 5мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 10. Соотнесите элемент основной надписи с его стандартным расположением на чертеже (по ГОСТ): ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НАДПИСИ; РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ ПО ГОСТ. 1) Наименование изделия; А) В правом нижнем углу (основная графа). 2) Обозначение документа; Б) В графе 2 основной надписи. 3) Масштаб; В) В графе 3 основной надписи. 4) Фамилия исполнителя; Г) В графе 6 основной надписи. | 1 — Б 2 — В 3 — Г 4 — А |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 11. Какой инструмент в MS Excel позволяет визуализировать данные в виде графиков и диаграмм? а) «Формулы» б) «Вставка» → «Диаграммы» в) «Данные» → «Фильтр» г) «Вид» → «Разметка страницы» | б) |
| 12 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 12. Дайте определение термина «УГО» (условное графическое обозначение) в электротехнике. Кратко опишите его назначение (2–3 предложения). | УГО — стандартизированное графическое изображение электротехнического устройства на схемах. Его назначение — однозначно идентифицировать элемент (резистор, конденсатор, реле и т. д.) и показать его связи в цепи, обеспечивая единообразие чтения схем согласно ГОСТ 2.702–2011 и другим стандартам. |
| 13 | 10 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 13. Опишите пошагово процесс создания презентации в PowerPoint с использованием шаблона оформления и добавлением гиперссылки на слайд № 3. Укажите, какие вкладки и инструменты понадобятся. | 1) Откройте PowerPoint, выберите «Файл» → «Создать» → выберите шаблон. 2) Создайте слайды (вкладка «Главная» → «Создать слайд»). 3) Перейдите на слайд, где будет ссылка. 4) Выделите текст/объект → вкладка «Вставка» → «Гиперссылка» → «Место в документе» → выберите слайд № 3 → «ОК». 5) Проверьте работу гиперссылки в режиме слайд‑шоу («Слайд‑шоу» → «С начала»). |  |
| 14 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 14. Установите соответствие между программным обеспечением и его основной функцией в профессиональной деятельности: ПО; ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ. 1) КОМПАС‑3D; А) Создание и редактирование электронных таблиц, расчёты, анализ данных. 2) MS Excel; Б) Создание 2D/3D‑чертежей и моделей, оформление конструкторской документации. 3) AutoCAD; В) Создание презентаций, визуализация идей. 4) PowerPoint; Г) Проектирование 2D‑чертежей, работа со слоями и блоками. | 1 — Б 2 — А 3 — Г 4 — В |
| 15 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 15. Какие два источника наиболее надёжны и подходят для поиска актуальной нормативно‑технической документации (ГОСТ, IEC, IEEE и т. п.) при проектировании электротехнических схем? Выберите все верные варианты: а) Официальные базы данных Росстандарта (rst.gov.ru) и «Электронный фонд правовой и нормативно‑технической информации» (docs.cntd.ru) б) Случайные форумы и сообщества в социальных сетях (например, VK, Telegram‑чаты) в) Международные базы стандартов — IEC Webstore (webstore.iec.ch), IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org) г) Поисковые системы общего назначения (Яндекс, Google) без фильтрации по доменам и датам | а), в) |
| 16 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 16. Какие из перечисленных действий относятся к структурированию информации при подготовке отчёта? Выберите все верные варианты: а) Разбиение текста на разделы и подразделы б) Добавление нумерации страниц в) Создание оглавления г) Вставка графиков и таблиц д) Удаление всех изображений из документа | г) |
| 17 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 17. Какая функция в AutoCAD позволяет создать зеркальное отображение объекта? а) «Копировать» б) «Отразить» (Mirror) в) «Повернуть» г) «Масштабировать» | б) |
| 18 | 4 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 18. Что такое «спецификация» в контексте конструкторской документации? Кратко объясните (2–3 предложения). | Спецификация — текстовый документ, содержащий перечень всех составных частей изделия (деталей, узлов) и материалов, необходимых для его изготовления. Она оформляется по ГОСТ 2.106–96, включает позиции, обозначения, наименования, количество и примечания, и является обязательной частью комплекта чертежей. |
| 19 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 19. Опишите алгоритм поиска и проверки достоверности информации о новом стандарте ГОСТ для электротехнических схем. Укажите источники и критерии оценки надёжности данных. | 1) Поиск: официальный сайт Росстандарта (rst.gov.ru), базы КонсультантПлюс/Гарант, профильные форумы инженеров. 2) Проверка: — актуальность (дата публикации/вступления в силу); — официальный статус (наличие номера ГОСТ, подписи/печати); — соответствие отраслевым базам данных; — отзывы экспертов в профессиональных сообществах. 3) Фиксация: сохранение ссылки на источник, выписка ключевых положений. |
| 20 | 3 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 20. Соотнесите тип схемы с её назначением ТИП СХЕМЫ; НАЗНАЧЕНИЕ. 1) Электрическая принципиальная схема; А) Показывает внешние подключения устройства (разъёмы, кабели). 2) Схема электрическая общая; Б) Отображает полный состав элементов и связей между ними, принцип работы цепи. 3) Схема подключения; В) Определяет основные функциональные части изделия и их взаимосвязи в системе. | 1 — Б 2 — В 3 — А |
| 21 | 4 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности | 21. При совместной работе над электрической принципиальной схемой (Практическая работа 7) в AutoCAD два инженера внесли конфликтующие изменения в один и тот же участок схемы. Какой метод позволит оперативно восстановить целостность проекта и избежать потери данных? а) Полностью удалить файл и начать работу заново б) Использовать функцию «История версий» в облачном хранилище (например, Autodesk A360 или SharePoint), чтобы откатиться к последней стабильной версии и объединить изменения вручную в) Игнорировать изменения одного из инженеров и оставить вариант более опытного специалиста г) Передать файл третьему лицу без объяснения ситуации, чтобы он «разобрался сам» | б) |
| 22 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 22. Дайте определение термина «распределённая ответственность» в контексте коллективной работы над чертежом в КОМПАС‑3D (Практическая работа 16). Кратко опишите, как она реализуется на практике (2–3 предложения). | Распределённая ответственность — принцип, при котором каждый член команды отвечает за конкретный участок работы (например, один оформляет основную надпись, другой наносит размеры, третий проверяет УГО). В КОМПАС‑3D это реализуется через разделение файла на блоки или листы, назначение ответственных и ведение журнала изменений. |
| 23 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 23. Опишите пошаговый алгоритм организации совместной работы двух инженеров над созданием электротехнической схемы в AutoCAD (Практическая работа 17). Укажите, какие инструменты программы и методы коммуникации помогут избежать дублирования действий и ошибок. | 1) Разделить схему на участки (силовая часть, управление, сигнализация). 2) Назначить зоны ответственности. 3) Использовать слои AutoCAD с понятными именами (например, «Силовая цепь», «УГО реле»). 4) Включить режим совместной работы (внешние ссылки XREF) или облачное хранилище с контролем версий. 5) Установить график коротких синхронизационных встреч (15 мин ежедневно). 6) Вести журнал изменений с указанием автора и даты. 7) Перед финальной проверкой провести совместный просмотр схемы в режиме онлайн. |
| 24 | 4 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 24. Соотнесите этап работы над перечнем элементов к схеме (Практическая работа 8) с оптимальной формой коммуникации: ЭТАП РАБОТЫ; ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ. 1) Сбор исходных данных от заказчика; А) Электронная почта с прикреплённым файлом и списком вопросов. 2) Согласование структуры перечня с коллегами; Б) Очная встреча или видеоконференция с демонстрацией экрана. 3) Финальная проверка перед сдачей; В) Личное интервью или телефонный разговор с уточнением требований. | 1 — В 2 — Б 3 — А |
| 25 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 25. При совместной работе над презентацией проекта (Практическая работа 15) какие два действия помогут учесть мнения всех членов команды? а) Назначить одного докладчика, который подготовит слайды единолично б) Провести мозговой штурм идей для структуры презентации в) Раздать каждому участнику по одному слайду без общей концепции г) Организовать общее обсуждение и голосование за дизайн шаблона | б), г) |
| 26 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 26. Какие из перечисленных действий способствуют эффективной совместной работе над текстовым документом с графикой и таблицами (Практическая работа 11)? Выберите все верные варианты: а) Использование облачного редактора с режимом совместного доступа (Google Docs, Word Online) б) Отправка файла по электронной почте с просьбой «внести правки и вернуть» в) Назначение ответственного за финальную сборку и форматирование г) Ведение журнала изменений с указанием автора каждой правки д) Запрет на комментарии в документе для ускорения работы | а), в), г) |
| 27 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 27. Какой инструмент в MS Excel (Практическая работа 13) лучше всего подходит для визуализации прогресса выполнения задач проекта командой? а) Таблица умножения б) Гистограмма выполнения этапов в) Функция «ЕСЛИ» для расчёта премий г) Сортировка данных по алфавиту | б) |
| 28 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 28. Что такое «ролевая модель» в проектной команде при создании электротехнической схемы (Практическая работа 14)? Кратко объясните (2–3 предложения), приведите один пример роли. | Ролевая модель — распределение функций между участниками проекта на основе их компетенций. Например, «Ведущий проектировщик» отвечает за общую архитектуру схемы, «Специалист по УГО» — за корректность условных обозначений, «Нормоконтролёр» — за соответствие ГОСТ. Это снижает конфликты и дублирование задач. |
| 29 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 29. Опишите, как организовать проверку чертежа в КОПАС-3D (Практическая работа 16) силами трёх специалистов: конструктора, технолога и нормоконтролёра. Укажите последовательность действий, инструменты проверки и способ фиксации замечаний. | 1) Конструктор загружает файл в облачное хранилище (Яндекс Диск, SharePoint) и назначает роли доступа. 2) Технолог проверяет технологичность решений (наличие баз, возможность обработки). 3) Нормоконтролёр проверяет оформление (основная надпись, шрифты, размеры по ГОСТ). 4) Замечания вносятся через комментарии в КОМПАС или отдельную таблицу Excel. 5) Проводится совещание для обсуждения спорных моментов. 6) Конструктор вносит правки и загружает финальную версию с отметкой «Проверено». |
| 30 | 3 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 30. При работе с электронными таблицами (Практическое занятие 4) для анализа данных о просадках пути какие два цифровых инструмента MS Excel помогут визуализировать и структурировать информацию? а) Условное форматирование (выделение ячеек цветом по условию) б) Функция «Автозамена» для исправления опечаток в) Сводная таблица для группировки данных по участкам г) Команда «Заливка цветом» для раскраски ячеек вручную | а), в) |
| 31 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | проявлять толерантность в рабочем коллективе - правила оформления документов | - правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | 31. В практической работе № 3 (выполнение построения плоских фигур) требуется оформить отчёт с описанием методики построения квадрата со стороной 50 мм. Какой вариант формулировки наиболее корректен для раздела «Методика выполнения»? а) «Нарисовал квадрат, поставил размеры» б) «Построение выполнено с использованием инструмента „Прямоугольник“ в КОМПАС‑3D. Заданы параметры: ширина = высота = 50 мм» в) «Сделал фигуру как надо, проверил линейкой» г) «Использовал AutoCAD, нарисовал линии, получилось 5 см» | б) |
| 32 | 3 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 32. Дайте определение термина «основная надпись чертежа» (Практическая работа 16). Укажите 3–4 обязательных элемента, которые должны быть в ней отражены согласно ГОСТ 2.104–2006. | Основная надпись чертежа — стандартизированная таблица в правом нижнем углу листа, содержащая ключевые сведения об изделии и документе. Обязательные элементы: обозначение документа, наименование изделия, масштаб, подписи исполнителя и проверяющего, дата создания. |
| 33 | 7 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 33. Составьте текстовое описание контура технической детали (Практическая работа 4) для включения в техническое задание. В описании укажите: геометрические элементы контура (линии, дуги, окружности), их размеры, взаимное расположение и требования к точности. Соблюдайте технический стиль речи. | Контур детали представляет собой прямоугольник 100×60 мм с скруглениями R5 мм в углах. В центре верхней стороны расположена дуга радиусом 30 мм, выступающая наружу. На расстоянии 20 мм от левой стороны — отверстие Ø10 мм. Все размеры выполнены с допуском ±0,1 мм. Контур должен быть непрерывным, без разрывов и пересечений. |
| 34 | 4 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 34. Соотнесите тип размера (Практическая работа 5) с правилом его оформления на чертеже: ТИП РАЗМЕРА; ПРАВИЛО ОФОРМЛЕНИЯ. 1) Линейный размер; А) Перед числом ставится знак «R», стрелка направлена к центру. 2) Радиальный размер; Б) Размерная линия параллельна отрезку, выносные линии перпендикулярны. 3) Угловой размер; В) Размерная линия — дуга с центром в вершине угла, выносные — вдоль сторон угла. | 1 — Б 2 — А 3 — В |
| 35 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 35. При оформлении перечня элементов к электрической принципиальной схеме (Практическая работа 8) какие два правила обязательны для соблюдения? а) Нумерация элементов должна соответствовать их порядку на схеме слева направо и сверху вниз б) Обозначения элементов должны соответствовать ГОСТ 2.710–81 в) Можно использовать произвольные сокращения для экономии места г) Каждый элемент должен иметь позицию (порядковый номер) и полное наименование | б) |
| 36 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 36. Какие элементы обязательны при оформлении титульного листа текстового документа (Практическая работа 11)? Выберите все верные варианты: а) Наименование организации б) Тема работы в) Дата рождения исполнителя г) ФИО исполнителя и руководителя д) Год выполнения | а), б), г), д) |
| 37 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 37. Какой вариант оформления таблицы с параметрами компонентов (Практическая работа 11) соответствует стандартам деловой документации? а) Таблица без заголовков и нумерации б) Таблица с заголовком «Таблица 1 — Параметры компонентов», пронумерованными столбцами в) Таблица, вставленная как картинка без подписи г) Таблица с произвольным названием «Список деталей» | б) |
| 38 | 4 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 38. Что означает термин «унификация оформления» в контексте создания электротехнических схем (Практические работы 7, 9, 10)? Приведите 2 примера унификации при выполнении схем. | Унификация оформления — приведение документов к единым стандартам для обеспечения их понятности и взаимозаменяемости. Примеры: использование стандартных УГО по ГОСТ 2.702–2011; применение единого стиля линий и шрифтов на всех схемах проекта. |
| 39 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом |  |  |  | 39. Составьте текст служебной записки (5–7 предложений) руководителю с просьбой согласовать изменения в схеме подключения (Практическая работа 10). В записке: кратко опишите суть изменений, укажите причину (например, оптимизация), предложите срок согласования и выразите благодарность за внимание. Соблюдайте нормы деловой переписки. | Уважаемый [Ф. И. О. руководителя]! Прошу согласовать внесение изменений в схему подключения (документ № ХХХ): замена разъёма Х1 на модель с повышенной защитой от влаги (IP67) для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Изменение не влияет на общую архитектуру схемы, но повышает надёжность соединения. Прошу рассмотреть документ до [дата]. Благодарю за уделенное время. С уважением, [Ваша должность, Ф. И. О.] |
| 40 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 40. Соотнесите этап работы над презентацией проекта (Практическая работа 15) с правилом оформления текста на слайдах: ЭТАП РАБОТЫ; ПРАВИЛО ОФОРМЛЕНИЯ. 1) Заголовок слайда; А) Шрифт 18–22 пт, выравнивание по левому краю, короткие тезисы (3–5 строк). 2) Основной текст; Б) Шрифт 24–32 пт, жирный, одна строка, отражает суть слайда. 3) Подписи к графикам; В) Шрифт 14–16 пт, краткий комментарий (1–2 строки), ссылка на источник при необходимости. | 1 — Б 2 — А 3 — В |
| 41 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 2.3 Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей ПК 3.1 Оформлять техническую документацию по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики ПК 6.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ - использовать сеть Internet и ее возможности для организации оперативного обмена информацией - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях - применять графические редакторы для создания и редактирования изображений - применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций | - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы) - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем - основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности - основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 41. В MS Excel (Практическая работа 13) нужно рассчитать суммарное сопротивление цепи из трёх параллельно соединённых резисторов (R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом). Какая формула верна? а) =1/(1/A1+1/A2+1/A3) б) =A1+A2+A3 в) =AVERAGE(A1:A3) г) =PRODUCT(A1:A3) | а) |
| 42 | 5 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 42. Дайте определение термина «электрический расчёт в CAD‑системе». Приведите 2 примера таких расчётов при работе в КОМПАС‑3D или AutoCAD (Практические работы 16, 17). | Электрический расчёт в CAD — вычисление параметров цепи (напряжение, ток, мощность, сопротивление) непосредственно в среде проектирования. Примеры: расчёт падения напряжения на участке схемы в AutoCAD Electrical; расчёт сечения провода по току в КОМПАС‑Электрик. |
| 43 | 7 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 43. Опишите пошагово, как в MS Excel рассчитать и построить график зависимости мощности от сопротивления для цепи с фиксированным напряжением 12 В (Практическая работа 13). Укажите формулы и инструменты построения. | 1) В столбце A задайте значения R (например, от 1 до 100 Ом с шагом 10). 2) В столбце B рассчитайте ток: =12/A1. 3) В столбце C рассчитайте мощность: =B1^2*A1 или =12^2/A1. 4) Выделите столбец C → вкладка «Вставка» → «График» → выберите тип «Точечный». 5) Оформите оси и заголовок. |
| 44 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 44. Соотнесите тип расчёта с программой для его выполнения: ТИП РАСЧЕТА; ПРОГРАММА. 1) Расчёт токов короткого замыкания; А) MS Excel. 2) Построение графика зависимости U(I); Б) КОМПАС‑3D. 3) Расчёт размеров детали по допускам; В) Dialux Г. 4) Расчёт освещённости помещения; Г) EnergyCS. | 1 — Г 2 — А 3 — Б 4 — В |
| 45 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 45. Какие два инструмента MS Excel полезны для анализа результатов серии электрических измерений (Практическая работа 13)? а) Функция STDEV.S (стандартное отклонение) б) Инструмент «Подбор параметра» в) Команда «Вырезать» г) Стиль «Заголовок таблицы» | а), б) |
| 46 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 46. Какие действия можно выполнить в КОМПАС‑3D для инженерного расчёта детали (Практическая работа 16)? Выберите все верные варианты: а) Расчёт массы и объёма модели б) Расчёт прочности методом конечных элементов (МКЭ) в) Автоматическое создание спецификации г) Расчёт электрических параметров цепи д) Расчёт центра тяжести | а), б), д) |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 47. Какая команда в AutoCAD (Практическая работа 17) позволяет рассчитать площадь контура детали? а) LINE б) AREA в) CIRCLE г) OFFSET | б) |
| 48 | 8 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 48. Что такое «параметрический расчёт» в CAD‑системах? Приведите пример его использования при построении плоской фигуры (Практическая работа 3). | Параметрический расчёт — задание размеров и зависимостей между элементами так, что изменение одного параметра автоматически пересчитывает остальные. Пример: построение квадрата в КОМПАС‑3D с параметром «сторона = L»; при изменении L все стороны и площадь пересчитываются автоматически. |
| 49 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 49. Составьте алгоритм расчёта и проверки баланса мощностей в электрической цепи с тремя ветвями в MS Excel. Укажите, какие столбцы создать, какие формулы использовать. | 1) Создайте столбцы: «Ветвь», «U, В», «I, А», «P = U·I, Вт». 2) Введите данные по напряжению и току для каждой ветви. 3) Рассчитайте мощность в каждой ветви: =B2*C2. 4) Суммируйте мощности: =SUM(D2:D4). 5) Сравните сумму с мощностью источника (если известна). 6) Если разница < 5 %, баланс считается выполненным. |
| 50 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 50. Соотнесите задачу расчёта с оптимальным программным обеспечением: ЗАДАЧА РАСЧЕТА; ПРОГРАММА. 1) Расчёт сечения кабеля по току; А) AutoCAD (команда AREA). 2) Расчёт площади сложной фигуры; Б) MS Excel. 3) Построение диаграммы напряжений; В) Программа «Электрик» или «Cable». | 1 — В 2 — А 3 — Б |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 51. Какой протокол используется для безопасной передачи файлов в сети (например, чертежей или схем)? а) HTTP б) FTP в) SFTP г) SMTP | в) |
| 52 | 7 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 52. Дайте определение термина «облачное хранилище» в контексте совместной работы над проектом (Практическая работа 15). Приведите 2 примера сервисов, подходящих для обмена чертежами и презентациями. | Облачное хранилище — онлайн‑сервис для хранения и совместного доступа к файлам с любого устройства. Примеры: Яндекс Диск (удобен для обмена файлами КОМПАС и AutoCAD), Google Drive (интеграция с презентациями и таблицами). |
| 53 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 53. Опишите алгоритм безопасного поиска и скачивания ГОСТ на электротехнические схемы из официальных источников. Укажите не менее 3 надёжных сайтов и критерии проверки подлинности документа. | 1) Поиск: официальный сайт Росстандарта (rst.gov.ru), docs.cntd.ru, consultant.ru. 2) Проверка: — дата публикации/вступления в силу; — номер ГОСТ и статус (действующий); — электронная подпись или штамп «Официальный текст». 3) Скачивание: только формат PDF с официального сайта. 4) Сохранение: папка «Нормативная документация» с указанием источника. |
| 54 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 54. Соотнесите сервис с его назначением: СЕРВИС; ЗНАЧЕНИЕ. 1) Электронная почта; А) Оперативный обмен короткими сообщениями и файлами. 2) Мессенджер; Б) Отправка официальных писем и документов. 3) Облачное хранилище; В) Совместная работа над файлом в режиме реального времени. 4) Видеоконференция; Г) Проведение онлайн‑совещаний с демонстрацией экрана. | 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г |
| 55 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 55. Какие два действия повышают безопасность при работе с корпоративной почтой? а) Использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации б) Открытие вложений от неизвестных отправителей для проверки их содержимого в) Регулярное обновление антивирусного ПО г) Отправка конфиденциальных данных в открытом виде без шифрования | а), в) |
| 56 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 56. Какие сервисы можно использовать для организации онлайн‑совещания с демонстрацией экрана при обсуждении электрической схемы (Практическая работа 7)? Выберите все верные варианты: а) Zoom б) Microsoft Teams в) Telegram (видеозвонок) г) Яндекс Телемост д) WhatsApp (аудиозвонок) | а), б), в) |
| 57 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 57. Какой сервис лучше всего подходит для совместного редактирования спецификации к электрической схеме в режиме реального времени (Практическая работа 8)? а) Google Docs б) Блокнот Windows в) Paint г) Калькулятор Windows | а) |
| 58 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 58. Что такое «веб‑конференция» в профессиональной деятельности? Приведите 2 примера ситуаций, когда она необходима при выполнении практических работ (например, № 15, 17). | Веб‑конференция — онлайн‑встреча с участием нескольких пользователей, включающая аудио-, видеосвязь и инструменты совместной работы (демонстрация экрана, общий доступ к документам). Примеры: обсуждение макета презентации проекта (Практическая работа 15); совместный анализ чертежа в AutoCAD с коллегами из другого города (Практическая работа 17). |
| 59 | 8 мин Задание открытого типа с развёрнутым ответом. |  |  |  | 59. Составьте инструкцию (5–7 пунктов) по безопасному обмену файлами чертежей (КОМПАС‑3D, AutoCAD) через облачное хранилище с заказчиком. Укажите, какие настройки доступа нужно включить, как проверить файл на вирусы и как уведомить получателя. | 1) Загрузите файл в облачное хранилище (Яндекс Диск, Google Drive). 2) В настройках доступа установите «Только просмотр» или «Редактирование» (по согласованию). 3) Сгенерируйте защищённую ссылку с паролем. 4) Перед загрузкой проверьте файл антивирусом. 5) Отправьте ссылку и пароль отдельным сообщением (не в одном письме). 6) В письме укажите: название файла, версию программы, краткое описание изменений. 7) Получите подтверждение получения файла от заказчика. |
| 60 | 5 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 60. Соотнесите метод поиска информации с его целью при подготовке технической документации (Практические работы 11, 13): МЕТОД ПОИСКА; ЦЕЛЬ ПОИСКА. 1) Поиск по ключевым словам в Google; А) Найти решение нестандартной проблемы от практиков. 2) Поиск в специализированной БД (например, ГОСТы); Б) Найти быстрый ответ на общий вопрос. 3) Поиск в профессиональном форуме; В) Найти официальный нормативный документ. | 1 — Б 2 — В 3 — А |
| 61 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 61. Какая программа предназначена для создания и редактирования векторных изображений (например, УГО для схем)? а) Adobe Photoshop б) CorelDRAW в) Microsoft Paint г) Notepad++ | б) |
| 62 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 62. Дайте определение термина «база данных» в контексте профессиональной деятельности инженера. Приведите 2 примера использования БД при выполнении практических работ. | База данных (БД) — структурированное хранилище информации с механизмами поиска, сортировки и обновления данных. Примеры: БД компонентов для автоматического заполнения перечня элементов к схеме (Практическая работа 8); БД ГОСТов для быстрого поиска нормативных требований при оформлении чертежей (Практическая работа 16). |
| 63 | 7 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 63. Опишите алгоритм создания и заполнения таблицы параметров деталей в MS Excel (Практическая работа 13) для последующего импорта в КОМПАС‑3D. Укажите, какие столбцы создать, какие форматы данных использовать и как обеспечить совместимость. | 1) Создайте столбцы: «Позиция», «Обозначение», «Наименование», «Количество», «Материал», «Примечание». 2) Задайте форматы: текст для «Обозначения» и «Наименования», числовой для «Количества». 3) Заполните таблицу данными по деталям. 4) Сохраните файл в формате CSV или XLSX. 5) В КОМПАС‑3D используйте функцию «Импорт из Excel» или свяжите таблицу с спецификацией через «Менеджер библиотек». 6) Проверьте соответствие полей и обновите данные. |
| 64 | 2 мин Задание на установление соответствия. |  |  |  | 64. Соотнесите тип данных с оптимальным способом их хранения и обработки: ТИП ДАННЫХ; СПОСОБ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. 1) Текстовый отчёт с таблицами; А) MS Excel. 2) 3D‑модель детали; Б) КОМПАС‑3D. 3) График зависимости U(I); В) MS Word. 4) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; Г) Google Sheets. | 1 — В 2 — Б 3 — А 4 — Г |
| 65 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором двух верных ответов из трех предложенных. |  |  |  | 65. Какие два инструмента MS Word полезны для оформления технического документа (Практическая работа 11)? а) Стили заголовков и автоматическое оглавление б) Вставка таблиц и формул в) Инструмент «Лассо» для выделения фрагментов | а), б) |
| 66 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 66. Какие действия можно выполнить в графическом редакторе (например, CorelDRAW или AutoCAD) при подготовке схемы? Выберите все верные варианты: а) Создание УГО по ГОСТ б) Изменение цвета и толщины линий в) Расчёт электрических параметров цепи г) Группировка и выравнивание объектов д) Автоматическое создание спецификации | а), б), г) |
| 67 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 67. Какой формат файла обеспечивает сохранение векторной графики без потери качества при масштабировании (например, для печати схемы)? а) JPG б) PNG в) SVG г) BMP | в) |
| 68 | 5 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 68. Что такое «информационная безопасность» в контексте работы с профессиональными данными? Приведите 2 примера мер защиты при хранении чертежей и схем. | Информационная безопасность — комплекс мер по защите данных от несанкционированного доступа, утечки или повреждения. Примеры мер: использование паролей и шифрования для файлов чертежей; разграничение прав доступа в облачном хранилище для разных групп пользователей. |
| 69 | 8 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 69. Составьте план миграции данных (чертежи, спецификации, отчёты) из локальной папки в облачную систему хранения с обеспечением доступа для команды. Укажите этапы, инструменты и меры безопасности. | 1) Инвентаризация данных: классификация по проектам и типам. 2) Выбор облачного сервиса (Яндекс Диск, SharePoint). 3) Создание структуры папок (по проектам, датам, типам документов). 4) Загрузка файлов с сохранением иерархии. 5) Настройка прав доступа (администратор, редактор, зритель). 6) Шифрование конфиденциальных файлов. 7) Тестирование доступа для разных ролей. 8) Обучение команды работе с облаком. |
| 70 | 3 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 70. Соотнесите технологию с её назначением в профессиональной деятельности: ТЕХНОЛОГИЯ; НАЗНАЧЕНИЕ. 1) MS Excel; А) Создание и редактирование 3D‑моделей деталей и сборок. 2) КОМПАС‑3D; Б) Расчёты, анализ данных, построение графиков и диаграмм. 3) Google Docs; В) Разработка электрических принципиальных схем и перечней элементов. 4) КонсультантПлюс; Г) Совместное редактирование текстовых документов в режиме реального времени. 5) AutoCAD Electrical; Д) Поиск нормативных документов (ГОСТ, СНиП, законы). | 1 — Б 2 — А 3 — Г 4 — Д 5 — В |