Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология геодезических работ»

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Что является основной целью геодезических изысканий при проектировании железной дороги? - Определение химического состава грунтов. - Получение точных данных о рельефе и ситуации местности для построения профиля и плана. - Изучение пассажиропотоков. | 2 |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 2. Как называется геодезический прибор, предназначенный для измерения превышений между точками? - Теодолит. - Нивелир. - Тахеометр. | 2 |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3. Геодезический знак, закрепляющий точку с известной абсолютной высотой на местности, называется… | репер |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 4. Пикетаж — это система разбивки трассы на отрезки, равные… | 100 метрам |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 5. Что такое «репер» в геодезии? - Прибор для измерения углов. - Знак с известной отметкой высоты. - Точка пересечения осей. | 2 |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 6. Расшифруйте аббревиатуру ГГО. | Государственная геодезическая основа |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7. Продолжите определение: Нивелирование – это вид геодезических работ, в результате которого определяют … точек. | высоты |
| 8 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 8. Расшифруйте аббревиатуру СПС (в современной геодезии). | Спутниковая геодезическая система (или Система позиционирования спутниковая) |
| 9 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Закончите предложение: Для измерения горизонтального угла теодолитом необходимо выполнить наведение на заднюю и переднюю точки при двух положениях вертикального круга: КЛ и … | КП (круг право) |
| 10 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10. Что измеряют нивелиром при трассировании: горизонтальные углы или превышения? | Превышения |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | 11. Какие геодезические работы выполняются непосредственно на местности для выбора положения трассы? - Камеральное трассирование. - Полевое трассирование (рекогносцировка, вешение линий). - Графическая привязка по карте. | 2 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 12. Для чего при нивелировании трассы используют связующие точки? - Для украшения профиля. - Для передачи отметки с одного пикета на другой через станцию прибора. - Для измерения углов поворота. | 2 |
| 13 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 13. Что означает термин «плюсовая точка» (плюс) на трассе? | Любая точка на трассе, расположенная между целыми пикетами (например, ПК2+45 означает 245 метров от начала). |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 14. При каком минимальном радиусе кривой в плане на новых линиях требуется устройство переходных кривых и виражей согласно нормативам? - 100 м и менее. - 2000 м и менее. - 4000 м и менее. | 2 |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 15. Какой документ является основным для производства геодезических разбивочных работ на стройплощадке? - Смета на строительство. - Проект организации строительства (ПОС) и разбивочный чертеж. - Акт приемки геодезической основы. | 2 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором соответствия |  |  |  | 16. Установите соответствие между типом геодезической сети и её назначением: - Плановая сеть - Высотная сеть - Спутниковая сеть А. Определение координат X, Y Б. Определение высот H В. Определение координат и высот с высокой точностью в глобальной системе | 1-А, 2-Б, 3-В |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. Продолжите определение: Ширина земляного полотна поверху (в поперечнике) определяется расстоянием между … | бровками земляного полотна |
| 18 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18. Расшифруйте аббревиатуру ГЛОНАСС. | Глобальная навигационная спутниковая система (Российская) |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 19. На какие этапы делится процесс геодезического сопровождения строительства? - Эскиз и модель. - Изыскания, разбивка, исполнительная съемка, наблюдения за деформациями. - Только топосъемка. | 2 |
| 20 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 20. Вставьте пропущенное слово: Графическое изображение проекции оси дороги на горизонтальную плоскость называется _________. А её вертикальный разрез вдоль оси называется _________. | планом трассы; продольным профилем |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта | 21. Как называется кривая в плане, которую рассчитывают для плавного изменения радиуса и возвышения наружного рельса? - Вертикальная кривая. - Переходная кривая (клотоида). - Круговая кривая. | 2 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 22. Что такое «трасса» в геодезии применительно к дороге? - Отметка репера. - Пространственная линия, определяющая положение оси пути в плане и профиле. - Угол поворота. | 2 |
| 23 | 2 мин Задание открытого типа |  | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |  | 23. Закончите предложение: При нивелировании «связующими» называются точки, общие для двух соседних станций, через которые передается … | отметка (высота) |
| 24 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 24. Что из перечисленного НЕ входит в инженерно-геодезические изыскания? - Построение планово-высотного обоснования. - Топографическая съемка местности. - Лабораторный химический анализ проб воды. - Разбивка пикетажа. | 3 |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 25. Для чего на кривых участках пути устраивают возвышение наружного рельса (вираж) с точки зрения геодезии? - Для красоты профиля. - Для компенсации центробежной силы, что требует точного расчета отметок при нивелировании. - Для увеличения сцепления с рельсами. | 2 |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 26. Расшифруйте аббревиатуру ВСП (в путевом хозяйстве). | Верхнее строение пути |

| 27 | 3 мин Задание открытого типа с выбором одно-го верного ответа из 3-х предложенных |  |  |  | 27. Определите тип геодезического знака по описанию: «Закреплен на местности в виде бетонного монолита с металлической маркой, имеет известные координаты и высоту». - Временный репер. - Фундаментальный репер (пункт ГГС). - Пикетный столб. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 28. Что такое «междупутье» (в геодезической разбивке)? | Расстояние между осями смежных путей (в плане).. |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 29. Какой метод трассирования применяется в горной местности при крутых склонах с применением серпантин? - Свободное трассирование. - Вольное (напряженное) трассирование с принудительными углами поворота. - Камеральное трассирование. | 2 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 30. Расположите элементы поперечного профиля в порядке их геодезической съемки снизу вверх: - Балластный слой - Земляное полотно (основная площадка) - Рельсы | 2-1-3 |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | 31. В каких единицах на продольном профиле указывается крутизна уклона? - В градусах. - В тысячных (промилле ‰). - В радианах. | 2 |
| 32 | 1 мин Задание открытого типа с выбором одно-го верного варианта ответа из 3-х предложенных |  |  |  | 32. Для чего при полевом трассировании выполняют вешение линии? - Для определения высот. - Для выставления створных знаков на прямом участке трассы. - Для расчета стоимости стройматериалов. | 2 |
| 33 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 33. Для чего выполняют разбивку пикетажа в полевых условиях? | Для закрепления на местности точек через каждые 100 метров (пикетов) и измерения длин линий. |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 3-х предложенных. |  |  |  | 34. При какой величине уклона продольного профиля (в промилле) элемент условно считается горизонтальной площадкой? - 0,0 ‰ - До 0,5 ‰ включительно - До 5,0 ‰ | 2 |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 35. Что такое «план трассы» в геодезии? - Вертикальный разрез. - Проекция оси дороги на горизонтальную плоскость. - Схема движения поездов. | 2 |
| 36 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 36. Расшифруйте аббревиатуру ГНСС. | Глобальная навигационная спутниковая система |
| 37 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 37. Что означает аббревиатура CAD (САПР) в геодезическом проектировании? | Computer-Aided Design / Система автоматизированного проектирования |
| 38 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 38. Продолжите определение: Основная цель обработки журнала нивелирования – это вычисление … всех пикетных и плюсовых точек. | отметок |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 39. Какое сооружение относится к малым искусственным сооружениям с точки зрения геодезической разбивки? - Мост длиной 500 м. - Водопропускная труба. - Жилой дом. | 2 |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 3-х предложенных. |  |  |  | 40. Выберите верное утверждение о геодезических работах на станционных путях: - Все пути разбиваются только под прямым углом. - Главные пути разбиваются по створу, а стрелочные переводы – по специальным координатам. - Геодезия на станции не нужна. | 2 |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. | 41. Что такое «продольный профиль» с точки зрения геодезии? - План местности. - Вертикальный разрез земли и проектной линии по оси трассы. - Фотография рельефа. | 2 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 42. Какие знаки устанавливаются на местности для закрепления трассы на длительный срок? - Деревянные колья. - Постоянные реперы и створные знаки на бетонной основе. - Металлические прутья. | 2 |
| 43 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 43. Какие кривые проектируют на железных дорогах для сопряжения прямых участков в плане? | Круговые и переходные (клотоиды) |
| 44 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 44. Составьте последовательность действий при полевом трассировании: - Закрепление трассы пикетажом. - Вешение линии и измерение углов поворота. - Разбивка пикетажа и поперечников. - Привязка к опорной геодезической сети. - Рекогносцировка (осмотр) местности. | 5, 2, 3, 1, 4 |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 45. Что такое «уклоноуказатель» (на профиле)? - Прибор. - Условный знак на профиле в виде треугольника, показывающий величину уклона в ‰ и длину элемента. - Высота насыпи. | 2 |
| 46 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 46. Расшифруйте аббревиатуру ПК (в изысканиях). | Пикет (100 метров) |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 3-х предложенных. |  |  |  | 47. Для какого типа профиля характерны отрицательные рабочие отметки (-)? - Для выемки (земляное полотно ниже уровня земли). - Для насыпи. - Для нулевого места. | 1 |
| 48 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 48. Продолжите определение: Геодезическая разбивочная основа – это совокупность пунктов на местности, задающих … сооружения. | проектное положение |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 49. Какой фактор является определяющим при выборе точности геодезических работ? - Цвет грунта. - Категория дороги и скорости движения поездов. - Время года. | 2 |
| 50 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 50. Место, где пути пересекаются в разных уровнях, называется _________. | путепроводом |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок. | - выполнять трассирование по картам; - проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии. - выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства железных дорог | - устройство и применение геодезических приборов; - способы и правила геодезических измерений; - правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним | 51. Для чего при нивелировании используют «иксовые точки» (поперечники)? - Для построения поперечных профилей земляного полотна. - Для украшения схемы. - Для определения координат. | 1 |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 52. Что является исходным материалом для начала геодезических изысканий? - Паспорт прибора. - Техническое задание на изыскания и карты масштаба 1:25 000 – 1:50 000. - Журнал нивелирования. | 2 |
| 53 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 53. Какие изыскания проводятся для изучения рельефа: геодезические или геологические? | Геодезические |
| 54 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 54. Какая основная цель спутниковых геодезических измерений (GPS/GNSS) при изысканиях? - Создание опорной сети с высокой точностью без видимости между пунктами. - Измерение температуры грунта. - Подземная съемка. | 1 |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 55. Как называется чертеж, на котором изображаются все коммуникации и рельеф в масштабе 1:500? - Продольный профиль. - Топографический план (крупномасштабный). - Геологический разрез. | 3 |
| 56 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 56. Закончите предложение: Основной метод геодезического контроля при строительстве насыпей – это … | исполнительная съемка (определение фактических отметок и осей). |
| 57 | 4 мин Задание открытого типа |  |  |  | 57. Восстановите последовательность геодезических работ при изысканиях: - Камеральная обработка. - Полевое трассирование. - Рекогносцировка. - Создание опорной сети. - Топографическая съемка полосы отвода. | 3,4,2,5,1 |
| 58 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 58. Расшифруйте аббревиатуру ТКО (в геодезии). | Топографо-геодезическое обеспечение |
| 59 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 59. Что такое «тахеометр»? - Только нивелир. - Электронный прибор, измеряющий расстояния, углы и вычисляющий координаты/высоты. - Рулетка. | 2 |
| 60 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 60. Продолжите определение: Ось пути в плане закрепляется на местности … | створами |
| 61 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ПК 1.2 Анализировать и рассчитывать материалы геодезических съемок. | - выполнять трассирование по картам; - проектировать продольные и поперечные профили; - выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии | - способы и правила геодезических измерений; - правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним | 61. Что такое «выемка» с точки зрения геодезической съемки? - Насыпь. - Углубление в земной поверхности, где грунт срезан (отметки земли ниже проектных). - Кювет. | 2 |
| 62 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 62. Какое требование является главным при разбивке кривых? - Экономия времени. - Обеспечение плавности и точности положения оси (расчет стрел изгиба или координат). - Красота. | 2 |
| 63 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 63. Закончите предложение: Проектная линия на продольном профиле – это линия, обозначающая отметки … | проектной бровки земляного полотна (или верха рельса) |
| 64 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 64. Что из перечисленного относится к геодезическим задачам при строительстве тоннелей? (Выберите все правильные) - Ориентирование через стволы. - Создание подземной сети. - Определение прочности пород. - Обеспечение встречи забоев (точность смыкания). | 1, 2, 4 |
| 65 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 65. Что понимается под «журналом нивелирования»? - Книга для записей. - Первичный документ, куда записываются отсчеты по рейкам на станциях. - Чертеж. | 2 |
| 66 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 66. Что такое «плюсовой пикет» (например, ПК 10+75)? | Точка на расстоянии 75 м от 10-го пикета (1075 м от начала). |
| 67 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 67. Что означает термин «ошибка смыкания» (невязка) в нивелировании? | Разность между теоретической и фактической суммой превышений в замкнутом ходе. |
| 68 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 68. Чем отличается плановая разбивка от высотной? | Плановая определяет координаты X, Y (положение в плане), высотная – отметку H. |
| 69 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 69. Какой метод проектирования продольного профиля является наиболее точным? - Графический (по линейке). - Автоматизированный (САПР, цифровая модель местности). - Глазомерный. | 2 |
| 70 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 70. Что такое «нивелирная рейка»? - Инструмент для копания. - Деревянная или алюминиевая линейка со шкалой для измерения превышений. - Веревка. | 2 |
| 71 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. | - выполнять трассирование по картам; - проектировать продольные и поперечные профили; - выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии - выполнять разбивочные работы; - вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства железных дорог | - правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним | 71. Что такое «поперечный профиль»? - Вид сверху. - Сечение вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси пути. - Разрез вдоль трубы. | 2 |
| 72 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 72. Какая информация обязательно наносится на продольный профиль? - Фамилия инженера. - Проектные уклоны, рабочие отметки (насыпь/выемка), пикетаж, грунты. - Список бригады. | 2 |
| 73 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 73. Продолжите определение: Допустимая невязка нивелирного хода вычисляется по формуле: fh доп = 50 мм √L (км) или … | fh доп = 10 мм √n (станций) |
| 74 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 74. Что из перечисленного НЕ является задачей геодезиста при изысканиях? - Определение отметок земли. - Вынос трассы в натуру. - Назначение марки бетона для опор. - Построение профиля. | 3 |
| 75 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 75. Что такое «пикет» (ПК)? | 100-метровый отрезок трассы, закрепленный на местности колом. |
| 76 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 76. Закончите предложение: Теодолитный ход – это способ создания планового обоснования путем измерения … и … | углов и длин линий |
| 77 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 77. Как называется чертеж станции в масштабе 1:2000 с нанесением всех путей? | Схематический (масштабный) план станции |
| 78 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 78. Что измеряют теодолитом при изысканиях? | Горизонтальные и вертикальные углы |
| 79 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 79. Какое влияние оказывает рельеф на проектирование трассы с точки зрения геодезии? - Определяет количество вертикальных кривых. - Влияет на выбор радиуса кривых в плане. - Оба варианта верны. | 3 |
| 80 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 80. Расшифруйте аббревиатуру НТ (в трассировании). | Начало трассы |
| 81 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ПК 1.4 Организовывать соблюдение требований охраны труда при проведении геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог. | - организация соблюдения требований охраны труда на производственном объекте при проведении геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог | - требования охраны труда при проведении геодезических работ на производственном объекте при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных | 81. Что является конечной целью геодезического сравнения вариантов? - Самый короткий путь. - Наименьший объем земляных работ и наилучшие эксплуатационные показатели (по данным профиля). - Наименьшее количество углов поворота. | 2 |
| 82 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 82. Какой прибор сочетает функции теодолита, нивелира и дальномера? - Эккер. - Тахеометр. - Буссоль. | 2 |
| 83 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 83. Для чего на кривых малого радиуса устраивают уширение колеи? | Для обеспечения вписывания длиннобазного подвижного состава. |
| 84 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 84. Расположите типы геодезических сетей по точности (от самой точной к менее точной): - Съемочная сеть. - Государственная геодезическая сеть (ГГС). - Сети сгущения. | 2,3,1 |
| 85 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 85. Как классифицируются геодезические знаки по времени действия? - Красные и синие. - Постоянные и временные. - Деревянные и бетонные. | 2 |
| 86 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 86. При каком уклоне продольного профиля требуется усиление рельсовой колеи с геодезической точки зрения? | При руководящем уклоне (расчет массы поезда). |
| 87 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 87. Продолжите определение: Ведомость углов поворота, прямых и кривых – это документ, содержащий … | параметры плана трассы (углы, радиусы, длины кривых, прямых вставок). |
| 88 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 88. Расшифруйте аббревиатуру ПЧ (в контексте путевого хозяйства, но для геодезии). | Путевая часть (или дистанция пути) |
| 89 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 89. Что такое «дренаж» в геодезическом сопровождении? | Сооружение, требующее контроля высотных отметок дна и уклонов труб. |
| 90 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 90. Продолжите определение: Мосты, тоннели, подпорные стены в геодезии объединяют общим термином … | искусственные сооружения |