Комплект оценочных материалов

МДК.02.01 Организация движения на транспорте

Образовательная программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 2 мин Задание открытого типа | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Вставьте пропущенные слова: ……..- основной норматив-но-технологический доку-мент, регламентирующий организацию эксплуатацион-ной работы на всех подразделениях ж/д транспорта. | График движения поездов |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Укажите один вариант ответа Количество вагонов, следующих в определённом направлении за определённый промежуток времени называются 1. группой вагонов 2. вагонопотоком 3. поездом 4. маневровым составом | 2 |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 3. Укажите один вариант ответа Вагоны, прибывшие в организованных поездах, подлежащих расформированию, называются 1. местными 2. транзитными без переработки 3. транзитными с переработкой 4. грузовыми | 3 |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 4. Укажите один вариант ответа Вагоны, прибывшие в организованных поездах, с которыми на железнодорожной станции производится техническое обслуживание, коммерческий осмотр и смена локомотивов, называются 1. местными 2. транзитными без переработки 3. транзитными с переработкой 4. грузовыми | 2 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 5. Укажите один вариант ответа Вагоны, с которыми на железнодорожной станции производится хотя бы одна грузовая операция, называются 1. местными 2. транзитными без переработки 3. транзитными с переработкой 4. грузовыми | 1 |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 6. Укажите один вариант ответа Группы вагонов, объединённые на технических станциях района погрузки и следующие без переработки на значительные расстояния до разъединения их в соответствии с назначением, называются 1. струями вагонопотоков 2. таблицами вагонопотоков 3. диаграммами вагонопотоков 4. направлением вагонопотоков | 1 |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 7. Укажите один вариант ответа Отношение среднесуточного вагонопотока между пунктами к общему объёму погрузки на дороге за прошедший период называется 1. картосхемой 2. эталоном распределения 3. мощностью струи 4. направлением вагонопотоков | 3 |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 8. Укажите один вариант ответа Документ, на который наносятся эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона по параллельным ходам, отдельно в чётном и нечётном направлениях называется 1. картосхемой 2. эталоном распределения 3. мощностью струи 4. направлением вагонопотоков | 1 |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 9. Укажите один вариант ответа Для определения рационального направления вагонопотоков по параллельным ходам пользуются 1. картосхемой 2. эталоном распределения 3. мощностью струи 4. направлением вагонопотоков | 1 |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 10. Укажите один вариант ответа Графики вагонопотоков используются для расчёта 1. эталона распределения 2. мощности струи 3. плана формирования 4. размеров движения | 3 |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | 11. Укажите один вариант ответа Промежуток времени от момента поступления первой группы данного назначения на соответствующий путь сортировочного парка до момента поступления последней группы называется 1. процессом расформирования составов 2. процессом накопления составов 3. процессом формирования составов 4. процессом подачи вагонов | 2 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 12. Укажите один вариант ответа Группа вагонов, после поступления которой на путь сортировочного парка, количество вагонов на пути будет равно количеству вагонов в составе или больше его называется 1. замыкающей группой 2. промежуточной группой 3. первой группой 4. последней группой | 1 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 13. Выберите один вариант ответа Маршрут, сформированный из вагонов погруженных одним отправителем на одном подъездном пути, называется 1. ступенчатым 2. отправительским 3. с маршрутной базы 4. кольцевым | 2 |  |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 14. Выберите один вариант ответа Маршрут, сформированный из вагонов погруженных разными грузоотправителями на одной станции или нескольких станциях участка, называется 1. ступенчатым 2. отправительским 3. с маршрутной базы 4. кольцевым | 1 |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 15. Выберите один вариант ответа Маршрут, следующий на одну станцию выгрузки, называется 1. в распыление 2. кольцевым 3. прямым 4. ступенчатым | 3 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 16. Выберите один вариант ответа. Маршрут, следующий после выгрузки без расформирования на ту же станцию под повторную погрузку, называется 1. в распыление 2. кольцевым 3. прямым 4. ступенчатым | 2 |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 17. Выберите один вариант ответа Система организации вагонопотоков в поезда называется 1. планом маневровой работы 2. планом расформирования поездов 3. планом формирования поездов 4. планом роспуска составов | 3 |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 18. Выберите один вариант ответа Выгодность выделения струй в самостоятельное назначение определяется путём сравнения вагоно-часов накопления на станции формирования с экономией вагоно-часов от проследования струй без переработки через попутные технические станции при способе расчёта плана формирования 1. методом абсолютного расчёта 2. методом аналитических сопоставлений 3. методом расчёта простоя вагонов 4. методом многокритериальной оценки | 2 |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 19. Выберите один вариант ответа Метод, сущность которого заключается в определении затрат вагоно-часов на накопление на станциях формирования и на переработку на попутных технических станциях, называется 1. методом абсолютного расчёта 2. методом аналитических сопоставлений 3. методом расчёта простоя вагонов 4. методом многокритериальной оценки | 1 |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 20. Выберите один вариант ответа Параметр, который показывает сколько часов накопления приходится на один вагон состава поезда, называется параметром 1. параметром формирования 2. параметром расформирования 3. параметром накопления 4. параметром роспуска | 3 |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | 21. Укажите один вариант ответа. Пассажирские поезда, следующие на расстояние до 700 км, называются 1. местными 2. дальними 3. пригородными 4. скорыми | 1 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 22. Укажите один вариант ответа: Пассажирские поезда, следующие на расстояние до150 км, называются 1. местными 2. дальними 3. пригородными 4. скорыми | 3 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 23. Укажите один вариант ответа: Порядок расстановки вагонов в пассажирских поездах называется 1. составом поезда 2. количеством вагонов 3. композицией состава 4. длиной состава | 3 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 24 Укажите один вариант ответа Количество вагонов в составе пассажирского поезда и их категория называется 1. составом поезда 2. количеством вагонов 3. композицией состава 4. длиной состава | 1 |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 25 Укажите один вариант ответа: Среднее число пассажиров, проезжающих участок за определённый период времени, называется 1. средней дальностью поездки пассажира 2. оборотом состава 3. среднесуточным пробегом состава 4. густотой пассажирского движения | 4 |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 26. Укажите один вариант ответа Время, затрачиваемое на выполнение цикла операций с момента отправления состава в рейс ос станции приписки до отправления его с той же станции в следующий рейс, называется 1. средней дальностью поездки пассажира 2. оборотом состава 3. среднесуточным пробегом состава 4. густотой пассажирского движения | 2 |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 27. Укажите один вариант ответа Количество пассажирских составов, необходимое для обслуживания данной нитки графика, определяют по 1. средней дальности поездки пассажира 2. обороту состава 3. среднесуточному пробегу состава 4. густоте пассажирского движения | 2 |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 28. Укажите один вариант ответа График, при котором все пригородные поезда следуют до конечной станции с одинаковым временем хода и со всеми остановками, называется 1. параллельным зонным пригородным 2. непараллельным зонным пригородным 3. параллельным пригородным 4. зонным параллельным с чередованием остановок | 3 |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 29. Укажите один вариант ответа График, при котором пригородные поезда следуют каждый до своей зоны с одинаковыми временами хода и одинаковым количеством стоянок, называется 1. параллельным зонным пригородным 2. непараллельным зонным пригородным 3. параллельным пригородным 4. зонным параллельным с чередованием остановок | 1 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 30. Укажите один вариант ответа График, при котором пригородные поезда останавливаются только на остановочных пунктах своей зоны, называется 1. параллельным зонным пригородным 2. непараллельным зонным пригородным 3. параллельным пригородным 4. зонным параллельным с чередованием остановок | 2 |
| 31 | 2 мин Задание открытого типа | ПК 2.1. Обеспечивать выполнение условий по организации движения транспорта. | обеспечивать управление движением транспорта (по видам транспорта) разрабатывать графики движения транспорта (по видам транспорта) использовать алгоритмы деятельности, связанные с организацией движения в нестандартных ситуациях | основные принципы организации движения транспорта (по видам транспорта) действия работников при технической эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в соответствии с нормами и правилами | 31. Вставьте пропущенные слова: ……..- основной нормативно-технологический доку-мент, регламентирующий организацию эксплуатационной работы на всех подразделениях ж/д транспорта. | График движение поездов |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 32. Выберите один вариант ответа. Что такое парный график движения поездов? 1. график, на котором проложено одинаковое число поездов в четном и нечетном направлениях; 2. график, на котором поезда разных категорий имеют свои ходовые скорости; 3. график, на котором проложено разное число поездов в четном и нечетном направлениях; 4. график движения поездов, при котором поезда одного направления следуют с одинаковой ходовой скоростью; 5. график движения поездов, при котором поезда одного направления следуют с разной ходовой скоростью. | 4 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 33. Выберите один вариант ответа. Что такое непарный график движения поездов? 1. график, на котором поезда следуют один за другим на двухпутных линиях и разграничиваются между собой межстанционным перегоном; 2. график, на котором поезда разных категорий имеют свои ходовые скорости; 3. график движения поездов, при котором поезда одного направления следуют с одинаковой ходовой скоростью; 4. график, на котором число поездов на графике в четном и нечетном направлениях различно; 5. нет верного ответа. | 4 |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 34. Выберите один вариант ответа. Что такое техническая скорость? 1. это максимальная скорость движения поезда по участку; 2. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление и с учетом стоянок на промежуточных станциях; 3. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление, но без учета стоянок на промежуточных станциях; 4. это средняя скорость движения поезда по участку; 5. это средняя скорость движения поезда по участку без учета времени на разгон и замедление, и стоянок на промежуточных станциях | 3 |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 35.Укажите один вариант ответа Что такое участковая скорость? 1. это максимальная скорость движения поезда по участку; 2. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление и с учетом стоянок на промежуточных станциях; 3. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление, но без учета стоянок на промежуточных станциях; 4. это средняя скорость движения поезда по участку; 5. это средняя скорость движения поезда по участку без учета времени на разгон и замедление, и стоянок на промежуточных станциях | 2 |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 36. Укажите один вариант ответа Что такое маршрутная скорость? 1. это максимальная скорость движения поезда по участку; 2. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление и с учетом стоянок на промежуточных станциях; 3. средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление, но без учета стоянок на промежуточных станциях; 4. это средняя скорость движения поезда на всем пути его следования с учетом времени на разгон и замедление и с учетом стоянок на всех станциях; 5 это средняя скорость движения поезда на всем пути его следования без учета времени на разгон и замедление, и стоянок на промежуточных станциях. | 4 |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 37. Укажите один вариант ответа Какие показатели являются главными для графика движения поездов? 1. участковая и техническая скорости движения поездов; 2. участковая скорость движения поездов; 3. участковая и техническая скорости движения поездов; 4. станционные и межпоездные интервалы; 5. участковая и техническая скорости движения поездов, коэффициент участковой скорости. | 5 |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 38. Выберите один вариант ответа Что такое коэффициент участковой скорости? 1. отношение показателя технической скорости к показателю участковой скорости; 2. отношение показателя ходовой скорости к показателю участковой скорости; 3. произведение показателя участковой скорости и показателя технической скорости; 4. отношение показателя участковой скорости к показателю технической скорости; 5. нет верного ответа. | 4 |
| 39 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 39. Вставьте пропущенное словосочетание ….. – это наибольшее число поездов или пар поездов, установленного веса и длины, которое может быть пропущено за единицу времени по этому участку при существующей технической вооруженности, принятой в системе организации движения поездов. | Пропускная способность |
| 40 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 40. Вставьте пропущенное словосочетание ….. – это время, занимаемое на графике повторяющейся группой поездов, характерной для данного типа графи-ка. | Период графика |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных | ПК 2.2. Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. | организовывать, планировать перевозочный процесс и управлять им обеспечивать безопасность движения в соответствии с требованиями нормативных документов организовывать работу оперативного персонала по обеспечению безопасности перевозок классифицировать и анализировать причины нарушения безопасности движения выбирать оптимальные решения при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций | система организации движения транспорта (по видам транспорта) назначение и функциональные возможности информационных автоматизированных систем, применяемых для организации перевозочного процесса на транспорте (по видам транспорта) нормативно-правовую базу обеспечения безопасности движения на транспорте (по видам транспорта) системы управления безопасностью движения на транспорте (по видам транспорта) | 41. Выберите один вариант ответа. Наиболее целесообразное объединение вагонов различных назначений в поезда определенных категорий - это… 1. график движения поездов; 2. план формирования поездов; 3. суточный план-график работы участковой станции; 4. правила технической эксплуатации; 5. нет верного ответа. | 2 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 42. Выберите один вариант ответа К условиям для выделения струи вагонопотока в отдельное назначение относятся: 1. Необходимое условие; Достаточное условие; Общее условие; 2. Необходимое условие; Достаточное условие; 3. Необходимое условие; Общее достаточное условие; 4. Необходимое условие; Достаточное условие; Общее достаточное условие; 5. Достаточное условие; Общее достаточное условие | 4 |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 43 Выберите один вариант ответа. Что такое процесс накопления? 1. процесс образования полного состава поезда, подлежащего формированию, заканчивающийся прибытием последней – замыкающей группы вагонов; 2. процесс образования среднего состава поезда, подлежащего формированию, заканчивающийся прибытием последней – замыкающей группы вагонов; 3. процесс образования среднего состава поезда; 4. процесс образования полного состава поезда; 5. нет верного ответа. | 1 |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 44 Выберите один вариант ответа. Что такое местные вагоны? 1. вагоны, прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, отцепляемые от поездов по различным причинам; 2. вагоны, с которыми производятся грузовые операции; 3. транзитные вагоны, прибывающие на технические станции за сутки; 4. вагоны, проходящие станцию в организованных поездах, имеющих стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов; 5. нет верного ответа. | 2 |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | Выберите один вариант ответа. Что такое транзитные вагоны без переработки? 1. вагоны, прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, отцепляемые от поездов по различным причинам; 2. вагоны, с которыми производятся грузовые операции; 3. транзитные вагоны, прибывающие на технические станции за сутки; 4. вагоны, проходящие станцию в организованных поездах, имеющих стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов; 5. нет верного ответа. | 4 |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 46. Выберите один вариант ответа. Что такое транзитные вагоны с переработкой? 1. вагоны, прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, отцепляемые от поездов по различным причинам; 2. вагоны, с которыми производятся грузовые операции; 3. транзитные вагоны, прибывающие на технические станции за сутки; 4. вагоны, проходящие станцию в организованных поездах, имеющих стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов; 5. нет верного ответа. | 1 |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 47. Укажите один вариант ответа Что такое вагонопоток? 1. число вагонов, следующих по ж/д линии в каком либо направлении за год; 2. число поездов, следующих по ж/д линии в каком либо направлении за год; 3. максимальное число поездов, следующих по ж/д линии в каком либо направлении за определённый промежуток времени, обычно за сутки; 4. минимальное число вагонов, следующих по ж/д линии в каком либо направлении за сутки; 5. число вагонов, следующих по ж/д линии в каком либо направлении за определённый промежуток времени, обычно за сутки. | 5 |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 48. Выберите один вариант ответа. Что такое многогруппные поезда? 1. поезда, состоящие из вагонов, следующих на одну станцию назначения; 2. поезда, состоящие из двух и более подобранных групп вагонов, следующих на разные станции назначения; 3. поезда, формируемые из вагонов, включенных по определённым признакам (номенклатурным группам, наименованиям грузов пр.) следующих на одну станцию назначения; 4. поезд установленной длины, состоящий из вагонов с гружеными или порожними контейнерами, погруженными одним или несколькими грузоотправителями; 5. поезд, сформированный из специализированных вагонов-платформ для перевозки автотранспортных средств. | 1 |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 49. Выберите один вариант ответа. Что такое одногруппные поезда? 1. поезда, состоящие из вагонов, следующих на одну станцию назначения; 2. поезда, сформированные на одной станции погрузки одним грузоотправителем, назначением на определенные перевозчиком по согласованию с владельцем инфраструктуры станции распыления маршрутов; 3.поезда, состоящие из двух и более подобранных групп вагонов, следующих на разные станции назначения; 4. поезда, проходящие без переработки одну или несколько участковых или сортировочных станций; 5. нет верного ответа. | 1 |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 50. Выберите один вариант ответа. Что такое сквозной поезд? 1. поезд, сформированный из специализированных вагонов-платформ для перевозки автотранспортных средств; 2. поезда, формируемые на участковых или сортировочных станциях, и следующие без переформирования до соседней участковой или сортировочной станции; 3. поезда, состоящие из вагонов, следующих на одну станцию назначения; 4. поезда, проходящие без переработки одну или несколько участковых или сортировочных станций; 5. поезд установленной длины, состоящий из вагонов с гружеными или порожними контейнерами, погруженными одним или несколькими грузоотправителями. | 4 |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных | ПК 2.3 Определять и анализировать выполнение показателей эксплуатационной работы. | анализировать данные, связанные с контролем выполнения показателей эксплуатационной работы транспорта (по видам транспорта) оформлять документацию по контролю выполнения показателей эксплуатационной работы; принимать решения по результатам контроля выполнения показателей эксплуатационной работы | методики расчета показателей работы объектов транспорта (по видам транспорта) виды контроля выполнения плановых заданий ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по видам транспорта) | 51. Выберите один вариант ответа Что такое эксплуатационный оборот локомотива? 1. время от момента подачи локомотива под поезд из основного депо до момента возвращения локомотива в основное депо; 2. расстояние с момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под следующий поезд из этого же депо; 3. время с момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под следующий поезд из этого же депо; 4. расстояние от момента подачи локомотива под поезд из основного депо до момента возвращения локомотива в основное депо; 5. расстояние с момента выдачи локомотива под поезд до момента прибытия в пункт оборота. | 1 |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 52. Выберите один вариант ответа Что такое полный оборот локомотива? 1. время от момента подачи локомотива под поезд из основного депо до момента возвращения локомотива в основное депо; 2. расстояние с момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под следующий поезд из этого же депо; 3. время с момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под следующий поезд из этого же депо; 4. расстояние от момента подачи локомотива под поезд из основного депо до момента возвращения локомотива в основное депо; 5. расстояние с момента выдачи локомотива под поезд до момента прибытия в пункт оборота. | 3 |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 53. Выберите один вариант ответа Что такое работа дороги? 1. число погруженных вагонов на другие дороги и принятых с соседних дорог гружёных вагонов за сутки; 2. число погруженных вагонов на другие дороги за сутки; 3. число принятых с соседних дорог гружёных вагонов за сутки; 4. число погруженных вагонов и выгруженных вагонов за сутки; 5. нет верного ответа. | 1 |
| 54 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 54. Выберите один вариант ответа Что такое среднесуточный пробег вагона? 1. время, пройденное грузовым вагоном за свой оборот; 2. расстояние, пройденное грузовым вагоном; 3. расстояние, пройденное грузовым вагоном за свой оборот; 4. среднее расстояние, пройденное грузовым вагоном за сутки; 5. расстояние среднего пробега вагона в километрах, которое он проходит между техническими станциями | 4 |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 55. Выберите один вариант ответа Что такое рейс вагона? 1. время, пройденное грузовым вагоном за свой оборот; 2. расстояние, пройденное грузовым вагоном; 3. расстояние, пройденное грузовым вагоном за свой оборот; 4. время, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента окончания одной погрузки до момента окончания следующей погрузки; 5. расстояние среднего пробега вагона в километрах, которое он проходит между техническими станциями. | 3 |
| 56 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 56. Выберите один вариант ответа Что такое оборот грузового вагона? 1. расстояние, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента окончания одной погрузки до момента окончания следующей погрузки или сдачи в гружённом/ порожнем состоянии; 2. время, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента окончания одной погрузки до момента окончания следующей погрузки или сдачи в гружённом/ порожнем состоянии; 3. время, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента прибытия на станцию до момента отправления со станции; 4. расстояние, затрачиваемое на выполнение цикла операций от момента прибытия на станцию до момента отправления со станции; 5. нет верного ответа. | 2 |
| 57 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 57. Выберите один вариант ответа Что такое унифицированные нормы веса и длины поезда? 1. нормы веса и длины, которые устанавливается по мощности локомотива для каждого определенного участка; 2. нормы веса и длины, которые устанавливается по грузоподъемности вагонов для каждого определенного участка; 3. нормы, необходимые для пропуска маршрутов без перелома веса и длины в пределах направления; 4. нормы, необходимые для пропуска сквозных поездов без перелома веса и длины в пределах направления; 5. нет верного ответа. | 4 |
| 58 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 58. Выберите один вариант ответа Что такое критические нормы веса и длины поезда? Вопрос: Критические нормы веса и длины – это… Выберите правильный вариант ответа: 1. нормы веса и длины, которые устанавливается по мощности локомотива для каждого определенного участка; 2. нормы веса и длины, которые устанавливается по грузоподъемности вагонов для каждого определенного участка; 3. нормы, необходимые для пропуска маршрутов без перелома веса и длины в пределах направления; 4. нормы, необходимые для пропуска сквозных поездов без перелома веса и длины в пределах направления; 5. нет верного ответа. | 1 |
| 59 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных |  |  |  | 59. Выберите один вариант ответа Какие поезда относятся к маршрутам? 1. поезда, установленного веса и длины, организованные с мест погрузки (выгрузки); 2. поезда, проходящие без переработки одну или несколько участковых или сортировочных станций; 3. поезда, установленного веса и длины, организованные с мест погрузки (выгрузки), с обязательным освобождением не менее одной станции от переработки вагонов, предусмотренной планом формирования поездов; 4. поезда, состоящие из вагонов, следующих на одну станцию назначения; 5. поезда, состоящие из двух и более подобранных групп вагонов, следующих на разные станции назначения. | 3 |
| 60 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 60. Вставьте пропущенное слово …. маршруты – это отправительские маршруты для перевозки массовых грузов между постоянными отправителями и получателями, обращаются между станциями их погрузки и выгрузки по строго установленным расписаниям. | Кольцевые |