Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.04 Электроника и микропроцессорная техника

Образовательная программа 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

состава железных дорог

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания |  | Ключи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов обладает усилительными свойствами? при прямом включении p-n перехода: а) плюс внешнего источника прикладывается к зоне p-типа б) плюс внешнего источника прикладывается к зоне n –типа в) отсутствует внешнее напряжение г) плюс внешнего источника прикладывается и к зоне p-типа, и к зоне n –типа |  | а |  |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком виде пробоя полупроводниковый прибор выходит из строя? а) при электрическом б) при тепловом в) при любом |  | б |  |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре выпрямительного диода? а) один б) два в) четыре г) три |  | а |  |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 4. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре биполярного транзистора? а) один б) два в) четыре г) три |  | б |  |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 5. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько p-n переходов в структуре тиристора? а) один б) два в) три г) четыре |  | в |  |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 6. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из полупроводниковых приборов служит для усиления сигнала? а) фоторезистор б) диод в) термистор г) транзистор |  | г |  |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 7. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется четырёхслойное переключающее устройство? |  | Тиристор |  |
| 8 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется полупроводниковый прибор, который служит для выпрямления переменного тока? |  | Диод |  |
| 9 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 9. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется неуправляемый тиристор? |  | Динистор |  |
| 10 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называется полупроводниковое пятислойное переключающее устройство? | Симистор |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 11. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов обладает усилительными свойствами? а) фоторезистор б) транзистор в) диод | б |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  |  | 12. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из полупроводниковых приборов является бесконтактным переключающим устройством? а) фоторезистор б) варистор в) динистор г) варикап | в |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  | 13. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа . При каком включении транзистора происходит усиление и тока, и напряжения? а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | б |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 14. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какая схема включения транзистора носит название «эмиттерный повторитель»? а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | в |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 15. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как с нагрузкой включается емкостный фильтр в схеме выпрямления? а) последовательно б) параллельно в) безразлично | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 16. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике p-типа? а) электроны б) положительные ионы в) дырки г) отрицательные ионы | в |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 17. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Эмиттерный повторитель – это усилительный каскад на транзисторе: а) с общей базой б) с общим эмиттером в) с общим коллектором | в |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой усилительный каскад обладает более высоким кпд? а) резистивный б) трансформаторный в) одинаково | б |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 19. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из тиристоров является н а) бинистор б) тринистор в) динистор |  |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 20. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из однофазных выпрямителей обладает наибольшим коэффициентом выпрямления? а) с нулевой точкой б) однополупериодная в) мостовая | б |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности |  | 21. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который из трёхфазных выпрямителей обладает наименьшим коэффициентом выпрямления? а) с нулевой точкой б) мостовая | б |
| 22 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 22. Напишите ответ на поставленный вопрос: Как называется полупроводниковый диод, служащий для стабилизации напряжения? | Опорный |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 23. Напишите ответ на поставленный вопрос: Как называется транзистор с выводами: исток, сток, затвор | Полевой |
| 24 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 24. Напишите термин данного определения: бесконтактное переключающее устройство____ | Тиристор |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 25. Прочитайте вопрос и укажите буквенно-цифровое обозначение выпрямительного диода: а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226Б | г |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 26. Прочитайте вопрос и укажите буквенно-цифровое обозначение полевого транзистора: а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226Б | б |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и укажите буквенно-цифровое обозначение тринистора а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КД226 | в |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 28. Прочитайте вопрос и укажите буквенно-цифровое обозначение биполярного транзистора а) КС102 б) КП306 в) КУ202 г) КТ226Б | г |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 29. Продолжите продолжит предложение, выбрав правильный вариант ответа: Тиристор открывается: а) при подаче напряжения только на анод б) при одновременной подаче напряжения на анод и на управляющий электрод в) при подаче напряжения только на управляющий электрод | б |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 30. Выберите правильный ответ из предложенной ситуации: Если снять напряжение с управляющего электрода открытого тиристора, то он а) останется открытым б) закроется | а |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  | 31. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который логический элемент строится только на транзисторе? а) НЕ б) И в) ИЛИ | а |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 32. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какие логические элементы являются комбинированными? а) ИЛИ б) И-НЕ в) НЕ г) И | б |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 33. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который усилительный каскад обладает большей выходной мощностью? а) резистивный б) трансформаторный | б |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 34. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Который усилительный каскад обладает лучшей частотной характеристикой? а) резистивный б) трансформаторный | а |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 35. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Содержит ли автогенератор источник входных сигналов? а) да б) нет | б |
| 36 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 36. Завершите определение правильным ответом: Устройство, усиливающее колебания, создаваемые вне данной схемы – это________ | Автогенератор |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 37. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой вид обратной связи применяется в автогенераторах синусоидальных колебаний? а) положительная б) отрицательная | а |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 38. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какое устройство обладает двумя неустойчивыми состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | в |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 39. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которое устройство обладает двумя устойчивыми состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | а |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 40. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которое устройство обладает одним устойчивым и одним неустойчивым состояниями? а) триггер б) мультивибратор с самовозбуждением в) ждущий мультивибратор | в |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ПК 1.1 Эксплуатировать железнодорожный подвижной состав (по видам подвижного состава) | - измерять параметры электронных схем; - пользоваться электронными приборами и оборудованием; | - принцип работы и характеристики электронных приборов; - принцип работы микропроцессорных систем |  | 41. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которые из устройств применяются в качестве источника прямоугольных импульсов и бесконтактного переключающего устройства? а) триггер и мультивибратор б) мультивибратор и автогенератор в) триггер и автогенератор | а |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 42. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек служит для получения разнополярных импульсов? а) дифференцирующая б) интегрирующая | а |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 43. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек служит для увеличения длительности импульсов? а) дифференцирующая б) интегрирующая | б |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 44. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которая из цепочек является укорачивающей? а) дифференцирующая б) интегрирующая | а |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 45. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. На выходе которого логического элемента единичный уровень сигнала только при одновременной подаче единичного уровня сигнала на все входы? а) НЕ б) ИЛИ в) И | в |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 46. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какое логическое устройство служит для преобразования двоичного кода входного сигнала в электрический сигнал на одной из выходных шин? а) шифратор б) дешифратор в) сумматор г) регистр | б |
| 47 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 47. Продолжите предложение: Базис Шеффера это ______ | логический элемент И-НЕ |
| 48 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 48. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется логическое устройство, преобразующее десятичный символ в двоичный код? | шифратор |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 49. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. На обоих выхода сумматора S-сумма и Р-перенос одновременно создаётся единичный уровень сигнала, если: а) на трёх входах одновременно единичный уровень сигнала б) на двух входах одновременно единичный уровень сигнала | а |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 50. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько входов может содержать логический элемент НЕ? а) три б) два и более в) один г) два | в |
| 51 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных | ПК 1.2 Проводить техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава в соответствии с требованиями технологических процессов. | - измерять параметры электронных схем; - пользоваться электронными приборами и оборудованием | - принцип работы и характеристики электронных приборов; - принцип работы микропроцессорных систем |  | 51. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Которые из указанных логических элементов являются комбинированными? а) И, И-НЕ б) ИЛИ-НЕ, ИЛИ в) НЕ, ИЛИ г) ИЛИ-НЕ, И-НЕ | г |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  |  | 52. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько входов может содержать логический элемент И? а) три б) два и более в) один г) два | б |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 53. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком вид начального смещения более стабильное напряжение начального смещения? а) при фиксированном б) при автоматическом | а |
| 54 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 54. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как с нагрузкой включается индуктивный фильтр в выпрямителе? а) последовательно б) параллельно | а |
| 55 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  |  | 55. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком режиме работы происходит искажение формы сигнала в однотактном усилительном каскаде? а) в режиме класса «А» б) в режиме класса «В» | б |
| 56 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 56. Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ: Как называется цепочка преобразования импульсов, на выходе которой разнополярные импульсы? | дифференцирующая |
| 57 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 57. Напишите термин по данному определению: Логическое устройство увеличивающее своё содержимое под действием каждого входного сигнала– это_____ | счётчик на сложение |
| 58 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  |  | 58. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой вид микросхемы служит для обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции? а) цифровая б) аналоговая | б |
| 59 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 59. Напишите термин по данному определению: Часть микросхемы, реализующая функцию какого-либо радиоэлемента, в начальной стадии самостоятельное изделие – это_____ | компонент |
| 60 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  |  | 60. Напишите термин по данному определению: Часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая выполнена нераздельно от кристалла или подложки и не может быть выделена как самостоятельное изделие – это____ | элемент |