Примерный перечень вопросов для зачета

повышения квалификации рабочих по профессии

оператор поста централизации

- Нормативная база: Какими основными документами (ТРА станции, технологический процесс, инструкции) руководствуется оператор поста централизации при организации работы?

- Прием смены: Каков порядок приема дежурства оператором поста централизации? Что необходимо проверить на аппарате управления согласно описи?

- Маршруты прохода: Что такое маршруты служебного и технологического прохода по территории станции и почему их соблюдение обязательно?

- Запреты на пути: Почему оператору запрещается пользоваться мобильным телефоном (не по технологии) и аудиоплеерами при нахождении на железнодорожных путях?

- Сигнальный жилет: Каковы требования к ношению сигнального жилета (исправность, маркировка, условия применения)?

- Условия закрепления: В какой момент (до или после остановки) и до какой операции (до или после отцепки локомотива) производится закрепление вагонов тормозными башмаками?

- Неисправность башмаков: Перечислите признаки, по которым тормозной башмак признается неисправным и запрещенным к применению (трещины, износ, изгиб, состояние полоза).

- Нормы закрепления: От каких параметров (уклон, количество осей, нагрузка на ось) зависит расчетное количество тормозных башмаков для закрепления состава?

- Установка башмака: Как правильно уложить башмак под вагон (способ, техника безопасности, расстояние при накатывании)?

- Категорический запрет: Почему запрещается подкладывать под колеса посторонние предметы вместо штатных башмаков или устанавливать башмак под движущийся состав?

- Закрепление на ломаном профиле: Как рассчитывается норма закрепления, если группа вагонов стоит на пути с ломанным профилем (разными уклонами)?

- Извлечение башмака: Каков порядок действий при заклинивании (выбивании) башмака из-под колес (применение крючка, запрет подлезания)?

- Охранные башмаки: С какой целью и в каких случаях применяются "охранные" башмаки (дополнительные башмаки с накатом колеса на полоз)?

- Подготовка к зиме: Какие меры профилактики обморожения должен предпринять оператор перед выходом на улицу в сильный мороз (одежда, мази)? Почему нельзя касаться металла голыми руками?

- Очистка стрелок: Каков порядок очистки стрелочных переводов от снега и льда (ограждение места работы красным сигналом или фонарем, взаимодействие с ДСП)?

- Видимость и слышимость: Какие дополнительные требования безопасности предъявляются к головному убору оператора зимой на путях (чтобы не ухудшать слышимость сигналов)?

- Борьба с наледью: Опишите действия оператора при проверке свободности стрелки от снега или льда (наличие зазора между остряком и рамным рельсом).

- Особенности перевода: Почему в снегопад при переводе курбелем стрелки могут возникнуть сложности, и какие меры необходимо предпринять для её очистки перед переводом?

- Скользкие пути: Как влияет обледенение рельсов (или замасленность) на нормы закрепления подвижного состава (увеличение норм)?

- Неисправность СЦБ: Каковы первые действия оператора при обнаружении неисправности устройств СЦБ (потеря контроля, ложная занятость) — кому доложить, куда записать?

- Перевод курбелем: В каком случае разрешается применять курбель для перевода стрелки, и какова последовательность действий при переводе курбелем?

- Выключение стрелки: При какой неисправности стрелка выключается из централизации с закладкой замка? Каков порядок запирания такой стрелки?

- Отказ светофора: Как организуется движение поездов (прием/отправление) при запрещающем показании входного или выходного светофора (по приказу ДСП)?

- Восстановление контроля: После перевода стрелки курбелем на аппарате отсутствует контроль её положения. Каков порядок приготовления маршрута по такой стрелке?

- Занятость пути: Если индикация на табло показывает занятость пути, а визуально он свободен. Что должен сделать оператор (правила проверки свободности)?

- Внезапный выход на путь: Опишите алгоритм действий при внезапном ухудшении видимости (туман, метель) во время нахождения на путях.

- Нарушение габарита: Действия оператора при обнаружении негабаритного места или приближения негабаритного груза к токоведущим частям.

- Электротравма: Особые правила безопасности при нахождении на электрифицированных путях (запрет приближаться к оборванным проводам, подниматься на крышу).

- Маркировка ОГ: Какие знаки опасности и номера ООН должны быть нанесены на вагоны и контейнеры с опасными грузами?

- Классификация: Перечислите основные классы опасных грузов (взрывчатые, газы, ЛВЖ, едкие, радиоактивные).

- Радиоактивные грузы: Особенности перевозки грузов класса 7 (радиоактивные материалы) — требования к упаковке, транспортной категории.

- Совместная перевозка: Что такое "Совместная перевозка" (соседство разных классов опасности в одном вагоне/секции) — можно ли перевозить кислоты и ЛВЖ рядом?

- Документы: Какие перевозочные документы (накладная, аварийная карточка) должны быть у машиниста или ДСП при перевозке опасного груза?

- Определения: Чем отличается "негабаритный груз" от "тяжеловесного груза" (превышение габарита погрузки vs превышение нагрузки на ось)?

- Степени негабаритности: Какие существуют степени негабаритности (боковая, верхняя, нижняя, сверхнегабаритность)?

- Скорость пропуска: Как изменяется скорость движения поезда (или маневров) при пропуске негабаритного груза по стрелочным переводам или между платформами?

- Согласование: Кем и как согласовывается возможность пропуска негабаритного груза по конкретному пути станции (проверка свободности габарита)?

- Основные части: Из каких основных элементов состоит обычный одиночный стрелочный перевод (рамный рельс, остряк, крестовина, усовик, контррельс)?

- Нормальная работа: Какие основные неисправности стрелочного перевода (прилегание остряка, зазор, просадка) запрещают его эксплуатацию?

- Централизация: Как работает централизованная стрелка (электропривод, блокировка, зависимость положений)?

- Проверка при неисправности: Как оператор визуально проверяет правильность приготовления стрелочного перевода при отказе контроля?

- Порядок приема и сдачи дежурства.

- Порядок действий оператора поста централизации при экстремальных условиях погоды.

- Порядок перевода централизованных стрелок при маневровых передвижениях.

- Маркировка: Как на схеме (пульт-табло) обозначается выключенная стрелка или стрелка с искусственной разделкой маршрута?

- Запреты: Почему оператору запрещается стоять между остряком и рамным рельсом или наступать на них?

- Назначение: Для какой цели служат контрольные стрелочные замки (КЗ) на нецентрализованных или выключенных стрелках?

- Зависимость: С какой системой сцеплен замок, чтобы машинист не мог открыть сигнал, если стрелка не заперта (зависимость между замком и сигналом)?

- Виды замков: В чем разница между "закладкой" и "навесным замком" при запирании выключенной централизованной стрелки?

- Запись в журнале: Как оформляется неисправность устройств СЦБ в Журнале осмотра (форма ДУ-46), и кто должен расписаться (электромеханик СЦБ, ДСП)?

- Вспомогательный перевод: Когда применяется режим "вспомогательного перевода" стрелки, и чем он отличается от обычного курбеля?

- Ложная занятость: Действия оператора при ложной занятости рельсовой цепи (контроль "занято" при свободном пути) — разрешено ли открывать светофор?

- Перевод спаренных стрелок: Особенности перевода курбелем спаренных стрелок (стрелочной улицы) — можно ли перевести одну стрелку, не переведя вторую?