Комплект

Оценочных материалов

Дисциплина: ПМ.05 Выполнение работ по профессии Помощник машиниста тепловоза

Специальность: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | умения | знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Какой вид подвижного состава железных дорог не относится к автономным. - электровозы - тепловозы - паровозы - дизель-поезда | А. Электровозы |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Выбрать локомотивы, которым соответствует осевая формула 2 (20 – 20): А) ЭП1 и ЭП20 Б) ТГМ23В и ТЭМ2 В) ВЛ80 и 2ЭС5К Г) 2ТЭ116 и 2ТЭ10МК | В) ВЛ80 и 2ЭС5К |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Величина э.д.с., наводимой в проводнике обмотки якоря машины постоянного тока, соответствует выражению А) e = B l v Б) e = B l i В) e = Ce Ф n Г) правильного ответа не приведено | А) e = B l v |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | При смещении щёток с геометрической нейтрали э.д.с. якорной обмотки машины постоянного тока А) уменьшится Б) увеличится В) останется неизменной Г) правильного ответа не приведено | Б) увеличится |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Какие значения напряжений и токов указываются в паспорте электрической машины? - только фазные - только линейные - линейные и фазные - амплитудные | В) линейные и фазные |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какой документ осмотрщик вагонов выдаётся при отправлении машинисту, после полной опробование тормозов? А) ВУ-45 Б) ТУ-152 В) ДУ -64 Г) ДУ -51 | А) ВУ-45 |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какой шаблон для измерения автосцепки СА-3? А) Шаблон 873 Б) Шаблон ут-1 В) Шаблон 940 Г) Абсолютный шаблон | А) Шаблон 873 |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какое давление в Кране вспомогательного тормоза, условный номер 254 в 3 положении рукоятки? А) 1.1-1.3 кгс Б) 1.7-2.0 кгс В) 2.7-3.0 кгс Г) 3.8-4.0 кгс | А) 1.1-1.3 кгс |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта; - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности | Какой из перечисленных материалов, применяемых при изготовлении электрических машин, не относится к конструкционным материалам? А) пластмасса Б) сталь В) миканит Г) чугун | В) миканит |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какой из двигателей постоянного тока можно запускать в работу без нагрузки на валу? А) двигатель параллельного возбуждения Б) двигатель последовательного возбуждения В) двигатель смешанного возбуждения Г) двигатель независимого возбуждения | Г) двигатель независимого возбуждения |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | У какого из генераторов постоянного тока можно получить крутопадающую внешнюю характеристику? А) генератора независимого возбуждения Б) генератора параллельного возбуждения В) генератора последовательного возбуждения Г) генератора смешанного возбуждения | В) генератора последовательного возбуждения |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | На железных дорогах РФ большинство всех грузовых перевозок и значительная часть пассажирских поездов осуществляется? А) тепловозами Б) паровозами В) электровозами Г) газотурбовозами | В) электровозами |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  | По какой формуле определяется частота вращения трёхфазного вращающегося магнитного поля А) n = U – Ia∙∑ra / Ce∙Ф Б) n = 60∙p / f В) n = 60∙f /p | В) n = 60∙f /p |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Чему равна частота вращения ротора асинхронного двигателя, если n1=3000 об/мин., а скольжение s=3% А) 3000 об/мин. Б) 2950 об/мин. В) 2910 об/мин. Г) 2800 об/мин | В) 2910 об/мин |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Чему равно скольжение асинхронного двигателя, если n1 = 3000 об/мин., а n2 = 2910 об/мин. А) 0,02 Б) 0,03 В) 0,04 Г) 0,06 | Б) 0,03 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Количество секций на электровозе 3ЭС5К. А) двухсекционный Б) грузовой В)односекционный двухкабинный Г)трёхсекционный | Г) трёхсекционный |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | -проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения; | -сущность гражданско-патриотической позиции; -традиционные общечеловеческие ценности, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; -значимость профессиональной деятельности по специальности; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | Разница высот между остряком и рамным рельсов? А) Не более 2 мм Б) не более 3 мм В) не более 4мм Г) нет правильного ответа | А) Не более 2 мм |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Отставание остряка от рамного рельса? А) не более 4 мм Б) не более 2 мм В) не более 1 мм Г) не более 3 мм | А) не более 4 мм |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какое давление в Кране вспомогательного тормоза, условный номер 254 в 3 положении рукоятки? А) 1.1-1.3 кгс Б) 1.7-2.0 кгс В) 2.7-3.0 кгс Г) 3.8-4.0 кгс | А) 1.1-1.3 кгс |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какая скорость при движении вагонами вперед по свободным путям? А) 35 км/ч Б) 40 км/ч В) 25 км/ч Г) 75 км/ч | В) 25 км/ч |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Какая скорость локомотива при сцеплении с вагоном? А) 5 км/ч Б) 6 км/ч В) 3 км/ч Г) 4 км/ч | В) 3 км/ч |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Показание проходного светофора при 4-ох значной автоблокировке? А) зелёный, зелёно-жёлтый, жёлтый, красный Б) зелёный, жёлтый, белый, красный В) зелёный, белый, жёлто-красный, красный Г) такой автоблокировки нет | А) зелёный, зелёно-жёлтый, жёлтый, красный |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какая скорость при движении вагонами вперед по свободным путям? А) 35 км/ч Б) 40 км/ч В) 25 км/ч Г) 75 км/ч | В) 25 км/ч |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Ограждение хвостового вагона пассажирского поезда? А) 1 красны сигнал в правом нижнем углу Б) 3 красных сигнала, 2 сигнала с верху и 1 в правом нижнем углу В) 2 красных сигнала, 2 сигнала с верху Г) 3 белых сигнала, 2 сигнала с верху и 1 в правом нижнем углу | Б) 3 красных сигнала, 2 сигнала с верху и 1 в правом нижнем углу |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности | По конструкции ходовых частей локомотивы подразделяются на: - челюстные и бесчелюстные - тележечные и с жёсткой рамой - бесчелюстные и шкворневые - цельно литые и сварочные | Б) тележечные и с жёсткой рамой |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Бесколлекторные электрические машины относятся к А) трансформаторам Б) машинам постоянного тока В) машинам переменного тока Г) правильного ответа не приведено | В) машинам переменного тока |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Подвижная часть машины постоянного тока называется? А) статором Б) якорем В) ротором Г) индуктором | Б) якорем |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Якорная обмотка машины постоянного тока служит для А) создания основного магнитного поля машины Б) преобразования, подведённой к машине энергии В) выпрямления наведённой в витках обмотки переменной э.д.с. Г) правильного ответа не приведено | Б) преобразования, подведённой к машине энергии |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ПК.5.1 Выполнять вспомогательные работы по управлению локомотивом и ведению поезда | - подавать сигналы при выполнении вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда - определять состояние железнодорожного пути, стрелочных переводов, встречных поездов, контактной сети, устройств СЦБ и связи при выполнении вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда - оценивать техническое состояние тормозного оборудования локомотива (тепловоза) в пути следования при выполнении вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда - применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда | - нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по управлению локомотивом и ведению поезда в части, регламентирующей выполнение работ - устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, узлов и агрегатов локомотива (тепловоза) в части, регламентирующей выполнение работ - устройство тормозов и технология управления ими в части, регламентирующей выполнение работ - профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков, техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков, путевые знаки, сигнальные знаки и указатели, максимально допустимая скорость движения, установленная на обслуживаемом участке железнодорожного пути - порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в части, регламентирующей выполнение работ - график движения поездов в части, регламентирующей выполнение работ - электротехника в части, регламентирующей выполнение работ - правила применения средств индивидуальной защиты - порядок содержания локомотива (тепловоза) и ухода за локомотивом (тепловозом) в пути следования и на стоянках - правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ - особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение работ - требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ | Какое минимальное значение должна иметь нагрузка на валу двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, чтобы он не пошёл «вразнос» А) 10% от номинальной нагрузки Б) 25% от номинальной нагрузки В) 35% от номинальной нагрузки Г) 50% от номинальной нагрузки | Б) 25% от номинальной нагрузки |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | 14. С какой частотой будет вращаться магнитное поле трёхфазной машины переменного тока промышленной частоты, имеющей три пары полюсов? А)3000 об/мин. Б)1500 об/мин. В)1000 об/мин. Г)750 об/мин. | В) 1000 об/мин. |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что называют номинальным режимом работы электрической машины? А) режим, в котором электрическая машина может работать длительное время Б) режим, для которого машина выпущена заводом-изготовителем В) режим, в котором машина может работать кратковременно Г) правильного ответа не приведено | А) режим, в котором электрическая машина может работать длительное время |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какой воздухораспределитель используется в грузовых поездах? А) условный номер 292 Б) условный номер 483 В) условный номер 305 Г) условный номер 242 | Б) условный номер 483 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ПК.5.2. Выполнять вспомогательные работы по контролю технического состояния локомотива (тепловоза) в пути следования | - определять техническое состояние узлов и агрегатов, оборудования, контрольно-измерительных приборов, комплексной бортовой системы управления локомотива (тепловоза) в пути следования, подвижного состава на стоянках, с последующим устранением выявленных неисправностей в пределах своей компетенции - оценивать техническое состояние тормозного оборудования локомотива (тепловоза) при выполнении вспомогательных работ по контролю технического состояния локомотива в пути следования - применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по контролю технического состояния локомотива (тепловоза) в пути следования - пользоваться специальными средствами связи при выполнении вспомогательных работ по контролю технического состояния локомотива (тепловоза) в пути следования | - нормативно - технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по контролю технического состояния локомотива в пути следования в части, регламентирующей выполнение работ - технические характеристики локомотива (тепловоза), устройство, правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, узлов и агрегатов, правила технического обслуживания локомотива (тепловоза), подвижного состава в пути следования и на стоянках - устройство тормозов и технология управления ими в части, регламентирующей выполнение работ - способы выявления и устранения неисправностей в работе механического, электрического, тормозного, вспомогательного оборудования локомотива (тепловоза) в части, регламентирующей выполнение работ - порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в части, регламентирующей выполнение работ - электротехника в части, регламентирующей выполнение работ - график движения поездов, техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков в части, регламентирующей выполнение работ | Величина тока якорной обмотки машины постоянного тока равна А) величине тока одной параллельной секционной ветви якорной обмотки Б) сумме токов всех параллельных секционных ветвей якорной обмотки В) разности токов всех параллельных секционных ветвей якорной обмотки Г) правильного ответа не приведено | Б) сумме токов всех параллельных секционных ветвей якорной обмотки |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Какие потери мощности коллекторной машины постоянного тока зависят от частоты вращения А) магнитные и механические Б) электрические и механические В) механические и добавочные Г) правильного ответа не приведено | А) магнитные и механические |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | От какой величины не зависит э.д.с., наводимая в якорной обмотке машины постоянного тока А) от магнитного потока Б) от частоты вращения якоря В) от тока якоря Г) от конструкции электрической машины | В) от тока якоря |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ПК. 5.3. Выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию локомотива (тепловоза) при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе | - выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию локомотива при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе согласно технологии выполняемых работ - определять исправность механического, электрического, тормозного и вспомогательного оборудования локомотива (тепловоза) - пользоваться тормозными башмаками для закрепления локомотива (тепловоза) или поезда для предотвращения самопроизвольного движения - применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива (тепловоза) при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе | - нормативно- технические и руководящие документы по выполнению работ при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе в части, регламентирующей выполнение работ - устройство тормозов и технология управления ими в части, регламентирующей выполнение работ - правила сцепки и расцепки подвижного состава при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива (тепловоза) при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе - правила пользования тормозными башмаками при выполнении вспомогательных работ по техническому обслуживанию локомотива (тепловоза) при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе | Как соединяются между собой секционные ветви якорной обмотки, в которых наводятся одинаковые по направлению э.д.с. А) последовательно Б) параллельно В) смешанно Г) правильного ответа не приведено | А) последовательно |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что представляет собой секция якорной обмотки машины постоянного тока А) часть поверхности якоря, приходящаяся на один полюс Б) воображаемая плоскость, расположенная перпендикулярно основному магнитному, полю машины в межполюсном пространстве, проходящая через центр якоря В) один или несколько витков, присоединённые к двум коллекторным пластинам Г) разомкнутую систему проводников, расположенных в пазах якоря | В) один или несколько витков, присоединённые к двум коллекторным пластинам |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | В электрических машинах равной мощности электромагнитный момент на валу А) будет больше у машины с большей частотой вращения на валу Б) будет больше у машины с меньшей частотой вращения на валу В) не зависит от величины частоты вращения на валу Г) правильного ответа не приведено | Б) будет больше у машины с меньшей частотой вращения на валу |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что в осевой формуле показывает индекс «0»? А) колёсные пары локомотива одинаковые Б) колёсные пары локомотива обмоторены В) рессорное подвешивание локомотива одноступенчатое Г) колёсные пары локомотива круглые | Б) колёсные пары локомотива обмоторены |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных | ПК.5.4 Выполнять вспомогательные работы по устранению неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования | - выполнять операции по выявлению и устранению неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования - пользоваться инструментом при устранении неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования - применять средства индивидуальной защиты при выполнении вспомогательных работ по устранению неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования | - нормативно - технические и руководящие документы по устранению неисправностей на локомотиве или в составе вагонов, возникших в пути следования, в части, регламентирующей выполнение работ - устройство тормозов и технология управления ими в части, регламентирующей выполнение работ - способы выявления и устранения неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования, в части, регламентирующей выполнение работ - правила пользования тормозными башмаками при выполнении вспомогательных работ по устранению неисправностей на локомотиве (тепловозе) или в составе вагонов, возникших в пути следования | Коллектор генератора постоянного тока служит для А) создания основного магнитного поля машины Б) преобразования, подведённой к машине энергии В) преобразования переменной э.д.с., наведённой в витках обмотки якоря, в постоянную э.д.с. Г) устранения реакции якоря | В) преобразования переменной э.д.с., наведённой в витках обмотки якоря, в постоянную э.д.с. |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Выбрать осевую формулу, соответствующую электровозу ВЛ80 - 2 (20 – 20) - 20 + 20 – 20 + 20 - 30 – 30 - 30 + 30 | А) 2 (20 – 20) |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Выбрать осевую формулу, соответствующую электровозу ЭП1 - 30 – 30 + 30 – 30 - 20 – 20 – 20 - 2(30 – 30) - 30 – 30 |  |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных |  |  |  | Что характеризует осевая формула локомотива? - число, расположение и назначение движущихся колёсных пар - число колёсных пар, вес локомотива и его длину - расстояние между колёсными парами и их число - число колёсных пар, вес локомотива и силу тяги локомотива | А) число, расположение и назначение движущихся колёсных пар |