Комплект оценочных материалов

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БРИГАДАМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Что является первым этапом решения производственной задачи, если бригада электромонтеров при осмотре обнаружила нехарактерный шум от работающего трансформатора? А) Немедленно отключить трансформатор от сети. Б) Составить план предстоящего ремонта. В) Проанализировать ситуацию и выделить возможные причины неисправности. Г) Вызвать вышестоящее руководство для принятия решения. | В |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой документ определяет алгоритм действий бригады при проведении планового технического обслуживания выключателя? А) Наряд-допуск на производство работ. Б) Технологическая карта или инструкция по эксплуатации. В) Акт приемки-сдачи оборудования. Г) Оперативный журнал диспетчерской службы. | Б |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Что из перечисленного относится к необходимым материальным ресурсам при планировании ремонта силового кабеля? А) Штатное расписание и график отпусков. Б) Запас кабеля, соединительные муфты, изоляционные материалы. В) Должностные инструкции членов бригады. Г) Данные о среднемесячной температуре воздуха. | Б |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Какой источник информации является наиболее достоверным для уточнения схемы соединений оборудования подстанции? А) Фотографии оборудования с предыдущего ремонта. Б) Устное объяснение старшего электромонтера. В) Информация из интернета на профессиональном форуме. Г) Исполнительная принципиальная электрическая схема. | Г |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Кто, согласно порядку оценки результатов, должен проверить качество выполненных бригадой работ и отсутствие посторонних предметов в зоне ремонта после завершения работ? А) Производитель работ (старший бригады). Б) Диспетчер энергорайона. В) Члены бригады самостоятельно. Г) Представитель Ростехнадзора. | А |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 6) Дайте определение термину «Профессиональный контекст» применительно к работе бригады по ремонту оборудования подстанций. | Эталонный ответ: Профессиональный контекст — это совокупность конкретных условий, обстоятельств и особенностей (действующее оборудование, погодные условия, срочность, состояние объекта), в которых бригаде предстоит выполнять поставленную задачу. |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вставьте пропущенное слово: Совокупность конкретных действий, операций и процедур, выполняемых в определенной последовательности для достижения цели (например, ремонта выключателя), называется __________ выполнения работ. | алгоритмом (или планом). |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | При обходе распределительного устройства 10 кВ электромонтер обнаружил сильное искрение и потрескивание в разъединителе. Оцените сложившуюся ситуацию как производственную задачу. Распишите план действий бригадира (производителя работ) по этапам: - Распознавание и анализ проблемы. - Определение этапов решения задачи и необходимых ресурсов. - Оценка возможных последствий своих действий. | - Распознавание и анализ: Проблема — аварийный режим работы разъединителя (искрение), что может привести к короткому замыканию и отключению потребителей. Составные части: выявить причину (плохой контакт, загрязнение, разрушение контактов), оценить масштаб, обеспечить безопасность. - План действий и ресурсы: - Этап 1: Немедленно сообщить вышестоящему диспетчеру об обнаруженной неисправности для принятия мер по схеме. - Этап 2: Выставить ограждение и обеспечить запрет на приближение к месту аварии (зона безопасности). - Этап 3: Получить разрешение (команду) от диспетчера и подготовить рабочее место (отключение, заземление, вывешивание плакатов). - Этап 4: Определить необходимые ресурсы: люди (минимум 2 чел.), материалы (протирочный материал, смазка, возможно, ремонтный комплект), инструмент (изолирующая штанга, диэлектрические перчатки, слесарный инструмент). - Этап 5: Провести зачистку/регулировку контактов или заменить элемент. - Оценка последствий: Правильные действия предотвратят развитие аварии и перерыв в электроснабжении. Неправильные (например, попытка исправить без снятия напряжения) приведут к электротравме или короткому замыканию. После завершения работ необходимо лично убедиться в исправности и доложить диспетчеру о готовности схемы к включению. . |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных методов работы относятся к актуальным методам диагностики силовых трансформаторов в профессиональной сфере? А) Тепловизионный контроль контактных соединений. Б) Органолептический метод (осмотр, оценка цвета и запаха масла). В) Акустический анализ конструкции молотком. Г) Хроматографический анализ растворенных в масле газов. Д) Визуальный осмотр состояния маслоуказательного стекла. | Правильный ответ: А, Б, Г, Д |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При планировании задачи по замене масляного выключателя на вакуумный, какие ресурсы необходимо определить в первую очередь? А) Источники финансирования премии бригаде. Б) Необходимые такелажные средства и грузоподъемные механизмы. В) Наличие утвержденной проектной документации и схем. Г) График отпусков членов бригады на следующий месяц. Д) Квалификационный состав бригады и наличие допусков у членов бригады. | Правильный ответ: Б, В, Д. |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Вопрос 1 Бригадиру необходимо найти актуальную инструкцию по эксплуатации устаревшего, но ещё работающего масляного выключателя. Какой источник информации следует использовать в первую очередь? А) Поисковый запрос в интернете на форумах электриков. Б) Техническая документация завода-изготовителя из архива подстанции. В) Видеоуроки на видеохостингах по ремонту выключателей. Г) Устные рекомендации опытных коллег из соседней бригады. | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2 Что является первым этапом планирования поиска информации при подготовке к капитальному ремонту трансформатора? А) Скачивание всех найденных файлов на флешку. Б) Определение конкретных задач поиска (схемы, перечень работ, допуски). В) Запуск программы для 3D-моделирования деталей. Г) Позвонить диспетчеру и спросить, что делать. | Б |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3 Какое программное обеспечение из перечисленных относится к специализированному ПО, применяемому для автоматизированного проектирования и просмотра электрических схем на подстанциях? А) Текстовый редактор Microsoft Word. Б) Графический редактор Adobe Photoshop. В) САПР (CAD-системы), например, AutoCAD или nanoCAD. Г) Браузер Google Chrome. | В |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4 Какой из перечисленных форматов лучше всего подходит для структурированного оформления результатов поиска информации (например, сводки неисправностей за месяц) для последующего отчета руководству? А) Текстовый файл с хаотичными заметками. Б) Фотографии экранов монитора. В) Таблица в Microsoft Excel с сортировкой по дате и типу оборудования. Г) Аудиозапись голосовых сообщений. | В |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5 Что такое «номенклатура информационных источников» в контексте профессиональной деятельности бригады? А) Список литературы для сдачи экзамена по охране труда. Б) Перечень типов документов, справочников, баз данных, необходимых для работы. В) Расположение розеток и точек доступа Wi-Fi на подстанции. Г) Названия всех инструментов в ящике электромонтера. | Б |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Что понимается под термином «структурирование информации» при подготовке дефектной ведомости на ремонт оборудования? | Структурирование информации — это процесс приведения разрозненных данных (жалоб, замечаний, замеров) к единому формату, например, группировка неисправностей по типам оборудования (трансформаторы, выключатели), по срочности или по дате выявления для удобства анализа и планирования. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Назовите цифровое средство (программу или сервис), которое можно использовать для совместной онлайн-работы членов бригады над списком задач и сроками ремонта, если они находятся на разных объектах. | Любой из вариантов: Trello, Bitrix24, WEEEK, Google Таблицы / Документы, Microsoft Teams, Яндекс.Документы, Notion (или аналоги). |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8 Вам, как бригадиру, поставлена задача: найти аналоги отечественного производства для импортного вакуумного выключателя, снятого с производства, чтобы спланировать его замену при ближайшем ремонте. Распишите план действий по поиску и оценке информации согласно алгоритму: - Определение задач для поиска и планирование. - Поиск и выбор источников информации. - Оценка практической значимости результатов. | - Определение задач и планирование: - Задачи: узнать технические характеристики старого выключателя (класс напряжения, ток, тип привода, габариты, присоединительные размеры). Найти аналоги по этим параметрам среди продукции российских заводов. - План: Начать с паспорта/формуляра старого выключателя (архив). Затем искать каталоги производителей (заводы-изготовители РФ). - Поиск и выбор источников: - Первичный источник: Техническая документация на существующее оборудование (бумажный или электронный архив). - Вторичные источники: Официальные сайты заводов (например, «Электрокомплект», «Таврида Электрик» и др.) — разделы «Каталоги» и «Техническая информация». Использование поисковиков (Яндекс) с точными запросами («отечественный аналог выключателя [марка]»). - Цифровые средства: Таблицы Excel для сравнения характеристик (параметры аналога vs. параметры оригинала). - Оценка практической значимости: - Сравнить найденные аналоги с оригиналом по таблице (совпадение напряжений, токов отключения, массогабаритных показателей, возможность вписаться в существующую ячейку КРУ). - Оценить доступность (наличие на складах, сроки поставки). - Выбрать 2-3 наиболее подходящих варианта и передать прорабу или главному инженеру для принятия окончательного решения. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие приемы структурирования информации наиболее эффективны при составлении отчета по результатам обхода высоковольтной линии электропередачи? А) Хронологическая запись всех событий подряд в текстовом файле. Б) Создание таблицы с колонками: номер опоры, тип дефекта, степень опасности, фотофиксация. В) Кластеризация (группировка) дефектов по типам (разрушенная арматура, набросы, коррозия). Г) Составление списка замеченных птиц на опорах. Д) Построение графика зависимости количества дефектов от погоды. | (Правильные ответы: Б, В, Д. |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10 Для решения профессиональных задач электромонтер может использовать различные цифровые средства. Какие из перечисленных вариантов являются современным программным обеспечением для этих целей? А) Мобильное приложение завода-изготовителя с дополненной реальностью (AR) для ремонта. Б) Электронный справочник по охране труда в формате PDF. В) Программа для расчёта уставок релейной защиты и автоматики. Г) Песочные часы для контроля времени переключений. Д) Электронный планшет с доступом к облачному хранилищу чертежей. | (Правильные ответы: А, В, Д. ) |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | Вопрос 1. Какой стиль руководства бригадой будет наиболее эффективен в аварийной ситуации, когда требуется быстрое выполнение четких команд по локализации повреждения на подстанции? А) Либеральный (предоставление полной свободы действий бригаде). Б) Демократический (коллективное обсуждение каждого шага). В) Авторитарный (единоличное принятие решений и жесткий контроль). Г) Попустительский (невмешательство в работу бригады). | В |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Что из перечисленного является первым шагом при организации работы бригады для выполнения сложного и ответственного задания (например, ремонта трансформатора)? А) Проведение торжественного собрания. Б) Четкая постановка цели и задачи перед коллективом. В) Выяснение личных проблем каждого члена бригады. Г) Немедленная выдача инструмента и начало работ. | Б |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Как следует поступить производителю работ, если новый член бригады (новичок) предлагает нестандартный, но потенциально опасный метод решения проблемы, ссылаясь на свой прошлый опыт? А) Немедленно пресечь инициативу и объявить выговор. Б) Выслушать, но объяснить, что требования нормативной документации (ПТЭ, ПУЭ, инструкции) являются приоритетными. В) Разрешить попробовать, так как нужно развивать инициативность в коллективе. Г) Перевести разговор на другую тему, чтобы избежать конфликта. | Б |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Психологическая особенность личности, выражающаяся в способности брать на себя ответственность за результаты работы бригады и влиять на других для достижения цели, называется: А) Эмпатия. Б) Лидерство. В) Интроверсия. Г) Конформность. | Б |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. При взаимодействии с руководством (диспетчером, начальником участка) для успешного согласования плана работ на завтра, производитель работ должен предоставить: А) Подробную биографию каждого члена бригады. Б) Предложения по изменению штатного расписания. В) Четкую информацию о необходимых ресурсах, сроках и возможных рисках. Г) Список жалоб членов бригады на условия труда. | В |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию «психологический климат в коллективе» применительно к бригаде электромонтеров. | Психологический климат — это преобладающий и относительно устойчивый эмоциональный настрой коллектива, отражающий реальное состояние взаимоотношений между его членами, уровень комфортности работы и сплоченности. |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Вставьте пропущенное слово: Свойство личности, определяющее динамику психической деятельности человека (темп, скорость, интенсивность), которое необходимо учитывать при распределении задач в бригаде, называется __________. | темпераментом. |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Вы — производитель работ (старший бригады). Вам поручили срочный и ответственный ремонт вводного масляного выключателя 110 кВ. В вашей бригаде работают трое: опытный и ответственный, но медлительный и осторожный электромонтер Петров (50 лет); молодой, энергичный и быстрый, но склонный к риску и нарушениям электромонтер Иванов (25 лет); и новый практикант Сидоров, который пока только наблюдает. Опишите, как вы организуете работу коллектива и взаимодействие с этими сотрудниками для выполнения задачи: - Как вы распределите роли и задания между членами бригады, учитывая их психологические особенности? - Как вы будете контролировать ход работ, чтобы обеспечить безопасность и качество? - Как вы построите взаимодействие с руководством в процессе выполнения задания? | Эталонный ответ: - Распределение ролей и заданий: - Петрову (опытный, медлительный): Поручаю самые ответственные и точные операции, требующие тщательности и соблюдения технологии (например, регулировка контактов, проверка механической части). Его медлительность здесь — достоинство. - Иванову (энергичный, рискованный): Поручаю динамичную работу, требующую физической силы и скорости, но под строгим контролем. Например, подготовку рабочего места, установку заземлений, подачу инструмента. Четко предупреждаю о недопустимости самодеятельности и последствиях нарушений. - Сидорову (практикант): Он помогает Петрову, подает инструмент, учится. Запрещаю выполнять самостоятельные операции под напряжением. - Контроль хода работ: - Лично проверяю выполнение организационных и технических мероприятий по безопасности (отключения, плакаты). - Чаще контролирую Иванова, делаю замечания тактично, но жестко при малейших признаках спешки или нарушения. - Периодически подхожу к Петрову, проверяю качество, консультируюсь с ним по сложным моментам, поддерживая его авторитет. - Создаю атмосферу взаимопомощи: прошу Петрова делиться опытом с практикантом, а Иванова — помогать с физически тяжелой работой. - Взаимодействие с руководством: - Докладываю диспетчеру о начале работ и готовности рабочего места. - В процессе работ информирую о ключевых этапах и возможных задержках (объективных, из-за сложности). - По завершении докладываю об окончании работ, готовности оборудования к включению и отсутствии замечаний. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных методов относятся к психологическим способам мотивации членов бригады к эффективному и безопасному труду? А) Публичная похвала за качественно выполненную работу на планерке. Б) Делегирование ответственности за отдельный этап работ опытному сотруднику. В) Угроза лишить премии за малейшее опоздание. Г) Создание возможностей для повышения квалификации и обмена опытом. Д) Игнорирование успехов, чтобы "не зазнавались". | Правильные ответы: А, Б, Г |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. При организации взаимодействия с представителем смежной службы (например, службы релейной защиты), прибывшим для наладки оборудования, производитель работ обязан: А) Передать ему наряд-допуск и покинуть рабочее место. Б) Провести совместно с ним целевой инструктаж на рабочем месте. В) Определить границы их участка работы и зоны ответственности. Г) Потребовать от него письменное разрешение начальника. Д) Согласовать последовательность операций, чтобы не мешать друг другу. | (Правильные ответы: Б, В, Д.) |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | Вопрос 1. Какой документ относится к первичной учетной документации по оформлению работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования подстанций? А) Должностная инструкция электромонтера Б) Наряд-допуск на производство работ В) График отпусков персонала Г) Правила внутреннего трудового распорядка | Б |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Что из перечисленного является признаком толерантного поведения в рабочем коллективе? А) Игнорирование мнения молодых специалистов Б) Признание права коллеги на собственное мнение и профессиональный подход В) Требование от всех членов бригады одинакового стиля в одежде Г) Критика личностных качеств работника, а не его профессиональных действий | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Какая форма устного сообщения наиболее уместна для мастера при проведении ежедневного инструктажа бригады перед началом работ? А) Публичная лекция Б) Доклад на научно-практической конференции В) Деловая беседа (оперативное совещание) Г) Политическое выступление | В |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. При оформлении акта о приемке выполненных работ по ремонту оборудования (например, по форме КС-2), каковы основные требования к его содержанию? А) Использование художественного стиля для описания сложности работ Б) Наличие разговорных и сленговых выражений В) Внесение исправлений и помарок для учета реальной ситуации Г) Заполнение всех обязательных реквизитов четко и разборчиво (или машинописным способом) | Г |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Что следует учитывать руководителю бригады при постановке задачи работнику старшего возраста, чтобы проявить уважение и избежать конфликта? А) Требовать выполнения работы только привычными для ветерана методами Б) Говорить на повышенных тонах, чтобы "молодость" настояла на своем В) Подчеркивать, что опыт ветерана не имеет значения в новых условиях Г) Опираться на его опыт, но пояснять необходимость новых технологий с точки зрения эффективности | Г |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию "Толерантность" в контексте управления рабочим коллективом. | Толерантность — это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. В рабочем коллективе это означает способность руководителя и сотрудников беспристрастно относиться к коллегам разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, опыта, признавая их право на собственное мнение и профессиональный подход без проявления дискриминации |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Назовите два основных вида реквизитов, которые обязательно должны присутствовать в любом первичном учетном документе (например, в путевом листе или акте на списание материалов). |  Содержание (наименование документа и его суть: описание факта хозяйственной жизни, объемов выполненных работ).  Подписи ответственных лиц (руководителя, исполнителя, материально-ответственного лица), заверяющие достоверность сведений. (Также могут быть названы: дата составления, наименование организации) |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Вы — мастер (производитель работ). В вашу бригаду входят опытные электромонтеры (старше 50 лет) и два молодых специалиста, только что окончивших колледж. Между ними возник конфликт: опытные работники отказываются работать с новичками, считая, что те "мало знают", а молодежь жалуется, что старшие не помогают и дают невыполнимые задания. Опишите ваши действия как руководителя по разрешению данной ситуации. В ответе отразите: - Как вы построите устное общение (беседу) с обеими сторонами? - Какие меры предпримете для сплочения коллектива, учитывая особенности социального и культурного контекста (разные поколения)? | - Организация коммуникации: Проведу индивидуальные беседы, а затем общее собрание. В беседах буду использовать принципы толерантности: выслушаю каждую сторону, не обвиняя. Молодым объясню необходимость уважать опыт старших и их вклад. Опытным работникам укажу на их роль наставников, подчеркнув, что передача опыта — их ключевая задача, а не просто выполнение "токарей". Важно показать, что я ценю обе группы -4-7-10. - Учет социального контекста: Организую совместное выполнение задания, где опыт и свежие знания (например, по новым схемам или НТД) дополняют друг друга. Это учтет социальные роли "носителя опыта" и "носителя новых знаний". - Меры по сплочению: Введу институт наставничества (официально закреплю опытных за молодыми) с материальным или моральным стимулированием. Проведу совместный "разбор полетов" после сложного задания, где отмечу вклад каждого. Важно создать традиции взаимопомощи, пресекая любые попытки игнорирования или "дедовщины" |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных факторов относятся к особенностям социального и культурного контекста, которые необходимо учитывать руководителю при организации работ бригады? А) Уровень профессиональной подготовки членов бригады Б) Возрастной состав коллектива (наличие пенсионеров и молодежи) В) Наличие у членов бригады семей и детей Г) Национальные и религиозные традиции, влияющие на режим работы или питания Д) Наличие средств индивидуальной защиты на складе | (Правильные ответы: Б, В, Г |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие требования к оформлению документов и построению устных сообщений являются обязательными для мастера при сдаче отчета о работе бригады вышестоящему руководству? А) Использование исключительно разговорной лексики и сленга для "своих" Б) Четкая структура: вступление, основная часть с фактами и цифрами, выводы В) Оформление письменного отчета в соответствии с утвержденной на предприятии формой Г) Эмоциональная оценка действий каждого члена бригады с использованием личных обид Д) Лаконичность и логичность изложения при устном докладе | Правильные ответы: Б, В, Д |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | -проявлять гражданско-патриотическую позицию демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности применять стандарты антикоррупционного поведения | сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений значимость профессиональной деятельности по специальности стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | Вопрос 1. Что в первую очередь подразумевает демонстрация осознанного поведения при организации ремонтных работ на подстанции? А) Строгое следование указаниям вышестоящего руководства без обсуждения Б) Понимание ответственности за безопасность бригады и надежность электроснабжения потребителей В) Стремление выполнить план любой ценой для получения премии Г) Минимизация времени на оформление нарядов-допусков для ускорения работ | Б |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Какой из перечисленных вариантов является примером проявления гражданско-патриотической позиции мастера (производителя работ)? А) Критика государственной политики в области энергетики в присутствии подчиненных Б) Обеспечение стабильной и безопасной работы электрооборудования для развития экономики региона В) Трудоустройство в бригаду только представителей своей национальности Г) Игнорирование норм охраны труда с целью экономии бюджетных средств | Б |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Что из перечисленного относится к сущности традиционных общечеловеческих ценностей при управлении многонациональной бригадой? А) Требование от всех членов бригады отмечать только государственные праздники Б) Уважение к культурным и религиозным традициям каждого члена бригады, если это не влияет на выполнение работ В) Запрет на обсуждение любых личных тем во время перерывов Г) Формирование бригады исключительно по профессиональному принципу без учета межличностных отношений | Б |
| 44 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Вы, как производитель работ, заметили, что один из членов бригады курит в неположенном месте на территории подстанции. Ваши действия, соответствующие стандартам антикоррупционного поведения и осознанному поведению? А) Закрыть глаза, чтобы не портить отношения с подчиненным Б) Сделать устное замечание, но не докладывать руководству, если рабочий пообещает исправиться В) Прекратить работы, оформить акт о нарушении и отстранить рабочего, так как нарушение правил безопасности может привести к аварии Г) Предложить рабочему "договориться" и не составлять протокол | В |
| 45 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. В чем заключается значимость профессиональной деятельности бригады по ремонту оборудования подстанций? А) В возможности получения высоких зарплат и премий Б) В обеспечении бесперебойного и безопасного электроснабжения городов и предприятий В) В поддержании престижа формы компании Г) В выполнении квартальных планов ремонтной службы | Б |
| 46 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию «Гражданско-патриотическая позиция» применительно к должности мастера (производителя работ) электросетевого района. | Правильный ответ (модель ответа): Это осознанная деятельность мастера, направленная на укрепление энергетической безопасности страны (как части национальной безопасности), воспитание у бригады уважения к своей профессии и государству, а также личный вклад в развитие отрасли через качественный и надежный ремонт оборудования. |
| 47 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что понимается под «стандартами антикоррупционного поведения» в сфере организации ремонта электросетевого оборудования? | Правильный ответ (модель ответа): Это установленные правила поведения, запрещающие использование должностного положения (например, мастера или начальника участка) в целях получения личной выгоды (денег, подарков, услуг). Включает в себя отказ от предложений "откатов" при выборе подрядчиков, отказе от принятия подношений от подчиненных за "хорошее" место работы или закрытие нарушений. |
| 48 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Опишите конкретную ситуацию из практики организации работ (ремонта трансформатора или ВЛ), в которой мастер бригады должен одновременно продемонстрировать: - Осознанное поведение. - Понимание значимости своей специальности. - Приверженность стандартам антикоррупционного поведения. (Приведите развернутый пример действий мастера). | Правильный ответ (модель ответа): Ситуация: При плановом ремонте силового трансформатора на подстанции, питающей крупный жилой микрорайон, мастер обнаружил скрытый дефект, который не был указан в дефектной ведомости (например, сильный износ контактов РПН). Устранение дефекта потребует дополнительных материалов и увеличит время отключения подстанции на 4 часа. Осознанное поведение: Мастер понимает, что если не устранить дефект сейчас, через месяц трансформатор выйдет из строя, что приведет к многодневному отключению целого района зимой. Он осознает свою ответственность за будущие последствия. Значимость специальности: Он понимает, что от его квалификации и принципиальности зависит не просто работа оборудования, а жизнь и комфорт тысяч людей, работа социальных объектов (школ, больниц). Качественный ремонт сейчас — это социальная стабильность. Антикоррупционное поведение: К мастеру подходит представитель подрядной организации (или кладовщик) и предлагает "списать" старые, но внешне целые детали, а новые материалы продать на сторону, поделив прибыль. Либо предлагает не замечать дефект, чтобы сдать работу в срок и получить премию. Мастер отказывается, докладывает руководству о необходимости продления отключения для полного ремонта и настаивает на получении новых комплектующих официальным путем. |
| 49 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие действия мастера демонстрируют осознанное поведение и уважение к традиционным общечеловеческим ценностям при формировании бригады? А) Назначение в состав бригады только молодых специалистов, так как они физически сильнее Б) Учет психологической совместимости работников для безаварийной работы (верно) В) Игнорирование конфликта между опытным электромонтером и новичком на национальной почве Г) Проведение бесед о взаимоуважении и недопустимости дискриминации в коллективе (верно) Д) Создание условий для соблюдения религиозных обрядов (например, предоставление времени для молитвы), если это не нарушает производственный процесс (верно) Е) Назначение самых сложных задач работникам некоренной национальности для проверки их профпригодности | Правильные ответы: Б, Г, Д |
| 50 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие из перечисленных ситуаций содержат признаки нарушения стандартов антикоррупционного поведения и осознанного отношения к делу? А) Мастер получает от подрядчика подарок (элитный алкоголь) за оперативное подписание актов выполненных работ без фактической проверки их объема (верно) Б) Начальник участка премирует электромонтера за рационализаторское предложение, которое позволило сократить время ремонта В) Производитель работ требует от членов бригады купить ему стройматериалы для дачи за счет их зарплаты, обещая взамен не ставить им "лишние" наряды (верно) Г) Мастер оформил наряд-допуск с нарушением, но, чтобы избежать разбирательств, договорился с инспектором по охране труда "полюбовно" решить вопрос (верно) Д) Бригадир распределяет премию между всеми членами бригады равномерно за успешно выполненный сложный ремонт | Правильные ответы: А, В, Г |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Вопрос 1. Что из перечисленного относится к первоочередным действиям бригады при разливе трансформаторного масла, чтобы соблюсти нормы экологической безопасности? - Смыть масло водой в ливневую канализацию. - Засыпать место разлива песком или сорбентом. - Поджечь масло для его утилизации. - Оставить все как есть до приезда начальника. | 2 |
| 52 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Какой ресурс является невозобновляемым и требует ресурсосбережения при эксплуатации оборудования подстанций? - 1 Энергия ветра - 2 Трансформаторное масло - 3 Гелиоэнергия (солнечная) - 4 Тепловая энергия земли | 2 |
| 53 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Какой принцип бережливого производства подразумевает создание стандартов работы и выявление отклонений от них? - Непрерывное улучшение (Кайдзен) - Система 5S - Визуализация и стандартизация - Точно вовремя (Just-in-Time) | 3 |
| 54 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. При организации работ на открытом воздухе в регионе, где наблюдается тенденция к увеличению количества штормовых ветров, что необходимо в первую очередь учитывать при выдаче наряда-допуска? - Увеличение зарплаты бригаде за вредность. - Усиленный контроль за страховочными системами при работе на высоте. - Сокращение времени обеденного перерыва. - Обязательное наличие радиоприемника для прослушивания музыки. | 2 |
| 55 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Что необходимо сделать в первую очередь при обнаружении пострадавшего от электрического тока на подстанции? - Приступить к искусственному дыханию. - Позвонить главному инженеру. - Освободить пострадавшего от действия тока, отключив напряжение. - Оттащить пострадавшего за одежду одной рукой. | 3 |
| 56 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Дайте определение понятию «Бережливое производство» применительно к электроэнергетике. | Правильный ответ (эталон): Бережливое производство в электроэнергетике — это концепция организации бригад и процессов ТО и ремонта, направленная на устранение всех видов потерь (времени, материалов, перемещений) и повышение безопасности и эффективности труда при неизменном (или повышенном) качестве обслуживания оборудования. |
| 57 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Вопрос 7. Что понимается под термином «Ресурсосбережение» в профессиональной деятельности электромонтера? | Правильный ответ (эталон): Ресурсосбережение — это система мер по обеспечению рационального использования материальных ресурсов (проводов, изоляции, масла, запасных частей), сокращению потерь электроэнергии при её транспортировке, а также продлению срока службы оборудования за счет качественного обслуживания. |
| 58 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Опишите алгоритм действий бригадира и членов бригады в чрезвычайной ситуации: условное возгорание трансформатора на подстанции. В ответе отразите: 1) правила электробезопасности (отключение), 2) правила экологической безопасности (предотвращение разноса огня и утечки масла), 3) первичные средства пожаротушения, допустимые для электроустановок. | - Правильный ответ (эталон): В случае возгорания трансформатора бригадир обязан: Обесточивание: Немедленно отдать распоряжение на снятие напряжения с оборудования (отключение выключателей, разъединителей) согласно оперативной схеме, если это не сделала автоматика. Сообщить диспетчеру. - Организация тушения: - Запретить приближаться к трансформатору ближе 8 метров до полного снятия напряжения из-за опасности разлета осколков и поражения током. - После подтверждения отсутствия напряжения использовать для тушения порошковые или углекислотные огнетушители (применение воды и пены до полного отключения смертельно опасно). - Экологическая безопасность: Принять меры к локализации возможного разлива горящего масла (обваловка, не дать маслу растечься по территории). Использовать сорбенты или песок для предотвращения попадания масла в грунт. - Эвакуация: Удалить людей с наветренной стороны, чтобы избежать отравления продуктами горения. |
| 59 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие из перечисленных мероприятий относятся к принципам бережливого производства и ресурсосбережения при организации ремонта ВЛ (воздушных линий)? (Выберите три верных варианта) - 1 Организация рабочего места по системе 5S в инструментальной и на выезде. - 2 Ожидание приезда начальника на объекте в течение 2 часов. - 3 Картирование процесса замены изоляторов для выявления лишних перемещений. - 4 Доставка всех запасных частей на объект заранее, непосредственно к месту работ (система «Канбан»). - 5 Хранение старой демонтированной арматуры навалом на земле без сортировки. | 1, 3, 4 |
| 60 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие факторы, связанные с изменением климатических условий региона, необходимо учитывать при планировании работ по техническому обслуживанию подстанций в осенне-зимний период? (Выберите два верных варианта) - 1 Увеличение численности перелетных птиц. - 2 Учащение случаев «ледяных дождей» и гололедообразования на проводах. - 3 Снижение температуры наружного воздуха до экстремально низких значений. - 4 Изменение курса валют. - 5 Появление новых тарифов на электроэнергию. | 2, 3 |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные тем | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Вопрос 1. Что подразумевается под термином «оперативное управление» работой бригады? А) Проведение ежеквартального собрания коллектива Б) Ежедневная координация и диспетчеризация работ для выполнения сменного задания В) Разработка долгосрочной стратегии развития подстанции Г) Списание оборудования, пришедшего в негодность | Б |
| 62 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Какой документ является основным для допуска бригады к проведению ремонтных работ на электроустановке? А) Наряд-допуск или распоряжение Б) Акт приемки оборудования В) План мероприятий по охране труда Г) Должностная инструкция производителя работ | А |
| 63 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. Если при осмотре оборудования вы обнаружили неисправность, которая может привести к аварии, вы должны: А) Продолжить работу, так как это не входит в ваше задание Б) Немедленно поставить в известность руководителя работ и прекратить работу на этом оборудовании В) Попытаться устранить неисправность самостоятельно, не отвлекая руководство Г) Сделать запись в журнале и уйти в конце смены | Б |
| 64 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Какое определение соответствует термину «техническое обслуживание» (ТО)? А) Замена вышедшего из строя трансформатора на новый Б) Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности оборудования при использовании по назначению В) Полная разборка оборудования с целью оценки его технического состояния Г) Восстановление исправного состояния оборудования | Б |
| 65 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Что необходимо сделать в первую очередь перед началом работ в электроустановке? А) Проверить наличие инструмента Б) Провести целевой инструктаж членам бригады В) Снять показания электросчетчиков Г) Оформить акт о приемке объекта в эксплуатацию | Б |
| 66 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 6. Расшифруйте аббревиатуру ППР в контексте организации ремонта и дайте краткое определение. | Правильный ответ: ППР — это Планово-предупредительный ремонт. Это система организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, направленных на предотвращение преждевременного износа и предупреждение аварий. |
| 67 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Вопрос 7. Что означает термин «напряжение шага» (шаговое напряжение) в технике безопасности при работе в распределительных устройствах? | Правильный ответ: Напряжение шага — это напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности, находящимися на расстоянии одного шага (0,8 м) человека, на котором одновременно стоит человек. |
| 68 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Представьте, что вы — производитель работ (мастер). Вам поступило распоряжение на замену масла в силовом трансформаторе. Кратко опишите последовательность ваших действий по организации работы бригады: от получения задания до момента окончания работ и сдачи объекта. | Эталонный развернутый ответ: - Получение задания и подготовка: Получаю распоряжение (наряд-допуск) от вышестоящего руководителя. Изучаю фронт работ и техническую документацию. Определяю количественный и квалификационный состав бригады, назначаю ответственных. - Инструктаж: Провожу целевой инструктаж членам бригады непосредственно на рабочем месте. Объясняю технологическую последовательность операций (слив старого масла, утилизация, заливка нового), обращаю особое внимание на меры безопасности: проверяю наличие средств защиты, объясняю, где находятся токоведущие части под напряжением, напоминаю о запрете приближаться к ним. - Допуск и подготовка рабочего места: Проверяю выполнение технических мероприятий по отключению оборудования (убеждаюсь, что трансформатор отключен, вывешены плакаты, заземление установлено). Произвожу допуск бригады к работе. - Контроль в процессе работы: Наблюдаю за ходом выполнения работ, контролирую соблюдение технологии и правил безопасности членами бригады. - Окончание работ: После завершения операции принимаю работу, проверяю качество, уровень масла, отсутствие течи. Вывожу бригаду с места работ, снимаю временные ограждения и плакаты. Докладываю вышестоящему руководителю об окончании работ и готовности оборудования к включению. |
| 69 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие мероприятия из перечня относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? (Выберите все правильные варианты) А) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Б) Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях В) Допуск к работе и надзор во время работы Г) Вывешивание запрещающих плакатов Д) Оформление перерыва в работе, переводов на другое место, окончания работы | А, В, Д |
| 70 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие виды инструктажа по охране труда проводятся с рабочими перед началом работ по ремонту электрооборудования? (Выберите все правильные варианты) А) Вводный инструктаж (при приеме на работу) Б) Первичный инструктаж на рабочем месте В) Противопожарный инструктаж (в части, касающейся выполняемых работ) Г) Инструктаж по правилам дорожного движения Д) Целевой инструктаж (перед выполнением работ по наряду-допуску) | А, Б, В, Д |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 2.1 Планировать работу производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей | -планировать работу подчиненного персонала -проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -планировать и организовывать деятельность по ремонту подстанций и электрических сетей -рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования подстанций и электрических сетей -оценивать состояние оборудования подстанций и электрических сетей и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации -оперативно принимать и реализовывать решения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей | -требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации -порядок вывода оборудования подстанции в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них ремонтных и других работ -нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по ремонту оборудования подстанции -принципы и правила организации безопасного производства ремонтных работ на оборудовании подстанций и электрических сетей -порядок организации верхолазных работ на высоте и такелажных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -порядок организации работ под напряжением -правила допуска к работам в электроустановках -основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике -основы трудового законодательства -правила работы с персоналом -методики проведения противопожарных тренировок -требования охраны труда при эксплуатации электроустановок -правила промышленной безопасности | 1)Какой документ определяет состав бригады, меры безопасности и объем работ, а также является письменным разрешением на подготовку рабочего места и допуск к работам в электроустановках? A. Проект производства работ (ППР) B. Наряд-допуск C. План-график ППР D. Акт-допуск | B |
| 72 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 2)Что из перечисленного относится к обязанностям производителя работ (бригадира) при организации технического обслуживания оборудования подстанции? A. Утверждение сметы на ремонт и закупку материалов B. Проведение целевого инструктажа членам бригады перед допуском к работе C. Начисление заработной платы членам бригады по итогам месяца D. Разработка годовой инвестиционной программы сетей | B |
| 73 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3)Для планирования потребности в запасных частях при организации ремонта силового трансформатора необходимо в первую очередь использовать: A. Данные астрологического прогноза на месяц B. График отпусков основного персонала C. Ведомости дефектации и нормы расхода запасных частей D. Правила внутреннего трудового распорядка | C |
| 74 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 4)Кто имеет право осуществлять допуск бригады к работе по наряду-допуску после подготовки рабочего места? A. Любой член бригады, имеющий стаж более 3 лет B. Допускающий из числа оперативного персонала C. Представитель заказчика (собственник оборудования) D. Начальник службы логистики | B |
| 75 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 5)При какой оценке состояния оборудования (по результатам обхода) принимается решение о необходимости его немедленного вывода в ремонт? A. "Удовлетворительное" (мелкие дефекты, не влияющие на работу) B. "Хорошее" (незначительный износ) C. "Неудовлетворительное" или "Предаварийное" (дефекты угрожают отказом) D. "Новое" (соответствует паспортным данным) | C |
| 76 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 6)Дайте определение термину «Целевой инструктаж» применительно к организации работ в электроустановках. | Правильный ответ (эталон): Целевой инструктаж — это указания по безопасному выполнению конкретной работы, которые проводятся непосредственно перед началом работ: выдающим наряд — производителю работ (наблюдающему) и допускающим — членам бригады. Он охватывает схему подключения, границы рабочего места, меры безопасности и риски поражения током. |
| 77 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 7)Что понимается под термином «Верхолазные работы» в энергетике при обслуживании оборудования подстанций и какие основные риски они влекут? | Правильный ответ (эталон): Верхолазные работы — это работы, которые выполняются на высоте более 5 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, либо работы, где основным средством предотвращения падения является страховочное оборудование. Основные риски: падение с высоты, падение инструмента (опасность для людей внизу), сложность эвакуации пострадавшего |
| 78 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 8)Опишите пошаговый алгоритм действий бригадира при оперативном принятии решения об остановке ремонтных работ на оборудовании 10 кВ в связи с резким ухудшением погодных условий (гроза, сильный ветер) и организации вывода бригады. | Правильный ответ (эталон): - Оценка ситуации: Бригадир оценивает реальную угрозу (видимость, порывы ветра, близость грозы). Согласно требованиям охраны труда, работы на высоте и на открытом воздухе при грозе и сильном ветре запрещены. - Принятие решения: Бригадир дает немедленную команду всем членам бригады прекратить работу, отключить используемый электроинструмент и спуститься с опор/конструкций в безопасную зону. - Сохранение рабочего места: Организуется защита оборудования и материалов от дождя (накидывание тента, уборка инструмента в ящики), если это не создает дополнительной опасности. - Действия с нарядом: Бригадир сдает наряд допускающему (или делает отметку в оперативном журнале о вынужденном перерыве). Закрывать наряд не обязательно, если работы возобновятся после улучшения погоды, но рабочее место считается сданным. - Эвакуация: Бригада в полном составе под руководством бригадира покидает опасную зону и укрывается в помещении (бытовке, укрытии). - Доклад: Бригадир докладывает вышестоящему руководителю (мастеру, начальнику участка) о причине остановки работ и месте нахождения бригады. |
| 79 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 9)Какие из перечисленных мероприятий бригадир обязан выполнить при планировании работы подчиненного персонала на предстоящую смену/неделю? (Выберите 3 правильных ответа) - A. Довести до персонала план-график работ и расставить людей по участкам с учетом их квалификации - B. Проверить укомплектованность бригады средствами защиты, инструментом и инвентарем - C. Составить штатное расписание организации и утвердить оклады - D. Провести инструктаж по безопасным методам работы применительно к предстоящим операциям - E. Организовать подвоз горячего питания для всех работников сетевого комплекса региона | A, B, D |
| 80 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 10)При оценке состояния оборудования подстанции для определения мероприятий по дальнейшей эксплуатации необходимо учитывать: (Выберите 3 правильных ответа) - A. Результаты тепловизионного контроля контактных соединений - B. Данные анализов трансформаторного масла - C. Цвет стен здания подстанции с эстетической точки зрения - D. Количество отработанных часов или циклов коммутации (для выключателей) - E. График отпусков сотрудников бухгалтерии | A, B, D |
| 81 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 2.2. Осуществлять контроль деятельности бригад | -контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда -контролировать и координировать производственную деятельность бригад -оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады | -правила производства и приемки ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей -технология ремонта, наладки и испытаний обслуживаемого оборудования подстанции -специфика аварийно-профилактических работ на оборудовании подстанций и электрических сетей -положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве -инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности | Вопрос 1. Какое определение соответствует понятию «технологическое нарушение» на объектах электроэнергетики согласно типовым инструкциям? А) Плановое отключение оборудования для проведения капитального ремонта Б) Нарушение режима работы энергосистемы, вызванное выходом параметров за пределы технических нормативов В) Проведение противоаварийных тренировок персонала Г) Замена масла в силовом трансформаторе | Б |
| 82 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 2. Что из перечисленного входит в обязанности производителя работ (бригадира) при контроле состояния рабочих мест? А) Проверка наличия подписи начальника цеха в паспорте оборудования Б) Оценка экономической эффективности предстоящего ремонта В) Проверка надежности ограждения места работ и вывешивания предупреждающих плакатов Г) Подбор инструмента по цвету согласно дизайн-проекту | В |
| 83 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 3. При приемке электрооборудования из капитального ремонта, в каком документе фиксируется факт выполнения работ и соответствие их техническим условиям? А) В оперативном журнале Б) В акте (протоколе) приемки-сдачи оборудования из ремонта В) В должностной инструкции бригадира Г) В наряде-допуске на производство работ | Б |
| 84 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 4. Какое средство защиты относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В? А) Диэлектрические перчатки Б) Диэлектрические галоши В) Изолирующие клещи Г) Защитный щиток | В |
| 85 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вопрос 5. Какова должна быть последовательность действий бригадира при расследовании легкого несчастного случая на производстве? А) Сообщить родственникам пострадавшего, уволить членов бригады, провести субботник Б) Сохранить обстановку на рабочем месте, сообщить руководителю, оказать первую помощь В) Продолжить работу, чтобы не срывать график, а разбираться после смены Г) Вызвать СМИ, дать интервью, составить пресс-релиз | Б |
| 86 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Вопрос 6. Сформулируйте, что подразумевается под термином «координация производственной деятельности бригад» в контексте управления ремонтным персоналом. | Координация производственной деятельности бригад — это процесс обеспечения согласованности действий различных бригад и служб во времени и пространстве для выполнения общего графика ремонтных работ, а также распределение между ними ресурсов, зон ответственности и фронта работ. |
| 87 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Вопрос 7. Дайте определение понятию «аварийно-профилактические работы» на оборудовании подстанций. В чем их главное отличие от планового текущего ремонта? | Аварийно-профилактические работы — это комплекс внеплановых мероприятий, направленных на немедленное устранение внезапно возникших повреждений и отказов оборудования (аварий) для восстановления электроснабжения потребителей, в отличие от планового ремонта, который выполняется по заранее утвержденному графику. |
| 88 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос 8. Вы являетесь бригадиром (старшим производителем работ). Вашей бригаде выдано задание на проведение капитального ремонта масляного выключателя. Опишите подробно ваши действия по контролю состояния рабочих мест и координации деятельности членов бригады с момента получения наряда-допуска до момента допуска к работе. | - Получение задания и подготовка: Изучение наряда-допуска, определение состава бригады, квалификации каждого члена, проведение целевого инструктажа (под роспись в наряде). - Контроль подготовки рабочего места (совместно с допускающим из оперативного персонала): - Проверка выполнения технических мероприятий по отключению оборудования (снятие напряжения, установка заземлений). - Проверка ограждения места работ и вывешивания плакатов безопасности («Не включать!», «Работать здесь!», «Заземлено»). - Проверка достаточности освещения на рабочем месте (при необходимости организация временного освещения). - Допуск бригады к работе: - Проверка соответствия состава бригады записи в наряде. - Демонстрация отсутствия напряжения на токоведущих частях (если это требуется). - Проведение повторного инструктажа непосредственно на рабочем месте с указанием границ рабочего места и наиболее опасных зон. - Координация в процессе работы: - Распределение задач между членами бригады с учетом их квалификации и специализации (такелажники, обмотчики, слесари). - Обеспечение взаимодействия при выполнении сложных операций (например, выкатка выключателя, подъем бака). - Постоянный надзор за соблюдением технологии ремонта и правил безопасности в течение всей смены. |
| 89 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 9. Какие показатели вы будете использовать для оценки эффективности деятельности членов ремонтной бригады после завершения ремонта силового трансформатора? (Выберите верные критерии) А) Соблюдение сроков ремонта (графика/норматива) Б) Яркость спецодежды работника В) Отсутствие замечаний при приемке оборудования из ремонта Г) Количество использованных килограммов ветоши Д) Соблюдение технологической дисциплины (выполнение всех операций по карте ремонта) | А, В, Д |
| 90 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос 10. Какие из перечисленных положений и инструкций являются обязательными к исполнению при организации работ по ремонту оборудования подстанций? (Выберите верные документы) А) Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту оборудования подстанций Б) Инструкция по пожарной безопасности в электроустановках В) Инструкция пользователя офисным принтером Г) Положение о расследовании технологических нарушений в работе энергосистемы Д) Должностная инструкция уборщика производственных помещений | А, Б, Г |
| 91 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ПК 2.3 Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей | -вести техническую и отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -оперативно принимать и реализовывать решения в рамках ведения документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -анализировать информацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей | номенклатуру документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей в соответствии с нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию электрических станций и сетей, и правила ее оформления -требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на эксплуатируемое оборудование подстанций и электрических сетей -принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей | 1)Что из перечисленного относится к первичной технической документации, оформляемой при выводе оборудования в ремонт? А. Годовой план закупок материалов Б. Наряд-допуск или распоряжение на производство работ В. Должностная инструкция производителя работ Г. Акт приемки здания в эксплуатацию | Б |
| 92 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 2)В каком документе фиксируются фактические параметры и состояние оборудования после завершения ремонтных работ? А. В оперативном журнале Б. В исполнительной документации (исполнительные чертежи, акты скрытых работ) В. В товарно-транспортной накладной на материалы Г. В графике отпусков персонала бригады | Б |
| 93 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3)Какой буквенный код (условное обозначение) на схемах электрических сетей соответствует разъединителю? А. Q Б. QS В. QF Г. SA | Б |
| 94 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 5)Что является основным нормативным документом, регламентирующим порядок ведения технической документации при эксплуатации электроустановок? А. Трудовой кодекс РФ Б. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей В. Уголовный кодекс РФ Г. Стандарт организации по охране труда | Б |
| 95 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 5)К какому виду ответственности может привести руководителя бригады несвоевременное внесение изменений в принципиальную схему подстанции после проведенной реконструкции? А. К дисциплинарной ответственности за нарушение труд. распорядка Б. К административной или уголовной ответственности за создание условий для аварии и травматизма В. К материальной ответственности за перерасход материалов Г. Ответственность не предусмотрена, так как схема является архивным документом | Б |
| 96 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 6)Как называется документ, который составляется комиссией для подтверждения факта и качества выполненного ремонта оборудования, его соответствия техническим условиям? | Правильный ответ: Акт (приемки оборудования из ремонта) / Технический акт. |
| 97 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | 7)Какой термин используется для обозначения совокупности чертежей, схем, ведомостей и паспортов, отражающих фактическое состояние построенного или отремонтированного объекта? | Правильный ответ: Исполнительная документация / Исполнительная съемка. |
| 98 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 8)Опишите алгоритм ваших действий по анализу информации для планирования ремонта масляного выключателя, если в журнале дефектов есть запись об утечке масла, а из оперативного журнала видно, что за последний месяц было два неуспешных включения. Какие разделы документации вы будете вести или корректировать по итогам этого анализа? | - Анализ информации: Сопоставляю данные журнала дефектов и оперативного журнала. Выявляю связь: недостаток масла мог привести к снижению изоляции и неуспешным включениям. Анализирую паспорт выключателя и инструкцию по эксплуатации на предмет допустимых норм и технологии ремонта. - Принятие решения: Принимаю решение о внеплановом выводе выключателя в ремонт для доливки масла, проверки герметичности и ревизии контактов. - Реализация и ведение документации: - Оформляю заявку на вывод оборудования в ремонт. - Делаю запись в оперативном журнале о согласовании работ. - Готовлю наряд-допуск для бригады. - После ремонта вношу запись в журнал дефектов об устранении неисправности. - При необходимости (замене узла) вношу изменения в паспорт выключателя или исполнительную схему. |
| 99 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 9)Какие из перечисленных документов относятся к номенклатуре дел по эксплуатации оборудования подстанций (выберите все правильные варианты)? А. Паспорт силового трансформатора Б. График работы персонала на следующий месяц В. Протоколы испытаний электрооборудования Г. Журнал учета выданных ключей от склада | А, В |
| 100 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 10)Что должен проверить руководитель бригады в технической документации перед началом работ по замене разъединителя (выберите все правильные варианты)? А. Соответствие нового разъединителя проектным характеристикам (паспортные данные) Б. Наличие утвержденной проектной или исполнительной схемы подключения В. Наличие меню в столовой на текущий день Г. Сведения о проведении противоаварийных тренировок за прошлый месяц | А, Б |