Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ 02. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ»

Дисциплина: МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Но-мер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию на железнодорожном транспорте; | основы, понимание социальной значимости и проявление устойчивого интереса к будущей профессии; | 1. Как изменяются горизонтальные силы на кривых участках пути при уменьшении радиуса кривой? а) не изменяются б) возрастают в) уменьшаются. | б) |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа на знание основных задач профессии |  |  |  | - Вставьте правильные слова: основной задачей текущего содержания пути является обеспечение а) и б) движения поездов без в) установленных скоростей движения поездов. | а) безопасного, б) бесперебойного, в) снижения |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа на знание классификации работ по устранению неисправностей |  |  |  | - Продолжите утверждение: работы по текущему содержанию пути в зависимости от срочности работ делятся на: а), б), в). | а) неотложные, б) первоочередные, в) планово-предупредительные.. |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание правил укладки в пути рельсовых плетей |  |  |  | - Какая нормативная длина рельсовых плетей для бесстыкового пути, для звеньевого пути? | Нормативная длина рельсовых плетей для бесстыкового пути составляет 800 м. Нормативная длина рельсов для звеньевого пути должна быть 25 и 12,5 м. |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 5. Какое основное структурное подразделение путевого хозяйства? а) дистанция пути б) дистанция инфраструктуры в) дистанция инженерных сооружений . | а) |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание допускаемых скоростей движения поездов в зависимости от неисправностей накладок |  |  |  | 6. Какое ограничение скорости устанавливается в участке пути при разломе накладки? | 25 км/ч |
| 7 | 4 мин Задание открытого типа на знание содержания шпал и брусьев |  |  |  | 7. Какие шпалы и брусья считаются “кустом”? | Негодные шпалы и брусья, не обеспечивающие стабильности рельсовой колеи (подлежащие первоочередной замене), от 3 и более лежащие подряд, |
| 8 | 2 мин Задание открытого типа на знание правил текущего содержания пути на электрифицированных и оборудованных автоблокировкой участках. |  |  |  | 8. Чем отделяются друг от друга рельсовые цепи смежных блок-участков ? | изолирующими стыками |
| 9 | 4 мин Задание открытого типа на знание электрических свойств рельсовых цепей |  |  |  | 9. Какие факторы оказывают большое влияние на электрическое сопротивление балласта и шпал? | качество и состояние балласта и шпал, температура и влажность воздуха, касание подошвой рельса балласта, наличие гнилых или пропитанных токопроводящими антисептиками (хлористый цинк) шпал, загрязнённость балласта. |
| 10 | 2 мин Задание открытого типа на знание текущего содержания бесстыкового пути. |  |  |  | 10. О какой деформации бесстыкового пути идет речь: искривление всей путевой решетки (сразу обеих рельсовых нитей) в плане и по уровню при большой температурной амплитуде, снижении жёсткости сопротивления рельсошпальной решётки? | Выброс пути |
| 11 | 1 мин Задание открытого типа на знание правил и технологий выполнения путевых работ по выправке пути. | ОК 02. Организо-вывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; | методы и способы решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов путь и путевого хозяйства; | 11. Сколько человек в путевой бригаде необходимо для осуществления работ по выправке пути с подбивкой шпал торцевыми подбойками в интервалы времени между поездами? | бригада численностью четыре-шесть монтёров пути. |
| 12 | 1 мин Задание открытого типа на знание условий производства ремонтных работ |  |  |  | - Вставьте пропущенные слова: перед выполнением путевых работ, нарушающих устойчивость пути (подъемка, вырезка балласта, выправка, рихтовка), на звеньевом пути должна быть предусмотрена а) зазоров, а на бесстыковом — б) температурных напряжений в рельсах | а) регулировка б) разрядка |
| 13 | 1 мин Задание закры-того типа с вы-бором одного верного ответа из трех предло-женных |  |  |  | 13. Какой ток пропускают рельсовые цепи? a) Обратный тяговый и сигнальный б) Обратный тяговый и электрический c) Обратный тяговый и контактный переменной или постоянной величины. | а) |
| 14 | 4 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | - Элементы стрелочного перевода с трещинами любой величины считаются: а) остродефектными б) дефектными в) нормой | а) |
| 15 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 15. Опасность поперечного сдвига рельсошпальной решетки … при загрязнённом балласте. а) значительно возрастает б) значительно уменьшается в) не изменяется. | а) |
| 16 | 1 мин Задание открытого типа на знание неисправностей стрелочного перевода |  |  |  | - Вставьте пропущенные слова: понижение остряка против рамного рельса проверяют там, где ширина головки остряка а) и более. Это понижение не должно достигать б). | а) 50 мм, б) 2 мм |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 17. Что выходит в производственный состав ПМС? | колонна подготовитель-ных, основных и отделочных работ; механизирован-ная колонна производствен-ной базы; цех или бригада по лечению земляного полотна; цех по обслуживанию машин и механизмов основного производства; командный и обслуживающий персонал. |
| 18 | 1 мин Задание открытого типа на знание путевых работ текущего содержания на участках автоблокировки и электротяги |  |  |  | 18. В каком случае в местах разрыва рельсовой колеи ставят временные перемычки? | При смене рельса в изолирующем стыке |
| 19 | 2 мин Задание открытого типа на знание неисправностей стрелочного перевода |  |  |  | 19. Вставьте пропущенные слова: Запрещается эксплуатация стрелочного перевода в противошерстном направлении при глубине выкрашивания остряка более а) и длине выкрашивания: - на главных железнодорожных путях — б) и более; - на приемо-отправочных железнодорожных путях — в) и более; - на прочих станционных железнодорожных путях — г) и более; | а) 3 мм б) 200 мм в) 300 мм г) 400 мм |
| 20 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 20. Бесстыковой путь при раздельных промежуточных скреплениях на щебеночном и асбестовом балласте на главных путях всех классов укладывается в прямых участках и в кривых радиусом: а) не более 350 м б) не менее 350 м в) только 350 | б) |
| 21 | 1 мин Задание открытого типа на знание значений сигналов, подаваемых светофорами | ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, знание ответственности за принятие решений при их возникновении; | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в вопросах разработки технологических процессов ремонта железнодорожного пути, раздельные пункты и быть ответственным за них; | 21. Назовите основные значения сигналов, подаваемых светофорами | 1) один зеленый огонь – разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт; 2) один желтый мигающий огонь – разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью; 3) один желтый огонь – разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт; 4) два желтых огня, из них верхний мигающий – разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт; 5) два желтых огня – разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; 6) один красный огонь – стой! Запрещается проезжать сигнал; 7) один лунно-белый огонь – разрешается маневровому составу проследовать маневровый светофор и далее руководствоваться показаниями попутных светофоров или указаниями (сигналами) руководителя маневров; 8) один синий огонь – запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор. |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Весь комплекс выполняемых работ на производственной базе можно разделить на две группы: а) срочные и плановые б) естественные и дополниительные в) основные и вспомогательные. | в) |
| 23 | 4 мин Задание открытого типа на знание работ по регулировке и разгонке стыковых зазоров |  |  |  | 23. Как называется работа по приведению величины стыковых зазоров к норме, при которой требуется прибегать к разрыву стыков ? | Разгонка стыковых зазоров |
| 24 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 24.Как должны укладываться концы рельсовых плетей? а) в выборочном порядке б) по треугольнику с забегом не более 8 см. в) по наугольнику с забегом не более 8 см. | в) |
| 25 | 2 мин Задание открытого типа на знание неисправностей пути в кривых участках. |  |  |  | 25. Продолжите выражение - В кривых участках пути наблюдаются случаи, когда рельсы изнашиваются более интенсивно либо по наружной, либо по внутренней рельсовой нити, что является следствием… | Неправильно установленного возвышения наружного рельса. |
| 26 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 26. Перечислите группы дефектов железобетонных шпал. | 1 — поперечные трещины и изломы; 2 — продольные трещины и расколы; 3 — околы и износ бетона; 4 — разрушение и износ структуры бетона; 5 — износ и повреждения закладных деталей в шпале. |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных. |  |  |  | 27. По воздействию на снеговетровой поток защитные лесонасаждения, постоянные заборы и щиты относятся к снегозадерживающим или снеговыдувающим? | снегозадерживающие |
| 28 | 3 мин Задание открытого типа на знание правил укладки пути. |  |  |  | 28. Какова эпюра шпал на путях общего пользования 1-3 классов в прямых участках пути и в кривых радиусом менее 1200 м? | 1840 шт/км |
| 29 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 29. Механизированный инструмент для работы с рельсами? а) Домкраты, рихтовщики, разгонщики, шпалоподбойки б) Рельсорезные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки в) Шпалоподбойки, путевые шаблоны, разгонщики . | б) |
| 30 | 2 мин Задание открытого типа на знание ограничения скорости движения поездов в зависимости от величины ступеньки |  |  |  | 30. При какой минимальной величине вертикальной или горизонатальной ступеньки закрывается движение поездов? | 6 мм |
| 31 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог. | систему эффективного поиска, ввода и использования необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; устройства электроснабжения железных дорог; | - Снеговыдувающие средства защиты удовлетворительно работают только при: а) лобовом ветре и достаточно высокой его скорости б) в условиях переменного снеговетрового режима, характеризующегося изменением скорости и направления ветра в) при боковом ветре и переменной его скорости | а) |
| 32 | 3 мин Задание открытого типа на знание норм содержания прямого участа пути и стрелочного перевода |  |  |  | 32. Назовите значения ширины колеи в прямом участке пути и стрелочном переводе, при которых движение поездов закроется | В прямом участке пути: менее 1512 и более 1548; На стрелочном переводе: менее 1512 и более 1546 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа на знание неисправностей стрелочного перевода |  |  |  | 33. Запрещается ли эксплутация стрелочного перевода, если произошел разрыв одного контррельсового болта в двухболтовом вкладыше? | нет |
| 34 | 2 мин Задание открытого типа на знание путевых работ текущего содержания на участках автоблокировки и электротяги |  |  |  | 34. На каких участках при одиночной смене рельса укладывают продольный обходный провод? | На электрифи-цированных участоках без автоблокировки |
| 35 | 2 мин Задание открытого типа на знание способов борьбы с угоном пути |  |  |  | 35. Продолжите фразу: для предупреждения угона на звеньевом пути необходимо надёжно закрепить его……. | пружинными противоугонами |
| 36 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание проектирования плана укладки бесстыкового пути |  |  |  | 36. По какой нити измеряют длину плетей в прямых и кривых участках железнодорожного пути? | На прямых участках длину плетей измеряют по левой или правой рельсовой нити (по одной). В кривых измеряют наружную рельсовую нить. |
| 37 | 2 мин Задание открытого типа на знание правил исправления ширины колеи. |  |  |  | 37.При каком виде шпал исправление ширины колеи выполняют перешивкой колеи? | При деревянных шпалах. |
| 38 | 2 мин Задание открытого типа на знание перечня и порядка планирования работ по тсп |  |  |  | 38. В чем заключается основная задача текущего содержания пути? | Предупредить появление неисправностей и своевременно устранить уже возникшие отклонения. |
| 39 | 3 мин Задание открытого типа на знание путеизмерительных средств |  |  |  | 39. Какой ручной путеизмерительный прибор дорожные мастера используют для проверки ширины колеи и положения рельсовых нитей по уровню? | Путевой шаблон ЦУП. |
| 40 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание мероприятий по водоборьбе |  |  |  | - Какие меры предпринимают при подготовительных работах по водоборьбе при переходе от осеннего периода к зимнему? | Подготовитель-ные работы по водоборьбе при переходе от осеннего периода к зимнему выполняют так: закрывают лотки, отверстия труб и малых мостов, устанавливают вешки по оси канав и т.д. |
| 41 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание сигнализации | ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | приемы использования информационно - коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - Для чего служит заградительный светофор на переезде? Каким цветом он горит? Кто его включает? | Включает дежурный по перезду при возникновения внезапно возникшего препятствия, для закрытия движения поездов на переезде. Загорается красным. В обычных условиях не горит. |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - С помощью каких измерительных инструментов выполняют перешивку железнодорожного пути? а) Изолированных шаблонов б) Изолированных шаблонов, ПРП, ПШВ. в) Лом, изолированных шаблонов. | б) |
| 43 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и необщего пользования стрелочные переводы, у которых: a) Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм. б) Расстояние между рабочими гранями сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм. в) Оба варианта. | в) |
| 44 | 2 мин Задание открытого типа на знание устройства стрелочного перевода |  |  |  | 44.Из каких элементов состоит крестовина стрелочного перевода? | Крестовина стрелочного перевода состоит из сердечника, усовиков и контррельсов |
| 45 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 45. Укажите конструктивную величину зазоров при диаметрах отверстий в рельсах 36 и 40 миллиметров a) 12 и 14 мм б) 16 и 18 мм в) 19 и 21 мм г) 22 и 24 мм. | б) |
| 46 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - В каком случае образуется перекос пути? a) Если сначала правый рельс выше левого на 3 мм, а затем левый выше правого на 6 мм, а расстояние между превышениями менее 20 м. б) Если сначала правый рельс выше левого на 6 мм, а затем левый выше правого на 6 мм, а расстояние между превышениями менее 20 м. в) Если сначала правый рельс выше левого на 6 мм, а затем левый выше правого на 6 мм, а расстояние между превышениями более 20 м. | б) |
| 47 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Какие действия из ниже перечисленных НЕ запрещены: - приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства работ, опасного для движения; б) снимать сигналы, ограждающие препятствие или место производства работ, до устранения препятствия, полного окончания работ, проверки состояния железнодорожного пути, контактной сети и соблюдения габарита; в) оба варианта запрещены | в) |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Срок устранения отступлений 3 степени, выявленных вагоном-путеизмерителем? а) в течении 3-х суток б) в плановом порядке в) неотложно | а) |
| 49 | 2 мин Задание открытого типа на знание сигналов повторительных светофоров. |  |  |  | - На железнодорожных путях необщего пользования могут применяться повторительные светофоры. Что означает один лунно-белый огонь, подаваемый таким светофором? | маневровый светофор открыт |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа |  |  |  | - Закрывается ли движение на стрелочном переводе если произошел излом усовика? | Да |
| 51 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание технологических процессов путевых работ. | ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | работать в коллективе и команде, эффективно общаться с обучающимися, инженерно-педагогическим составом, мастерами; | систему взаимодействия с коллегами при выполнении коллективных заданий; | 51.Когда чаще всего применяется ручная подбивка шпал? | Ручная подбивка, как правило, применяется при неотложной и первоочередной выправках пути, производимых выборочно в интервалы времени между поездами и требующих частого свертывания и развертывания работ, для пропуска поездов и перехода бригады от одного места выправки к другому. |
| 52 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - Какие акустические колебания используют для обнаружения дефектов в рельсах? а) инфразвуковые; б) звуковые; в) ультразвуковые; г) гиперзвуковые. | в) |
| 53 | 2 мин Задание открытого типа на знание устройства стрелочного перевода |  |  |  | - Назовите три основные части стрелочного перевода | Стрелка, соединительные пути, крестовина |
| 54 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - Как называется рельсовый стык с электротяговыми перемычками: а) изолированный б) изолирующий в) токопроводящий г) объемлющий | в) |
| 55 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание технологических процессов путевых работ. |  |  |  | - На кривом или прямом участке пути сложнее рихтовать путь? Почему? | Рихтовать путь в кривых сложнее, чем в прямых. Рихтовка прямых участков при небольших расстройствах производится без предварительных расчётов — на глаз, ориентируясь на видимую прямолинейность пути перед и за местом сдвижки пути. При рихтовке же пути в кривой необходимо ориентироваться на его кривизну, соответствующую радиусу данной кривой, определить которую на глаз невозможно, особенно при наличии на кривой плавных (длиной более 30 м) отклонений в плане. |
| 56 | 2 мин Задание открытого типа на знание нарушений содержания пути. |  |  |  | - Что такое угон железнодорожного пути? | Продольное перемещение рельсов относительно шпал и рельсо-шпальной решетки относительно балласта. |
| 57 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Каково расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий в прямых участках? - 3600 мм. б) 4100 мм. c) 4800 мм. | б) |
| 58 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание технологических процессов регулировки и разгонки стыковых зазоров. |  |  |  | 58.Какие основные этапы входят в состав работ по регулировке/разгонке стыковых зазоров? | В состав работ входят: измерение зазоров, составление расчётной ведомости стыковых зазоров, передвижка рельсов в соответствии с расчётными величинами сдвижек, закрепление передвинутых рельсов на новом месте. |
| 59 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание правил ограждения места производства работ. |  |  |  | 59.На каком расстоянии от места производства путевых работ устанавливается красный переносной щит, запрещающий дальнейшее движение поездов? | Примерно 50 м |
| 60 | 2 мин Задание открытого типа на знание устройства средств и устройств ограждения фронта работ. |  |  |  | - Какой максимальный срок службы железнодорожных сигнальных петард? | 10 лет |
| 61 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения заданий; | инструкции и нормативные документы, регламентирующие технологию выполнения работ для принятия обоснованных решений, в том числе в нестандартных ситуациях; | - При какой величине ступеньки происходит закрытие железнодорожного пути? а) 1 мм б) 3 мм в) 5 мм г) 8 мм | г) |
| 62 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание правил ограждения места производства путевых работ. |  |  |  | - Как устанавливается красный щит при ограждении места производства работ по отношению к левой и правой рельсовой нити? | Красный щит при ограждении путевых работ устанавливается внутри колеи, ближе к правому рельсу, по ходу поезда. |
| 63 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание правил ограждения места производства путевых работ. |  |  |  | 63.Зачем сигналист использует свисток при ограждении места производства работ? | для привлечения внимания машиниста поезда, приближающегося к месту работ; При приближении поезда к установленному переносному красному сигналу или петардам; Для подачи сигнала «Стой!» (три коротких свистка), если поезд движется, а препятствие не устранено; Для оповещения работников на путях о приближении поезда. |
| 64 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание ограждений участка пути при одиночной смене рельсов. |  |  |  | 64. Укажите схему ограждения при производстве работ по одиночной смене рельсов a) Схема ограждения сигнальными знаками «С» (свисток) б) Схема ограждения сигналами остановки в) Схема ограждения сигналами уменьшения скорости. | в) |
| 65 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - Вставьте пропущенные слова: понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника крестовины против усовика на 2 мм и более, измеряют в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника крестовины поверху составляет: а) 20 мм и более; б) 30 мм и более; в) 40 мм и более; г) 50 мм и более. | г) |
| 66 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Выберите эпиру шпал на 1 км в кривом участке пути радиусом менее 1200м a) 2000шп/км; б) 1840шп/км; в) 1600шп/км; | а) |
| 67 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание величин стыковых зазоров. |  |  |  | - При какой минимальной величине стыкового зазора при диаметре отверстий в рельсах 36мм закрывается движение поездов? | 36мм |
| 68 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 68. Укажите неисправности ж.д. пути в плане a) Просадки, уширение колеи, отступления по уровню б) Выплески, пучины, перекосы в) Сужение колеи, угол в плане, выброс пути г) Пучины, куст из 3 шпал, волнообразный износ. | б) |
| 69 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание устройства пути. |  |  |  | - Что такое эпира шпал? | Количество шпал в пути на километр |
| 70 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на величин стыковых зазоров. |  |  |  | 70.Какая скорость движения поездов, если величина стыкового зазора - 27 мм, при диаметре отверстий в рельсах 36 мм? | 60 км/ч. |
| 71 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; | организацию самостоятельных занятий при самообразовании и повышении квалификации; | 71. Назовите путеизмерительные средства. а) путеизмерительная тележка, путеизмерительный вагон, шаблон ЦУП, штангельциркуль; б) путеизмерительная тележка, путеизмерительный вагон и вагон-дефектоскоп; в) шаблон, штангельциркуль, прибор ПРП, нивелир, теодолит. | а) |
| 72 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание руководства движением поездов по графику движения поездов. |  |  |  | - Кто руководит движением поездов на участке пути? | Движением поездов на участке руководит только один работник - диспетчер поездной, отвечающий за выполнение графика движения поездов по обслуживаемому им участку. Приказы диспетчера поездного подлежат безоговорочному выполнению работниками, непосредственно связанными с движением поездов на данном участке. |
| 73 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - Что из перечисленного НЕ относится к переносным сигналам: а) щиты прямоугольной формы красного цвета с обеих сторон или с одной стороны красного, а с другой – белого цвета; б) квадратные щиты желтого цвета (обратная сторона зеленого цвета); в) фонари на шестах с красным огнем и красные флаги на шестах; г) петарды, светофоры. | г) |
| 74 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание норм устройства рельсовой колеи |  |  |  | - Какая максимальная величина возвышения наружного рельса в кривом участке пути? | 150 мм |
| 75 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Перечислите инструмент, относящийся к инструменту строго учета: а) костыльный молоток; б) лом остроконечный; в) ключ торцевой. | в) |
| 76 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - Укажите неисправности ж.д. пути, при которых назначается выправка пути в продольном профиле и по уровню. - Просадки, уширение колеи, отступления по уровню б) Выплески, пучины, перекосы в) Сужение колеи, угол в плане, выброс пути г) Пучины, куст из 3 шпал, волнообразный износ. | б) |
| 77 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание cтанционных путей |  |  |  | 77.Что такое станционные пути? | Пути, расположенные в границах раздельных пунктов. |
| 78 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание cтанционных путей |  |  |  | 78. Для чего служат главные пути на станциях? | Непосредствен-ное продолжение путей перегона. Они, как правило, не откланяются на стрелочных переводах и предназначены в основном для пропуска поездов без остановки. |
| 79 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Типовым стыком в пути является: а) стык по весу б) стык на сдвоенных шпалах в) стык по наугольнику. | а) |
| 80 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Чем отличаются прямоугольные щиты от дисков, которые используются при ограждении места производства путевых работ: а) Прямоугольные щиты - переносные знаки, круглые диски-постоянные; б) Прямоугольные щиты - постоянные знаки, круглые диски-переносные; в) Ничем | а) |
| 81 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; | общие сведения о технологии в профессиональной деятельности; применение инновационных технологий в области строительства, текущего содержания и ремонта железнодорожного пути; | - Что должен иметь каждый рельс, направленный в РСП для комплексного их ремонта? a) Метку краской с типом закалки. б) Маркировку. c) Оба варианта. | б) |
| 82 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание железнодорожной сигнализации |  |  |  | 82.Для чего служат сигналы на железнодорожном транспорте? Какие они бывают по способу восприятия? Какие приборы служат для их подачи звуковых сигналов. | Сигналы на железнодорожном транспорте служат для обеспечения безопасности движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы. По способу восприятия сигналы подразделяются на видимые и звуковые. Звуковые сигналы выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности. Значение их днем и ночью одно и то же. Для подачи звуковых сигналов служат свистки локомотивов, мотор-вагонных поездов и специального самоходного железнодорожного подвижного состава, ручные свистки, духовые рожки, сирены, гудки и петарды. Взрыв петарды требует немедленной остановки поезда. |
| 83 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на переносных сигналов |  |  |  | 83.Почему обратная сторона квадратного переносного щита зеленого цвета? | Обратная сторона квадратного щита зеленого цвета днем и ночью на перегоне и на главном железнодорож-ном пути железнодорож-ной станции указывает на то, что машинист поезда имеет право повысить скорость до установленной после проследования опасного места всем составом. |
| 84 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание cтанционных путей |  |  |  | - Для чего служат сортировочные пути? | служат для накопления и сортировки вагонов по пунктам погрузки-выгрузки и назначения следования, а также формирования из них поездов. |
| 85 | 2 мин Задание открытого типа на знание правил ограждения места производства работ. |  |  |  | 85.С какой стороны по ходу движения поезда укладывается ближайшая к нему петарда при ограждении места производства путевых работ? | Справа |
| 86 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 86.При производстве работ, на каком расстоянии от пути должен стоять сигнальный знак «С»? а) 100 метров б) 500-1500 метров в) 50 метров | б) |
| 87 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 87.При какой температуре нельзя производить работы по смене рельсов? а) -10°C б) -20°C в) -30°C и ниже | в) |
| 88 | 2 мин Задание открытого типа на знание правил ограждения места производства работ. |  |  |  | 88.На каком расстоянии от крайнего рельса устанавливают желтые щиты при ограждении места производства работ, если учесть что высота щита примерно 3 м? | 3100 |
| 89 | 1 мин Задание закрытого типа на знание устройства стрелочных переводов |  |  |  | 89.шпалы и брусья укладывают в стрелочном переводе? | брусья |
| 90 | 2 мин Задание открытого типа на знание правил ограждения места производства работ. |  |  |  | - На какое расстояние друг от друга укладываются петарды при ограждении места производства путевых работ? | Через 20м |
| 91 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание неисправностей пути | ПК.2.1 Выполнять работы по строительству, ремонту и восстановлению железнодорожного пути и сооружений с использованием средств механизации. ПК. 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации. | - выполнять основные виды работ по текущему содержанию и ремонту пути в соответствии с требованиями технологических процессов - использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности -выполнять основные виды работ по строительству железнодорожного пути в соответствии с требованиями технологических процессов; использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности. | -назначение и устройство машин и средств малой механизации -сооружение объектов железнодорожного транспорта с применение строительных машин; организацию и технологию работ по строительству и реконструкции пути; основы эксплуатации, методы строительства железнодорожного пути с использованием средств механизации; назначение машин и механизмов для сооружения железнодорожного пути | - Что такое выплески? Как они образуется? | неисправность пути, заключающаяся в сильном разжижении балласта под шпалами. При проходе поездов шпалы быстро оседают и из-под них выбрасывается грязь на поверхность полотна. образуются вследствие несвоевременной подбивки шпал и скопления под ними дождевой воды, не имеющей отвода. |
| 92 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 92. При обнаружении отставания остряка от рамного рельса на 5 мм необходимо: а) ограничить скорости до 15 км/ч на стрелочном переводе; б) закрыть путь и немедленно устранить неисправность на стрелочном переводе; в) ограничить скорости до 20 км/ч на стрелочном переводе. | б) |
| 93 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание организации движения на перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой. |  |  |  | 93.Как организовано движение поездов на перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой? | При полуавтоматической блокировке: разрешением на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного или проходного светофора; на однопутных участках для открытия выходного светофора необходимо предварительное получение от дежурного по железнодорожной станции смежной (соседней) железнодорожной станции, на которую отправляется поезд, блокировочного сигнала согласия и переключить блок-систему на соответствующее направление движения. |
| 94 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 94.Какой инструмент используется для измерения ширины колеи и уровня? а) Шаблон путевой (ЦУП) б) Рулетка в) Уровень г) Штангенциркуль | а) |
| 95 | 1 мин Задание открытого типа на знание оценки технического состояния пути. |  |  |  | - Вставьте пропущенные слова: километр оценивается не удовлетворительно, если он имеет хотя бы одну неисправность … степени | IV |
| 96 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Видимость сигнальных огней выходных и маршрутных светофоров главных железнодорожных путей должна составлять: а) Не менее 400 м б) Не менее 300 м в) Не менее 200 м | а) |
| 97 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Какое минимальное расстояние от края шпалы до балластной призмы (плечо)? а) 20 см б) 30 см в) 40 см | б) |
| 98 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | - Всякое препятствие для движения по станционным железнодорожным путям и стрелочным переводам должно быть ограждено сигналами остановки: а) по усмотреню бригадира; б) только в том случае, когда ожидается поезд (маневровый состав); в) независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет. | в) |
| 99 | 3 мин Задание открытого типа на знание требований, предъявляемых переносными сигналами. |  |  |  | - До какой скорости ограничивается проследование подвижного состава на железнодорожных путях общего пользования желтого переносного щита при ограждении участка пути, если отсутствует предупреждение с указанной скоростью? | со скоростью не более 25 км/ч |
| 100 | 3 мин Задание открытого типа на знание величин отклонений от номинальных размеров ширины колеи. |  |  |  | - Назовите номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более; при радиусе от 349 до 300 м; при радиусе от 299 м и менее . | 1520 мм; 1530 мм; 1535 мм соответственно |
| 101 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку. | составлять акты на выполнение работы по строительству объектов железнодорожного транспорта определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ; использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, причины их возникновения; выполнять основные виды работ по строительству и реконструкции в соответствии с требованиями технологических процессов; | условия приемки объектов железнодорожного транспорта при сдаче в эксплуатацию; нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов; технические условия на строительство земляного полотна, верхнего строения пути, зданий и сооружений, контактной сети; организацию и технологию работ по строительству и реконструкции пути, технологические процессы, строительства и реконструкции пути; методы технической диагностики и обеспечения надежности работы железнодорожного пути; З6-назначение и устройство машин и средств малой механизации. | - Из-за каких неисправностей может возникнуть поперечный сдвиг железнодорожного пути? а) отсутствие плеча балластной призмы, высокая температура; б) низкая температура, отсутствие стыковых зазоров; с) отсутствие плеча балластной призмы, плохая подбивка шпал. | а) |
| 102 | 3 мин Задание открытого типа на знание сигналов, подаваемых локомотивными светофорами, при движении поездов на участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи. |  |  |  | - Что означает подача локомотивным светофором, на участках, где автоматическая локомотивная сигнализация применяется как самостоятельное средство сигнализации и связи при движении поездов,сигнала желтый огонь с красным? | разрешается движение с готовностью остановиться; следующий блок-участок занят. |
| 103 |  |  |  |  | 103.К какому виду износа рельсов относится уменьшение высоты рельса? а) Вертикальный износ б) Боковой износ в) Поверхностный износ г) Общий износ | а) |
| 104 |  |  |  |  | 104.Какой вид ремонта пути проводится для предупреждения деформаций и восстановления работоспособности пути, включая очистку щебеночного балласта и смену рельсошпальной решетки? а) Текущее содержание б) Подъемочный ремонт в) Средний ремонт г) Капитальный ремонт | г) |
| 105 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | - При какой ширине колеи путь закрывается для движения поездов? a) Менее 1515 и более 1546 мм. б) Менее 1512 и более 1548 мм. в) Менее 1517 и более 1542 мм. г) Менее 1520 и более 1540 мм. | б) |
| 106 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание правил ограждения места проивзодства путевых работ |  |  |  | - Набор из каких вещей должен взять с собой сигналист при ограждении места производства путевых работ? | Сигналист при ограждении путевых работ должен иметь при себе сигналы (флажки / фонари), петарды, свисток, рацию, жилет со световозвращающими полосами и нарукавники. |
| 107 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание правил разгонки зазоров |  |  |  | 107.До какой скорости ограничивается движение поездов, если разгонка зазоров производится в интервалы между поездами с ограждением места работ сигналами остановки; а) при рельсах типа Р65 б) при рельсах типа Р50 | поезда пропускаются со скоростью 25 км/ч при рельсах типа Р65, 15 км/ч — при рельсах типа Р50. |
| 108 | 1 мин Задание открытого типа на знание размеров шпал и брусьев |  |  |  | - Какая длина деревянной шпалы? | 2750 ±20 мм. |
| 109 | 2 мин Задание открытого типа на знание норм и допусков промеров ширины колеи в пути |  |  |  | - Назовите норму и допуски ширины рельсовой колеи в прямых участках пути. | 1520 мм +8,- 4 |
| 110 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на умение расшифровки лент путеизмеритель-ного вагона вагона |  |  |  | - Отступления какой степени не учитываются при расшифровке путеизмерительных лент? Почему? | К I степени, т.к. они не требуют выполнения работ по их устранению. установленные скорости движения при таких отступлениях не уменьшаются. |
| 111 | 1 мин Задание открытого типа на знание разгонки и регулировки стыковых зазоров | ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. | разрабатывать технологические процессы по сооружению земляного полотна; определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ; | технологию сооружения земляного полотна и технологические процессы по укладке и балластировки пути; технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов; организацию и технологию работ по строительству и реконструкции пути; назначение и устройство машин и средств малой механизации. | 111.Вставьте пропущенные слова: по условию боковой устойчивости звеньевого железнодорожного пути в летнее время не допускается иметь более а) подряд нулевых зазоров при рельсах длиной б); и более в) — при рельсах г) , за исключением случаев, когда нулевые зазоры являются номинальными (нормальными). | а) двух б) 25 м в) четырех г) 12,5 м |
| 112 | 1 мин Задание открытого типа на знание путевых инструментов и приборов |  |  |  | 112. Расшифруйте аббревиатуру – КОР. | Контроль остряка рельса |
| 113 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 113.Какой оптический прибор широко используют для проверки плавности рельсовых нитей в плане и профиле и при работах по выправке железнодорожного пути: а) ПРП б) Перекладная труба в) Лазерный дальномер | а) |
| 114 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 114. Положение колеи в плане характеризуется стрелами изгиба, которые измеряются: а) от середины хорды определенной длины до рабочей грани головки рельса в средней его части ; б) от начала хорды определенной длины до рабочей грани головки рельса в средней его части ; в) от сконца хорды определенной длины до рабочей грани головки рельса в средней его части ; | а) |
| 115 | 2 мин Задание открытого типа на знание мест и правил промера износа металлических частей стрелочного перевода |  |  |  | 115. Как определяют вертикальный и боковой износ рамного рельса при помощи ПШВ? | Вертикальный износ рамного рельса измеряют в наиболее изношенном месте по оси его головки в сечении, где ширина ее составляет 50 мм и более. Боковой износ рамных рельсов измеряют у острия остряков в наиболее изношенном месте и определяют как разность ширины новой и изношенной головок на уровне 13 мм ниже поверхности катания головки. |
| 116 | 2 мин Задание открытого типа на знание порядка промера шаблоном. |  |  |  | 116.Назовите правила при промере шаблоном ЦУП. | 1. шаблон держать в правой руке так, чтобы шкалы шаблона и уровня были слева; 2. концы шаблона в стыке должны устанавливаться по оси стыковой шкалы; 3. при измерении ширины колеи шаблон устанавливают на прямом участке перпендикулярно рельсам, а на кривой — по направлению радиуса так, чтобы подвижной упор был слева от проверяющего, а ручка шаблона находилась справа от него; 4. прижимают к рабочей грани в начале неподвижный упор, затем подвижный; 5. пузырь уровня с помощью винта приводят в среднее положение и по шкале берут отсчет возвышения одного рельса над другим в миллиметрах; 6. проверка на правильность снятия параметров ширины колеи и уровня производятся поворотом шаблона на 180° со снятием этих же параметров; если показания не изменились, значит шаблон в исправном состоянии. 7. Применять шаблоны без указанного клейма и не прошедшие своевременную проверку нельзя. |
| 117 | 2 мин Задание открытого типа на знание эле-ментов верхнего строения пути |  |  |  | 117. Продолжите фразу: рельсы, соединённые между собой стыковыми скреплениями, а со шпалами — промежуточными скреплениями, образуют вместе … | Рельсошпаль-ную решетку |
| 118 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание оценки технического состояния пути |  |  |  | 118. В каком порядке устраняются отступления I, II, III, IV степени? | Отступления I степени не требуют выполнения работ по их устранению. Отступления II степени устраняются в плановом порядке, III степени — в первоочередном порядке (не позднее 2—3 дней после обнаружения), IV степени — неотложно (сутки). |
| 119 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 119. Вставьте пропущенные слова: на неэлектрифицированных участках применяют а) или б) соединители | а) стальные приварные б) стальные штепсельные |
| 120 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знания норм содержания стрелочных переводов. |  |  |  | 120.Назовите критические расстояния на стрелочном переводе | Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса — не менее 1472 мм. Расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика — не более 1435 мм. |
| 121 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ПК 2.5. Обеспечи-вать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке. | применять безопасные методы строительства железной дороги и обучать персонал на производственном участке; использовать методы и выявлять причины поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, | виды и методы безопасного строительства железной дороги с соблюдением требований охраны окружающей среды; технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов; организацию и технологию работ по строительству и реконструкции пути; основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы железнодорожного пути; назначение и устройство машин и средств малой механизации. | 121. Какой инструмент используют для измерения ширины колеи: а) ЦУП; б) КОР; в) Щуп | а) |
| 122 | 1 мин задание открытого типа на знание элементов верхнего строения пути |  |  |  | 122. Основной дефект деревянных шпал? | Гниение |
| 123 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание неисправностей пути |  |  |  | 123. Что такое перекос пути и к чему он может привести? | Это резкое изменение положения рельсовых нитей по уровню. Приводит к обезгруживанию колес подвижного состава, что в сочетании с боковыми воздействиями может привести к сходу. |
| 124 | 1 мин задание открытого типа на знание рабочей специальности |  |  |  | 124. Расшифруйте аббревиатуру – устройства СЦБ | Устройства сигнализации, централизации, блокировки |
| 125 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. |  |  |  | 125. К какой группе деформаций относят пучины: а) к первой б) ко второй в) к третей г) к четвертой д) в пятой | а) |
| 126 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 126. Ознакомьтесь с ситуацией и выберите один правильный вариант ответа. При измерении ширины колеи на стрелочном переводе типа Р 65 М1/11 установлено, что в корне остряков на прямой путь, она составила 1517 мм. С учетом нормы и допусков в этом месте, сделайте вывод о дальнейшей эксплуатации стрелочного перевода: а) ограничить скорость до 40 км/ч; б) ограничить скорость до 25 км/ч; в) ограничить скорость до 15 км/ч; г) закрыть стрелочный перевод для движения поездов. | а) |
| 127 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором двух ввариантов ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 127. Какой основной недостаток смешанного костыльного промежуточного скрепления типа ДО: Выберете несколько ответов. а) многодетальность, б) трудоемкость в эксплуатации, в) плохо сопротивляется угону пути, г) требует проведения частых путевых работ по перешивке пути. | 3,4 |
| 128 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 128. Назовите основной недостаток острых сборных и цельнолитых крестовин стрелочного перевода: 1 — слишком острый угол, 2 — износ сердечника крестовины, 3 — наличие вредного пространства, 4 — наличие контррельсов. | 3 |
| 129 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 129. Чем измеряется износ металлических частей стрелочного перевода? а) ЦУП, б) ПШВ, в) КОР | б) |
| 130 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. |  |  |  | 130. К чему может привести угол в плане? а) к выбросу бесстыкового пути, б) к крушению поездов; в) к отказу работы бесстыкового пути. | а) |
| 131 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом на знание организации ремонтных работ |  |  |  | - Какой продолжительностью даются “окна” на выполнение: а) для капитального ремонта на новых материалах, капитального ремонта на старогодних материалах и усиленного среднего ремонтов пути. б) Для выполнения среднего ремонта пути в) для планово-предупредительной выправки? | а), как правило, 6—8 ч б) 5 ч в) 4 ч |