Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОП.02  Электротехника и электроника

Образовательная программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | -производить расчет параметров электрических цепей; -собирать электрические схемы и проверять их работу; -читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке | -методы преобразования электрической энергии; -сущность физических процессов в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; -преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов | 1. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. В каком режиме измеряется ЭДС источника? а) в рабочем режиме б) в режиме холостого хода | б |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. В каком режиме напряжение на зажимах источника питания больше? а) в режиме холостого хода б) в рабочем режиме | а |
| 3 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 3. Как называется электрическая величина, измеряемая в ваттах? | мощность |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Как называется электрическая величина, измеряемая в вольтах? | напряжение |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Как называется электрическая величина, измеряемая в амперах? | сила тока |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Как называется электрическая величина, измеряемая в омах? | электрическое сопротивление |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 7. Как называется электрическая величина, измеряемая в сименсах? | проводимость проводника |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответ. Как изменяется электрическое сопротивление при увеличении длины проводника? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | в |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 9. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответ. Как изменяется электрическое сопротивление при увеличении площади сечения проводника? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | а |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как изменяется ёмкость конденсатора при увеличении расстояния между его обкладками? а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается | а |
| 11 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 11.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и определение. Величина; Определение. А) Напряженность электрического поля; 1) величина, равная заряду, проходящему через поперечное сечение проводника, в единицу времени. Б) Электрический потенциал; 2) величина, равная отношению работы сторонних сил по перемещения заряда, к величине этого заряда. В) Электроемкость; 3) величина, равная отношению силы, действующей на заряд, помещенный в данную точку электрического поля, к величине этого заряда. Г) Сила тока; 4) величина, равная отношению заряда на одной из обкладок конденсатора к напряжению между обкладками. 5) величина, равная отношение потенциальной энергии заряда, помещенного в данную точку электрического поля к величине этого заряда. | А3Б5В4Г1 |
| 12 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 12.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите название закона и его формулу. Название закона; Формула. А) Закон Кулона; 1). Б) Закон Джоуля-Ленца; 2). В) Закон Ома для полной цепи; 3). Г) Первый закон Кирхгофа; 4). 5). | А3Б5В1Г2 |
| 13 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и единицы измерения. Величина; Единицы измерения. А) Индуктивность; 1) Вт. Б) Активная мощность; 2) Тл. В) Реактивная мощность; 3) В. Г) Полная мощность; 4) Гн. 5) ВА. 6) Вар. | А4Б1В6Г5 |
| 14 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 14. Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и формулу Величина; Формула. А) ЭДС самоиндукции; 1). Б) Индуктивное сопротивление; 2). В) Емкостное сопротивление; 3). Г) Полное сопротивление; 4). 5). | А2Б4В1Г3 |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 15.Расставьте вещества в порядке увеличения удельного сопротивления. 1) Железо 2) Алюминий 3) Нихром 4) Медь 5) Графит | 42135 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 16.Укажите верную последовательность. Расставьте лампы накаливания в порядке уменьшения силы тока, если известна мощность лампы и напряжение, на которое лампа рассчитана. 1) Р = 150 Вт, U = 220 В 2) Р = 40 Вт, U = 220 В 3) Р = 60 Вт, U = 220 В 4) Р = 25 Вт, U = 220 В | 1324 |
| 17 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 17.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и формулу Величина; Формула. А) Напряженность электрического поля; 1). Б) Электрический потенциал; 2). В) Электроемкость; 3). Г) Сила тока; 4). 5). | А4Б1В5Г2 |
| 18 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 18.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и определение. Величина; Определение. А) Электродвижущая сила; 1) время, в течение которого переменный ток совершает полный цикл своих изменений. Б) Магнитная индукция; 2) величина, равная отношению работы сторонних сил по перемещения заряда, к величине этого заряда. В) Период переменного тока; 3) величина, численно равная силе, действующей на проводник длиной 1 м с током 1 А, помещенный в однородное магнитное поле перпендикулярно его силовым линиям. Г) Коэффициент мощности; 4) величина, равная отношению заряда на одной из обкладок конденсатора к напряжению между обкладками. 5) величина, равная отношению активной мощности потребителя к полной мощности. | А2Б3В1Г5 |
| 19 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 19.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите величину и единицы измерения. Величина; Единицы измерения. А) Магнитная индукция; 1) Генри. Б) Индуктивность; 2) Вебер. В) Магнитный поток; 3) Вольт на метр. Г) Напряженность магнитного поля; 4) Тесла. 5) Вольт. 6) Ампер на метр. 1 | А4Б1В2Г6 |
| 20 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  | 20.Прочитайте вопрос и установите соответствие. Соотнесите характер нагрузки в неразветвленной цепи переменного тока и сдвиг фаз между током и напряжением. Характер нагрузки; Сдвиг фаз между током и напряжением. А)Активная нагрузка; 1) Напряжение опережает ток по фазе на 90°. Б) Индуктивная нагрузка; 2) Ток опережает по фазе напряжение на угол φ (φ<90°). В) Емкостная нагрузка; 3) Напряжение и ток совпадают по фазе (φ=0). Г) Активно-индуктивная нагрузка; 4) Ток опережает по фазе напряжение на 90°. Д) Активно-емкостная нагрузка; 5) Напряжение опережает ток по фазе на угол φ (φ<90°). | А3Б1В4Г5Д2 |
| 21 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 21.Укажите верную последовательность действий при решении задачи. В цепь переменного тока включены последовательно два резистора (R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом), катушка индуктивности (XL = 12 Ом) и два конденсатора (XC = 4 Ом, XC = 2 Ом). Сила тока в цепи 2 А. Определите напряжение U, активную P, реактивную Q и полную S мощность цепи. 1) Определить напряжение 2) Определить полное сопротивление 3) Записать данные задачи 4) Определить активную, реактивную и полную мощность 5) Определить активное и реактивное сопротивление | 35214 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 22.Укажите верную последовательность элементов структурной схемы выпрямителя. 1) Нагрузка 2) Силовой трансформатор 3) Фильтрующее устройство 4) Вентильный блок | 2431 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа | ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации -выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска -оценивать практическую значимость результатов поиска -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | -номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации -современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и -программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 23. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как изменится сила тока при разрыве цепи а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) станет равной нулю | г |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа |  |  |  | 24. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как изменится напряжение на потребителях при разрыве цепи? а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) станет равной нулю | г |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа |  |  |  | 25. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. При каком включении источников ЭДС сила тока в неразветвлённой цепи постоянного тока меньше? а) при согласованном б) не зависит от способа включения в) при встречном | в |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 26. Как называется элемент схемы, который обладает ёмкостным сопротивлением? | конденсатор |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 27. Как называется элемент схемы, который обладает индуктивным сопротивлением? | катушка индуктивности |
| 28 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 28. Сопротивление какого элемента схемы уменьшается с ростом частоты? | конденсатора |
| 29 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 29. Сопротивление какого элемента схемы увеличивается с ростом частоты? | катушки индуктивности |
| 30 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 30. Как называется элемент схемы, сопротивление которого не зависит от частоты? | резистор |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа |  |  |  | 31. Указать связь циклической и угловой частот а) ω = 1/2πf б) ω = 2π /f в) ω = 2πf | в |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа |  |  |  | 32. Указать формулу ЭДС индукции а) е = В l v / sin α б) е = В l v sin α в) е = В l / v sin α | б |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа на выбор парильного варианта ответа |  |  |  | 33. Сопротивление какого элемента схемы не зависит от частоты? а) резистора б) катушки индуктивности в) конденсатора | а |
| 34 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование | ПК 2.2. Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов | -основные правила эксплуатации электрооборудования, применяемого при организации движения | - подбора и эксплуатации электрооборудования, применяемого при организации движения | 34.Прочитайте вопрос, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте с помощью формулы. Из приведенного списка выберите величины, от которых зависит частота вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя. 1) Частота вращения ротора 2) Частота переменного тока 3) Скольжение 4) Число пар магнитных полюсов 5) Магнитная индукция | 24 Обоснование выбора: Частота вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя: f – частота переменного тока p – число пар магнитных полюсов |
| 35 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 35.Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. В электрическую цепь параллельно включены два резистора сопротивлением 100 Ом каждый. Напряжение на входе 200 В. Ток на неразветвленном участке равен: 1) 2 А 2) 1 А 3) 4 А 4) 6 А | 4 Обоснование выбора: |
| 36 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 36.Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. Цепь с активным сопротивлением 50 Ом подключена к источнику синусоидального напряжения u = 220 sin 314t. Действующие значения тока и напряжения равны: 1) I = 3,12 А, U = 156 В 2) I = 4,4 А, U = 220 В 3) I = 3,12 А, U = 220 В 4) I = 4,4 А, U = 156 В | 1 Обоснование выбора: |
| 37 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 37.Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. В электрическую цепь последовательно включены два резистора сопротивлением 50 Ом каждый. Напряжение на входе 100 В. 1) Полное сопротивление цепи 100 Ом 2) Напряжение на каждом резисторе 100 В 3) Сила тока в цепи 4 А 4) Напряжение на каждом резисторе 50 В 5) Сила тока в первом резисторе 2 А | 14 Обоснование выбора: 1. Последовательное соединение: 5. |
| 38 | 3 мин Задание закрытого типа – решение задач |  |  |  | 38.Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. Три резистора сопротивлением R1 = 4 Oм, R2 = 5 Oм, R3 = 6 Oм соединены последовательно и включены в электрическую сеть. Напряжение на резисторе R3 равно 12 В. Найдите напряжение электрической сети. | Ответ: U = 30 В |
| 39 | 3 мин Задание закрытого типа – решение задач |  |  |  | 39.Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. К трехфазной сети с линейным напряжением 220 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 80 Ом, а индуктивное сопротивление 60 Ом. Найдите фазные токи и напряжения при включении нагрузки по схеме «треугольник». | Ответ: UФ = 220 В, IФ = 2,2 А |
| 40 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 40.Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. В электрическую цепь последовательно включены два резистора сопротивлением 100 Ом каждый. Напряжение на входе 200 В. Сила тока равна: 1) 2 А 2) 1 А 3) 4 А 4) 6 А | 2 Обоснование выбора: |
| 41 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 41.Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. Цепь с активным сопротивлением 220 Ом подключена к источнику синусоидального напряжения u = 220sin 628t. Действующие значения тока и напряжения равны: 1) I = 1 А, U = 220 В 2) I = 0,7 А, U = 220 В 3) I = 0,7 А, U = 156 В 4) I = 1 А, U = 156 В | 3 Обоснование выбора: |
| 42 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 42.Прочитайте вопрос, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. В электрическую цепь параллельно включены две лампы накаливания сопротивлением 484 Ом каждая. Напряжение на входе 220 В. 1) Если перегорит первая лампа, вторая работать не будет 2) Напряжение на каждой лампе110 В 3) Полное сопротивление цепи 242 Ом 4) Сила тока в неразветвленной части цепи 0, 23 А 5) Напряжение на каждой лампе220 В | 35 Обоснование выбора: 3. Параллельное соединение: 5. |
| 43 | 3 мин Задание закрытого типа – решение задач |  |  |  | 43.Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. В электрическую цепь последовательно включены три резистора сопротивлением 10 Ом, 30 Ом и 20 Ом. Напряжение на входе 120 В. Найдите ток в цепи. | Ответ: I = 2 А |
| 44 | 3 мин Задание закрытого типа – решение задач |  |  |  | 44.Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 40 Ом, а емкостное сопротивление 30 Ом. Найдите фазные токи и напряжения при включении нагрузки по схеме «звезда». | Ответ: UФ = 220 В, IФ = 4,4 А |
| 45 | 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  | 45.Укажите верную последовательность действий при решении задачи. В цепь переменного тока включены последовательно два резистора (R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом), две катушки индуктивности (XL1 = 4 Ом, XL2 = 6 Ом) и конденсатор (XC = 2 Ом). Активная мощность P = 24 Вт. Определите напряжение U, силу тока I, реактивную Q и полную S мощность цепи. 1) Определить активное и реактивное сопротивление 2) Записать данные задачи 3) Определить реактивную и полную мощность 4) Определить силу тока 5) Определить полное сопротивление 6) Определить напряжение | 215463 |
| 46 | 3 мин Задание закрытого типа на выбор правильного варианта ответа и обоснование |  |  |  | 46.Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте, записав решение. В электрическую цепь параллельно включены два резистора сопротивлением 400 Ом каждый. Напряжение на входе 200 В. Ток на неразветвленном участке равен: 1) 2 А 2) 1 А 3) 0,5 А 4) 0,25 А | 2 Обоснование выбора: |