Приложение

к ППССЗ по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление

на транспорте (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 10 Система регулирования движения поездов.

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

(квалификация техник)

год начала подготовки 2022

- 2022

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Системы регулирования движения»

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная  дисциплина «Системы регулирования движения»  относится  к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины.

Цель:

-изучения дисциплины приобретение навыков и умений работы на аппаратах управления систем СЦБ при их нормальной работе и отказах, навыков пользования устройствами связи. При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Задачи:

-сформировать у учащихся чёткое представление о работе основных приборов, устройств и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, принципов их построения и работы, порядка действий оперативного персонала по работе с данными устройствами и системами в нормальных условиях и при частичных их неисправностях.

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате изучения дисциплины дипломированный техник должен:

знать:

- элементную  базу систем регулирования движения поездов и средств транспортной связи;

- эксплуатационные требования к системам регулирования движения (СЦБ) и связи;

- устройство, назначение, общие принципы  работы  систем  СЦБ на перегонах,

станциях и участках;

- устройство, назначение, общие принципы  работы  систем транспортной связи;

- порядок пользования устройствами СЦБ и связи, обеспечение безопасности движения    поездов при нормальной работе и  отказах  устройств;

уметь:

- давать оценку эксплуатационных характеристик систем СЦБ и связи;

- работать на аппаратах управления систем СЦБ и пользоваться устройствами связи в соответствии  с установленной технологией и с соблюдением техники безопасности;

- обеспечивать безопасность движения при нормальной работе устройств СЦБ и связи,    отказах этих устройств, и при производстве работ  по их обслуживанию, ремонту,    замене.

1.4.  Компетенции:

После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в следующих вопросах:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 210 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 140 |
| В том числе: Практические занятия | 70 |
| Теоретическое обучение | 70 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 70 |
| Промежуточная аттестация в форме контрольного опроса (5семестр), в форме дифференцированного зачёта (6 семестр) |  |

## 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Системы регулирования движения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр |  | 114 |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цели и задачи дисциплины, связь ее с другими дисциплинами. Значение систем регулирования движения поездов и устройств связи в управлении процессом на железнодорожном транспорте, обеспечение безопасности движения поездов и эффективность применения этих систем. | 1 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 1. Элементы систем регулирования движения поездов |  |  |  |
| Тема 1.1. Классификация систем | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Классификация систем железнодорожной автоматики и телемеханики; назначение перегонных и станционных систем регулирования движения поездов; характеристика каждой системы по регулированию движения; эффективность использования различных систем регулирования движения поездов. Элементы систем. | 1 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 1.2. Реле постоянного, переменного тока и трансмиттеры | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Определение релейного элемента. Назначение и область применения реле постоянного тока, их классификация. Требования по надежности действия реле. Нейтральные реле типов НМШ и РЭЛ; устройство, принцип действия, область применения. Поляризованные и комбинированные, импульсные и трансмиттерныереле; особенности устройства и действия, область применения. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Назначение, устройство и принцип действия двухэлементного реле переменного тока типа ДСШ, условия работы, его достоинства и область применения. Трансмиттеры; типы, их назначение и принцип действия, область применения. Условные обозначения реле ДСШ и трансмиттеров и их контактов в электрических схемах. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 1 Реле постоянного и переменного тока, трансмиттеры. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.Подготовить сообщение или презентацию по теме: Бесконтактное реле; характеристика работы и преимущества. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 1.3. Аппаратура электропитания | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Системы электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, их общая характеристика. Назначение и характеристика работы трансформаторов, выпрямителей и преобразователей. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Характеристика работы трансформаторов, выпрямителей и преобразователей. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 1.4. Светофоры | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение светофоров, основные цвета, принятые для сигнализации светофоров. Классификация линзовых светофоров по назначению и конструкции. Места установки светофоров и требования к ним, нумерация, условное обозначение различных светофоров. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Устройство линзового светофора и принцип его работы, достоинства и недостатки, требования ПТЭ. Принцип построения светофорной сигнализации, сигнализация входным, выходным, проходным, локомотивным и горочным светофорами. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 2 Классификация светофоров, условное обозначение и их сигнализация. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: назначение и устройство светофоров; требования ПТЭ к светофорам; сигнализация светофоров. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 1.5. Рельсовые цепи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение электрических рельсовых цепей; устройство и принцип действия. Классификация рельсовых цепей. Элементы рельсовой цепи и их назначение.Режимы работы рельсовых цепей и определение понятий: «ложная занятость» и «ложная свободность», мероприятия по повышению надежности их работы. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Схемы рельсовых цепей на перегонах; аппаратура, принцип работы рельсовых цепей постоянного, переменного тока и тональной частоты (ТРЦ) для участков с различным видом тяги поездов. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 3 Исследование и анализ работы неразветвленной и разветвленной рельсовой цепи | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Станционные рельсовые цепи; особенности устройства и работы. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 2. Перегонные системы |  |  |  |
| Тема 2.1. Полуавтоматическая блокировка | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и область определения ПАБ. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам ПАБ; общие принципы работы; обеспечение безопасности движения поездов; классификация систем. Релейная полуавтоматическая блокировка системы ГТСС (РПБ ГТСС); аппараты управления и порядок работы на них при приеме и отправлении поездов. Способы фиксации проследования поезда при ПАБ. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 4 Изучение устройства пульт-статива ПСРБ и порядок работы на аппарате ПАБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 5 Последовательность работы ДСП при установке маршрутов приема и отправления поезда на аппарате полуАБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Назначение и виды блок-постов, порядок действий сигналиста и ДСП при проследовании поездов через блок-пост. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 2.2. Автоматическая блокировка | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Преимущества автоблокировки перед ПАБ; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств автоблокировки. Общие принципы интервального регулирования движения поездов. Классификация систем автоблокировки. Принципы построения и работы двухпутной односторонней автоблокировки постоянного и переменного тока. Особенности построения и работы однопутной двусторонней автоблокировки. Способы и порядок изменения направления движения на однопутных участках. Общие сведения о двухпутной двусторонней автоблокировке. Порядок организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 6 Исследование устройства и порядок работы на аппарате АБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 7 Последовательность работы ДСП при установке маршрутов приема и отправления поезда на аппарате АБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Системы сигнализации и интервал между поездами в пакете при попутном их следовании; Особенности работы автоблокировки с централизованным расположением аппаратуры АБТЦ. Оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям, подготовка к их защите. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Назначение, характеристика и область применения систем АЛС и автостопов. Требования ПТЭ, предъявляемые к устройствам АЛС. Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа АЛСН; структурная схема устройств, принцип взаимодействия устройств АЛСН и автостопа. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Понятие о построении и работе устройств АЛС-ЕН. Общие сведения о назначении и работе системы автоматического управления тормозами (САУТ). Устройства безопасности движения на локомотиве. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 8 Исследование устройства и порядок работы АЛСН. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.Подготовить сообщение или презентацию по теме: Увязка показаний локомотивного светофора с путевыми и станционными сигналами. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 2.4. Ограждающие устройства на переездах | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и категории переездов; виды и оборудование ограждающих устройств на переездах. Принцип работы переездных светофоров и автошлагбаумов. Устройство заграждения на переездах; назначение, устройство, принцип работы. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 9 Определение категории переезда и его оборудование | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы.Подготовить сообщение или презентацию по теме: Принцип работы схемы управления переездными светофорами и автошлагбаумами. Щиток управления; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования кнопками управления. Щиток управления ЩПС-92; назначение кнопок и контрольных ламп, порядок пользования кнопками управления устройства заграждения. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 3. Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ) |  |  |  |
| Тема 3.1. Назначение и классификация систем ЭЦ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и область применения ЭЦ стрелок и сигналов; технико-экономические показатели; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств ЭЦ. Способы управления стрелками и сигналами, классификация систем ЭЦ, виды пультов управления. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Способы управления стрелками и сигналами. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 3.2. Оборудование станции устройствами ЭЦ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Принципы осигнализования и маршрутизации станции, понятие маршрута; понятие пошерстной и противошерстной стрелки, плюсового и минусового положения стрелки; таблицы зависимостей стрелок и сигналов. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Условное обозначение централизованной стрелки; принцип разделения станции на изолированные участки и расстановки изолирующих стыков. Оборудование станции рельсовыми цепями, двухниточный план станции. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 10 Составление однониточного плана промежуточной станции. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 11 Составление для промежуточной станции таблицы зависимости по враждебности маршрутов. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 12 Составление однониточного плана участковой станции. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 13 Осигнализование участковой станции. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 14 Оборудование участковой станции электрическими рельсовыми цепями. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 15 Маршрутизация участковой станции. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 16 Составление двухниточного плана части участковой станции. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Назначение и область применения ЭЦ стрелок и сигналов; требования ПТЭ, предъявляемые к работе устройств ЭЦ. Классификация систем ЭЦ, виды пультов управления. Принципы осигнализования и маршрутизации станции, понятие маршрута; понятие пошерстной и противошерстной стрелки, плюсового и минусового положения стрелки; таблицы зависимостей стрелок и сигналов. Условное обозначение централизованной стрелки; принцип разделения станции на изолированные участки и расстановки изолирующих стыков. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 3.3. Стрелочные электроприводы и управление стрелками | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение стрелочных электроприводов, требования, предъявляемые к работе стрелочного электропривода; типы электроприводов; их устройство и принцип работы. Условия перевода стрелки с пульта управления и передачи стрелки на местное управление; порядок действий ДСП при передаче централизованной стрелки на местное управление. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 17 Изучение устройства взрезного и невзрезного электроприводов. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Назначение курбельной заслонки. Принцип построения схем управления стрелками в электрической централизации. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 3.4. Релейная централизация промежуточных станций | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Этапы работы релейной централизации промежуточных станций. Способы замыкания и размыкания маршрута. Порядок действий ДСП при установке маршрутов приема, отправления поездов и маневрового. Отмена маршрута. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 18 Исследование и анализ работы ДСП при приеме и отправлении поездов на аппарате РЦЦ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Особенности работы и построения релейной централизации РЦЦ. Типы и элементы пультов управления. Оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям, подготовка к их защите. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | 6 семестр | 96 |  |
| Тема 3.5. Релейная централизация для средних и крупных станций | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Принцип построения релейной централизации с маршрутным управлением стрелками и светофорами. Аппарат управления МРЦ; назначение его элементов, порядок работы при установке поездных, маневровых и вариантных маршрутов. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ); этапы работы. Пульт-манипулятор; назначение и устройство. Порядок работы ДСП на аппарате БМРЦ при установке маршрутов и их использовании. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 19 Исследование и анализ работы ДСП при приеме и отправлении поездов на аппарате БМРЦ. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся:проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Назначение и принцип работы наборной и исполнительной групп. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 3.6. Микропроцессорные системы ЭЦ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Элементная база микропроцессорных систем ЭЦ, преимущества применения таких систем. Разновидности, принцип построения и состав оборудования. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: АРМ ДСП; назначение, функциональные возможности, установка маршрутов приема, отправления и маневрового, принцип отмены маршрута. Подготовка докладов, сообщений, презентаций. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и оборудование механизации сортировочных горок; типы замедлителей и их назначение; принцип и режимы работы систем автоматизации сортировочных горок; назначение элементов горочного пульта и порядок работы оператора при роспуске состава с горки. Комплексная механизация и автоматизация сортировочных горок. Действия оператора по обеспечению безопасности роспуска составов при нормальной работе и при неисправностях устройств механизации и автоматизации на горке. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 20 Исследование и анализ взаимосвязей аппаратуры ГАЦ при роспуске состава в различных режимах ее работы. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 21 Действия дежурного по горке при нарушении нормальной работы устройств автоматизации и механизации. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные вопросы по темам: Назначение и оборудование механизации сортировочных горок; типы замедлителей и их назначение; принцип и режимы работы систем автоматизации сортировочных горок; назначение элементов горочного пульта и порядок работы оператора при роспуске состава с горки. Комплексная механизация и автоматизация сортировочных горок. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| ##### Раздел 5.Диспетчерская централизация | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и общая характеристика диспетчерской централизации, требования ПТЭ. Разновидности систем ДЦ, их сравнительная оценка. Порядок действий диспетчера на аппаратах управления при наборе маршрутов. Основные обязанности поездного диспетчера и ДСП при эксплуатации устройств ДЦ. АРМ ДНЦ; назначение и область применения. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 22 Исследование и анализ работы ДНЦ на аппарате ДЦ при задании маршрутов. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 23 Автоматизированное рабочее место ДНЦ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 24 Основные требования предъявляемые к ДНЦ и ДСП. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию на темы: Функциональные возможности АРМ ДНЦ; Аппараты управления и контроля, назначение их элементов. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям, подготовка к их защите. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 6. Диспетчерский контроль за движением поездов и систем технической диагностики |  |  |  |
| Тема 6.1. Диспетчерский контроль за движением поездов и систем технической диагностики | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение устройств ДК. Общая характеристика системы частотного диспетчерского контроля (ДК); структурная схема, принцип передачи информации с перегона на станцию и на пост ДНЦ. Назначение систем технической диагностики. Система контроля состояния подвижного состава на ходу поезда; назначение, разновидности, структурная схема, напольное оборудование. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся:проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Общие сведения об автоматизированной системе диспетчерского контроля АСДК. Структурная схема телеконтроля. Особенности микропроцессорной системы контроля технического состояния подвижного состава (КТСМ). | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ |  |  |  |
| ##### Тема 7.1. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Обеспечение безопасного движения поездов при полуавтоматической блокировке. Организация безопасного движения поездов при автоблокировке, на железнодорожных переездах, при неисправности устройств ЭЦ. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 25 Исследование и анализ работы ДСП при неисправности устройств СЦБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 26 Порядок действий ДСП при нарушениях в работе ПАБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 27 Порядок действий ДСПпри нарушениях в работе АБ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 28 Организация безопасного движения на переездах. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 29 Порядок действий ДСП в условиях нарушения нормальной работы устройств ЭЦ. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся:проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям, подготовка к их защите. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме: Организация безопасного движения поездов при нарушениях в работе ПАБ, АБ и устройств ЭЦ. | 4 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Раздел 8. Связь |  |  |  |
| Тема 8.1. Общие сведения о железнодорожной связи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение устройств связи на железнодорожном транспорте. Виды железнодорожной связи и их назначение; эксплуатационные основы организации железнодорожной связи. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Перспективные технологии телекоммуникации на железнодорожном транспорте. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.2. Линии связи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение, виды и устройство линий связи; требования, предъявляемые к линиям связи; параметры линий связи; способы увеличения дальности связи. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Волоконно-оптические линии связи. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| ### Тема 8.3. Телефонные аппараты и телефонные коммутаторы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Принцип телефонной передачи. Конструкция телефона и микрофона; схемы телефонной передачи. Устройство телефонного аппарата. Виды и назначение телефонных коммутаторов. Порядок пользования ими. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 30 Изучение устройства и порядка работы телефонного аппарата и коммутатора станционной связи. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Коммутаторы оперативной и оперативно-технологической связи. Цифровые телефонные аппараты и коммутаторы. | 2 | 3 |
| Тема 8.4. Автоматическая телефонная связь | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Принципы автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте. Принципы автоматического соединения абонентов; порядок пользования автоматической связью по сети железных дорог. Общие сведения об АТС различных систем; достоинства цифровых коммутационных станций АТСЦ. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Аппаратура оперативно-технологической связи с временной коммутацией. Цифровые АТС. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.5. Телеграфная связь | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | Назначение и принцип организации телеграфной связи. Принцип работы телеграфных аппаратов и их типы. | 2 | ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Автоматическая телеграфная связь. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.6. Передача данных на железнодорожном транспорте | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и организация передачи данных на железнодорожном транспорте. Сети передачи данных для железных дорог (СПД). | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Создание сети передачи данных железных дорог. Аппаратура, каналы передачи, структурные схемы передачи данных. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.7. Многоканальные системы передачи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Архитектура первичных сетей связи на железнодорожном транспорте. Методы организации и принципы разделения каналов связи. Принципы построения и назначение аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Особенности каналов связи и методы их уплотнения. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.8. Технологическая телефонная связь | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение видов оперативно-технологической связи; требования, предъявляемые к ОТС. Принцип организации и состав оборудования ОТС. Цифровые системы ОТС. | 2 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 31 Оперативно-технологическая связь. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Магистральная технологическая связь. Дорожная технологическая связь. Станционная технологическая связь. Организация оперативно-технологической связи. | 1 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
| Тема 8.9. Радиосвязь | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение и виды радиосвязи на железнодорожном транспорте. Требования, предъявляемые к железнодорожной радиосвязи. Способы организации различных видов радиосвязи. Порядок пользования поездной и станционной радиосвязью. | 4 | 2 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие № 32 Станционная и поездная радиосвязь. | 2 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. Подготовить сообщение или презентацию по теме: Направления модернизации железнодорожной радиосвязи. Цифровые системы радиосвязи. Перспективы развития железнодорожной радиосвязи. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме: Принципы автоматизации телефонной связи на железнодорожном транспорте. Назначение и принцип организации телеграфной связи. Назначение и организация передачи данных на железнодорожном транспорте. Назначение видов оперативно-технологической связи. Назначение и виды радиосвязи на железнодорожном транспорте. | 1 | 3 ОК 01- ОК 09, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-ПК 2.3 |
|  | ИТОГО | 210 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному

материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины используются:

- Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Основ исследовательской деятельности».

Оборудование: столы ученические – 17 шт., стулья ученические – 32 шт., доска 3-х элементная  – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., шкаф - 1 шт.

Модель вагона-1 шт.,

Модель тепловоза-1 шт.

Учебно-наглядные пособия - комплект плакатов

Технические средства обучения: проектор переносной, экран (стационарный).

- Лаборатория «Управления движением»

Оборудование: столы ученические – 16 шт.,  стулья ученические – 32 шт., доска 3-х элементная  – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя -1 шт., тумбочка-1 шт., шкаф – 1 шт., принтер – 1шт., компьютер– 1 шт.,

Наглядный образец: Тормозной башмак – 2 шт.

Макеты: «Изолирующий стык рельсов Р-50 с объемлющими накладками на деревянных шпалах» – 1 шт.,  «Поперечный профиль балластного слоя на прямом двухпутном участке» – 1 шт.,  «Перекрестный стрелочный перевод марки 1/9» – 1 шт.,  «Обыкновенный стрелочный перевод» - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия - комплект плакатов, комплект стендов.

Технические средства обучения: проектор переносной, экран (стационарный).

3.2 Информационное обеспечение обучения.

| № п/п |  | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Медведева И.И. |  | Общий курс железных дорог: учебное пособие | М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 206 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/232063/ | [Электронный ресурс] |
| 2 | Под ред.Боровикова М.С. |  | Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте : учебник | Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с. —Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/251714/ | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 1 | Непогодин Г.М. |  | Системы регулирования движения поездов (вариативная часть) "Методические указания и контрольные задания" | УМЦ ЖДТ, 2018. — 112 c. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/223450/ | [Электронный ресурс] |
| 2 | Герман Л.А., Серебряков А.С. |  | Регулируемые установки емкостной компенсации в системах тягового электроснабжения железных дорог: учеб, пособие. | М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 316 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/37/225932/ | [Электронный ресурс] |

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками. |  | самостоятельный поиск необходимой информации; определение количественных и качественных показателей работы железнодорожного транспорта; выполнение построения графика движения поездов; определение оптимального варианта плана формирования грузовых поездов; расчет показателей плана формирования грузовых поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита реферата |
| ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. |  | применение действующих положений по организации грузовых и пассажирских перевозок; применение требований безопасности при построении графика движения поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита реферата |
| ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. |  | оформление перевозок пассажиров и багажа; умение пользоваться планом формирования грузовых поездов; выполнение анализа эксплуатационной работы; демонстрация знаний по методам диспетчерского регулирования движением поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита реферата |
| ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса |  | самостоятельный поиск необходимой информации; определение количественных и качественных показателей работы железнодорожного транспорта; выполнение построения графика движения поездов; определение оптимального варианта плана формирования грузовых поездов; расчет показателей плана формирования грузовых поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита курсового проекта, реферата |
| ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов |  | применение действующих положений по организации грузовых и пассажирских перевозок; применение требований безопасности при построении графика движения поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита курсового проекта, реферата |
| ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса |  | оформление перевозок пассажиров и багажа; умение пользоваться планом формирования грузовых поездов; выполнение анализа эксплуатационной работы; демонстрация знаний по методам диспетчерского регулирования движением поездов | экспертная оценка деятельности (на практике, в ходе проведения практических занятий); защита курсового проекта, реферата |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области организации перевозочного процесса; оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - разработка мероприятий по предупреждению причин нарушения безопасности движения; - правильность и объективность оценки нестандартных и аварийных ситуаций - обеспечить безопасность движения нормальной работы устройств СЦБ; |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск, ввод и использование необходимой информации для выполнения профессиональных задач |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК5. Использовать инфор-мациионно-коммуникацион-ные технологии в профессиональной деятельности | - использование информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач; - пользоваться всеми видами оперативно – технологической связи. |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие со студентами и преподавателями в ходе обучения |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | умение принимать совместные обоснованные решения, в том числе в нестандартных ситуациях |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; планирование обучающимся повышения квалификационного уровня в области железнодорожного транспорта |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - применение инновационных технологий в области организации перевозочного процесса; -знать назначение всех видов оперативной связи; - применять функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях; |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |