Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ07 Освоение работ по профессии Оператор дефектоскопной тележки»

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных. | ПК 7.1 Выполнять работы по выяв-лению дефектов рельсов железно-дорожного пути ультразвуковым съемным рельсо-вым дефектоско-пом | - пользоваться ультразвуковым съемным рельсовым дефектоскопом при выявлении дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных переводов и сварных стыков железнодорожного пути -оценивать характер и степень опасности дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных переводов и сварных стыков железнодорожного пути -оценивать динамику развития дефектов в рельсах, элементах стрелочных переводов и сварных стыках железнодорожного пути -применять методики проверки, наладки и регулировки работоспособности и чувствительности поисковой системы ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -пользоваться мобильным рабочим местом при проверке состояния железнодорожного пути ультразвуковым съемным рельсовым дефектоскопом -пользоваться ручными пьезоэлектрическими преобразователями -классифицировать обнаруженные дефекты и повреждения. | - нормативно-технические и руководящие документы по проверке состояния железнодорожного пути ультразвуковым съемным рельсовым дефектоскопом -правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -правила проведения ультразвукового контроля рельсов, элементов стрелочных переводов, сварных стыков железнодорожного пути -правила ультразвукового контроля рельсов по километрового запаса -устройство и назначение ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -классификация дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных переводов, сварных стыков железнодорожного пути -влияние дефектов и повреждений рельсов, элементов стрелочных переводов, сварных стыков железнодорожного пути на безопасность движения поездов -металловедение в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций -правила хранения и технической эксплуатации ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -порядок использования мобильного рабочего места при проверке состояния железнодорожного пути ультразвуковым съемным рельсовым дефектоскопом -порядок защиты информации при передаче данных с использованием мобильного рабочего места -порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых работ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций -требования руководящих документов, предъявляемые к качеству выполняемых работ | 1. Какова основная задача оператора дефектоскопной тележки при выполнении работ? - Ремонт стрелочных переводов. - Выявление дефектов и повреждений рельсов. - Замена шпал на деревянные. - Смазка болтовых соединений. | 2 |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 2. Какой документ регламентирует тарификацию работ (разряды) для оператора дефектоскопной тележки? - ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник). - Закон о железнодорожном транспорте. - Устав железных дорог. - Инструкция по сигнализации. | 1 |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 3. Согласно ЕТКС, оператор дефектоскопной тележки, работающий на двухниточном ультразвуковом дефектоскопе с электронно-лучевой трубкой, должен иметь разряд: - 4-й разряд. - 5-й разряд. - 6-й разряд. - 8-й разряд | 2 |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 4. Какой максимальный разряд (по ЕТКС) может быть присвоен оператору при работе на оборудовании с микропроцессорными устройствами, регистрацией результатов и экспресс-расшифровкой? - 6-й разряд. - 7-й разряд. - 8-й разряд. - 9-й разряд. | 3 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 5. В чем заключается работа помощника оператора при наличии у него прав на управление тележкой? - Он тарифицируется на два разряда ниже оператора. - Он тарифицируется на один разряд ниже оператора. - Он выполняет только ремонт тележки. - Он отвечает только за питание. | 2 |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 6. Продолжите определение: «Дефектоскопная тележка — это передвижное устройство для...» - Перевозки путейцев. - Неразрушающего контроля состояния рельсов. - Шлифовки рельсов. - Смазки боковых граней головки рельса. | 2 |
| 7 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 7. Установите соответствие между типом контроля и целью: - Ультразвуковой контроль - Магнитный контроль - Визуальный контроль А. Поиск трещин в поверхности головки. Б. Выявление внутренних невидимых дефектов (пор, раковин). В. Оценка общего состояния плети и зазоров. | 1-Б, 2-А, 3-В |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 8. Что означает термин «мертвая зона» при ультразвуковом контроле? - Участок пути, закрытый для движения. - Поверхностный слой рельса, где контроль стандартным искателем невозможен. - Место стоянки тележки. - Зона стыкового зазора. | 2 |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 9. Расшифруйте аббревиатуру УДС-2. - Установка дефектоскопная сварная. - Ультразвуковой двухниточный дефектоскоп-самоход. - Устройство дуговой сварки. - Усилитель дефектов сварочный. | 2 |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 10. Закончите предложение: «Для проверки чувствительности дефектоскопной тележки оператор использует специальный участок пути или устройство, называемое...» - Контрольный тупик. - Сортировочная горка. - Промывочный желоб. - Весы. | 1 |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 11. Что обязан сделать оператор при обнаружении дефекта, относящегося к категории «Остродефектный»? - Продолжить движение с той же скоростью. - Сделать запись в журнале и принять меры к ограждению опасного места. - Отключить питание тележки. - Дождаться указаний из депо. | 2 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 12. Классификация дефектов рельсов необходима оператору для определения: - Года выпуска рельса. - Завода-изготовителя. - Степени опасности дефекта для безопасности движения. - Температуры рельса. | 3 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 13. Какие знания необходимы оператору высокого разряда (7-8) помимо устройства дефектоскопа? - Основы ветеринарии. - Основы электроники и металловедения. - Правила перевозки пассажиров. - Устройство двигателя тепловоза. | 2 |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 14. Что такое «ложный эхо-сигнал» на экране дефектоскопа? - Сигнал от реального опасного дефекта. - Сигнал, вызванный конструктивными элементами рельса (наплывами, рисками). - Сигнал о разряде батареи. - Сигнал о потере связи с диспетчером | 2 |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 15. Относится ли проверка аккумуляторных батарей к обязанностям оператора? - Да, это входит в его обязанности (техническое обслуживание). - Нет, этим занимается специальная бригада. - Только зимой. - Только если оператор имеет допуск электрика. | 1 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 16. С какой целью выполняется настройка чувствительности дефектоскопа на СО-2 (стандартный образец)? - Для перевода прибора в спящий режим. - Для обеспечения заданной вероятности выявления дефектов. - Для экономии заряда батареи. - Для замедления скорости движения. | 2 |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 17. Как называется графическая запись результатов контроля на современных дефектоскопах? - Фотография пути. - Карта памяти. - Дефектограмма или А-сканирование. - Пикетный профиль. | 3 |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 18. Продолжите определение: «Помехи при ультразвуковом контроле — это сигналы, вызванные...» - Хорошим состоянием рельса. - Отсутствием смазки. - Шероховатостью поверхности рельса или структурой металла. - Высокой скоростью движения. | 3 |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 19. Должен ли оператор дефектоскопной тележки знать «Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ»? - Да, это обязательное требование. - Нет, это знает только дорожный мастер. - Только если работает ночью. - Нет, достаточно уметь управлять тележкой. | 1 |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 20. Что означает сигнал «Стой!» при движении дефектоскопной тележки по перегону? - Немедленная остановка. - Снижение скорости. - Включение прожектора. - Запись в журнале. | 1 |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 21. Услышав шипение воздуха и резкое падение давления в тормозной магистрали при движении позади тележки, оператор должен: - Увеличить скорость. - Экстренно остановить тележку и уйти с пути. - Подать звуковой сигнал. - Не обращать внимания (это работа компрессора). | 2 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из 2-х предложенных |  |  |  | 22. Что измеряют нивелиром при трассировании: горизонтальные углы или превышения? - Горизонтальные углы. - Превышения. (2) | 2 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 23. Вставьте пропущенные слова: «Основными элементами дефектоскопной тележки являются ______ система, блок ______ и система _______». - Ходовая, питания, регистрации. - Водяная, охлаждения, смазки. - Вертолетная, взлета, посадки. - Сварочная, резки, гибки. | 1 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 24. Как часто оператор должен проводить внешний осмотр искательной системы (искателей)? - Один раз в месяц. - Перед началом работы и периодически в процессе. - Только после поломки. - При смене времен года. | 2 |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 25. Расшифруйте аббревиатуру ТР. - Термический режим. - Техническое регулирование. - Техническое обслуживание и ремонт. - Тяжелый рельс. | 3 |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 26. В чьи обязанности входит ремонт дефектоскопной тележки согласно характеристике работ (ЕТКС)? - Только механика гаража. - Оператор принимает в этом участие. - Только изготовителя оборудования. - Электромонтера контактной сети. | 2 |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 27. С какой скоростью обычно производится контроль рельсов дефектоскопной тележкой (в зависимости от прибора)? - 5-10 км/ч. - 60-80 км/ч. - 140 км/ч. - Скорость не ограничена. | 1 |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 28. Что означает термин «контактная жидкость» в работе оператора? - Вода для охлаждения двигателя. - Масло для смазки ходовой части. - Жидкость (например, глицерин) для улучшения акустического контакта с рельсом. - Электролит для аккумулятора. | 3 |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 29. Какое минимальное расстояние должно быть от движущейся тележки до рядом проходящего поезда по соседнему пути (согласно ТБ)? - 0.5 метра. - 2.0 метра. - 10 метров. - 50 метров. | 2 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 30. Продолжите определение: «Контрольный образец (СО-2, СО-3) используется для...» - Полировки рельсов. - Установки чувствительности (настройки) дефектоскопа. - Транспортировки инструментов. - Защиты от дождя. | 2 |
| 31 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 31. Установите соответствие между типом дефекта и методом его выявления: - Вертикальный поперечный излом (ВПИ) в шейке. - Контактно-усталостная трещина (КУТ) в головке. - Излом по болтовому отверстию. А. Преимущественно визуально (или магнитно-порошковым). Б. Ультразвуком (поперечная волна). В. Вихретоковым или ультразвуковым методом. | 1-Б, 2-В, 3-А |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 32. Как часто операторы проходят проверку знаний по охране труда? - Раз в 5 лет. - Не реже одного раза в 12 месяцев. - Только при приеме на работу. - Раз в 10 лет. | 2 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 33. Закончите предложение: «Запрещается эксплуатация дефектоскопной тележки при...» - Неблагоприятном прогнозе погоды. - Отсутствии на ней измерителя скорости (спидометра). - Отсутствии радиостанции. - Зеленом сигнале светофора. | 2 |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 34. Какой параметр является основным для настройки ультразвукового дефектоскопа? - Громкость динамика. - Яркость подсветки. - Скорость распространения звука в стали. - Температура окружающей среды. | 3 |
| 35 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 35. Расшифруйте аббревиатуру ПОС (из твоего примера) в контексте путевого хозяйства: - Полное основание станции. - Проект организации строительства. - Поиск особых свалов. - Портальный основной стык. | 2 |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 36. Если оператор обнаружил дефект, который уже был зафиксирован ранее, но вырос в размерах, его действия: - Отметить прогрессирующее развитие дефекта в журнале. - Заменить рельс лично. - Не фиксировать, так как он уже есть. - Снизить скорость тележки до 0. | 1 |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 37. Кто несет ответственность за правильность расшифровки показаний дефектограммы? - Путевой обходчик. - Начальник дистанции пути. - Непосредственно оператор дефектоскопной тележки. - Машинист встречного поезда. | 3 |
| 38 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 38. Как называются специальные метки на рельсе, которые оператор наносит краской при обнаружении дефекта? - Пикетные столбики. - Сигнальные знаки (опасное место). - Реперы. - Топографические знаки. | 2 |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 39. Вставьте пропущенное слово: «Процесс преобразования электрических колебаний в механические (ультразвук) и обратно осуществляется с помощью _______.» - Аккумулятора. - Пьезоэлемента (преобразователя). - Резистора. - Конденсатора. | 2 |
| 40 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 40. Разрешается ли оператору отлучаться от дефектоскопной тележки во время движения? - Да, если позвать помощника. - Да, если скорость меньше 5 км/ч. - Нет, категорически запрещается. - Только для отправления естественных нужд. | 3 |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных | ПК 7.2 Выполнять техническое об-служивание и ре-монт ультра-звукового съемно-го рельсового де-фектоскопа | - оценивать состояние узлов, оборудования, источников питания ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -применять методики проверки, наладки и регулировки работоспособности и чувствительности поисковой системы ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -выполнять ежесменное техническое обслуживание ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -выполнять ремонт механического оборудования ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -пользоваться измерительным инструментом при выполнении технического обслуживания и ремонта ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа | - нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию и ремонту ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -устройство и назначение ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -электротехника, электроника в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций -правила хранения и технической эксплуатации ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -правила проверки работоспособности и условной чувствительности поисковых устройств ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -устройство, правила проведения профилактики и обслуживания аккумуляторов ультразвукового съемного рельсового дефектоскопа -правила применения средств индивидуальной защиты -требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций | 41. Что означает термин «мертвая зона» при ультразвуковом контроле? - Зона стыкового зазора. - Участок пути, закрытый для движения. - Поверхностный слой рельса, где контроль стандартным искателем невозможен. - Место стоянки тележки. | 3 |
| 42 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 42. Установите соответствие между разрядом оператора и характеристикой оборудования: - 5-й разряд - 7-й разряд - 4-й разряд А. Работа на двухниточных тележках с ЭЛТ. Б. Работа на однониточных дефектоскопах. В. Работа на тележках с микропроцессорами и регистрацией. | 1-А, 2-В, 3-Б |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 43. Закончите предложение: «Перед началом работы оператор обязан убедиться в исправности тормозной системы тележки, звуковых и световых сигналов, а также...» - Наличии продуктов питания. - Наличии средств индивидуальной защиты (сигнальный жилет, каска). - Полировке зеркал. - Полном баке топлива. | 2 |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 44. Как часто проводится периодическая проверка знаний оператора дефектоскопной тележки по электробезопасности? - Не реже 1 раза в год. - Один раз в 3 года. - Один раз в месяц. - Только при приеме на работу. | 1 |
| 45 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 45. Расшифруйте аббревиатуру САПР (из твоего примера) применительно к планированию ремонтов пути: - Система автоматизированного проектирования (ремонтов). - Самодельный аппарат проводной развязки. - Сварка арматуры переменным резистором. - Сборный арочный пролетный ряд | 1 |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 46. Что должен сделать оператор при внезапном отказе тормозов на спуске? - Спрыгнуть с тележки. - Использовать противоугонные башмаки или перевести тележку в режим реверса (если предусмотрено). - Закрыть глаза. - Позвонить диспетчеру по телефону. | 2 |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 47. В чем суть метода «зеркальной тени» при расшифровке дефектограммы? - Отражение солнечного света. - Индикация вертикальной трещины в головке рельса. - Показатель заряда батареи. - Признак неисправности принтера. | 2 |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 48. Обязан ли оператор проходить предрейсовый медицинский осмотр? - Да, перед каждой сменой. - Нет, только водители локомотивов. - Только раз в неделю. - По желанию. | 1 |
| 49 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 49. Какая информация обязательно заносится в «Журнал результатов ультразвукового контроля»? - Рост и вес оператора. - Номер пикета, тип дефекта, его протяженность. - Погода за окном. - Номер вагона проходящего поезда. | 2 |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из 4-х предложенных |  |  |  | 50. Какой раздел (знания) требуется оператору высокого разряда (6-8) согласно ЕТКС? - Основы бухгалтерского учета. - Основы электроники, металловедения и владение ПК. - Правила перевозки опасных грузов. - Китайский язык. | 2 |