Комплект оценочных материалов

Модуль: «ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СИГНАЛИСТ»

Специальность 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Какова основная обязанность сигналиста при производстве путевых работ на перегоне? - Выполнение ремонтных работ вместе с бригадой. - Своевременное ограждение места работ и извещение рабочих о приближении поезда. - Ведение журнала учета выданных инструментов. | 2 |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 2. Какой сигнал сигналист обязан подать при приближении поезда к месту работ? - Развернутый красный флаг днем и красный огонь ручного фонаря ночью. - Желтый флаг (свернутый) днем и прозрачно-белый огонь ночью. - Поднятая рука с любым предметом. | 1 |
| 3 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 3. Вставьте пропущенное слово: Для предупреждения о приближении поезда на перегонах, где скорость движения более 120 км/ч, сигналы ограждения должны устанавливаться на расстоянии не менее ______ метров от места работ. | 800 метров |
| 4 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 4. Расшифруйте аббревиатуру ПТЭ. - Правила Технической Эксплуатации железных дорог. - Правила Торможения и Экстренной остановки. - Пункт Технического Обслуживания. | 1 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 5. При передвижении группы рабочих по путям в условиях плохой видимости сигналисты выделяются в следующем количестве и расстановке: - Один сигналист впереди группы. - Два сигналиста: один впереди, один сзади группы на расстоянии видимости, но так, чтобы поезд был виден за 500 м. - Три сигналиста (впереди, посередине, сзади) | 2 |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 6. Как подать сигнал «Опустить токоприемник», подаваемый днем сигналистом? - Круговое движение руки с поднятым флагом. - Вертикальное движение вытянутой руки с поднятым флагом (или без него) вверх-вниз. - Горизонтальное движение руки с флагом из стороны в сторону. | 2 |
| 7 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 7. Что такое «петарда» и для чего она используется? - Специальный зажим для скрепления рельсов. - Средство взрывной сигнализации для подачи сигнала остановки поезду. - Источник питания для сигнального фонаря | 2 |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 8. Каков порядок укладки петард при ограждении места препятствия на перегоне (со стороны приближения поезда)? - Три петарды укладываются на рельсы на расстоянии 200 м от препятствия. - Три петарды укладываются на рельсы на расстоянии 1000 м от препятствия и далее через 200 м в шахматной порядке - Одна петарда укладывается непосредственно перед препятствием. | 2 |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 9. Как сигналист должен провожать поезд, отправляющийся с бокового пути станции? - Стоять смирно, не подавая сигналов. - Стоять с развернутым желтым флагом. - Стоять с развернутым красным флагом до прохода хвоста поезда | 3 |
| 10 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 10. Соотнесите вид сигнала с его значением: - Один длинный звуковой сигнал локомотива. - Три коротких звуковых сигнала при маневрах. А. «Стой!» Б. «Следовать поезду на перегон» (Отправление) | 1-Б, 2-А |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | 11. Какой вид сигнала используется для обозначения хвоста поезда в темное время суток? - Красный огонь фонаря с правой стороны. - Прозрачно-белый огонь фонаря спереди. - Синий огонь фонаря. | 1 |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 12. При каком минимальном радиусе кривой железнодорожного пути возникает необходимость в особом наблюдении сигналиста за видимостью сигналов (согласно нормам ПТЭ)? - Менее 300 метров. - Менее 600 метров. - Менее 200 метров. | 1 |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 13. Что является сигналом «Общая тревога»? - Группы из одного длинного и трех коротких звуков. - Серия коротких звуков длительностью 2-3 минуты. - Группы из одного длинного и одного короткого звука. | 1 |
| 14 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 14. Продолжите определение: Ограждение места внезапно возникшего препятствия должно производиться со стороны ожидаемого поезда в первую очередь ______, а затем петардами. | Красными сигналами |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 15. Кто является непосредственным руководителем сигналиста во время выполнения работ на перегоне? - Дежурный по ближайшей станции (ДСП). - Машинист проходящего поезда. - Руководитель работ (дорожный мастер, бригадир) | 3 |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 16. Расшифруйте аббревиатуру СЦБ (системы, которые обслуживает сигналист). - Связь, Централизация и Блокировка. - Сигнализация, Централизация, Блокировка. - Система Цифрового Безопасного Блокирования. | 2 |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 17. Какой сигнал подается рукой (днем) или ручным фонарем с огнем белого цвета (ночью), если путь свободен и поезду разрешено увеличить скорость? - Опущенная рука. - Медленные круговые движения руки. - Быстрое вертикальное движение руки вверх-вниз. | 2 |
| 18 | 1 мин Задание открытого типа |  |  |  | 18. Закончите предложение: При нахождении на железнодорожных путях сигналист должен носить сигнальный жилет со вставками ______ цвета. | Оранжевого |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 19. В какой последовательности устанавливаются переносные красные сигналы при вынужденной остановке поезда на перегоне (со стороны хвоста)? - Немедленно, на расстоянии не менее 800 м от хвоста поезда. - Немедленно, на расстоянии не менее 1500 м от хвоста поезда. - Через 30 минут после остановки. | 1 |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 20. Что означает термин «Маршрут» в работе сигналиста/дежурного по станции? - График движения поездов на сутки. - Путь следования подвижного состава из одного пункта в другой, подготовленный и огражденный сигналами. - Список вагонов в составе. | 2 |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона. | 21. Каким образом сигналист подает сигнал о снижении скорости (требование следовать с уменьшенной скоростью)? - Днем: свернутый желтый флаг; ночью: желтый огонь ручного фонаря. - Днем: развернутый желтый флаг; ночью: желтый огонь ручного фонаря. - Днем: развернутый зеленый флаг; ночью: зеленый огонь. | 2 |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 22. В каких случаях сигналист обязан немедленно подать сигнал остановки, даже без команды руководителя? - При обнаружении неисправности пути (излом рельса, оползень и т.д.). - При окончании рабочего времени смены. - При замене инструмента. | 1 |
| 23 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 23. Расшифруйте, что означает запись в Журнале осмотра путей (форма ДУ-46) «Выдано предупреждение № 1275 на поезд № 2002»? - Поезд следует по укороченному маршруту. - Машинист предупрежден об особых условиях следования (ремонт пути, нестандартный габарит). - В составе поезда есть опасный груз. | 2 |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 24. Кто осуществляет разъединение и соединение тормозных рукавов при маневрах (если локомотив обслуживается одним машинистом)? - Помощник машиниста. - Составитель поездов или сигналист. - Дежурный по станции дистанционно. | 2 |
| 25 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 25. Каков порядок действий сигналиста при срабатывании петард и подаче сигнала остановки проходящим поездом? - Продолжать работу, не обращая внимания. - Немедленно уйти с пути, предупредив машиниста жестом, что опасность устранена (если это так). - Бежать навстречу поезду, размахивая руками. | 2 |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 26. Что является нарушением требований безопасности для сигналиста в зимнее время? - Использование валенок без галош. - Наличие светоотражающих нашивок на одежде. - Очистка обуви от снега и грязи перед выходом на настил. | 1 |
| 27 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 27. Вставьте пропущенное слово: Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках должно быть не менее _____ мм. | 4100 мм |
| 28 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 28. Как сигналист обозначает недействующий светофор? - Снимает с него лампочки. - Закрашивает черной краской. - Перечеркивает крест-накрест планками или навешивает щит с черной полосой. | 3 |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 29. Какой сигнал машинист подает свистком локомотива при подходе к месту работ, огражденному сигналами? - Два длинных. - Один длинный и два коротких. - Три коротких. | 1 |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 30. Что означает требование «Свободный путь» при докладе сигналиста дежурному по станции? - На пути нет снегоуборочной техники. - На пути отсутствует подвижной состав и препятствия для безопасного приема поезда. - Путь находится в идеальном ремонтном состоянии. | 2 |
| 31 | 2 мин Задание открытого типа | ПК 6.1 Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути | - оценивать поездную обстановку при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться переносными радиостанциями при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться переносными сигналами и петардами при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться приспособлениями для подачи звуковых сигналов при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - применять средства индивидуальной защиты при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути | - нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению мест производства работ на железнодорожном пути, обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ; - виды и типы сигналов, знаков безопасности, используемых при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - схемы и порядок ограждения места производства работ на железнодорожной станции; - схемы и порядок ограждения места производства работ на перегоне; - порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - порядок обмена сигналами с руководителем работ при ограждении места производства работ на железнодорожном пути; - порядок подачи звуковых оповестительных сигналов при ограждении места производства работ на железнодорожном пути; - порядок пользования переносными радиостанциями при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | 31. Продолжите определение: Сигналист, обслуживающий передвижную съемную единицу (тележку) на перегоне, должен следовать впереди нее на расстоянии не менее ____ метров. | 20 метров |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 32. Как различить сигналы «Стой» и «Опустить токоприемник», если подающий не использует флаг? - «Стой» — круговое движение руки, «Опустить» — вертикальное. - «Стой» — поднятая вверх рука, «Опустить» — горизонтальное движение. - «Стой» — опущенная рука, «Опустить» — поднятая вверх рука. | 1 |
| 33 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 33. Расшифруйте термин «Габарит приближения строений». - Предельное расстояние, за которое не должны заходить никакие части сооружений и оборудования, чтобы не наезжать на поезд. - Максимальная ширина вагона. - Допустимая скорость движения на кривом участке. | 1 |
| 34 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 34. Как часто сигналист должен проходить проверку знаний по охране труда (аттестацию)? - Один раз в 5 лет. - Один раз в год (периодически). - Один раз в месяц. | 2 |
| 35 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 35. Закончите предложение: Оповестительный сигнал «О приближении поезда» при движении по неправильному пути подается _____ звуковыми сигналами. | Длинными |
| 36 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 36. Как сигналист должен поступить, если услышал в рации команду «Закройте переезд»? - Передать команду дальше по цепочке. - Бежать к переезду и закрывать шлагбаум (если это входит в его зону ответственности). - Отключить радиостанцию, так как это не его обязанность. | 2 |
| 37 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 37. Что является измерительным прибором, используемым сигналистом (и монтерами пути) для проверки ширины колеи? - Рулетка. - Штангенциркуль. - Путевой шаблон (лазерный или механический). | 3 |
| 38 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 38. Вставьте пропущенное слово: Желтый щит (квадратный щит желтого цвета) на перегоне требует проследования места работ со скоростью не более ___ км/ч. | 25 км/ч |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 39. Что означает сигнал «один короткий — один длинный», подаваемый машинистом? - «Тормозную магистраль разрядить». - «Давление в тормозной магистрали повысить». - «Сигнал уменьшения скорости (предупреждение)». | 1 |
| 40 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 40. Продолжите фразу: Сигналист несет ответственность за безопасность движения в части своевременного ограждения поездов и оповещения рабочих, согласно должностной инструкции и требованиям... | ПТЭ и Инструкции по сигнализации |
| 41 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных | ПК 6.2 Выполнять работы по ограждению мест производства работ на железнодорожном пути | - оценивать поездную обстановку при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться переносными радиостанциями при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться переносными сигналами и петардами при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - пользоваться приспособлениями для подачи звуковых сигналов при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - применять средства индивидуальной защиты при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути | - нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ограждению мест производства работ на железнодорожном пути, обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ; - виды и типы сигналов, знаков безопасности, используемых при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - схемы и порядок ограждения места производства работ на железнодорожной станции; - схемы и порядок ограждения места производства работ на перегоне; - порядок установки и снятия переносных сигналов и петард при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - порядок обмена сигналами с руководителем работ при ограждении места производства работ на железнодорожном пути; - порядок подачи звуковых оповестительных сигналов при ограждении места производства работ на железнодорожном пути; - порядок пользования переносными радиостанциями при ограждении мест производства работ на железнодорожном пути; - правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | 41. Расшифруйте аббревиатуру ДСП. - Дорожная Служба Пути. - Дежурный по железнодорожной станции. - Диспетчер Сортировочной Парка. | 2 |
| 42 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 42. Какое расстояние должно быть между осями путей на станции (в кривых)? - Должно быть увеличено по сравнению с прямыми участками согласно нормам. - Остается строго 4100 мм. - Уменьшается для экономии места. | 1 |
| 43 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 43. Как подается сигнал «Пожарная тревога» (в т.ч. и сигналистом при обнаружении возгорания)? - Серия коротких звуков на протяжении 2-3 минут. - Группы из одного длинного и двух коротких звуков. - Частые удары металла о металл. | 1 |
| 44 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 44. Что обязан сделать сигналист, сопровождающий съемную ремонтную вышку (СРВ), при приближении поезда? - Снять вышку с путей. - Продолжать работу, так как вышка стоит на обочине. - Подать машинисту сигнал о том, что путь свободен. | 1 |
| 45 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 45. Продолжите определение: «Стоячий красный сигнал» на станции означает: «Стой! Запрещается проезжать _____». | сигнал |
| 46 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 46. В каком документе фиксируются результаты осмотра устройств СЦБ сигналистом? - В журнале движения поездов. - В журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети. - В личном деле сигналиста. | 2 |
| 47 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 47. Что означает мигающий лунно-белый огонь на маневровом светофоре? - Разрешается производство маневров. - Запрещается въезжать на стрелочный перевод. - Требование остановки. | 1 |
| 48 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 48. Каким образом должны быть одеты руки сигналиста при работе с сигнальными флагами зимой? - В теплые варежки (рукавицы), чтобы не обморозить пальцы. - В тонкие перчатки, чтобы ловко управляться с флагом (движения должны быть четкими, варежки снимаются). - Без перчаток. | 2 |
| 49 | 2 мин Задание открытого типа |  |  |  | 49. Закончите предложение: Переносные красные сигналы должны находиться под охраной сигналиста, который обязан следить, чтобы до приближения поезда они не были... | сбиты или сдвинуты с места |
| 50 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одно-го верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 50. Что является конечной целью работы сигналиста на железнодорожном транспорте? - Выполнение плана выработки. - Обеспечение безопасности движения поездов и сохранение жизни людей. - Бесперебойная работа ПК | 2 |