Комплект оценочных материалов

Дисциплина: МДК 04.01 04 Выполнение работ по профессии приемосдатчик груза и багажа

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1мин. Задание открытого типа с развернутым ответом | ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - организовывать прием, хранение и выдачу грузов и багажа, включая оформление сопроводительных документов | -правила приема, учета и выдачи грузов и багажа, требования к их хранению | 1. На основании какого листка перевозочного документа составляется приемосдатчиком груза и багажа вагонный лист? | 1 (транспортная железнодорожная накладная) |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ. Кто устанавливает пригодность крытых вагонов в противопожарном отношении? 1) приемосдатчик; 2) работник ПТО; 3) грузоотправитель; 4) дежурный по станции | 3 |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. За какой срок до начала перевозки грузоотправитель обязан подать заявку на согласование. 1) в прямом сообщении за 10 дней, в прямом и непрямом смешанном сообщения, в международном в прямом и непрямом и если пунктами назначения являются порты за 15 дней. 2) в прямом сообщении за 5 дней, в международном (прямом и непрямом) и смешанном (прямом и непрямом) за 10 дней 3) в прямом сообщении за 3 дня, в смешанном (прямом и непрямом) и международном (прямом и непрямом) -10 дней. 4) в прямом за 10 дней, в смешанном 9прямом и непрямом) и международном (прямом и непрямом) -14 дней. | 1 (ст. 11 Устава ж.д. транспорта) |
| 4 | 1мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа. |  |  |  | 4..Прочитать внимательно вопрос и выбрать из предложенных ответов правильный. Какой груз допускается к перевозке багажом? 1) вещи и предметы массой от 5 до 75кг; 2) вещи и предметы массой от 5 до 75кг и не превышающие размера более 300см; 3) вещи и предметы от 10кг, не превышающие размера 3м; 4) вещи и предметы до 75кг и не превышающие размера 3м. | 2 |
| 5 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 5. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Груз-…… (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах 1) товар. 2) объект. 3) материальная ценность. 4) оборудование. | 2 |
| 6 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных вариантов ответов из предложенных |  |  |  | 6.Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Что входит в состав транспортной маркировки? 1) дополнительные надписи, железнодорожная маркировка; 2) наименование груза и организацию изготовителя; 3)основные надписи; 4) информационные надписи. | 1,3,4 |
| 7 | 2 мин Задание на установление соответствия |  |  |  | 7.Установите соответствие между обязанностями выполняемыми по договору перевозки Обязанности; Исполнитель. А) Обеспечение сохранности перевозимого груза; 1) грузоотправитель. Б) Своевременное внесение платежей за перевозку грузов; 2) перевозчик. В) Своевременная доставка груза получателю; 3) перевозчик. Г) Оформление транспортной железнодорожной накладной; 3) грузоотправитель. | А-2, Б-1, В-3,Г-4 |
| 8 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 8..Что необходимо указывать в перевозочном документе при перевозке опасного груза? | Под наименованием груза указывается: код опасности, дробь номер ООН, наименование груза, согласно «Алфавитного указателя опасных грузов, предназначенных для перевозки железнодорожным транспортом» Приложение №2 ППОГ, класс опасности основной и если есть дополнительный, то в скобке, номер аварийной карточки. В верхней части накладной указываются штемпеля, указанные в Приложении №2 ППОГ в столбике 10 и прикрытие |
| 9 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 9. Какой груз называется опасным грузом? | Груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.. |
| 10. | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 10.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Что входит в маркировку транспортного средства при перевозке опасного груза? А) Знак опасности, информационная табличка, табличка с номером аварийной карточки. Б) Знак опасности с аварийной карточкой, информационная табличка. В) Знак опасности, информационная табличка. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верно А и Б 4) верно В. | 3 |
| 11 | 2мин Задание открытого типа с развернутым ответом определения |  |  |  | 10.Дать определение багажа. | Багаж-вещи пассажира, принятые в установленном порядке для перевозки в пассажирском или почтово-багажном поезде до железнодорожной станции назначения, указанной в проездном документе (билете). |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного правильного варианта | ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | -осуществлять поиск информации о грузе багаже, грузобагаже с использованием информационных систем | -функционал информационных систем для поиска информации о грузе, багаже, грузобагаже | 11. Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ. Какой закон устанавливает права, обязанности и ответственность между участниками перевозочного процесса на железнодорожном транспорте? 1) ФЗ №17 «О железнодорожном транспорте в РФ»; 2) ФЗ №18 «Устав ж.д. транспорта в РФ»; 3) Гражданский Кодекс РФ; 4) Таможенный Кодекс РФ | 2 (ст 1 Устава ж.д. транспорта РФ) |
| 12 | 1мин Задание открытого типа на знание информационных систем, используемых в профессиональной деятельности |  |  |  | 12. В какой автоматизированной системе приемосдатчик груза и багажа оформляет вагонный лист? | ЭТРАН |
| 13 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 13. Какие опасные грузы допускаются к перевозке железнодорожным транспортом? | К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, поименованные в «Алфавитном указателе опасных грузов», допущенных к перевозке железнодорожным транспортом (приложение 2 к «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам») |
| 14 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 13. Какую работу обязан выполнять приемосдатчик груза и багажа | Приемосдатчик обязан выполнять работу, входящую в должностные обязанности и поручения руководителя железнодорожной станции и смены |
| 15 | 1мин Задание открытого типа на знание информационных систем, используемых для профессиональной деятельности |  |  |  | 14. В какой информационной системе осуществляет приемосдатчик ведение памятки приемосдатчика ф.Гу-45ВЦ. | АСУ ГС НП |
| 16 | 2 мин Задание на установление соответствия на знание функций профессиональной деятельности |  |  |  | 15.Установить соответствие оформления документов и автоматизированные системы в работе приемосдатчика груза и багажа Оформляемый документ; Автоматизированная система. А) коммерческий акт; 1) АСУ ГС НП. Б) перевозочный документ на порожний вагон; 2) ЕАСАПР М НП. В) Осмотр вагонов под погрузку опасных грузов; 3) ЭТРАН. Г) акт общей формы; 4) АСУ ГС НП. | А2; Б3;В1; Г2 |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа на знание информационных систем, используемых в профессиональной деятельности. |  |  |  | 16.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Какая автоматизированная программа занимается расследованием несохранной перевозки после составления коммерческого акта? 1) ЭТРАН; 2) ЕАСАПР СФТО НП; 3) АСУ ГС НП; 4) ЕАСАПР М НП. | 2 |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа на знание информационных систем, используемых в профессиональной деятельности. |  |  |  | 17. Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из списка предложенных Какая автоматизированная программа используется для принятия некоторого рода вагонов и контейнеров после погрузки и выгрузки? 1) АС ЭТРАН НП; 2) АС АСУ ГС НП; 3) «Цифровой приемосдатчик»; 4) ЕАСАПР М НП. | 3 |
| 19 | 2 мин Задание на установление соответствия на знание функций профессиональной деятельности |  |  |  | 18.Установить соответствие необходимости использования Тарифных руководств Тарифное руководство. А) Тарифное руководство №1; 1) ставки сборов за простой вагонов на инфраструктуре ж.д. транспорта. Б) Тарифное руководство №2; 2) Определение тарифных расстояний между станциями. В) Тарифное руководство №3; 3) порядок и определение провозной платы. Г) Тарифное руководство №4; 4) ставки сборов за дополнительные операции и работы. | А-3; Б-1; В-4; Г-2 |
| 20 | 1мин Задание открытого типа на знание информационных систем, используемых в профессиональной деятельности. |  |  |  | 19. Какая автоматизированная система используется для проведения коммерческого осмотра? | АСКО ПВ |
| 21 | 2мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 20.Какие функции выполняет автоматизированная программа АСКИН | Предназначена для автоматизации технологических процессов, связанных со списыванием, распознаванием инвентарных номеров грузовых вагонов, прибывающих и отправляющихся в поездов, формирования справки о прошедшем составе, содержащий перечень инвентарных номеров вагонов в соответствии с их порядковыми номерами в составе поезда и данные о дате и времени прохождения состава. Контроль соответствия натурному листу.. |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов. | ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | -выявлять коммерческие неисправности и своевременно сообщать оперативному руководству станции | -порядок выявления коммерческих неисправностей и регламент взаимодействия должностных лиц на станции | 22.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа? Коммерческая неисправность — это такое состояние……… или …….., которое может привести необеспечению безопасности движения и несохранности перевозимого груза 1) товара. 2) вагона. 3) объекта. 4) груза. | 2,4 |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом. |  |  |  | 23.Какие вагоны нельзя допускать под перевозку опасных грузов? | Не допускаются под погрузку опасных грузов вагоны, у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или пробегу остается менее нормы, предусмотренной «Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации» |
| 24 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из четырех предложенных. |  |  |  | 24.Прочитайте вопрос и выберите правильные ответы. Какие из предложенных коммерческих неисправностей исправляются с отцепкой вагона из состава поезда? 1) техническая неисправность вагона; 2) нарушенное ЗПУ; 3) смещение груза; 4)нарушение крепление груза | 1,3,4 |
| 25 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом определения |  |  |  | 25.Что необходимо предъявить собственникам подвижного состава для подачи вагонов под перевозку опасного груза? | Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный вагон, собственник обязан предъявить работникам железнодорожной станции и вагонного депо свидетельство о техническом состоянии вагона, включая его арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки этого опасного груза. |
| 26 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 26.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Какие вагоны-цистерны нельзя подавать под погрузку опасных грузов? 1)не видно номера вагона; 2) вагоны бункерного типа; 3)вагоны-цистерны, не прошедшие технического осмотра; 4) у которых до планового ремонта осталось менее 30 суток. | 1, 3, 4 |
| 27 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ. Где необходимо наносить маркировку на крытом вагоне при перевозке опасных грузов? 1) с обеих сторон вагона в нижней части; 2) в центре дверного проема с обеих сторон; 3) с обеих сторон вагона | 2 |
| 28 | 5мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 28. Прочитать внимательно вопрос и ответить на него. Разрешается ли в качестве багажа перевозка новых газовых баллонов, если да, то при каком условии | Разрешается перевозить в качестве багажа новые пустые газовые баллоны для бытовых нужд. Прием указанных баллонов производится по письменному заявлению с предъявлением товарного чека, который хранится у перевозчика. К заявлению прикладывается гарантия владельца баллонов о том, что они новые, в употреблении не были. |
| 29 | 1мин Задание закрытого типа на знание информационных систем, используемых для профессиональной деятельности |  |  |  | 29. Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из списка предложенных Каким документом оформляется коммерческая неисправность груза или вагона? 1) Ком/актом Гу22 ВЦ; 2) Актом о техническом состоянии вагона; 3) Актом общей формы Гу-23ВЦ; 4) Актом экспертизы | 3 |
| 30 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 30. Прочитать вопрос и ответить на него. Какие вагоны и контейнеры запрещается подавать под погрузку опасных грузов? | Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов. |
| 31 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором верного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 31. . Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Что должно быть указано в оранжевой информационной таблице? 1) в верхней части код опасности, в нижней части классификационный шифр; 2) в верхней части -класс опасности, в нижней части номер ООН; 3) в верхней части -код опасности, в нижней части -номер ООН; 4) в верхней части -классификационный код, в нижней части-номер ООН. | 3 |
| 32 | 1мин Задание закрытого типа на знание информационных систем, используемых для профессиональной деятельности | ПК 4.1. Выполнять погрузочно-разгрузочные операций по маршруту следования поезда в багажных (почтово-багажных) вагонах | - рационально размещать груз, багаж и грузобагаж для перевозки в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; - крепить груз, багаж и грузобагаж в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; | - нормативно - технические и руководящие документы по выполнению погрузочно - разгрузочных операций по маршруту следования поезда в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; - правила приема, учета и выдачи груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; | 32.Прочитать внимательно вопрос и выбрать правильный ответ. По какаму параграфу должна быть открыта станции при работе с багажем, грузобагажом? 1) 3; 2) 9; 3) 2; 4) 8. | 2 |
| 33 | 2 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 33.В каком случае багаж пассажира возвращается на станцию высадки пассажира бесплатно и что для этого нужно? | При прекращении поездки пассажира по причине болезни багаж пассажира по его заявлению бесплатно возвращается на станцию, на которой поездка была прекращена. |
| 34 | 1мин Задание закрытого типа на знание нормативных документов используемых для профессиональной деятельности |  |  |  | 34.Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из предложенных. Через какое время выдается багаж на промежуточной станции после прохождения поезда? 1) по отправлению поезда; 2) через 1ч после отправления поезда; 3) не позднее чем 2ч после отправления поезда; 4) не позднее чем 3 ч по отправлению поезда. | 3 |
| 35 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 35.Может ли быть выданным багаж непосредственно из багажного вагона на станции назначения? | На станции назначения багаж может быть выдан перевозчиком непосредственно из багажного вагона, за исключением случаев, если в отношении багажа осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия. |
| 36 | 1мин Задание закрытого типа на знание правил для профессиональной деятельности |  |  |  | 36.Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из предложенных. В течение какого времени перевозчик обязан уведомить пассажира о прибытии багажа? 1) в течение суток, не считая дня прибытия; 2) в течение 2-х суток со дня прибытия багажа; 3) в течение 12ч с момента прибытия багажа; 4) в течение 12ч, не считая дня прибытия. | 1 |
| 37. | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 37.При прерывании поездки по инициативе пассажира будет ли ему произведен возврат денежных средств за багаж? | При прерывании поездки по инициативе пассажира багаж выдается ему в пути следования. Плата за перевозку багажа за непроследованное расстояние в этом случае не возвращается. |
| 38 | 3мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 38.Как должно производится размещение багажа и грузобагажа в багажном вагоне? | Размещение и крепление багажа, грузобагажа в багажном вагоне производится с учетом обеспечения безопасности движения поездов, производства маневровой и погрузочно-разгрузочных работ, полного использования грузоподъемности и вместимости вагона. |
| 39 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | 39.Прочитайте вопрос и выберите правильные варианты ответа. Какие предметы и вещества запрещены к перевозке в качестве багажа и грузобагажа? 1) огнестрельное оружие; 2) взрывчатые вещества; 3) оборудование; 4) зловонные вещества | 1,2, 4 |
| 40 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 40.Как должен размещается багаж, грузобагаж в багажном вагоне? | При совместном размещении в багажном вагоне багажа, грузобагажа разной массы, в различной упаковке, багаж, грузобагаж большой массы в жесткой упаковке должен размещаться внизу, а багаж меньшей массы , грузобагаж в решетчатой, фанерной, картонной упаковке -вверху. |
| 41 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 41.Как должен размещаться багаж, грузобагаж в тарной штучной упаковке в продольном и поперечном направлении багажного вагона? | Тарные штучные упаковки багажа, грузобагажа в багажном вагоне размещают плотно как в продольном, так и поперечном направлении багажного вагона, чтобы исключить сдвиг, падение, навал на дверь, потертости и повреждения отдельных мест при перевозке. |
| 42 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом | ПК 4.2. Выполнять сопровождение с обеспечением сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах | - пользоваться автоматизированными системами при сопровождении с обеспечением сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажные (почтово-багажные) вагоны и выданного по маршруту следования поезда, кроме вагонов международного сообщения; - устанавливать соответствие документам принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в пунктах погрузки (выгрузки) груза, багажа и грузобагажа в багажные (почтово-багажные) вагоны, кроме вагонов международного сообщения; | - информационных сообщений при сопровождении с обеспечением сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; -порядок учета груза, багажа, грузобагажа и оформления документов при сопровождении с обеспечением сохранности принятого к перевозке в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения; | 42. По какому документу принимается грузобагаж к перевозке? | В соответствии с п.46 Правил оказания услуг грузобагаж принимается к перевозке по письменному заявлению отправителя без предъявления поездного документа (билета) |
| 43 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 43.Что обязательно должно быть указано в письменном заявлении отправителя на отправление грузобагажа? | Наименование вещей и предметов; примерный вес грузобагажа, кол-во мест грузобагажа, вид тары, упаковки, объявленная ценность -по желанию; станции и железные дороги отправления, назначения; фамилия, имя, отчество отправителя и его полный почтовый адрес, если отправителем является физическое лицо; полное наименование отправителя, его код ОКПО, технологический код, присвоенный перевозчиком, если отправитель является юридическое лицо, полный почтовый адрес, код плательщика, присвоенный перевозчиком, ФИО получателя и его полный почтовый адрес, если получатель физическое лицо, полное наименование получателя, и его почтовый адрес, если получатель юридическое лицо, выбранный способ уведомления. |
| 44 | 1мин. Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа |  |  |  | 44.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Что необходимо обязательно сделать при приеме грузобагажа к перевозке? 1) проверить упаковку; 2) взвесить грузобагаж в присутствии отправителя и указать его в перевозочном документе; 3) оформить перевозочный документ; 4) завернуть в пленку | 2 |
| 45 | 1мин. Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа |  |  |  | 45.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Какой перевозочный документ выдается отправителю в подтверждение приема грузобагажа к перевозке? 1) квитанция в приеме груза; 2) билет; 3) грузобагажная квитанция; 4) квитанция. | 3 |
| 46 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 46.Можно ли принимать грузобагаж ранее указанного в грузобагажной квитанции срока? | Перевозчик имеет право принимать для перевозки грузобагаж свыше 2 календарных суток до указанной в грузобагажной квитанции даты отправления поезда, тогда отправитель платит сбор за хранение. |
| 47 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 47.Какие существуют штрафные санкции в случае несвоевременного прибытия багажа на станцию назначения? | В соответствии со ст. 108 Устава ж.д. транспорта за просрочку доставки багажа перевозчик уплачивает пассажиру, получателю при его выдаче на основании акта, составленного по требованию пассажира, получателя пени в размере 3% платы за перевозку багажа за каждые сутки просрочки, неполные сутки считаются за полные, но не более, чем плата за перевозку багажа, если не докажет, что просрочка произошла по независящим от перевозчика обстоятельствам. |
| 48 | 1мин. Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа |  |  |  | 48.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Какое время хранится багаж бесплатно на станции назначения? 1) 24ч; 2) 48ч; 3) 12ч 4) 6ч. | 1 |
| 49 | 1мин. Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа |  |  |  | 49.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Когда взыскивается провозная плата за грузобагаж? 1) при прибытии на станцию назначения; 2) при оформлении грузобагажной квитанции на станции отправления; 3) при получении грузобагажа; 4) при сдаче грузобагажа. | 2 |
| 50 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 50.Как производится возмещение ущерба, вызванного утратой, повреждением, недостачей багажа? | В соответствии со ст. 107 Устава ж.д. тр-та. Перевозчик несет ответственность за несохранность багажа после принятия его для перевозки до выдачи его пассажиру, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение багажа произошло вследствии обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в т.ч. обстоятельств, указанных в ст 95 Устава Ущерб, причиненный при перевозке багажа, возмещается перевозчиком в случае: -утраты или недостачи багажав размере стоимости утраченного или недостающего багажа; -повреждение багажа в размере суммы , на которую понизиласть его стоимость при невозможности восстановления. |
| 51 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 51.Если потребительские свойства грузобагажа снизились до невозможности использования, как определяется возмещение ущерба? | Перевозчиком составляется коммерческий акт, при этом размер стоимости возмещения грузобагажа, подлежащего возмещению определяется по соглашению перевозчика с получателем. |
| 52 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом | ПК 4.3. Выполнять обслуживание багажных (почтово-багажных) вагонов в пункте формирования и в пути следования поезда | - при обслуживании багажных (почтово - багажных) вагонов, кроме вагонов международного сообщения; - оценивать техническое состояние оборудования при обслуживании багажных (почтово - багажных) вагонов, кроме вагонов международного сообщения; -определять неисправности, угрожающие безопасности движения поезда, при обслуживании багажных (почтово-багажных) вагонов, кроме вагонов международного сообщения; | - устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного оборудования при обслуживании багажных (почтово-багажных) вагонов в пункте формирования и в пути следования поезда, кроме вагонов международного сообщения в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; - устройство и принципы работы автосцепки, системы контроля нагрева букс, системы пожарной сигнализации при обслуживании багажных (почтово-багажных) вагонов в пункте формирования и в пути следования поезда, кроме вагонов международного сообщения в части, регламентирующей выполнение трудовых функций; -правила эксплуатации электрооборудования и отопительных установок при обслуживании багажных (почтово - багажных) вагонов в пункте формирования и в пути следования поезда, кроме вагонов международного сообщения; -требования по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте при обслуживании багажных (почтово-багажных) вагонов | 52.Что представляет из себя багажный вагон пассажирского или почтово-багажного поезда? | Багажные вагоны для перевозки багажа входящие в состав специальных почтово-багажных поездов представляют собой типовой цельнометаллический кузов, ходовые части, систему энергоснабжения, тормозное и санитарно-техническое оборудование. Планировка багажного вагона включает в себя: багажную кладовую, двухместное купе для отдыха багажных приемосдатчиков, служебное помещение, туалет с душем, котельное отделение Багажная кладовая может быть оборудована краном для механизации погрузочно-разгрузочных работ. |
| 53 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответов из четырех предложенных |  |  |  | 53.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. На кого возлагается контроль за целостностью, исправностью и комплектностью внутреннего оборудования в рейсе? 1)бригадира поезда; 2) приемосдатчика груза и багажа, сопровождающего вагон; 3) электромеханика поезда; 4) директор ресторана. | 2 |
| 54 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 54.Какая модель тележек предназначена для пассажирского багажного вагона? | Тележка КВЗ-ЦНИИ типа II предназначена для подкатки под вагоны с весом брутто свыше 60, но не более 72 т, в том числе багажные. |
| 55 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 55.Расшифруйте аббревиатуру и поясните цель проведения ТО1 и ТО3 применительно к тормозному оборудованию вагона. | ТО-1 — это ежедневный (предрейсовый) осмотр и проверка действия тормозов, то ТО-3 это плановая ревизия с углубленной диагностикой, заменой и ремонтом узлов для обеспечения надежности до следующего планового ремонта |
| 56 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответов из четырех предложенных |  |  |  | 56. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Где производится ТО1? 1) в пунктах формирования и оборота пассажирских составов; 2)при подготовке к работе в зимних и летних условиях; 3)через 6 месяцев после планового осмотра | 1 |
| 57 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 57.Каков принцип действия датчиков СКНБ и при какой критической температуре нагрева буксового узла система выдает аварийное сообщение? | Как для контактных датчиков с легкоплавким сплавом, так и для современных позисторных систем, порог срабатывания аварийной сигнализации един: 83–92°C . Важно понимать, что это температура срабатывания самого датчика, встроенного в корпус буксы. Фактическая температура наружной поверхности буксы (которую проверяет проводник тыльной стороной ладони) может несколько отличаться. В инструкциях для проводников также указывается пороговая температура для ручного контроля — выше 70°C |
| 58 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 58.Каковы действия приемосдатчика при получении прерывистого сигнала (неисправность) от системы СКНБ? | При получении прерывистого сигнала от системы СКНБ (что свидетельствует о неисправности самой системы, а не о перегреве буксы) приемосдатчик обязан : 1.Отключить систему СКНБ. На всех стоянках поезда продолжительностью более 5 минут проверять нагрев всех букс вагона на ощупь (тыльной стороной ладони) для контроля их состояния. Важное отличие: непрерывный сигнал СКНБ означает перегрев буксы и требует немедленной остановки поезда стоп-краном. Прерывистый сигнал говорит о неисправности системы, поэтому поезд продолжает движение, но с обязательным ручным контролем букс на стоянках |
| 59 | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 59.Опишите устройство установки пожарной сигнализации в вагоне? | Установка пожарной сигнализации в вагоне (обычно УПС — установка пожарной сигнализации) состоит из следующих основных компонентов : Приемно-контрольный прибор (ППК) — размещается в служебном купе проводника. Он получает сигналы от датчиков, контролирует исправность линий связи и включает тревожную сигнализацию при пожаре . Пожарные извещатели (датчики) — устанавливаются на потолке в коридорах, купе, туалетах и других помещениях вагона. Они реагируют на повышение температуры (тепловые) или появление дыма (дымовые) . Линейная часть (шлейфы сигнализации) — соединительные провода, идущие от датчиков к приемному прибору . Оповещатели (звуковые и световые) — динамики или зуммеры для подачи звукового сигнала тревоги, а также световые табло «Пожар» или сигнальные лампы . Блок питания — обеспечивает электропитание системы (часто используется резервное питание от аккумуляторной батареи вагона на случай отключения основного напряжения) |
| 60. | 5 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 60.Какими основными нормативными документами необходимо руководствоваться при техническом обслуживании электрооборудования вагонов? | При техническом обслуживании электрооборудования пассажирских (в том числе багажных) вагонов необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) — устанавливают основные требования к эксплуатации электроустановок. «Инструкция по техническому обслуживанию электрооборудования пассажирских вагонов» — регламентирует порядок и периодичность обслуживания. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭУ) — определяют требования безопасности при работе с электрооборудованием . Руководства по эксплуатации (паспорта) завода-изготовителя на конкретные типы вагонов и электрооборудования (генераторы, аккумуляторные батареи и т.д.). |
| 61 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 61.Перечислите, чем должны быть оснащены пассажирские (багажные) вагоны для тушения пожара (огнетушители, инвентарь). | огнетушители ручные углекислотные ОУ-5 или ОУ-6: огнетушители ручные порошковые ОП-5 или ОП-10 или другие аналогичного типа; огнетушители ручные воздушно-пенные ОВП-5 или ОВП-10 или огнетушители водные мелкодисперсные типа ОВМ-5 или ОВМ-10 или огнетушители воздушно-эмульсионные типа ОВЭ-5, оборудуются устройствами пожаротушения (УПТ) и пожарной сигнализации (УПС), способными обнаруживать, оповещать на стадии возгорания и тушить очаги пожара на стадии возгорания. |
| 62 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верного ответов из четырех предложенных |  |  |  | 62. Прочитать внимательно вопрос и выбрать несколько правильных ответов на вопрос. Каковы действия приемосдатчика багажа, если пожар произошел в багажном или почтовом вагоне, следующем в составе пассажирского поезда? 1) передача сообщения о возникшем возгорании начальнику поезда по радиосвязи; 2) пытаться потушить очаг пожара при помощи огнетушителей; 3) немедленная остановка поезда стоп-краном; 4) эвакуация содержимого вагона | 1,3 |
| 63 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верного ответов из четырех предложенных. | ПК 4.4 Выполнять проверку состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза | - пользоваться устройствами связи при проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза | - технические условия размещения и крепления груза в вагоне при проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне в части, регламентирующей выполнение трудовых функций. | 63.Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Как должен быть размещен груз в вагоне? А) Груз должен располагаться в вагоне равномерно по длине и ширине; Б) Для закрепления груза пользуются некондиционными пиломатериалами, которые закрепляют гвоздями к стенам вагона; В) При совместном размещении грузов разной массы в различной упаковке, грузы большой массы и грузы в жесткой упаковке должны размещаться внизу, а грузы меньщей массы- наверху; Г) Не разрешается гвоздевое крепление к дверным коробкам досок ограждения дверного проема | 1, 3 |
| 64 | 1 мин Задание открытого типа на знание нормативной литературы |  |  |  | 64. На основании какого нормативного документа осуществляется крепление груза в вагонах и контейнерах. | Технические условия размещения и крепления груза в вагоне и контейнере. |
| 65 | 4 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 65. Какой груз называется негабаритным? | Негабаритным считается груз, который при размещении на открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути ( при совпадении в одной вертикальной плоскости продольных осей вагона и пути) превышает пределы габарита погрузки или выход его за пределы габарита погрузки в кривых превышает геометрический вынос расчетного вагона, длиной 24м, базой 17м. |
| 66 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа |  |  |  | 66. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Кто возглавляет комиссию по приемке негабаритного груза на станциях внеклассных, 1 и 2 класса? 1) коммерческий ревизор участка; 2) старший коммерческий ревизор; 3) начальник станции или зам ДС по грузовой работе; 4) приемосдатчик | 3 |
| 67 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором ответа из четырех предложенных |  |  |  | 67 Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Каким тарифным руководством необходимо пользоваться для определения кода и класса груза? 1) Тарифное руководство №1; 2) Тарифное руководство №2; 3) Тарифное руководство №3; 4) Тарифное руководство №4. | 1 |
| 68 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа |  |  |  | 68.Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Сколько всего опасных грузов? 1) 9 2) 7 3) 13 4)12 | 13 |
| 69 | 2 мин Задание на установление соответствия на знание функций профессиональной деятельности |  |  |  | 69 .Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ТЕРМИНЫ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ. А) классификационный шифр; 1) свидетельствует о потенциальных опасных свойствах опасного груза. Б) номер ООН; 2) числорвой код опасного груза, характеризующий транспортную опасность. В) код опасности; 3) система знаков и символов, надписей, которые используются для обозначения опасных грузов.. Г) маркировка опасных грузов; 4) порядковый номер опасного груза, присвоенный опасному грузу или группе опасных грузов комиссией экспертов ООН. | А-2, Б-4,В-1, Г-3. |
| 70 | 1 мин Задание открытого типа на знание нормативных документов, используемых в профессиональной деятельности |  |  |  | 70. Каким приложением Правил перевозок опасных грузов необходимо воспользоваться при перевозке опасных и неопасных грузов в одном вагоне или контейнере? | Приложение № 5 «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам» -таблица возможной совместимости перевозки опасных грузов с неопасными |
| 71 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 71. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Кто оформляет книгу формы ВУ-14 МВЦ 1) приемосдатчик; 2) работники вагонного хозяйства; 3) собственник вагонов; 4) дежурный по станции | 1 |
| 72 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором правильного ответа из предложенного перечня |  |  |  | 72 Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ из списка предложенных. В какое максимальное время разрешено начинать погрузку опасных грузов в вагоны-цистерны с момента окончания технического обслуживания? 1) не позднее 12ч; 2) не позднее 24ч; 3) не позднее 6ч; 4) не позднее 48ч. | 2 |
| 73 | 2мин Задание открытого типа с развернутым ответом определения |  |  |  | 73.Дать определение -Что такое аварийная карточка? | Это документ, характеризующий основные свойства, поражающие факторы перевозимых грузов, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийной ситуации. |
| 74 | 2мин Задание открытого типа с развернутым ответом определения |  |  |  | 74.Дать определение -Что такое прикрытие | Это минимальное число физических вагонов прикрытия вагонов с опасными грузами от головы( хвоста) поезда. От вагонов с людьми |